可编程网关及可编程控制器API手册V2.47

请以导航方式查看此文档。如下图所示。

word 2010及以上版本选择视图

勾选导航窗格

其他版本选择视图菜单->文档结构图。

不同版本的Word可能略有差异。

目  录

一、	编程基本规则	8

1)	Lua虚拟机原理	8

2)	虚拟机主循环体	8

3)	看门狗喂狗	8

4)	Lua程序的稳定性测试	8

5)	垃圾回收	9

二、	访问代码库及例程	10

1)	访问代码库	10

2)	访问例程库	10

三、	串口函数库	12

1)	queryuart串口轮询函数	12

2)	queryuartext串口轮询函数（使用指定尺寸缓冲接收数据）	13

3)	uart_tx串口发送数据函数	14

4)	uart_rx接收下位机串口数据函数	15

5)	uart_rxnw以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据。	16

6)	uart_rxnwext以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据，使用指定尺寸的接收缓冲。	17

7)	queryuart_str ASCII格式数据的串口轮询函数	18

8)	queryuart_strext ASCII格式数据的串口轮询函数，使用指定尺寸的接收缓冲	19

9)	uart_txstr ASCII格式数据串口发送函数	20

10)	uart_rxstr 接收下位机ASCII字符串格式的串口数据函数	20

11)	uart_rxstrnw以非阻塞模式接收下位机上传的字符串格式的串口数据。	22

12)	uart_rxstrnwext以非阻塞模式接收下位机上传的字符串,使用指定尺寸的缓冲。	23

13)	setuarttype设置串口类型	24

14)	queryuart422函数用2个RS485口组成1个RS422端口	25

四、	Modbus虚拟机接口函数(Modbus从机函数库)	26

1)	setvaluefc1设置功能码01的寄存器值	26

2)	setvaluefc2设置功能码02的寄存器值	29

3)	setvaluefc3设置功能码03的寄存器值	31

4)	regvmbwrfc05注册功能码05消息	40

5)	regvmbwrfc06注册功能码06消息	43

6)	regvmbwrfc16注册功能码16消息	46

7)	getvaluefc1读取modbus虚拟机01功能码的寄存器数据	58

8)	getvaluefc2读取modbus虚拟机02功能码的寄存器数据	59

9)	getvaluefc3读取modbus虚拟机03功能码的寄存器数据	60

10)	waitwrevent等待Modbus虚拟机发送写命令消息	61

11)	responsewrevent函数返回写命令成功消息，setwrerror函数返回写命令失败消息	62

12)	读取Modbus写信息函数getwrdata、getwrfc、getwrreg、getwrsid	64

13)	setregstate设置Modbus虚拟机寄存器状态	65

14)	getwrcount在功能码为16写多寄存器时，此函数获得写入数据的个数	66

15)	copytovmfc3复制数组至本机Modbus寄存器地址，提供给主机读取。	68

五、	Modbus RTU主机函数库	70

1)	readrtu通过串口读取01，02，03，04功能码数据并自动转换成数值	70

2)	用功能码05向下位机写数据，通常用于控制继电器或其他外设	74

3)	用功能码06向下位机写入word数据	75

4)	用功能码16向下位机同时写入多个数据	76

六、	Modbus TCP主机函数库	77

1)	startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接	77

2)	readmtcp读取Modbus TCP的01，02，03，04功能码数据并自动转换成数值	77

3)	writemtcp05用功能码05向Modbus TCP下位机写数据，通常用于控制继电器或其他外设	81

4)	writemtcp06向Modbus TCP下位机写word数据	82

5)	writemtcp16向Modbus TCP下位机同时写入多个数据	83

七、	TCP/IP、UDP网络服务函数	85

1)	客户端(Client)模式函数列表	85

2)	服务器(Server)模式函数列表	85

3)	UDP模式函数列表	85

4)	其他函数	85

5)	startclient启动用智能客户端服务	86

6)	cliread和cliwrite以16进制方式读写远程服务器数据	88

7)	clireadstr和cliwritestrcliwrite以字符串方式读写远程服务器数据	90

8)	startserver启动智能TCP/IP Server	92

9)	使用srvwaitrec、srvreadrecbuf和srvwrite函数以消息模式处理客户端数据	94

10)	使用srvreadrecstr和srvwritestr函数以消息模式处理客户端字符串数据	97

11)	使用startudp、udpread、udpwrite处理UDP数据	99

12)	ping指定ip	100

13)	dnsgetip解析指定域名获得IP	101

14)	getip读取本机 IP和子网掩码	101

15)	setip设置本机 IP和子网掩码	102

16)	setgwip设置本机网关和DNS 服务器IP	102

八、	JSON函数库	103

1)	createobj建立json类	105

2)	addobjname用指定的名称，向json类添加新类	105

3)	addarrayname用指定的名称，向json类添加新数组(array)	105

4)	createarray建立数组类	106

5)	addobj向指定的json类添加另一个json类。	106

6)	additemtoarray向指定的数组添加json类。	106

7)	delitem删除字段或数组元素。	107

8)	delitemfromarray用下标从数组中删除数组项目	107

9)	outjson生成并输出json数据。	107

10)	stffmt设置数字格式化字符串	107

11)	set系列函数设置json字段的值	108

12)	jsonparse解析json数据	109

13)	get系列函数读取json字段值	110

14)	getobj用名称读取json类	112

1)	getarraydata读取数组中所有元素数据	112

15)	getarraysize取得数组中元素数量	114

16)	getarrayitem读取数组元素	114

17)	getobjval读json字段值，自动判断数据类型。	114

18)	getobj、getarrayitem、getobjval例子代码	114

19)	freeobj释放json句柄	115

20)	建立json数据的完整例子	115

21)	解析json数据的完整例子	117

九、	全局JSON数据存储服务（json store）	120

1)	getjsobj获得全局配置json类句柄	120

2)	getjsonstr生成指定的全局json类的json字符串	122

3)	cpyfromjsonc用指定json字符串更新全局json类	124

4)	savedata将全局json数据存储进flash	126

5)	loaddata从flash中读取由savedata保存的数据。	126

十、	MQTT函数库	128

1)	启动mqtt服务函数startmqtt	128

2)	启动阿里云mqtt服务函数startmqtt_al	131

3)	settopic设置订阅主题函数	133

4)	publish向服务器发布数据函数	134

5)	publishhex向服务器发布16进制数据	135

6)	waitpublish等待mqtt服务器发布数据	137

7)	readpublish读取服务器发布的字符串信息	137

8)	readpublishhex读取服务器发布16进制数据	137

十一、	HJ212协议函数库	139

1)	clinetsend向上位机软件或者平台软件发送hj212数据	139

2)	clinetrec接收并解析hj212数据	140

3)	parse212解析hj212数据	141

十二、	DL645-2007协议函数库	144

1)	readpwvalue读取电能数据函数	144

2)	readpwvalue读取变量数据函数	146

3)	readmaxrqdata读取最大需数据及发生日期函数	149

4)	setopt设置DL645协议库参数	151

十三、	HTTP协议函数库	152

1)	httppost提交HTTP Post数据。	152

2)	httpget提交HTTP get数据。	154

3)	parseclipost解析并检测接收到的http报文是否存在指定的请求名称。	155

4)	respclipost生成HTTP应答数据。	155

十四、	定时器函数库	158

1)	starttimer启动一个定时器	158

2)	定时器回调函数说明	159

十五、	后台线程函数库	160

1)	startthread启动一个后台线程	160

十六、	控制继电器函数库	163

1)	seton接通指定的继电器	163

2)	setoff断开指定的继电器	164

3)	setallout同时设置所有继电器输出状态	165

4)	get1out读取指定通道的开关量输出状态	166

5)	getallout读取指定通道的开关量输出状态	167

十七、	读取开关量（数字量）输入函数库	168

1)	get1in读取一路开关量输入状态	168

2)	getallin一次读取全部开关量输入状态	169

3)	waitdichanged以消息模式读取开关量输入状态	169

4)	di_ioctl用于读取、控制开关量输入驱动的各类数据	170

十八、	读取模拟量函数库	172

1)	readadc0v5读取0～5V模拟量输入值	172

2)	readadcma读取0～20mA模拟量输入值	172

3)	readadc0v10读取0～10v模拟量输入值	172

4)	readadc用于读取本机模拟量的原始数值	172

十九、	实时时钟函数库	175

1)	getdatetime读取日期和时间数据。	175

2)	gettime读取时间数据。	176

3)	getdate读取日期数据	177

4)	gettimestamp生成时戳数据	177

5)	gettimelua读取时间，以lua的time格式存储，可以直接用于lua内置的时间函数。	177

6)	getdatetimestr以字符串格式返回时间和日期数据。	178

7)	settimezone设置时区	178

8)	setdatetime设置日期时间	179

9)	writefloat、readfloat向RTC SRAM写入和读取浮点数	179

10)	writefloatC、readfloatC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入和读取浮点数	180

11)	writeint、readint向RTC SRAM写入和读取int整数	181

12)	writeintC、readintC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入和读取int整数数	182

13)	writeword、readword向RTC SRAM写入和读取word整数	184

14)	writewordC、readwordC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入和读取word整数	185

二十、	PWM波形输出函数库	187

1)	startpwmservice初始化PWM波形输出服务	187

2)	startpwmch启动指定通道的PWM输出	187

3)	setduty指定PWM通道的占空比	188

4)	setdutyac同时设置多个PWM通道的占空比	188

5)	setphz指定PWM通道的频率	189

6)	setphzac同时设置多个PWM通道的频率	190

二十一、	GPIO函数库	191

1)	sethigh,setlow设置指定通道为高低电平。	191

2)	setodhigh,setodlow设置指定通道开漏输出高低电平	191

3)	setallout设置全部输出状态	191

4)	get1out读取1路GPIO输出状态	192

5)	getallout一次读取全部GPIO输出状态	192

6)	get1in读取GPIO输入状态	192

7)	getallin一次读取全部GPIO输入状态	192

8)	setiomode设置GPIO功能	192

二十二、	CAN-BUS函数库	194

1)	can帧数据定义	194

2)	read接收1个或多个can-bus帧	194

3)	send发送一帧can数据，使用32位整数作为CAN ID	196

4)	sendaid发送一帧can数据，使用数组作为CAN ID	196

5)	sendmf一次发送多个can数据帧。	197

6)	querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。	198

7)	cliread函数使用TCP/IP客户端模式读取数据	200

8)	srvread函数使用Server模式读取CAN数据	201

9)	getframe函数从can数据集中读取指定的帧。	202

10)	parseframe从can结果集解析一个can数据帧	203

11)	parseframeext从can结果集解析一个can数据帧，返回所有can信息。	205

12)	buildframe函数用指定的参数构建一个can数据帧。	206

二十三、	自由存储区函数库	209

13)	savefloat写1个float数据至自由存储区，readfloat从自由存储区读取一个float数据	210

14)	saveint写1个int数据至自由存储区，readint从指定的自由存储区读取一个int数据	212

15)	savestr保存字符串数据至自由存储区，readstr从指定的自由存储区读取字符串数据	214

16)	writeflash向自由存储区写数组数据，readflash从自由存储区读数组数据	216

二十四、	数据转换函数库	219

1)	copytoword函数转换数组16进制数据至word数据	219

2)	copytoint函数转换数组16进制数据至int数据	220

3)	copytofloat函数转换数组16进制数据至float数据	220

4)	strtofloat函数转换字符串数据至float数据	221

5)	wordtoarray函数将word数据复制进数组	222

6)	inttoarray函数将int数据复制进数组	223

7)	floattoarray函数将float数据复制进数组	224

8)	bcdtoint函数，将BCD原始数据转换为整数	225

9)	intttobcd函数，转换整数数据为BCD数据，并存储进数组。	226

二十五、	校验算法及加密算法函数库	227

1)	calcrc16计算Modbus CRC16校验码	227

2)	calmd5计算字符串的MD5值	229

3)	calsum8bit计算数据数组的8位加和检验数据	230

4)	calsum16bit计算数据数组的16位加和检验数据	231

5)	calxor用XOR算法计算校验和。	232

6)	checkcrc16检查数据数组的Modbus CRC16校验数据是否正确	233

7)	checksum8bit检查数据数组的8位校验和(sum8)数据是否正确	235

8)	checksum16bit检查数据数组的16位校验和(sum16)数据是否正确	237

9)	checkxor检查指定的XOR校验字节是否正确。	239

10)	encxorstr执行异或加密及解密。	240

11)	dexorstr执行异或解密	240

二十六、	位操作函数库	241

1)	shr:右移位函数	241

2)	shl:左移位函数	241

3)	lor:或运算函数	242

4)	land:与运算函数	242

5)	lnot:取反运算函数	242

6)	lxor:异或运算函数	243

7)	lclr:将指定的多个位同时设置为0	243

8)	lsetbit:将指定的位设置为1	243

9)	lclrbit:将指定的位设置为0	244

二十七、	共享内存函数库	245

1)	setstr、getstr：字符串格式key读写字符串数据（string）	246

2)	setint、getint：字符串格式key读写整数数据（int）	247

3)	setfloat、getfloat：字符串格式key读写浮点数数据（Value）	249

4)	setarray、getarray：字符串格式key读写数组（Value）	250

5)	ik_setstr、ik_getstr：整数(int)格式key读写字符串数据（string）	251

6)	ik_setint、ik_getint：整数(int)格式key读写整数数据（int）	253

7)	ik_setfloat、ik_getfloat：整数(int)格式key读写浮点数（float）	254

8)	ik_setarray、ik_getarray：整数(int)格式key读写数组数据	255

9)	ak_setarray、ak_getarray：数组格式key读写数组数据	257

二十八、	系统函数库	259

1)	gethostname读取主机名	259

2)	getuid读取唯一标识UID	259

3)	ossleep 将当前虚拟机睡眠指定时间	259

4)	setpriority设置所在虚拟机的运行优先级	259

二十九、	虚拟机同步函数库	260

1)	lock进入锁定	260

2)	unlock解除锁定	260

三十、	字符串辅助函数库	262

1)	qstr为字符串前后加上双引号	262

2)	strtotable将字符串复制进数组	262

三十一、	数组(Table)扩展函数库	263

1)	appendarray将源数组添加至目标数组	263

2)	copyarray将一个数组复制进另一个数组，并且可以指定复制数据位置和数量。	264

3)	setarraysize 设置数组长度，并且使用指定的值对数组进行初始化。	266

三十二、	SQL数据库（SQLDB）接口使用说明	267

1)	概述	267

2)	函数列表	268

3)	请至我公司网站或联系工程师获取《嵌入式SQL数据库（SQLDB）接口使用说明》文档。	268

三十三、	串口触摸屏函数（人机界面HMI驱动）	269

1)	请至我公司网站或联系工程师获取《触摸屏HMI接口函数库》文档。	269

1)	starthmi启动HMI服务	270

2)	setint设置并刷新屏幕中整型(int)组件的值。	270

3)	setint设置并刷新屏幕中整型(int)组件的值。	270

三十四、	远程IO模块函数库	271

1)	startextdio启动扩展远程IO服务，此函数通过IP和端口连接远程IO模块。	272

2)	setallout设置远程IO全部输出状态。	273

3)	seton设置远程IO指定通道为接通，setoff设置远程IO指定通道为断开。	274

4)	get1in读取远程IO模块指定开关量输入通道的状态。	275

5)	getallin读取远程IO模块全部输入通道状态。	276

6)	get1out读取远程IO模块指定开关量输出通道的状态。	277

7)	getallout读取远程IO模块全部输出通道状态。	278

三十五、	远程DAC模块函数库	279

1)	startextdac连接远程DAC模块，此函数通过IP和端口连接远程DAC模块。	280

2)	setdac05v设置扩展DAC模块输出0至5v值。	281

3)	setdac420ma设置扩展DAC模块输出0至20mA值。	282

4)	setdac010v设置扩展模拟量输出0至10V值。	283

5)	readdac05v读取远程DAC模块0～5v输出通道的当前值。	284

6)	readdac420ma读取远程DAC模块0～20mA输出通道的当前值。	285

7)	readdac0v10读取远程DAC模块0～10v输出通道的当前值。	286

三十六、	远程ADC模拟量采集模块函数库	287

1)	startextadc连接远程ADC模拟量采集模块，此函数通过IP和端口连接远程ADC模块。	287

2)	readadc05v读取远程模块0~5v输入通道值。	288

3)	readadc420ma读取远程ADC模块0~20mA输入通道值。	289

4)	readadc010v读取远程ADC模块0~10v输入通道值。	290

5)	readadcraw读取远程ADC模块模拟量输入的原始值。	291

三十七、	其他	292

三十八、	协议转换例子1	293

1)	概述	293

2)	数据简介	293

3)	Lua代码	293

三十九、	协议转换例子2	296

1)	概述	296

2)	数据简介	296

3)	Lua代码	296

四十、	ASCII格式数据转换例子（GPS数解析）	300

1)	概述	300

2)	数据简介	300

3)	Lua代码	300

4)	执行结果	302

- 编程基本规则

- Lua虚拟机原理

采用Lua虚拟机方式运行Lua代码。Lua虚拟机原理与电脑编程的线程相同。同电脑线程一样，每个虚拟机通过轮流分配CPU时间来实现并发运行。通过这种方式可使单台设备具备多任务处理能力,达到一台设备代替多台设备的效果。同时也可以大大提高数据处理效率，减小编程难度，极大的提升编程效率。所有虚拟机均使用单独的内存空间，不同虚拟机之间的变量不可相互访问。虚拟机之间通过共享内存、全局JSON类、Modbus虚拟机等方式交换数据。

只需在编程界面的VM1至VM6虚拟机窗口中直接编写代码并上传，即可获得同时运行虚拟机VM1至VM6代码的效果。

- 虚拟机主循环体

下图是最小的Lua虚拟机程序，有一个while(true) do … end的主循环体，循环体执行一个ossleep(0)，休眠并释放CPU资源，其他什么都不做。

后续功能都将添加在此while循环中，并且持续运行。如果此循环被break退出，将导致此虚拟机退出，并停止运行。这与电脑线程编程或者单片机的main()函数完全相同。

- 看门狗喂狗

本产品具备独立看门狗系统，喂狗周期为1.6秒，如果超过1.6秒未能喂狗，看门狗将重启整个系统用于恢复工作。系统内置了喂狗后台服务，会自动喂狗，所有也函数均设计有喂狗功能，不会导致看门狗非法重启系统。

但是当执行大规模循环计算时，将会占用大量CPU时间，导致喂狗服务无法喂狗，从而导致系统重启。此时需要在循环中调用喂狗函数osresetwdog()，示例如下：

for i=1,100000 do

--此处做运算。

--喂狗

syslib.osresetwdog()

end

- Lua程序的稳定性测试

在正式使用前，建议进行下列测试。

- 如果使用了485、232的串口通讯，在正常通讯时拔掉串口线，用于模拟通讯故障。Lua程序必须可以正确处理这类故障，不应出现导致虚拟机停止或逻辑上的严重错误。

- 如果使用了网络通讯，需要测试拔掉网线、退出上位机软件的情况，这两种情况会导致网络断线。Lua程序必须可以正确处理这类故障，不应出现导致虚拟机停止或逻辑上的严重错误。

- 检查剩余内存，在正常运行时，登录进Telnet管理菜单，输入m命令观察剩余内存是否稳定，如果持续减少，说明存在内存泄漏。

常见的内存泄漏情况包括：

持续向数组（table）添加数据而不清空数组。在向数组添加数据时，如果下标超过当前数组最大范围时，Lua会自动扩张数组，可能造成内存耗尽。而不造成数组自动扩张的数据更新操作，则不会造成内存耗尽。周期的调用垃圾回收函数，可以自动回收内存。见第5小节

持续的start各种服务，例如: 持续执行mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.11",502,2000,1000)将导致建立很多后台服务线程，从而不断的消耗内存。

未能正确释放JSON的句柄，每个动态的jroot=cjson.createobj()都必须配对一个cjson.freeobj(jroot)函数来释放内存，否则会造成内存泄漏。而全局JSON句柄则不允许释放。定义为持续使用的JSON句柄也不需要释放。

- 垃圾回收

Lua语言支持自动内存管理，使用数组(table)、字符串等存储数据时可以自动分配空间。但是，必须周期调用垃圾回收函数collectgarbage("collect")来回收内存。此函数会自动收回不使用的数组(table)、变量等，防止发生过度浪费内存情况。每个虚拟机、后台线程、定时器均使用单独的内存空间，所以每个虚拟机、后台线程、定时器都需要单独执行此函数。

while (true) do

reslst={}

res=mbmaster.readrtu(2,100,reslst,1,03,10,8,1,0)

if (res>0) then

for i=1,res do

print(string.format("\r\n返回的word [%d]:%d",i,reslst[i]));

end

else

print(string.format("\r\n读取失败，返回:%d",res));

end

--回收reslt,res等内存

collectgarbage("collect")

syslib.ossleep(1000);

end

while(true) do

sendstring=""

sendstring = string.format(txbuf,txcount)

txcount=txcount+1

res=lns.cliwritestr(0,sendstring);

--执行一次内存回收字符串sendstring等内存

collectgarbage("collect")

syslib.ossleep(1000)

end;

- 访问代码库及例程

本文档中的例子代码，均存储在代码库和例程项目中，可以直接复制粘贴。

- 访问代码库

在编程界面单击“从代码库生成代码”

选择代码库->代码名称，然后选择复制粘贴即可复制到编程界面。

- 访问例程库

在编程界面，选择代码项目管理->读取项目

点例子项目，然后选择要读取的代码项目，单击读取即可。

- 串口函数库

这组函数用于轮询、发送、接收串口数据。库名称为lib_uart，以lib_uart.的方式访问其封装的函数。

函数包括：

queryuart：串口轮询函数

queryuartext：串口轮询函数（使用指定尺寸缓冲接收数据）

uart_tx：向串口发送数据函数

uart_rx：接收下位机串口数据函数

uart_rxnw：以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据。

uart_rxnwext：以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据，使用指定尺寸的接收缓冲。

queryuart_str：字符串（ASCII）格式数据的串口轮询函数

queryuart_strext：字符串（ASCII）格式数据的串口轮询函数，使用指定尺寸的接收缓冲

uart_txstr：字符串（ASCII）格式数据串口发送函数

uart_rxstr：接收下位机字符串（ASCII）格式的串口数据函数

uart_rxstrnwext：以非阻塞模式接收下位机上传的字符串格式的串口数据,使用指定尺寸的缓冲。

setuarttype：设置串口类型

queryuart422：函数用2个RS485口作为1个RS422端口进行数据轮询。

- queryuart串口轮询函数

queryuart函数轮询一次串口数据。

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

参数3：发送数据缓冲，为Lua数组。

参数4：接收数据缓冲，为Lua数组。

返回：如果读取正常，将返回读取到的字节数。如果返回0或小于0的值，为读取错误。

cnt=lib_uart.queryuart(参数1,参数2,参数3,参数4)

queryuart函数首先向串口发送参数3（发送数据缓冲）中的数据，然后等待并接收下位机返回的串口数据。

在达到参数2（等待下位机返回超时）超时，如未能收到数据，则认为下位机未能返回数据，函数返回，返回值为0。

如果收到了数据，将数据全部复制进参数4(接收数据缓冲)中，然后函数返回，返回值为接收到的字节数量。

queryuart函数是通过超时机制来等待并读取下位机数据，所以如果下位机应答速度较慢，可能无法读取到数据。此时应加大参数2“等待下位机返回的超时”值，使其大于下位机应答的延迟。

使用queryuart时，无需指定发送、接收的缓冲尺寸，函数会自动获取数组缓冲的相关信息。

例子代码：

--senddata为发送数据缓冲，为Modbus数据，功能码01，读取地址10，8个数量。

--发送数据可以为任意数据，但需要符合下位机的通讯协议规范。

senddata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x1D,0xCE}

--Lua虚拟机基础循环

while(true) do

--rxdata为接收数据缓冲数组，Lua的数组是根据填充的数据自动增长，但必须至少先放置1个元素。

--每次接收前，重置接收缓冲。

rxdata={1};

--显示发送数据

print("\r\n发送数据：");

debug.printarray(senddata);

--queryuart串口轮询函数参数

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

--参数3：发送数据的数组。

--参数4：接收数据缓冲数组。

--返回：如果读取正常，将返回读取到的字节数。如果返回0或小于0的值，为读取错误。

cnt=lib_uart.queryuart(2,100,senddata,rxdata);

if (cnt<=0) then

print("\r\n下位机未能返回数据");

else

print("\r\n下位机返回数据:");

--显示接收到的数据

debug.printarray(rxdata);

end;

- queryuartext串口轮询函数（使用指定尺寸缓冲接收数据）

queryuartext函数轮询一次串口数据，函数使用指定尺寸的接收缓冲接收数据，而不使用系统缓冲。其他功能与queryuart函数相同。queryuartext用于一次接收大于4096字节的串口数据。

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

参数3：发送数据缓冲，为Lua数组。

参数4：接收数据缓冲，为Lua数组。

参数5：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

返回：如果读取正常，将返回读取到的字节数。如果返回0或小于0的值，为读取错误。

cnt=lib_uart.queryuartext(2,200,senddata,rxdata,65536);

queryuartext函数工作方式与queryuart完全相同。两者不同的地方为queryuartext使用指定尺寸的缓冲接收数据，不受系统串口缓冲尺寸的限制。queryuart使用系统串口缓冲接收数据。

例子代码：

print("测试串口轮询函数")

--发送数据，为Modbus数据，功能码01，读取地址10，8个数量。

--发送数据可以为任意数据，但需要符合下位机的通讯协议规范。

local senddata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x1D,0xCE};

--虚拟机处理循环

while(true) do

--接收数据缓冲数组，Lua的数组是根据填充的数据自动增长，但必须至少先放置1个元素。

--每次接收前，重置接收缓冲。

local rxdata={1};

print("\r\n发送数据：");

debug.printarray(senddata);

--queryuartext串口轮询函数参数

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

--参数3：发送数据的数组。

--参数4：接收数据缓冲数组。

--参数5：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

--返回：如果读取正常，将返回读取到的字节数。如果返回0或小于0的值，为读取错误。

local cnt=lib_uart.queryuartext(2,2000,senddata,rxdata,65536);

if (cnt<=0) then

print("\r\n下位机未能返回数据");

else

print(string.format("\r\n下位机返回数据字节数:%d",cnt));

end;

syslib.ossleep(1000);

end

- uart_tx串口发送数据函数

uart_tx向下位机发送串口数据函数

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：发送数据缓冲，为Lua数组。

参数3：发送数据字节数量，如果小于等于0，发送数组中的全部字节。

返回：为发送的节数，如果返回值等于小于0，说明发送数据错误。

cnt=lib_uart.uart_tx(参数1,参数2,参数3);

uart_tx将参数2（发送数据缓冲）中的数据直接发送至指定串口，发送是透明的，不进行任何数据处理。uart_tx使用Lua数组作为发送数据的缓冲，所以可以很方便的发送16进制数据、10进制数据等。

但是，在发送字符串数据时，使用uart_txstr函数将会更加方便。

使用uart_tx时，使用参数3指定发送数据的字节数，如果小于等于0，发送数组中的全部数据。

例子代码：

print("测试发送串口数据")

--发送数据内容，为16进制数据

senddata={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0xFF};

while(true) do

--uart_tx向下位机发送串口数据函数

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：发送数据数组缓冲。

--参数3：发送数据字节数量，如果小于等于0，发送数组中的全部字节。

--返回值为发送的节数，如果返回值等于小于0，说明发送数据错误。

cnt=lib_uart.uart_tx(2,senddata,0);

if (cnt<=0) then

print("\r\n未能发送数据");

else

print("\r\n数据已经发送完毕:");

debug.printarray(senddata);

end;

syslib.ossleep(1000);

end

- uart_rx接收下位机串口数据函数

uart_rx接收下位机串口数据函数

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

参数3：接收数据数组缓冲。

cnt=lib_uart.uart_rx(参数1,参数2,参数3)

uart_rx为阻塞式设计，调用此函数后，此函数首先使用0超时，无限的等待串口数据。当从串口收到首个字节时，改成使用参数2“等待下位机返回的超时”所设置的超时值，并继续接收数据。在达到指定的超时值，而没有收到串口数据时，将数据复制进参数3“接收数据数组缓冲”中，然后函数返回，返回值为收到数据的字节数。

使用uart_rx时，无需指定接收缓冲尺寸，函数会根据接收到的串口数据，来自动扩展接收缓冲。

例子代码：

print("测试接收串口数据")

while(true) do

--接收数据缓冲数组，Lua的数组是根据填充的数据自动增长，但必须至少先放置1个元素。

--每次接收前先重置缓冲

rxdata={0x00};

--uart_rx等待下位机上传数据函数.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--参数3：接收数据数组缓冲。

--uart_rx为阻塞式设计，将一直阻塞在此处等待下位机数据。

--在从下位机收到第一个字节后，参数2的超时设置会生效。

--之后uart_rx将会一直缓冲下位机上发的数据。

--在达到参数2的超时设置，而未能收到数据时，判断为收齐一帧，立即返回。

--返回值为接收到的字节数，如果返回值等于小于0，说明接收数据错误。

cnt=lib_uart.uart_rx(2,50,rxdata);

if (cnt<=0) then

print("\r\n未能读到数据");

else

print("\r\n下位机上传数据:");

debug.printarray(rxdata);

end;

end

- uart_rxnw以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据。

uart_rxnw以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据，此函数适用于下位机单向上传数据的情况。

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

参数4：接收数据数组缓冲。

返回：

uart_rxnw为非阻塞设计，如果达到参数2所设置的超时而未能收到数据。此函数将返回0，并继续执行后续命令。

在从下位机收到第一个字节后，参数3的超时设置会生效。之后uart_rxnw将会一直缓冲下位机上发的数据。

在达到参数3的超时设置，而未能收到数据时，判断为收齐一帧，立即返回。此时返回值为接收到的字节数，如果返回值等于小于0，说明接收数据错误。

cnt=lib_uart.uart_rxnw(2,1000,50,rxdata);

print("测试非阻塞式接收串口数据")

while(true) do

--接收数据缓冲数组，Lua的数组是根据填充的数据自动增长，但必须至少先放置1个元素。

--每次接收前先重置缓冲

local rxdata={0x00};

--uart_rx等待下位机上传数据函数.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

--参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

--以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--参数4：接收数据数组缓冲。

--uart_rxnw为非阻塞设计，如果达到参数2所设置的超时而未能收到数据。

--此函数将返回0，并继续执行后续命令。

--在从下位机收到第一个字节后，参数3的超时设置会生效。

--之后uart_rxnw将会一直缓冲下位机上发的数据。

--在达到参数3的超时设置，而未能收到数据时，判断为收齐一帧，立即返回。

--返回值为接收到的字节数，如果返回值等于小于0，说明接收数据错误。

local cnt=lib_uart.uart_rxnw(2,1000,50,rxdata);

if (cnt<=0) then

print("\r\n未能读到数据");

else

print("\r\n下位机上传数据:");

debug.printarray(rxdata);

end;

--当前虚拟机睡眠1000ms，释放CPU资源，参数有效值为0～60000毫秒

--  syslib.ossleep(1000);

end

- uart_rxnwext以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据，使用指定尺寸的接收缓冲。

uart_rxnwext以非阻塞模式接收下位机上传的串口数据，此函数适用于下位机单向上传数据的情况。uart_rxnwext用于一次接收大于4096字节的串口数据。

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

参数4：接收数据数组缓冲。

参数5：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

返回：

uart_rxnwext函数工作方式与uart_rxnw完全相同。两者不同的地方为uart_rxnwext使用指定尺寸的缓冲接收数据，不受系统串口缓冲尺寸的限制。uart_rxnw使用系统串口缓冲接收数据。续执行后续命令。

cnt=lib_uart.uart_rxnwext(2,1000,50,rxdata,16384);

示例代码：

print("测试非阻塞式接收串口数据")

while(true) do

--接收数据缓冲数组，Lua的数组是根据填充的数据自动增长，但必须至少先放置1个元素。

--每次接收前先重置缓冲

local rxdata={0x00};

--uart_rxnwext等待下位机上传数据函数.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

--参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

--以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--参数4：接收数据数组缓冲。

--参数5：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

-- uart_rxnwext为非阻塞设计，如果达到参数2所设置的超时而未能收到数据。

--此函数将返回0，并继续执行后续命令。

--在从下位机收到第一个字节后，参数3的超时设置会生效。

--之后uart_rxnwext将会一直缓冲下位机上发的数据。

--在达到参数3的超时设置，而未能收到数据时，判断为收齐一帧，立即返回。

--返回值为接收到的字节数，如果返回值等于小于0，说明接收数据错误。

local cnt=lib_uart.uart_rxnwext(2,1000,50,rxdata,16384)

if (cnt<=0) then

print("\r\n未能读到数据");

else

print(string.format("\r\n下位机上传数据:%d",cnt));

--    debug.printarray(rxdata);

end;

--当前虚拟机睡眠1000ms，释放CPU资源，参数有效值为0～60000毫秒

--  syslib.ossleep(1000);

end

- queryuart_str ASCII格式数据的串口轮询函数

queryuart_str用字符串轮询一次串口数据

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

参数3：待发送的ASCII字符串数据.

返回：如果读取正常，将返回读取到的ASCII字符串数据。否则返回nil.

recstr=lib_uart.queryuart_str(参数1,参数2,参数3);

queryuart_str函数工作方式与queryuart完全相同。两者不同的地方为：queryuart用数组作为发送和接收缓冲，而queryuart_str用字符串作为发送数据，返回下位机应答的字符串或返回nil(下位机无应答时)。

例子代码：

print("测试轮询ASCII格式的串口数据")

--发送数据可以为任意ASCII字符串数据，但需要符合下位机的通讯协议规范。

senddata="123456abcd";

while(true) do

print(string.format("\r\n发送数据 %s", senddata));

--queryuart_str ASCII格式数据串口轮询函数参数

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

--参数3：待发送的ASCII字符串数据.

--返回：如果读取正常，将返回读取到的ASCII字符串数据。否则返回nil.

recstr=lib_uart.queryuart_str(2,100,senddata);

if (recstr==nil) then

print("\r\n下位机未能返回数据");

else

print(string.format("\r\n收到数据 %s", recstr));

end;

syslib.ossleep(1000);

end

- queryuart_strext ASCII格式数据的串口轮询函数，使用指定尺寸的接收缓冲

queryuart_strext用字符串轮询一次串口数据，函数使用指定尺寸的接收缓冲接收数据，而不使用系统缓冲。其他功能与queryuart_str函数相同。queryuart_str用于一次接收大于4096字节的串口数据。

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

参数3：待发送的ASCII字符串数据.

参数4：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

返回：如果读取正常，将返回读取到的ASCII字符串数据。否则返回nil.

recstr=lib_uart.queryuart_strext(参数1,参数2,参数3);

queryuart_strext函数工作方式与queryuart_str完全相同。两者不同的地方为queryuart_strext使用指定尺寸的缓冲接收数据，不受系统串口缓冲尺寸的限制。queryuart_str使用系统串口缓冲接收数据。

例子代码：

print("测试查询ASCII格式的串口数据")

--发送数据可以为任意ASCII字符串数据，但需要符合下位机的通讯协议规范。

local senddata="123456abcd";

while(true) do

print(string.format("\r\n发送数据 %s", senddata));

--queryuart_strext串口轮询函数参数

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

--参数3：待发送的ASCII字符串数据.

--参数4：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

--返回：如果读取正常，将返回读取到的ASCII字符串数据。否则返回nil.

local recstr=lib_uart.queryuart_strext(2,100,senddata,16384);

if (recstr==nil) then

print("\r\n下位机未能返回数据");

else

print(string.format("\r\n收到数据:%d ", #recstr));

end;

syslib.ossleep(1000);

end

- uart_txstr ASCII格式数据串口发送函数

uart_txstr向串口发送ASCII字符串数据.

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：待发送的ASCII格式数据。

返回：如果发送成功，如果接收失败，返回nil

recstr=lib_uart.uart_txstr(参数1,参数2);

uart_txstr函数工作方式与uart_tx完全相同。两者不同的地方为：uart_tx用数组作为发送缓冲，而uart_txstr用字符串作为发送数据，返回下位机应答的字符串或返回nil(下位机无应答时)。

例子代码：

print("测试发送ASCII格式的串口数据")

while(true) do

--uart_txstr发送ASCII格式数据.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：待发送的ASCII格式数据。

--返回：如果发送成功，如果接收失败，返回nil

recstr=lib_uart.uart_txstr(2,"123,abc,efh");

syslib.ossleep(1000);

end

- uart_rxstr 接收下位机ASCII字符串格式的串口数据函数

uart_rxstr等待并接收下位机上传ASCII数据函数.

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

返回：接收到的ASCII字符串数据，如果接收失败，返回nil

recstr=lib_uart.uart_rxstr(2,50);

uart_rxstr函数工作方式与uart_rx完全相同。两者不同的地方为：uart_rx用数组作为接收缓冲，而uart_txstr用字符串作为接缓冲，返回下位机应答的字符串或返回nil(下位机无应答时)。

例子代码：

print("测试接收ASCII格式的串口数据")

while(true) do

--uart_rxstr等待下位机上传ASCII数据函数.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--返回：接收到的ASCII字符串数据，如果接收失败，返回nil.

--uart_rxstr为阻塞式设计，将一直阻塞在此处等待下位机数据。

--在从下位机收到第一个字节后，参数2的超时设置会生效。

--之后uart_rxstr将会一直缓冲下位机上发的数据。

--在达到参数2的超时设置，而未能收到数据时，判断为收齐一帧，立即返回。

--返回值为接收到ASCII字符串数据。

recstr=lib_uart.uart_rxstr(2,50);

if (recstr==nil) then

print("\r\n未能读到数据");

else

print(string.format("\r\n下位机上传数据 %s", recstr));

end;

end

执行结果：

测试接收ASCII格式的串口数据

下位机上传数据 test ASCII data

- uart_rxstrnw以非阻塞模式接收下位机上传的字符串格式的串口数据。

uart_rxstrnw以非阻塞模式接收下位机上传的字符串格式的串口数据，此函数适用于下位机单向上传字符串数据的情况，例如GPS等。

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

--参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

--以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--返回：返回接收到字符串，如果返回nil，说明未能收到数据。

uart_rxstrnw为非阻塞设计，如果达到参数2所设置的超时而未能收到数据。此函数将返回0，并继续执行后续命令。

在从下位机收到第一个字节后，参数3的超时设置会生效。之后uart_rxstrnw将会一直缓冲下位机上发的数据。

在达到参数3的超时设置，而未能收到数据时，判断为收齐一帧，立即返回。此时返回值为接收到的字节数，如果返回值等于小于0，说明接收数据错误。

rxstr=lib_uart.uart_rxstrnw(2,1000,50)

示例代码：

print("测试非阻塞式接收串口字符串数据")

local rxstr;

while(true) do

--uart_rxstrnw等待下位机上传字符串数据.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

--参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

--以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--返回值为接收到字符串，如果返回nil，说明未能收到数据。

rxstr=lib_uart.uart_rxstrnw(2,1000,50);

if (rxstr==nil) then

print("\r\n未能读到数据");

else

print(string.format("\r\n下位机上传数据:%s",rxstr));

end;

--  syslib.ossleep(1000);

end

- uart_rxstrnwext以非阻塞模式接收下位机上传的字符串,使用指定尺寸的缓冲。

uart_rxstrnwext以非阻塞模式接收下位机上传的字符串格式的串口数据，此函数适用于下位机单向上传字符串数据的情况，例如GPS等。函数使用指定尺寸的接收缓冲接收数据，而不使用系统缓冲。其他功能与uart_rxstrnw函数相同。uart_rxstrnwext用于一次接收大于4096字节的串口数据。

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

参数4：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

返回：返回接收到字符串，如果返回nil，说明未能收到数据。

uart_rxstrnwext功能与uart_rxstrnw完全相同。两者不同的地方为uart_rxstrnwext使用指定尺寸的缓冲接收数据，不受系统串口缓冲尺寸的限制。uart_rxstrnw使用系统串口缓冲接收数据。

rxstr=lib_uart.uart_rxstrnwext(2,1000,50,16384)

示例代码：

print("测试非阻塞式接收串口字符串数据")

local rxstr;

while(true) do

--uart_rxstrnwext等待下位机上传字符串数据.

--参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：接收下位机首个字节超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据,认为接收失败，将返回0

--参数3：在收到首个字节收，使用此参数作为剩余字节的接收超时，

--参数4：接收数据缓冲尺寸，单位为字节。

--以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机上传数据结束。

--返回值为接收到字符串，如果返回nil，说明未能收到数据。

rxstr=lib_uart.uart_rxstrnwext(2,1000,50,16384)

if (rxstr==nil) then

print("\r\n未能读到数据");

else

print(string.format("\r\n下位机上传数据数量:%d",#rxstr));

end;

--  syslib.ossleep(1000);

end

- setuarttype设置串口类型

setuarttype设置串口类型

参数1：串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：串口类型数据，0-设置为RS232口，1-设置为RS485口

返回：如果发送成功返回0，其他值一律为错误。

recstr=lib_uart.setuarttype(参数1, 参数2);

只有RS232/RS485两用设置的硬件产品才能支持setuarttype函数。使用setuarttype设置串口类型后，设置会立即生效，无需重启，但也不作为系统参数进行存储。在设备重启后，setuarttype所进行的设置都会失效，所以需要在主要代码运行前，调用setuarttyp设置串口类型。

例子代码：

print("设置串口类型")

--下列代码设置串口1为RS485

lib_uart.setuarttype(0,1)

- queryuart422函数用2个RS485口组成1个RS422端口

queryuart422函数用2个RS485口模拟1个RS422端口，并进行一次串口数据轮询。

参数1：发送数据所用的串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数2：接收数据所用的串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

参数3：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

参数4：发送数据的数组。

参数5：接收数据缓冲数组。

返回：如果读取正常，将返回读取到的字节数。如果返回0或小于0的值，为读取错误。

cnt=lib_uart.queryuart422(2,1,100,senddata,rxdata);

例子代码：

print("演示RS422功能,queryuart422函数可以用2个485口组成一个422端口")

--发送数据可以为任意数据，但需要符合下位机的通讯协议规范。

senddata={0x01,0x02,0x03};

--虚拟机处理循环

while(true) do

--接收数据缓冲数组，Lua的数组是根据填充的数据自动增长，但必须至少先放置1个元素。

--每次接收前，重置接收缓冲。

rxdata={1};

--显示发送的数据

debug.printarray(senddata);

--queryuart422函数用2个RS485口模拟1个RS422端口。

--参数1：发送数据所用的串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数2：接收数据所用的串口通道号，为0起，0为第1个串口，1为第2个串口，以此类推。

--参数3：等待下位机返回的超时，以毫秒为单位，达到此超时未能收到数据，认为下位机未能返回数据。

--参数4：发送数据的数组。

--参数5：接收数据缓冲数组。

--返回：如果读取正常，将返回读取到的字节数。如果返回0或小于0的值，为读取错误。

cnt=lib_uart.queryuart422(2,1,100,senddata,rxdata);

if (cnt<=0) then

print(string.format("\r\n虚拟机1下位机未能返回数据:%d",cnt));

else

print("\r\n虚拟机1下位机返回数据:");

debug.printarray(rxdata);

end;

syslib.ossleep(1000);

end

- Modbus虚拟机接口函数(Modbus从机函数库)

Modbus虚拟机是产品关键技术。简单的说，Modbus虚拟机就是模拟Modbus下位机，用户通过调用几个函数，即可实现设置本机Modbus下位机的所有寄存器的值，并且响应写命令消息。

上位机可以实时的读到由接口函数设置的寄存器的值，接口函数也可以用来响应上位机下发的写命令数据，从而实现了全功能、与Lua代码无缝连接的Modbus功能。并且无需用户编写任何Modbus底层通讯协议。

modbus虚拟机的数据是全局共享的，例如：虚拟机1设置的寄存器值，在虚拟机2可以读取。

接口函数包括：

setvaluefc1：设置功能码01的寄存器值

setvaluefc2：设置功能码02的寄存器值

setvaluefc3：设置功能码03的寄存器值

regvmbwrfc05：注册功能码05消息

regvmbwrfc06：注册功能码06消息

regvmbwrfc16：注册功能码16消息

getvaluefc1：读取modbus虚拟机01功能码的寄存器数据

getvaluefc2：读取modbus虚拟机02功能码的寄存器数据

getvaluefc3：读取modbus虚拟机03功能码的寄存器数据

waitwrevent：等待Modbus写命令消息

responsewrevent：写命令消息应答函数函数返回，写命令成功消息。

setwrerror：函数返回写命令失败消息。

getwrdata：读取主机写数据。

getwrfc：读取功能码。

getwrreg：读取寄存器。

getwrsid：读取下位机地址码。

setregstate：设置Modbus虚拟机寄存器状态。

- setvaluefc1设置功能码01的寄存器值

setvaluefc1设置Modbus虚拟机的Modbus功能码01寄存器值。

参数1：要设置的寄存器地址

参数2：此数据的Modbus下位机地址码，或者叫站号。

参数3：数据

返回：无

setvaluefc1将搜索是否已经存在此寄存器地址，如果没找到，直接添加。否则将对寄存器地址进行更新。

lib_vmb.setvaluefc1(参数1,参数2,参数3);

示例代码：

--下面的代码设置下位机地址01，功能码01，寄存器1～8的值。

print("测试设置modbus虚拟机01功能码数据")

while(true) do

--参数1：要设置的寄存器地址

--参数2：此数据的Modbus下位机地址码，或者叫站号。

--参数3：数据

--setvaluefc1将搜索是否已经存在此寄存器地址，如果没找到，直接添加。否则将对寄存器地址进行更新。

--下行代码将下位机地址1，功能码01的寄存器地址1的值设置为1，以此类推。

lib_vmb.setvaluefc1(01,1,1);--设置寄存器1的值为1

lib_vmb.setvaluefc1(02,1,0);--设置寄存器2的值为0

lib_vmb.setvaluefc1(03,1,1);-- 设置寄存器3的值为1

lib_vmb.setvaluefc1(04,1,1);--设置寄存器4的值为1

Lib_vmb.setvaluefc1(05,1,0); --设置寄存器5的值为0

lib_vmb.setvaluefc1(06,1,1); --设置寄存器6的值为1

lib_vmb.setvaluefc1(07,1,1); --设置寄存器7的值为1

lib_vmb.setvaluefc1(08,1,1); --设置寄存器8的值为1

print("\r\n 设置Modbus数据成功，可通过组态软件或Modbus Poll来读取")

syslib.ossleep(1000);

end;

执行结果：

设置Modbus寄存器数据后，可通过组态软件或Modbus Poll来读取

对应的Modbus Poll读取配置及数据截图

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

Slave id：下位机地址码，为01，对应setvaluefc1(01,1,1)函数的参数2

Funciton：功能码，为01

Address：Modbus寄存器地址，本例子为1起，对应setvaluefc1(01,1,1)函数的参数1

Quantity：读取8个地址。读取寄存器地址1～8。对应调用8次的setvaluefc1所设置的值。

Scan Rate：轮询周期，为100ms

下图为读取到的数据，数据对应setvaluefc1的参数3

- setvaluefc2设置功能码02的寄存器值

setvaluefc2设置功能码02的寄存器数据，setvaluefc1设置功能码01的寄存器数据，除此之外，两者完全相同。

参数1：要设置的寄存器地址

参数2：此数据的Modbus下位机地址码，或者叫站号。

参数3：数据

返回：无

setvaluefc2将搜索是否已经存在此寄存器地址，如果没找到，直接添加。否则将对寄存器地址进行更新。

lib_vmb.setvaluefc2(参数1,参数2,参数3);

--下面的代码设置下位机地址01，功能码02，寄存器1～8的值。

print("测试设置modbus虚拟机02功能码数据")

while(true) do

--参数1：要设置的寄存器地址

--参数2：此数据的Modbus下位机地址码，或者叫站号。

--参数3：数据

--setvaluefc1将搜索是否已经存在此寄存器地址，如果没找到，直接添加。否则将对寄存器地址进行更新。

--下行代码将下位机地址1，功能码01的寄存器地址1的值设置为1，以此类推。

lib_vmb.setvaluefc2(01,1,1);--设置寄存器1的值为1

lib_vmb.setvaluefc2(02,1,0);--设置寄存器2的值为0

lib_vmb.setvaluefc2(03,1,1);-- 设置寄存器3的值为1

lib_vmb.setvaluefc2(04,1,1);--设置寄存器4的值为1

Lib_vmb.setvaluefc2(05,1,0); --设置寄存器5的值为0

lib_vmb.setvaluefc2(06,1,1); --设置寄存器6的值为1

lib_vmb.setvaluefc2(07,1,1); --设置寄存器7的值为1

lib_vmb.setvaluefc2(08,1,1); --设置寄存器8的值为1

print("\r\n 设置Modbus数据成功，可通过组态软件或Modbus Poll来读取")

syslib.ossleep(1000);

end;

执行结果：

设置Modbus寄存器数据后，可通过组态软件或Modbus Poll来读取

对应的Modbus Poll读取配置及数据截图

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

slave id：下位机地址码，为01，对应setvaluefc2(01,1,1)函数的参数2

funciton：功能码，为02

address：modbus寄存器地址，本例子为1起，对应setvaluefc1(01,1,1)函数的参数1

quantity：读取8个地址。读取寄存器地址1～8。对应调用8次的setvaluefc2所设置的值。

scan rate：轮询周期，为100ms

下图为读取到的数据，数据对应setvaluefc2的参数3

- setvaluefc3设置功能码03的寄存器值

setvaluefc3设置功能码03的寄存器数据

参数1：Modbus寄存器地址，1个地址保存2个字节数据（ushort,short），2个地址保存4个字节（long,float,int）

参数2：下位机地址码

参数3：数据类型2-ushort,3-long,4-float,5-int,6-short

参数4：此Modbus寄存器地址的数据

返回：无

lib_vmb.setvaluefc3(参数1,参数2,参数3,参数4);

相同类型的数据,应组织在各自的连续的寄存器地址,不应混和组合。

数据类型为u_short、short时（参数3指定），一个数据为2个字节，占用1个寄存器地址，寄存器读取数量为1，寄存器地址按照1递增。

例如设置0～2连续寄存器地址，数据类型为unsigned short，寄存器地址为0，1，2，按照1递增。

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,2,13212);

lib_vmb.setvaluefc3(1,1,2,2434);

lib_vmb.setvaluefc3(2,1,2,445);

数据类型为long、float、int时（参数3指定），一个数据为4个字节，占用2个寄存器地址，寄存器地址读取数量为2，寄存器地址按照2递增。

例如设置10～14连续寄存器地址，数据类型为float，寄存器地址为10，12，14，按照2递增。

lib_vmb.setvaluefc3(10,1,4,111.22);

lib_vmb.setvaluefc3(12,1,4,55.66);

lib_vmb.setvaluefc3(14,1,4,688.55);

设置寄存器地址时，应避免地址重叠，如果地址冲突，那么先设置的地址将会覆盖后设置的地址，造成执行结果不正确。

示例代码：

print("测试Modbus虚拟机03功能码")

while(true) do

--参数1：Modbus寄存器地址，1个地址保存2个字节，2个地址保存4个字节，1

--参数2：下位机地址码

--参数3：数据类型2-ushort,3-long,4-float,5-int,6-short;

--参数4：此Modbus寄存器地址的数据

--相同类型的数据,应组织在各种连续的寄存器地址,不应混和组合.

--数据类型为u_short,u_short为16bit数据，占用1个寄存器地址，寄存器读取数量为1。

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,2,13212);

--数据类型为short,short为16bit数据，占用1个寄存器地址，寄存器读取数量为1。

lib_vmb.setvaluefc3(1,1,6,-2222);

--数据类型为long,long为长整数据，为32bit数据，占用2个寄存器地址，寄存器读取数量为2。

lib_vmb.setvaluefc3(2,1,3,1234567);

--数据类型为float，float为浮点数据，为32bit数据，占用2个寄存器地址，寄存器读取数量为2。

lib_vmb.setvaluefc3(4,1,4,1234.25);

--数据类型为int，int为整型数据，为32bit数据，占用2个寄存器地址，寄存器读取数量为2。

lib_vmb.setvaluefc3(6,1,5,-12254);

print(string.format("\r\n设置功能码03寄存器地址值"));

syslib.ossleep(1000);

end;

注意！数据类型为2-ushort（无符号短整型）或6-short(有符号短整型)数据时，每1个寄存器存储2个字节，所以连续的寄存器地址按照1递增。请查看示例代码中紫色的数字。

数据类型为3-long、4-float、5-int时，数据长度为4个字节（32bit），所以需要2个寄存器地址存储1个数据（4字节）。连续的寄存器地址按照2递增。请查看示例代码中红色的数字。

执行结果：

设置功能码03寄存器地址值

- 读取unsigned short（16bit无符号整数）数据

对应的Modbus Poll读取配置及数据截图

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

slave id：下位机地址码，为01，对应setvaluefc3(01,1,1)函数的参数2

funciton：功能码，为03

address：modbus寄存器地址，本例子中0为unsigned short数据寄存器地址，对应setvaluefc3(0,1,2,13212)函数。

quantity：读取1个地址。读取寄存器地址0。

scan rate：轮询周期，为100ms

display：选unsigned 无符号数据

s

下图为读取到的数据，对应代码：

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,2,13212)

- 读取short（16bit有符号整数）数据

对应的Modbus Poll读取配置及数据截图

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

slave id：下位机地址码，为01，对应setvaluefc3(1,1,6,-2222);函数的参数2

funciton：功能码，为03

address：modbus寄存器地址，本例子中1为short数据寄存器地址，对应setvaluefc3(1,1,6,-2222)函数。

quantity：读取1个地址。读取寄存器地址1。

scan rate：轮询周期，为100ms

display：选择singed，有符号数据

s

下图为读取到的数据，对应代码：

setvaluefc3(1,1,6,-2222)

- 分别读取long、float、int数据

对应的Modbus Poll读取配置及数据截图

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

slave id：下位机地址码，为01，对应setvaluefc3(10,1,1)函数的参数2

funciton：功能码，为03

address：modbus寄存器地址，本例子中，地址2为读取long数据寄存器地址，地址4为读取float数据寄存器地址，地址6为读取int数据寄存器地址。

quantity：读取2个地址。2个地址读一个数据。

下面截图是读取long数据，注意，display应该设置为long inverse。

s

下图为读取结果，对应代码：lib_vmb.setvaluefc3(2,1,3,1234567)

下面截图是读取float数据，寄存器地址为4，注意，Display应该设置为float inverse。

下图为读取结果，对应代码：lib_vmb.setvaluefc3(4,1,4,1234.25);

下面截图是读取int数据，寄存器地址为6，注意，Display应该设置为long inverse。

下图为读取结果，对应代码：lib_vmb.setvaluefc3(6,1,5,-12254);

- 连续的读取int数值的Modbus地址值

下列代码设置寄存器地址0～4为连续的int地址值。

print("测试Modbus虚拟机03功能码连续int地址")

while(true) do

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,5,1234);

lib_vmb.setvaluefc3(2,1,5,-4567);

lib_vmb.setvaluefc3(4,1,5,8910);

print(string.format("\r\n设置功能码03寄存器多个int地址值"));

syslib.ossleep(1000);

end;

对应的Modbus Poll读取配置及数据截图

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

slave id：下位机地址码，为01，对应setvaluefc3(10,1,1)函数的参数2

funciton：功能码，为03

address：modbus寄存器地址，本例子中，调用了3次setvaluefc3函数，分别设置了0、2、4个寄存器地址，数据类型为int，所以读取寄存器地址从0起。

quantity：读取6个地址。2个地址读一个数据，共读取3个int数据。本例子中，调用了3次setvaluefc3函数，分别设置了0、2、4个寄存器地址，数据类型为int，所以读取全部数据的寄存器数量为为6。

下图为读取结果，对应代码：

设置寄存器地址0数据：lib_vmb.setvaluefc3(0,1,5,1234)

设置寄存器地址2数据：lib_vmb.setvaluefc3(2,1,5,-4567);

设置寄存器地址3数据：lib_vmb.setvaluefc3(4,1,5,8910);

- regvmbwrfc05注册功能码05消息

regvmbwrfc05注册功能码05消息，在注册此消息后，在收到相应的数据时，会触发此消息，使Lua程序可以读取到上位机下发的数据、寄存器地址等写命令相关的数据。

参数1：Modbus寄存器地址。

参数2：数据类型，05功能码固定使用02-u_short类型

参数3：下位机地址码，又称站号。

参数4：默认数据，对于05功能码，无效果

返回：无

lib_vmb.regvmbwrfc05(参数1,参数2,参数3,参数4);

05功能码的寄存器，以1进行递增。例如，下列代码向Modbus虚拟机注册05功能码所属寄存器地址00~02消息，下位机地址码为1。

lib_vmb.regvmbwrfc05(00,02,1,1)

lib_vmb.regvmbwrfc05(01,02,1,1)

lib_vmb.regvmbwrfc05(02,02,1,1)

使用Modbus上位机软件，用05功能码向Modbus寄存器地址00~02写出0000或FF00数据即可触发此消息。

05功能码固定使用unsigned short数据类型。

Lua程序使用lib_vmb.waitwrevent函数来等待相应的消息被触发。waitwrevent函数为阻塞式设计，调用后,Lua代码将会被阻塞在此行，不继续执行，同时释放CPU资源。直到Modbus虚拟机收到与注册的消息相同的数据时，会发送消息给waitwrevent函数，waitwrevent函数将被触发，继续执行后面的代码。

建议在一个单独的Lua虚拟机中运行waitwrevent函数来处理Modbus写命令。其他Lua虚拟机仍不受影响的运行各种的程序。这样可以充分利用多任务处理能来简化开发。

示例代码：

print("注册并响应Modbus 05功能码命令")

i1=0;

--注册功能码05的寄存器消息。

--参数1：Modbus寄存器地址

--参数2：数据类型，05功能码固定使用02-u_short类型

--参数3：下位机地址。

--参数4：默认数据，对于05功能码，无效果

--下列代码向Modbus虚拟机注册05功能码的地址00消息，下位机地址码为1

--使用Modbus上位机软件，用05功能码向Modbus寄存器地址00写出0000或FF00数据即可触发此消息。

lib_vmb.regvmbwrfc05(00,02,1,1);

while(true) do

--等待上位机写Modbus寄存器消息

lib_vmb.waitwrevent(-1);

--读取上位机下发的数据

i1=lib_vmb.getwrdata();

print(string.format("\r\n收到数据 %04X", i1));

print(string.format("\r\n功能码 %0d", lib_vmb.getwrfc()));

print(string.format("\r\n寄存器 %0d", lib_vmb.getwrreg()));

print(string.format("\r\n地址码 %0d", lib_vmb.getwrsid()));

--如果上位机发送的数据错误，使用setwrerror通知Modbus虚拟机向上位机返回错误。

--lib_vmb.setwrerror();

--如果数据正确，使用responsewrevent通知Modbus虚拟机向上位机返回正确数据。

lib_vmb.responsewrevent();

end

执行结果：

注册并响应Modbus 05功能码命令

收到数据 FF00

功能码 5

寄存器 0

地址码 1

使用Modbus Poll测试

在Functions菜单中选择05功能码

slave id：下位机地址码，为01，对应regvmbwrfc05(00,02,1,1)函数的参数3

address：modbus寄存器地址，本例子为00，对应regvmbwrfc05(00,02,1,1)函数的参数1

value：选择on（发送ff00数据）或off（发送0000数据）

设置完成后单击send

如果响应结果为Response ok，说明写入成功。

在Lua调试界面中会显示收到数据、功能码、寄存器地址、地址码等信息。

- regvmbwrfc06注册功能码06消息

regvmbwrfc06注册功能码06的消息，在注册消息后，在收到相应的数据时，会触发此消息，使Lua程序可以读取到上位机下发的数据、寄存器地址等写命令相关的数据。Modbus功能码06，支持上位机写入有符号、无符号的16bit整数（unsigned short或short整型数据）。

参数1：Modbus寄存器地址

参数2：06功能码支持02-unsigned short或06-short两种数据类型，其他值无效。

参数3：下位机地址。

参数4：默认数据，此参数目前无效果

返回：无

下行代码向Modbus虚拟机注册06功能码00地址的消息，数据类型为unsigned short

lib_vmb.regvmbwrfc06(参数1,参数2,参数3 ,参数4);

06功能码的寄存器，以1进行递增。例如，下列代码向Modbus虚拟机注册06功能码所属寄存器地址00~02消息，下位机地址码为1。

使用Modbus上位机软件，用06功能码向Modbus寄存器地址00~02写出16bit整数数据即可触发消息。

lib_vmb.regvmbwrfc06(00,0,01 ,1);

lib_vmb.regvmbwrfc06(01,0,01 ,1);

lib_vmb.regvmbwrfc06(02,0,01 ,1);

Lua程序使用lib_vmb.waitwrevent函数来等待相应的消息被触发。waitwrevent函数为阻塞式设计，调用后,Lua代码将会被阻塞在此行，不继续执行，同时释放CPU资源。直到Modbus虚拟机收到与注册的消息相同的数据时，会发送消息给waitwrevent函数，waitwrevent函数将被触发，继续执行后面的代码。

建议在一个单独的Lua虚拟机中运行waitwrevent函数来处理Modbus写命令。其他Lua虚拟机仍不受影响的运行各种的程序。这样可以充分利用多任务处理能来简化开发。

示例代码：

print("注册并响应Modbus 06功能码命令")

i1=0;

--注册06功能码消息函数regvmbwrfc06

--参数1：Modbus寄存器地址

--参数2：数据类型:2-unsigned short格式,6-short格式

--参数3：下位机地址。

--参数4：默认数据，此参数目前无效果

--下行代码向Modbus虚拟机注册06功能码00地址的消息，数据类型为unsigned short

lib_vmb.regvmbwrfc06(00,0,01 ,1);

while(true) do

--等待上位机写Modbus寄存器消息

lib_vmb.waitwrevent(-1);

--读取上位机写数据

i1=lib_vmb.getwrdata();

print(string.format("\r\n收到数据 %d", i1));

print(string.format("\r\n功能码 %0d", lib_vmb.getwrfc()));

print(string.format("\r\n寄存器 %0d", lib_vmb.getwrreg()));

print(string.format("\r\n地址码 %0d", lib_vmb.getwrsid()));

--lib_vmb.setwrerror();

--应答modbus处理

lib_vmb.responsewrevent();

end

执行结果

注册并响应Modbus 06功能码命令

收到数据 100

功能码 6

寄存器 0

地址码 1

使用Modbus Poll测试

在Functions菜单中选择06功能码

slave id：下位机地址码，为01，对应regvmbwrfc06(00,0,01 ,1)函数的参数3

address：modbus寄存器地址，本例子为00，对应regvmbwrfc06(00,0,01 ,1)函数的参数1

value：写入的值，为有符号或无符号的short整型数据

设置完成后单击send

如果响应结果为Response ok，说明写入成功。

在Lua调试界面中会显示收到数据、功能码、寄存器地址、地址码等信息。

- regvmbwrfc16注册功能码16消息

regvmbwrfc16注册功能码16的消息，在注册消息后，在收到相应的数据时，会触发此消息，使Lua程序可以读取到上位机下发的数据、寄存器地址等写命令相关的数据。

Modbus功能码16，支持上位机写入下列数据类型：

- 有符号、无符号的16bit整数（unsigned short或short整型数据）。

- 无符号32bit整数（unsigned long类型）。

- 单精度32bit浮点数（float类型）。

- 有符号32bit整数（int类型）。

参数1：Modbus寄存器地址

参数2：数据类型:2-unsigned short格式,3-unsigned long格式,4-float格式,5-int格式

参数3：下位机地址。

参数4：默认数据，此参数目前无效果

注册为long、float、int数据格式时，由于是32bit数据，所以用2个寄存器地址表示1个数据，所以地址为加2递增。

注册为unsigned short、short数据格式时，由于是16bit数据，所以用1个寄存器地址表示1个数据，所以地址为加1递增。

lib_vmb.regvmbwrfc16(参数1, 参数2, 参数3, 参数4)

Lua程序使用lib_vmb.waitwrevent函数来等待相应的消息被触发。waitwrevent函数为阻塞式设计，调用后,Lua代码将会被阻塞在此行，不继续执行，同时释放CPU资源。直到Modbus虚拟机收到与注册的消息相同的数据时，会发送消息给waitwrevent函数，waitwrevent函数将被触发，继续执行后面的代码。

建议在一个单独的Lua虚拟机中运行waitwrevent函数来处理Modbus写命令。其他Lua虚拟机仍不受影响的运行各种的程序。这样可以充分利用多任务处理能来简化开发。

示例代码：

print("注册并响应Modbus 16功能码命令")

i1=0;

--注册16功能码消息函数regvmbwrfc16

--参数1：Modbus寄存器地址

--参数2：数据类型:2-unsigned short格式,3-unsigned long格式,4-float格式,5-int格式

--参数3：下位机地址。

--参数4：默认数据，此参数目前无效果

--注册为unsigned long,float,int数据格式时，2个寄存器地址表示1个数据，所以地址为加2递增。

--下行代码向Modbus虚拟机注册16功能码00~04地址的消息，数据类型为unsigned long

lib_vmb.regvmbwrfc16(00,3,1,0);

lib_vmb.regvmbwrfc16(02,3,1,0);

lib_vmb.regvmbwrfc16(04,3,1,0);

--下行代码向Modbus虚拟机注册16功能码06~10地址的消息，数据类型为float

lib_vmb.regvmbwrfc16(06,4,1,0);

lib_vmb.regvmbwrfc16(08,4,1,0);

lib_vmb.regvmbwrfc16(10,4,1,0);

--下行代码向Modbus虚拟机注册16功能码12、13地址的消息，数据类型为unsigned short

--数据类型为unsigned short时，1个地址对应1个数据,所以地址为加1递,12,13代表2个unsigned short数据

lib_vmb.regvmbwrfc16(12,2,1,0);

lib_vmb.regvmbwrfc16(13,2,1,0);

--下行代码向Modbus虚拟机注册16功能码14、15地址的消息，数据类型为short

--数据类型为short时，1个地址对应1个数据,所以地址为加1递,14,15代表2个short数据

lib_vmb.regvmbwrfc16(14,6,1,0);

lib_vmb.regvmbwrfc16(15,6,1,0);

while(true) do

--等待上位机写Modbus寄存器消息

lib_vmb.waitwrevent(-1);

--读取上位机写数据

i1=lib_vmb.getwrdata();

datatype=lib_vmb.getwrdatatype()

if (datatype==4) then

--如果是float浮点数

print(string.format("\r\n收到浮点数 %2.2f", i1));

else

--其他为整数

print(string.format("\r\n收到整数 %d", i1));

end;

print(string.format("\r\n功能码 %0d", lib_vmb.getwrfc()));

print(string.format("\r\n寄存器 %0d", lib_vmb.getwrreg()));

print(string.format("\r\n地址码 %0d", lib_vmb.getwrsid()));

--如果数据错误，使用setwrerror通知Modbus虚拟机向上位机返回错误。

--lib_vmb.setwrerror();

--如果数据正确，使用responsewrevent通知Modbus虚拟机向上位机返回正确数据。

lib_vmb.responsewrevent();

end

执行结果

注册并响应Modbus 16功能码命令

- 测试写入unsigned long数据

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

将Display改成long inverse，其他参数无需修改。

在Functions菜单中选择16功能码

s

slave id：下位机地址码，为01，对应regvmbwrfc16函数的参数3

address：modbus寄存器地址，本例子为00起，对应regvmbwrfc16函数的参数1

quantity：写入寄存器数量，本例子为6，写入3个unsigned long数据，共6个寄存器地址，对应下列3次函数调用。

lib_vmb.regvmbwrfc16(00,3,1,0) 占用地址00～01

lib_vmb.regvmbwrfc16(02,3,1,0) 占用地址02～03

lib_vmb.regvmbwrfc16(04,3,1,0) 占用地址04～05

红色框内的3个寄存器地址，对应3个unsigned long数据，双击即可修改。

000：对应消息注册代码regvmbwrfc16(00,3,1,0)

002：对应消息注册代码regvmbwrfc16(02,3,1,0)

004：对应消息注册代码regvmbwrfc16(04,3,1,0)

双击红框内的选择项，即可修改要写入的值。

双击后输入数值

设置好数值后，单击Send

如果提示Response ok，说明写入成功。

相应的，Lua调试界面将会显示接收到的数据、功能码、寄存器地址、地址码等信息。

- 测试写入float单精度浮点数数据

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

将Display改成Float inverse，其他参数无需修改。

在Functions菜单中选择16功能码

s

slave id：下位机地址码，为01，对应regvmbwrfc16函数的参数3

address：modbus寄存器地址，本例子为00起，对应regvmbwrfc16函数的参数1

quantity：写入寄存器数量，本例子为6，写入3个unsigned long数据，共6个寄存器地址，对应下列3次函数调用。

lib_vmb.regvmbwrfc16(06,4,1,0); 占用地址06～07

lib_vmb.regvmbwrfc16(08,4,1,0); 占用地址08～09

lib_vmb.regvmbwrfc16(10,4,1,0); 占用地址09～10

分别双击006、008、010三个寄存器地址，为三个寄存器地址输入3个浮点数值，如下图所示。

设置好数值后，单击Send

如果提示Response ok，说明写入成功。

相应的，Lua调试界面将会显示接收到的数据、功能码、寄存器地址、地址码等信息。

- 测试写入unsigned short无符号16位整数数据

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

将Display改成unsigned，其他参数无需修改。

在Functions菜单中选择16功能码

s

slave id：下位机地址码，为01，对应regvmbwrfc16函数的参数3

address：modbus寄存器地址，本例子为00起，对应regvmbwrfc16函数的参数1

quantity：写入寄存器数量，本例子为2，写入2个unsigned short数据，共2个寄存器地址，对应下列2次函数调用。unsigned short数据为16bit，所以占用1个modbus寄存器地址。

lib_vmb.regvmbwrfc16(12,2,1,0); 占用地址12

lib_vmb.regvmbwrfc16(13,2,1,0); 占用地址13

分别双击012、013个寄存器地址，为寄存器地址输入2个整数，如下图所示。

设置好数值后，单击Send

如果提示Response ok，说明写入成功。

相应的，Lua调试界面将会显示接收到的数据、功能码、寄存器地址、地址码等信息。

- 测试写入short有符号16位整数数据

在Setup菜单中，选择Read/Write Definition。

将Display改成signed，其他参数无需修改。

在Functions菜单中选择16功能码

s

slave id：下位机地址码，为01，对应regvmbwrfc16函数的参数3

address：modbus寄存器地址，本例子为00起，对应regvmbwrfc16函数的参数1

quantity：写入寄存器数量，本例子为2，写入2个unsigned short数据，共2个寄存器地址，对应下列2次函数调用。unsigned short数据为16bit，所以占用1个modbus寄存器地址。

lib_vmb.regvmbwrfc16(14,2,1,0); 占用地址14

lib_vmb.regvmbwrfc16(15,2,1,0); 占用地址15

分别双击014、015寄存器地址，为2个寄存器地址输入2个可以带符号的整数，如下图所示。

设置好数值后，单击Send

如果提示Response ok，说明写入成功。

相应的，Lua调试界面将会显示接收到的数据、功能码、寄存器地址、地址码等信息。

- getvaluefc1读取modbus虚拟机01功能码的寄存器数据

getvaluefc1函数读取modbus虚拟机01功能码的寄存器数据，读取的是由setvaluefc1设置的功能码01的寄存器和数据。

参数1：寄存器地址

参数2：下位机地址码

返回：如果读取成功，getvaluefc1返回寄存器的值，如果读取失败，返回nil。

res=getvaluefc1(参数1,参数2)

modbus虚拟机的寄存器数据为所有虚拟机有效，虚拟机1设置的寄存器值，在虚拟机2可以读取到。

示例代码：

print("读取modbus虚拟机01功能码数据")

while(true) do

--参数1：寄存器地址

--参数2：下位机地址码

--getvaluefc1函数读取的是由setvaluefc1设置的功能码01的寄存器和数据.

lib_vmb.setvaluefc1(01,1,1);--设置寄存器1的值为1

lib_vmb.setvaluefc1(02,1,0);--设置寄存器2的值为0

print(string.format("\r\n读取功能码01,寄存器地址01,数据:%d", lib_vmb.getvaluefc1(01,1)));

print(string.format("\r\n读取功能码01,寄存器地址02,数据:%d", lib_vmb.getvaluefc1(02,1)));

syslib.ossleep(1000);

end;

执行结果

读取modbus虚拟机01功能码数据

读取功能码01,寄存器地址01,数据:1

读取功能码01,寄存器地址02,数据:0

- getvaluefc2读取modbus虚拟机02功能码的寄存器数据

--参数1：寄存器地址

--参数2：下位机地址码

--getvaluefc2函数读取的是由setvaluefc2设置的功能码02的寄存器和数据.

res=getvaluefc2(参数1,参数2)

如果读取成功，getvaluefc2返回寄存器的值，如果读取失败，返回nil。

示例代码：

print("读取modbus虚拟机02功能码数据")

while(true) do

--参数1：寄存器地址

--参数2：下位机地址码

--getvaluefc1函数读取的是由setvaluefc2设置的功能码02的寄存器和数据,并不是下位机数据.

lib_vmb.setvaluefc2(01,1,1);--设置寄存器1的值为1

lib_vmb.setvaluefc2(02,1,0);--设置寄存器2的值为0

print(string.format("\r\n读取功能码2,寄存器地址01,数据:%d", lib_vmb.getvaluefc2(01,1)));

print(string.format("\r\n读取功能码2,寄存器地址02,数据:%d", lib_vmb.getvaluefc2(02,1)));

syslib.ossleep(1000);

end;

执行结果

读取modbus虚拟机02功能码数据

读取功能码2,寄存器地址01,数据:1

读取功能码2,寄存器地址02,数据:0

- getvaluefc3读取modbus虚拟机03功能码的寄存器数据

getvaluefc3读取由setvaluefc3设置的功能码03的寄存器和数据。

参数1：寄存器地址

参数2：下位机地址码

res=getvaluefc3(参数1,参数2)

如果读取成功，getvaluefc3返回寄存器的值，如果读取失败，返回nil。

示例代码：

print("读取modbus虚拟机03功能码数据")

while(true) do

--参数1：寄存器地址

--参数2：下位机地址码

--getvaluefc3函数读取的是由setvaluefc3设置的功能码03的寄存器和数据.

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,2,13212);--设置寄存器0

lib_vmb.setvaluefc3(1,1,2,2434); --设置寄存器1

lib_vmb.setvaluefc3(4,1,4,99.12);--设置寄存器4

lib_vmb.setvaluefc3(6,1,4,55.34);--设置寄存器6

print(string.format("\r\n读取功能码3,寄存器地址00,数据:%d", lib_vmb.getvaluefc3(00,1)));

print(string.format("\r\n读取功能码3,寄存器地址01,数据:%d", lib_vmb.getvaluefc3(01,1)));

print(string.format("\r\n读取功能码3,寄存器地址04,数据:%0.2f", lib_vmb.getvaluefc3(04,1)));

print(string.format("\r\n读取功能码3,寄存器地址06,数据:%0.2f", lib_vmb.getvaluefc3(06,1)));

syslib.ossleep(1000);

end;

执行结果

读取功能码3,寄存器地址00,数据:13212

读取功能码3,寄存器地址01,数据:2434

读取功能码3,寄存器地址04,数据:99.12

读取功能码3,寄存器地址06,数据:55.34

- waitwrevent等待Modbus虚拟机发送写命令消息

waitwrevent函数等待主机发送写命令消息，写命令包括：05,06,16,15功能码。

参数1：等待超时，如果达到超时未能接收到主机发送的写消息，将执行之后的代码

waitwrevent(参数1)

注意！请将参数1设置为-1，为无限等待，这样不会遗失任何写命令消息。

示例代码：

print("应答Modbus写功能码")

--注册能码05，地址00，数据为类型2，下位机地址1

lib_vmb.regvmbwrfc05(00,02,1,1);

while(true) do

--等待上位机写Modbus寄存器消息

--参数1:等待超时，为毫秒值。-1为无限等待直到Modbus虚拟机发出写功能码消息.

--不建议设置为其他值.

lib_vmb.waitwrevent(-1);

--读取上位机写数据

--getwrdata读取数据函数

--返回:返回消息触发时的收到的数据,05功能码返回整数,06,16功能码返回注册时指定的数据.

print(string.format("\r\n收到数据 %0d", lib_vmb.getwrdata()));

--getwrfc读取功能码函数,此功能码在注册时指定.

--返回:返回消息触发时所对应功能码.

print(string.format("\r\n功能码 %0d", lib_vmb.getwrfc()));

--getwrreg读取寄存器地址,此功能码在注册时指定.

--返回:返回消息触发时所对应寄存器地址

print(string.format("\r\n寄存器 %0d", lib_vmb.getwrreg()));

--getwrsid读取下位机地址,

--返回:返回消息触发时所对应下位机地址.

print(string.format("\r\n地址码 %0d", lib_vmb.getwrsid()));

--如果数据有错误,请使用setwrerror应答消息,虚拟机收到setwrerror消息后,会向上位机返回错误.

--lib_vmb.setwrerror();

--如果可以正确处理,用responsewrevent应答消息,虚拟机收到responsewrevent消息后,会想上位机返回正确消息.

lib_vmb.responsewrevent();

end

- responsewrevent函数返回写命令成功消息，setwrerror函数返回写命令失败消息

responsewrevent函数向主机应答写命令成功。setwrerror向主机应答写命令失败。

在响应lib_vmb.waitwrevent(-1)消息后，必须用responsewrevent或setwrerror向Modbus虚拟机应答消息，否则在达到设定超时，Modbus虚拟机将会自动向上位机返错误。

调用responsewrevent后，Modbus虚拟机将向上位机返回数据写成功的数据报文。

调用setwrerror后，Modbus虚拟机将向上位机返回数据写失败的错误报文，Modbus虚拟机统一使用Modbus协议的0号错误数据。

下面的示例代码在上位机发送功能码05的写命令后，将会返回一个0号错误。

print("测试Modbus写功能码返回")

--注册能码05，地址00，数据为类型2，下位机地址1

lib_vmb.regvmbwrfc05(00,02,1,1);

while(true) do

--等待上位机写Modbus寄存器消息

lib_vmb.waitwrevent(-1);

--向上位机返回错误

lib_vmb.setwrerror();

--如果可以正确处理,用responsewrevent应答消息,虚拟机收到responsewrevent消息后,会想上位机返回正确消息.

--lib_vmb.responsewrevent();

end

执行结果：

测试Modbus写功能码返回

使用Modbus Poll测试

在Functions菜单中选择05功能码

slave id：下位机地址码，为01

address：modbus寄存器地址，本例子为00

value：选择on（发送ff00数据）或off（发送0000数据）

设置完成后单击send

由于调用的是setwrerror，所以modbus虚拟机响应结果为excepton error0，

如果调用responsewrevent，则返回Response Ok，写成功。

- 读取Modbus写信息函数getwrdata、getwrfc、getwrreg、getwrsid

getwrdata、getwrfc、getwrreg、getwrsid这4个函数必须在Modbus虚拟机触发waitwrevent函数后调用。如果不等waitwrevent触发而调用这4个函数，读取到的数据将是无效的。

getwrdata：在响应Modbus虚拟机写命令消息后，调用此函数读取写入的数据，getwrdata每次读一个数据。如果有多个数据，例如用16功能码写入6个数据，那么waitwrevent函数将被触发6次，每次触发后调用getwrdata读取数据，共读取6次即可读取到全部数据。。

print(string.format("\r\n收到数据 %0d", lib_vmb.getwrdata()));

getwrfc读取功能码函数,此功能码在注册时指定.

返回:返回消息触发时所对应功能码.

print(string.format("\r\n功能码 %0d", lib_vmb.getwrfc()));

getwrreg读取寄存器地址,此功能码在注册时指定.

返回:返回消息触发时所对应寄存器地址

print(string.format("\r\n寄存器 %0d", lib_vmb.getwrreg()));

getwrsid读取下位机地址,

返回:返回消息触发时所对应下位机地址.

print(string.format("\r\n地址码 %0d", lib_vmb.getwrsid()));

- setregstate设置Modbus虚拟机寄存器状态

setregstate设置Modbus虚拟机寄存器状态

参数1：功能码

参数2：寄存器地址，必须为已经注册的Modbus寄存器地址

参数3：下位机地址码

参数4：状态值，目前支持0-设置为正常，1-设置为错误，返回0错误码，其他值忽略

返回：如果设置成功，setregstate返回0，设置失败返回-1

res= setregstate(参数1,参数2,参数3,参数4)

此函数用于根据下位机的通讯、数据解析情况来设置对应的Modbus寄存器状态。

例如，当下位机通讯中断或数据错误时，将Modbus寄存器设置为错误，用于通知上位机出现通讯故障。待下位机工作正常后，设置为正常，即可恢复与上位机的正常通讯。

示例代码：

print("测试Modbus虚拟机设置指定寄存器状态")

--首先设置用于测试的寄存器地址0数据为float型的1234.25

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,4,1234.25);

while(true) do

--参数1：功能码

--参数2：寄存器地址，必须为已经注册的Modbus寄存器地址

--参数3：下位机地址码

--参数4：状态值，目前支持0-设置为正常，1-设置为错误，返回0错误码，其他值忽略

--下行代码将功能码03，寄存器地址0，下位机地址码1的寄存器状态设置为1（错误）

if (lib_vmb.setregstate(3,0,1,1)>=0) then

print(string.format("\r\nsetregstate设置寄存器状态为错误"));

end

--等待5秒后设置为正常

syslib.ossleep(5000);

if (lib_vmb.setregstate(3,0,1,0)>=0) then

print(string.format("\r\nsetregstate设置寄存器状态为正常"));

end

syslib.ossleep(5000);

end

执行结果

测试Modbus虚拟机设置指定寄存器状态

setregstate设置寄存器状态为错误  (此时读取功能码03，寄存器地址0的数据将返回错误0)

setregstate设置寄存器状态为正常  (此时读取功能码03，寄存器地址0的数据将返回正确值)

- getwrcount在功能码为16写多寄存器时，此函数获得写入数据的个数

getwrcount在功能码为16写多寄存器时，取得写入数据的个数。此函数在lib_vmb.waitwrevent消息触发后调用，在其他情况下调用时获取的数据无效。除了功能码16以外的所有功能码，此函数均返回1。使用功能码16写多数据时，返回主机下发数据的数量（不是字节数）。

返回：返回当前功能码所对应的数据个数，注意！是数据个数，而不是数据的字节数。

res=getwrcount()

在上位机用功能码16写多个数据时，Lua程序需要用getwrcount函数来判断数据是否全部接收完毕。

由于Modbus虚拟机在响应16功能码写多个数据消息时，将会为每个写入的数据触发一次waitwrevent消息，所以需要在程序中用1个变量记录已经触发的次数，然后与getwrcount获得的数据个数进行对比。如果两者相等，说明本次下发的写数据全部接收完毕。

示例代码：

print("虚拟机2：注册并响应Modbus 06、16功能码命令，然后将数据写入下位机。")

i1=0;

--下行代码向Modbus虚拟机注册06功能码00地址的消息，数据类型为unsigned short

--Modbus地址06,08,10，功能码16，数据类型float

lib_vmb.regvmbwrfc16(06,4,1,0)

lib_vmb.regvmbwrfc16(08,4,1,0)

lib_vmb.regvmbwrfc16(10,4,1,0)

sendbuf={}

--初始化一个64字节的缓冲用于放置数据

lib_extab.initarray(sendbuf,64,0x00)

--先设置3个字节的报文头，此处数据是示例数据。应根据下位机协议，设置正确的报文头。

sendbuf[1]=0x0A

sendbuf[2]=0x0B

sendbuf[3]=0x0C

--多数据写计数器

mwrcnt=0

while(true) do

--等待上位机写Modbus寄存器消息

lib_vmb.waitwrevent(-1);

--读取上位机写数据

i1=lib_vmb.getwrdata();

--16功能码处理多个数据写操作。

if (lib_vmb.getwrfc()==16) then

--复制接收到的值至数组，float数据4个字节一个计数，按照顺序放置在发送缓冲中。

calc.floattoarray(sendbuf,i1,mwrcnt*4+4,0);

--如果已处理数据数目与写入的数据数目相等，发送数据至串口。

if ((mwrcnt+1)==lib_vmb.getwrcount()) then

--使用串口3发送数据,发送5个字节

lib_uart.uart_tx(2,sendbuf,lib_vmb.getwrcount()*4+3);

mwrcnt=0

else

mwrcnt=mwrcnt+1

end

end

--print(string.format("\r\n收到数据 %d", i1));

--print(string.format("\r\n功能码 %0d", lib_vmb.getwrfc()));

--print(string.format("\r\n寄存器 %0d", lib_vmb.getwrreg()));

--print(string.format("\r\n地址码 %0d", lib_vmb.getwrsid()));

--lib_vmb.setwrerror();

--应答modbus处理

lib_vmb.responsewrevent();

end

执行结果：

收到数据个数:3

收到数据个数:3

收到数据个数:3

- copytovmfc3复制数组至本机Modbus寄存器地址，提供给主机读取。

copytovmfc3将数组复制进指定的本机Modbus寄存器。并可以指定复制起始位置、和复制数量。

此函数通常用于将读取到的下位机数据，复制进本机的Modbus寄存器提供给主机读取。

通过此函数可以轻松的实现将下位机Modbus数据重新定向为本机指定的Modbus寄存器。

参数1：源数组复制起始位置，为1起，1为数组第一个元素。

参数2：源数组复制结束位置，不可大于源数组存储数据数量。如果设置为-1，将复制从参数1指定位置之后的所有数据。

参数3：源数据数组。存储待复制的数值数据。

参数4：复制至本机的Modbus寄存器地址，也是复制的目标地址。此地址为0起。0为本机Modbus寄存器地址。

参数5：复制至本机的Modbus下位机站号。有效值为1~255。

参数6：数据类型，此数据类型必须与源数据数组里的数据相匹配。2为无符号word，3为有符号long，4为浮点数float，5为有符号整数int，6为有符号word;

返回：成功返回大于0的值，失败时将会返回小于\\0的值。

下行代码将数组reslst0中的数据复制至本机Modbus寄存器的地址10，数据所用的下位机站号为1。

数据类型为无符号word。从reslst0数组的第一个元素开始复制，复制res0所指定的数量。

本例子中，res0存储的是数组中全部数据的个数为9。

复制成功后，主机从本机Modbus寄存器地址10，站号1，读取9个数据，即可读取reslst0中的全部数据。

从而实现了Modbus寄存器地址的重新定向。

writeaddr=lib_vmb.copytovmfc3(1,res0,reslst0,10,1,2)

示例代码：

print("modbus寄存器地址重新定向")

reslst0={}

reslst1={}

while (true) do

--写地址变量，从本机的Modbus地址0开始写

writeaddr=0

--循环站号变量slaveid从1至2，共2个站号，地址范围为0~54，从0开始读取54个地址，对应2个站的数据。

--改成    for slaveid=1,1 do即可循环读取3个站，相应的地址范围扩展为0~76，以此类推。

for slaveid=1,1 do

res0=mbmaster.readrtu(2,200,reslst0,slaveid,03,0,9,1,0)

if (res0>0) then

print(string.format("\r\n读取站号%d寄存器5成功，返回:%d",slaveid,res0));

--copytovmfc3复制数组至本机Modbus寄存器地址，提供给主机读取。

--参数1：源数组复制起始位置，为1起，1为数组第一个元素。

--参数2：源数组复制结束位置，不可大于源数组存储数据数量。如果设置为-1，将复制从参数1指定位置之后的所有数据。

--参数3：源数据数组。存储待复制的数值数据。

--参数4：复制至本机的Modbus寄存器地址，也是复制的目标地址。此地址为0起。0为本机Modbus寄存器地址0。

--参数5：复制至本机的Modbus下位机站号。有效值为1~255。

--参数6：数据类型，此数据类型必须与源数据数组里的数据相匹配。

--2为无符号word，3为有符号long，4为浮点数float，5为有符号整数int，6为有符号word;

--下行代码将数组reslst0中的数据复制至本机Modbus寄存器的地址10，数据所用的下位机站号为1。

--数据类型为无符号word。从reslst0数组的第一个元素开始复制，复制res0所指定的数量。

--本例子中，res0存储的是数组中全部数据的个数为9。

--复制成功后，主机从本机Modbus寄存器地址10，站号1，读取9个数据，即可读取reslst0中的全部数据。

--从而实现了Modbus寄存器地址的重新定向。

writeaddr=lib_vmb.copytovmfc3(1,res0,reslst0,10,1,2)

else

--如果读取失败，仍然将写地址加5

print(string.format("\r\n读取站号%d寄存器5失败，返回:%d",slaveid,res0));

end

print(string.format("\r\.n本机Modbus地址计数:%d",writeaddr));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- Modbus RTU主机函数库

此函数库可作为主机从Modbus RTU下位机直接读取数据，并自动转换成可以直接使用的实际数值。Modbus RTU协议的通讯及解析过程是全自动的，无需用户干预。

Modbus主机函数库名称：mbmaster

函数列表包括：

readrtu：函数通过串口读取Modbus RTU数据，支持功能码01，02，03，04

writertu05：用功能码05向Modbus RTU下位机写数据。

writertu06：用功能码06向Modbus RTU下位机写入数据

writertu16：用功能码16向下位机写入数据

- readrtu通过串口读取01，02，03，04功能码数据并自动转换成数值

readrtu函数，通过串口读取Modbus RTU数据

参数1：串口号，为0起，0为读取串口1，1读取串口2，2读取串口3

参数2：串口通讯超时

参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

参数4：下位机站号

参数5：Modbus功能码

参数6：Modbus寄存器起始地址

参数7：读取的Modbus寄存器数量。

参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意!是数据数量，不是字节数。此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

读取失败时，返回值含义：

返回-1：传入参数不正确，比如指定了不存在的串口号，指定了不支持的数据格式或其他参数。

返回-2：构建Modbus RTU数据失败，请检查Modbus寄存器地址、寄存器数量和数据格式

返回-3：下位机无应答，检查指定的站号、Modbus寄存器地址，并检查接线是否正确。

返回-11：收到数据的CRC16校验错误。此返回值表示收到了错误数据，通常是由于干扰、接线错误造成的。

返回-12：收到的是正确的Modbus报文，但是报文无法按照要求进行解析。通常是返回的字节数不能满足解析要求、不能识别的功能码或者下位机应答了执行错误。这种情况下，请检查读取的Modbus寄存器地址、寄存器数量和数据格式。例如读取1个寄存器时，要求readrtu函数按照float格式解析，此时将返回-12。

返回-13：收到的数据站号不正确。

下行代码演示从串口3读取Modbus开关量输入数据。（参数1）

使用站号01，Modbus功能码01，从寄存器10开始读取，读取8个开关量输入状态。（参数4、5、6、7）

调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。

调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

功能码01使用bit型数据（参数8）

如果读取成功，有效的开关量输入数据会存在在参数3的数组中（reslst），每个数组元素表示1路开关量输入状态。

如果读取失败，请检查Modbus参数，或者加大串口通信超时（参数2）的值。

res=mbmaster.readrtu(2,50,reslst,1,01,10,8,5,0)

示例代码，用功能码01读取下位机数据：

reslst={}

while (true) do

reslst={0}

--readrtu函数，通过串口读取Modbus RTU数据

--参数1：串口号，为0起，0为读取串口1，1读取串口2，2读取串口3

--参数2：串口通讯超时

--参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

--参数4：下位机站号

--参数5：Modbus功能码

--参数6：Modbus寄存器起始地址

--参数7：读取的Modbus寄存器数量。

--参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意是数据数量，不是字节数据。

--此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

--下行代码演示从串口3读取Modbus开关量输入数据。

--使用功能码01，从寄存器10开始读取，读取8个开关量输入状态.

--调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。

--调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

--如果读取成功，有效的开关量输入数据会存在在参数3的数组中，每个数组元素表示1路开关量输入状态。

res=mbmaster.readrtu(2,50,reslst,1,01,10,8,5,0)

if (res>0) then

for i=1,res do

print(string.format("\r\n返回的开关量输入值[%d]:%d",i,reslst[i]));

end else

print(string.format("\r\n读取失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

示例代码2，用功能码03读取word格式的下位机数据：

reslst={}

while (true) do

reslst={0}

--readrtu函数，通过串口读取Modbus RTU数据

--参数1：串口号，为0起，0为读取串口1，1读取串口2，2读取串口3

--参数2：串口通讯超时

--参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

--参数4：下位机站号

--参数5：Modbus功能码

--参数6：Modbus寄存器起始地址

--参数7：读取的Modbus寄存器数量。

--参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意是数据数量，不是字节数据。

--此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

--下行代码演示从串口3读取Modbus 无符号Word数据。

--使用功能码03，从寄存器10开始读取，读取8个寄存器地址，1个寄存器地址表示一个无符号word

--所以共读取8个无符号word，格式为标准Modbus格式（大端模式）。

--调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。

--调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

--如果读取成功，有效的无符号word数据会存在在参数3的数组中，可以直接进行运算、传输或者存储。

res=mbmaster.readrtu(2,50,reslst,1,03,10,8,0,0)

if (res>0) then

for i=1,res do

print(string.format("\r\n返回的无符号word [%d]:%d",i,reslst[i]));

end else

print(string.format("\r\n读取失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

示例代码3：用功能码03读取float格式的下位机数据

reslst={}

while (true) do

reslst={0}

--readrtu函数，通过串口读取Modbus RTU数据

--参数1：串口号，为0起，0为读取串口1，1读取串口2，2读取串口3

--参数2：串口通讯超时

--参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

--参数4：下位机站号

--参数5：Modbus功能码

--参数6：Modbus寄存器起始地址

--参数7：读取的Modbus寄存器数量。

--参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意是数据数量，不是字节数据。

--此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

--下行代码演示从串口3读取Modbus float数据。

--使用功能码03，从寄存器10开始读取，读取32个寄存器地址，2个寄存器地址表示一个float

--所以共读取16个浮点数，格式为标准Modbus Float格式（大端模式）。

--调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。

--调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

--如果读取成功，有效的浮点数据会存在在参数3的数组中，可以直接进行运算、传输或者存储。

res=mbmaster.readrtu(2,50,reslst,1,03,10,32,4,0)

if (res>0) then

for i=1,res do

print(string.format("\r\n返回的浮点数值[%d]:%2.2f",i,reslst[i]));

end else

print(string.format("\r\n读取失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

ends

- 用功能码05向下位机写数据，通常用于控制继电器或其他外设

writertu05函数，使用05功能码控制下位机继电器或线圈等外设状态

参数1：串口号，为0起，0为写串口1，1写串口2，2写串口3

参数2：串口通讯超时

参数3：下位机站号

参数4：Modbus寄存器起始地址

参数5：控制数据，0为断开线圈或继电器，1为接通线圈或继电器。

返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

下列语句使用串口3，对站号01的下位机，使用05功能码，向寄存器地址13写入FF00(参数5为1),

控制线圈(继电器或其他外设)为接通。如果通讯失败，请检查Modbus参数，或者加大串口通信超时（参数2）的值。

res=mbmaster.writertu05(2,50,1,13,1)

示例代码：

reslst={}

while (true) do

reslst={0}

--writertu05函数，使用05功能码控制下位机继电器或线圈等外设状态

--参数1：串口号，为0起，0为写串口1，1写串口2，2写串口3

--参数2：串口通讯超时

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：控制数据，0为断开线圈或继电器，1为接通线圈或继电器。

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用05功能码，向寄存器地址13写入FF00(参数5为1),

--控制线圈(继电器或其他外设)为接通。

res=mbmaster.writertu05(2,50,1,13,1)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写入成功，返回:%d",res))

else

print(string.format("\r\n写入失败，返回:%d",res))

end

syslib.ossleep(1000);

end

- 用功能码06向下位机写入word数据

writertu06函数，使用06功能码向下位机写入word类型数据

参数1：串口号，为0起，0为写串口1，1写串口2，2写串口3

参数2：串口通讯超时

参数3：下位机站号

参数4：Modbus寄存器起始地址

参数5：写入的寄存器数据，为word型。

返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

下列语句对站号01的下位机，使用06功能码，向寄存器地址10写入1234。

如果通讯失败，请检查Modbus参数，或者加大串口通信超时（参数2）的值。

res=mbmaster.writertu06(2,50,1,10,1234)

示例代码：

reslst={}

while (true) do

reslst={0}

--writertu06函数，使用06功能码向下位机写入word类型数据

--参数1：串口号，为0起，0为写串口1，1写串口2，2写串口3

--参数2：串口通讯超时

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：写入的寄存器数据，为word型。

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用06功能码，向寄存器地址10写入1234,

--控制线圈(继电器或其他外设)为接通。

res=mbmaster.writertu06(2,50,1,10,1234)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写入成功，返回:%d",res))

else

print(string.format("\r\n写入失败，返回:%d",res))

end

syslib.ossleep(1000);

end

- 用功能码16向下位机同时写入多个数据

writertu16向下位机写多个寄存器

参数1：串口号，为0起，0为写串口1，1写串口2，2写串口3

参数2：串口通讯超时

参数3：下位机站号

参数4：Modbus寄存器起始地址

参数5：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

参数6：0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

参数7：待写入数据数组。

返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

下列语句使用串口3，对站号01的下位机，使用16功能码，从寄存器地址10开始写入6个word数据（在datalst中）。采用标准Modbus大端字节顺序。如果通讯失败，请检查Modbus参数，或者加大串口通信超时（参数2）的值。

datalst={8888,-566,3333,-877,999,-123}

res=mbmaster.writertu16(2,50,1,10,1,0,datalst)

示例代码：

i1=0

datalst={0}

while (true) do

mbdata={0}

--将datalst数组的数据写入modbus下位机的寄存器。

datalst={8888,-566,3333,-877,999,-123}

--writertu16向下位机写多个寄存器

--参数1：串口号，为0起，0为写串口1，1写串口2，2写串口3

--参数2：串口通讯超时

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数6：0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--参数7：字节顺序，

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用16功能码，从寄存器地址10开始写入6个word数据。

--采用标准Modbus大端字节顺序。

res=mbmaster.writertu16(2,50,1,10,1,0,datalst)

if (res>=0) then

print(string.format("\r\n写入成功，返回:%d",res));

else

print(string.format("\r\n写入失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- Modbus TCP主机函数库

此函数库可作为主机从Modbus TCP下位机直接读取数据，并自动转换成可以直接使用的实际数值。Modbus TCP协议的通讯及解析过程是全自动的，无需用户干预。

Modbus TCP主机函数库名称：mtcpm

函数列表包括：

startmtcpm：与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

readmtcp：通过Modbus TCP数据，支持功能码01，02，03，04

writemtcp05：用功能码05向Modbus TCP下位机写数据。

writemtcp06：用功能码06向Modbus TCP下位机写入数据

writemtcp16：用功能码16向下位机写入数据

- startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

startmtcpm函数使用指定的TCP/IP索引，与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接。startmtcpm会启动相应的后台服务，由后台服务完成TCP/IP建立连接，错误检查及重连功能。无需用户干预。

参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接，其他相关函数均使用此索引与下位机通讯。

参数2:远程ip

参数3:远程端口

参数4:接收超时，为毫秒值。

参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

下行代码调用startmtcpm函数，使用TCP/IP 连接索引0，与 192.168.192.11:502的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接。接收超为1000毫秒。在网络断线后，重试连接间隔为1000毫秒。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.11",502,1000,1000)

- readmtcp读取Modbus TCP的01，02，03，04功能码数据并自动转换成数值

readmtcp函数，通过网口读取Modbus TCP数据，并转换为实际数值。

参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

参数2：通讯超时，为毫秒。

参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

参数4：下位机站号

参数5：Modbus功能码

参数6：Modbus寄存器起始地址

参数7：读取的Modbus寄存器数量。

参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意是数据数量，不是字节数据。此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

读取失败时，返回值含义：

返回-1：传入参数不正确或者无法连接下位机，例如指定了不支持的数据格式或其他参数。

返回-2：构建Modbus TCP数据失败，请检查Modbus寄存器地址、寄存器数量和数据格式

返回-3：下位机无应答，检查指定的站号、Modbus寄存器地址，并检查接线是否正确。

返回-11：收到数据的不正确。此返回值表示收到了错误数据。

返回-12：收到的是正确的Modbus报文，但是报文无法按照要求进行解析。通常是返回的字节数不能满足解析要求、不能识别的功能码或者下位机应答了执行错误。这种情况下，请检查读取的Modbus寄存器地址、寄存器数量和数据格式。例如读取1个寄存器时，要求readmtcp函数按照float格式解析，此时将返回-12。

返回-13：收到的数据站号不正确

下行代码演示从0号TCP/IP索引读取Modbus TCP数据。使用功能码03，从寄存器400开始读取，读取16个寄存器地址，1个寄存器地址表示一个word。所以共读取16个word，格式为标准Modbus格式（大端模式）。

调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

如果读取成功，有效的16个word数据会存在在参数3的数组中，可以直接进行运算、传输或者存储。

res=mtcpm.readmtcp(0,2000,mtcpdatabuf,1,03,400,16,1,0)

示例代码1读取word数据

print("\r\n演示Modbus TCP Master 使用功能码01,02,03,04功能码读取数据")

--startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

--参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时，为毫秒值。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.11",502,2000,1000)

res=0

while (true) do

mtcpdatabuf={}

--readmtcp函数，读取Modbus TCP数据

--参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

--参数2：通讯超时，为毫秒。

--参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

--参数4：下位机站号

--参数5：Modbus功能码

--参数6：Modbus寄存器起始地址

--参数7：读取的Modbus寄存器数量。

--参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意是数据数量，不是字节数据。

--此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

--下行代码演示从0号TCP/IP索引读取Modbus TCP数据。

--使用功能码03，从寄存器400开始读取，读取16个寄存器地址，1个寄存器地址表示一个word

--所以共读取16个word，格式为标准Modbus格式（大端模式）。

--调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。

--调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

--如果读取成功，有效的word数据会存在在参数3的数组中，可以直接进行运算、传输或者存储。

res=mtcpm.readmtcp(0,2000,mtcpdatabuf,1,03,400,16,1,0)

if (res>0) then

for i=1,res do

print(string.format("\r\n读取到的数据[%d]:%d",i,mtcpdatabuf[i]));

end else

print(string.format("\r\n读取失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

示例代码2读取float数据

print("\r\n演示Modbus TCP Master 使用功能码01,02,03,04功能码读取数据")

--startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

--参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时，为毫秒值。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.20",502,2000,1000)

res=0

while (true) do

mtcpdatabuf={}

--readmtcp函数，读取Modbus TCP数据

--参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

--参数2：通讯超时，为毫秒。

--参数3：数据缓冲数组，在成功读取后，此数组存储的是已经转换的实际数据，比如213.4等，可以直接使用。

--参数4：下位机站号

--参数5：Modbus功能码

--参数6：Modbus寄存器起始地址

--参数7：读取的Modbus寄存器数量。

--参数8：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数9：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--返回：返回值小于等于0，为读取失败。其他值为数据数量，注意是数据数量，不是字节数据。

--此数量也是参数3数组的元素个数，可以直接使用。

--下行代码演示从0号TCP/IP索引读取Modbus TCP数据。

--使用功能码03，从寄存器00开始读取，读取16个寄存器地址，2个寄存器地址表示一个float

--所以共读取8个float，格式为标准Modbus格式（大端模式）。

--调整参数6和7，可以匹配实际的Modbus设备的寄存器地址和寄存器数量。

--调整参数9，可以匹配实际字节顺序。

--如果读取成功，有效的float数据会存在在参数3的数组中，可以直接进行运算、传输或者存储。

res=mtcpm.readmtcp(0,2000,mtcpdatabuf,1,03,0,16,4,0)

if (res>0) then

for i=1,res do

print(string.format("\r\n读取到的数据[%d]:%.2f",i,mtcpdatabuf[i]));

end else

print(string.format("\r\n读取失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- writemtcp05用功能码05向Modbus TCP下位机写数据，通常用于控制继电器或其他外设

writemtcp05函数，通过网口使用05功能码控制Modbus TCP下位机继电器或线圈等外设状态

参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

参数2：通讯超时，为毫秒。

参数3：下位机站号

参数4：Modbus寄存器起始地址

参数5：控制数据，0为断开线圈或继电器，1为接通线圈或继电器。

返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

下列语句对站号01的下位机，使用05功能码，向寄存器地址30写入FF00(参数5为1),控制线圈(继电器或其他外设)为接通。

res=mtcpm.writemtcp05(0,2000,1,30,1)

示例代码：

print("\r\n演示Modbus TCP Master 05功能码控制线圈通断")

--startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

--参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时，为毫秒值。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.11",502,1000,1000)

res=0

while (true) do

mtcpdatabuf={}

--writemtcp05函数，使用05功能码控制下位机继电器或线圈等外设状态

--参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

--参数2：通讯超时，为毫秒。

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：控制数据，0为断开线圈或继电器，1为接通线圈或继电器。

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用05功能码，向寄存器地址30写入FF00(参数5为1),

--控制线圈(继电器或其他外设)为接通。

res=mtcpm.writemtcp05(0,2000,1,30,0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写05 接通成功"));   else

print(string.format("\r\n写05 接通失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

--下列语句对站号01的下位机，使用05功能码，向寄存器地址30写入0000(参数5为0),

--控制线圈(继电器或其他外设)为断开。

res=mtcpm.writemtcp05(0,2000,1,30,0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写05 断开成功"));    else

print(string.format("\r\n写05 断开失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- writemtcp06向Modbus TCP下位机写word数据

writemtcp06函数，使用06功能码向Modbus TCP下位机写入word数据。

参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

参数2：通讯超时，为毫秒。

参数3：下位机站号

参数4：Modbus寄存器起始地址

参数5：待写入的数据，为word格式。

返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

下列语句对站号01的下位机，使用06功能码，向寄存器地址400写入888

res=mtcpm.writemtcp06(0,2000,1,400,888)

示例代码：

print("\r\n演示Modbus TCP Master 06功能码写word数据")

--startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

--参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时，为毫秒值。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.11",502,1000,1000,0)

res=0

while (true) do

mtcpdatabuf={}

-- writemtcp06函数，使用06功能码向Modbus TCP下位机写入word数据。

--参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

--参数2：通讯超时，为毫秒。

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：待写入的数据，为word格式。

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用06功能码，向寄存器地址400写入888

res=mtcpm.writemtcp06(0,2000,1,400,888)

--下列语句对站号01的下位机，使用06功能码，向寄存器地址401写入666

res=mtcpm.writemtcp06(0,2000,1,401,666)

res=mtcpm.writemtcp06(0,2000,1,402,777)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写06 成功"));

else

print(string.format("\r\n写06 失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- writemtcp16向Modbus TCP下位机同时写入多个数据

writemtcp16向Modbus TCP下位机写多个寄存器

参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

参数2：通讯超时，为毫秒。

参数3：下位机站号

参数4：Modbus寄存器起始地址

参数5：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

参数6：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

参数7：写入数据的数组。本函数会自动计算数组中的数据个数，并自动计算所需寄存器数量。

返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

下列语句对站号01的下位机，使用16功能码，从寄存器地址400开始写入6个word数据。采用标准Modbus大端字节顺序。

res=mtcpm.writemtcp16(0,2000,1,400,0,0,datalst)

示例代码1写入6个word数据

print("\r\n演示Modbus TCP Master 16功能码写多个寄存器")

--startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

--参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时，为毫秒值。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.11",502,1000,1000)

res=0

while (true) do

datalst={8888,-566,3333,-877,999,-123}

--writemtcp16向Modbus TCP下位机写多个寄存器

--参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

--参数2：通讯超时，为毫秒。

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数6：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--参数7：写入数据的数组。

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用16功能码，从寄存器地址400开始写入6个word数据。

--采用标准Modbus大端字节顺序。

res=mtcpm.writemtcp16(0,2000,1,400,0,0,datalst)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写16 成功"));

else

print(string.format("\r\n写16 失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

示例代码2写入4个float数据

print("\r\n演示Modbus TCP Master 16功能码写多个寄存器")

--startmtcpm函数与指定的Modbus TCP下位机建立TCP/IP连接

--参数1:TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时，为毫秒值。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

mtcpm.startmtcpm(0,"192.168.192.20",502,1000,1000)

res=0

while (true) do

datalst={1234.56,657.5,-53.2,88.8}

--writemtcp16向Modbus TCP下位机写多个寄存器

--参数1：TCP/IP连接索引,有效值为0～31,最多支持32个连接。此索引首先使用startmtcpm函数初始化。

--参数2：通讯超时，为毫秒。

--参数3：下位机站号

--参数4：Modbus寄存器起始地址

--参数5：数据类型，0-无符号Word,1-有符号word,2-int,3-u_long,4-float,5-bit

--参数6：字节顺序，0-以Modbus标准（大端），1-CDAB顺序（小端），2-BADC顺序，3-DCBA顺序。

--参数7：写入数据的数组。

--返回：返回值小于等于0，为写入失败，其他值为写入成功。

--下列语句对站号01的下位机，使用16功能码，从寄存器地址00开始写入4个float数据。

--采用标准Modbus大端字节顺序。

res=mtcpm.writemtcp16(0,2000,1,0000,4,0,datalst)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n写16 成功"));

else

print(string.format("\r\n写16 失败，返回:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- TCP/IP、UDP网络服务函数

网络服务函数库名称为lns，以lns.的方式访问其封装的函数。

设备支持智能客户端、智能服务器框架。在智能客户端框架下，用户只需启动客户端服务即可与服务器通讯。与服务器的连接、断线检测、自动重连等操作，由系统后台处理，不需要用户编写代码。

在智能服务器框架下，用户只需指定监听端口、支持客户端数量等基本参数即可工作。与客户端的数据收发、故障检测等操作由系统后台处理，全不需要用户编写代码。智能服务器框架采用消息机制处理客户端数据，使用非常简单。

- 客户端(Client)模式函数列表

startclient：启动智能客户端服务。

cliread：以16进制方式读取服务器端数据。

clireadstr：以字符串方式读取服务器端数据。

cliwrite：向Server写16进制数据。

cliwritestr：向Server写字符串数据。

cligetrhost：获取远程服务器信息。

cliwaiteclose：等待服务器关闭连接。

- 服务器(Server)模式函数列表

startserver：启动智能服务器服务

srvwaitrec：等待客户发送数据

srvreadrecbuf：以16进制方式读取客户端数据。

srvreadrecstr：以字符串方式读取客户端数据。

srvwrite：向客户端发送16进制数据。

srvwritestr：向客户端发送字符串数据。

srvresp：通知服务当前客户端连接数据已经处理完毕。

srvcloseconn：关闭指定的客户端连接。

- UDP模式函数列表

startudp：启动智能UDP服务

udpread：接收UDP数据

udpwrite：发送UDP数据

- 其他函数

ping：ping指定ip

dnsgetip：解析指定域名获得IP

- startclient启动用智能客户端服务

在启动与远程服务器连接后，将由系统负责与服务器的连接、断线检测、重连操作，不需要用户干预。用户只需调用一次startclient启动用与远程服务器连接即可。

智能客户端以服务索引方式来标识不同的远程服务器，共支持0～63个索引，可同时支持与64个远程服务器进行通讯。

startclient启动客户端服务

参数1:客户端服务索引，为0起，共同时支持64个客户端服务，可同时连接64个服务器。

所以有效值为0~63,每个客户端服务可以单独指定要连接远程服务器IP和端口。

此索引可以用于接口函数的读写。

参数2:远程ip

参数3:远程端口

参数4:接收超时，达到此超时未能收到服务器数据时，后台服务将中断此连接，并且开始尝试重新连接服务器。

所以，在只向服务器上传数据，服务器不下发数据的单向数据模式下，此参数应设置为0，否则会频繁断线。

参数5:重试连接间隔，如果断线，后台服务将以此间隔，不断重试连接服务器。

参数6:服务器模式,0-直接读写模式，1-消息模式

返回：正常返回大于等于0的值，否则返回小于0的值

以直接读写模式启动客户端服务0，连接至192.168.192.11:7000

lns.startclient(0,"192.168.192.11",7000,20,5000,0)

示例代码：

print("此例子演示启动TCP/IP Client并直接读取Server数据并返回")

print("此例子为轮询模式，与服务器连接后，等待服务器首先发送数据，然后返回数据给服务器。")

print("第二个虚拟机主动发送数据至服务器。")

--发送的数据

txbuf={0x01,0x02,0x03,0x04,0x06};

--startclient启动客户端服服务

--参数1:客户端服务索引，为0起，共同时支持64个客户端服务，可同时连接64个服务器。

--所以有效值为0~63,每个客户端服务可以单独指定要连接远程服务器IP和端口。

--此索引可以用于接口函数的读写。

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时

--参数5:重试连接间隔

--参数6:服务器模式,0-原始数据模式，1-消息模式

--返回：正常返回大于等于0的值，否则返回小于0的值

--以直接读写模式启动客户端服务0，连接至192.168.192.11:7000

lns.startclient(0,"192.168.192.11",7000,20,5000,0);

while(true) do

--接收数据缓冲

databuff={0};

--cliread函数参数说明

--参数1：客户端服务索引，为0起，应为已经启动的客户端服务索引。

--参数2：读取字节数，如果为-1，将以系统最大的网络缓冲字节数量为读取数量。

--返回：返回值为接收到的数据字节数，如果小于等于0，说明未收到数据或网络错误。

--注意！在没有网络连接时，cliread将会快速返回-1，所以返回值为-1时，

--应使用sleep函数释放CPU，否则将造成虚拟机死锁。

res=lns.cliread(0,-1,databuff)

--cligetrhost读取指定索引的客户端服务的远程服务器IP和端口。

--参数1：有效的客户端服务索引。

--返回：返回值1为字符串形式的远程服务器IP，返回值2为远程服务器端口

rhost,rport=lns.cligetrhost(0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n收到数据字节数:%d,从远程服务器:%s:%d",res,rhost,rport));

--显示收到的数据

debug.printarray(databuff)

--修改一些数据用于发送，最后一个字节递增，第一个字节为客户端索引。

txbuf[5]=txbuf[5]+1

txbuf[1]=cliindex

--cliwrite向服务器发送数据

--参数1：客户端定义索引

--参数2：写出的字节数据，如果设置为0，全部发送

--参数3：用于发送数据的数组

--返回：返回发送数据的字节数据，如果返回小于等于0，说明发送错误。

res=lns.cliwrite(0,table.getn(txbuf),txbuf)

else

print(string.format("\r\n接收错误,从远程服务器:%s:%d",rhost,rport));

syslib.ossleep(1000);

end

end;

- cliread和cliwrite以16进制方式读写远程服务器数据

cliread和cliwrite都是以数组方式收发16进制数据。

cliread从服务器读取数据。

参数1：客户端服务索引，为0起，应为已经启动的客户端服务索引。

参数2：读取字节数，如果为-1，将以系统最大的网络缓冲字节数量为读取数量。

返回：返回值为接收到的数据字节数，如果小于等于0，说明没有与服务器建立TCP/IP连接，或者TCP/IP连接中断。

注意！在没有网络连接时，cliread将会快速返回-1，所以返回值为-1时，

应使用sleep函数释放CPU，否则将造成虚拟机死锁。

res=lns.cliread(0,-1,databuff)

cliwrite向服务器发送数据。

参数1：客户端定义索引

参数2：写出的字节数据，如果设置为0，全部发送

参数3：用于发送数据的数组

返回：返回发送数据的字节数据，如果返回小于等于0，说明发送错误。

res=lns.cliwrite(0,table.getn(txbuf),txbuf)

cligetrhost读取指定索引的客户端服务的远程服务器IP和端口。

参数1：有效的客户端服务索引。

返回：返回值1为字符串形式的远程服务器IP，返回值2为远程服务器端口

rhost,rport=lns.cligetrhost(0)

示例代码：

print("此例子演示启动TCP/IP Client并直接读取Server数据并返回")

print("此例子为轮询模式，与服务器连接后，等待服务器首先发送数据，然后返回数据给服务器。")

print("第二个虚拟机主动发送数据至服务器。")

--发送的数据

txbuf={0x01,0x02,0x03,0x04,0x06};

--startclient启动客户端服服务

--参数1:客户端服务索引，为0起，共同时支持64个客户端服务，可同时连接64个服务器。

--所以有效值为0~63,每个客户端服务可以单独指定要连接远程服务器IP和端口。

--此索引可以用于接口函数的读写。

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时

--参数5:重试连接间隔

--参数6:服务器模式,0-原始数据模式，1-消息模式

--返回：正常返回大于等于0的值，否则返回小于0的值

--以直接读写模式启动客户端服务0，连接至192.168.192.11:7000

lns.startclient(0,"192.168.192.11",7000,20,5000,0);

while(true) do

--接收数据缓冲

databuff={0};

--cliread函数参数说明

--参数1：客户端服务索引，为0起，应为已经启动的客户端服务索引。

--参数2：读取字节数，如果为-1，将以系统最大的网络缓冲字节数量为读取数量。

--返回：返回值为接收到的数据字节数，如果小于等于0，说明没有与服务器建立TCP/IP连接，或者TCP/IP连接中断。

--注意！在没有网络连接时，cliread将会快速返回-1，所以返回值为-1时，

--应使用sleep函数释放CPU，否则将造成虚拟机死锁。

res=lns.cliread(0,-1,databuff)

--cligetrhost读取指定索引的客户端服务的远程服务器IP和端口。

--参数1：有效的客户端服务索引。

--返回：返回值1为字符串形式的远程服务器IP，返回值2为远程服务器端口

rhost,rport=lns.cligetrhost(0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n收到数据字节数:%d,从远程服务器:%s:%d",res,rhost,rport));

--显示收到的数据

debug.printarray(databuff)

--修改一些数据用于发送，最后一个字节递增，第一个字节为客户端索引。

txbuf[5]=txbuf[5]+1

txbuf[1]=cliindex

--cliwrite向服务器发送数据

--参数1：客户端定义索引

--参数2：写出的字节数据，如果设置为0，全部发送

--参数3：用于发送数据的数组

--返回：返回发送数据的字节数据，如果返回小于等于0，说明发送错误。

res=lns.cliwrite(0,table.getn(txbuf),txbuf)

else

print(string.format("\r\n接收错误,从远程服务器:%s:%d",rhost,rport));

syslib.ossleep(1000);

end

end;

- clireadstr和cliwritestrcliwrite以字符串方式读写远程服务器数据

clireadstr和cliwritestr都是以字符串方式收发数据。

clireadstr以字符串格式（string）从服务器接收数据。

参数1：客户端服务索引，为0起，应为已经启动的客户端服务索引。

参数2：读取的最大字节数量，如果设置为-1，以系统缓冲为最大读取字节数。

返回：返回值为接收到的字符串数据，如果读取失败或者没有网络连接，返回nil。

注意！在没有网络连接时，clireadstr将会快速返回nil，所以返回值为nil时，

应使用sleep函数释放CPU，否则将造成虚拟机死锁。

resstr=lns.clireadstr(0,-1)

cliwritestr向服务器发送字符串（string）数据

参数1：客户端定义索引

参数2：写出的string数据

返回：返回发送数据的字节数据，如果返回小于等于0，说明发送错误。

res=lns.cliwritestr(0,txbuf);

示例代码：

print("此例子演示启动TCP/IP Client并通过代码读取Server字符串数据并应答数据")

print("此例子为轮询模式，与服务器连接后，等待服务器首先发送数据，然后返回数据给服务器。")

--发送的数据

local sendstring="Send To Server data %d";

local txcount=0

--startclient启动客户端服服务

--参数1:客户端服务索引，为0起，共同时支持64个客户端服务，可同时连接64个服务器。

--所以有效值为0~63,每个客户端服务可以单独指定要连接远程服务器IP和端口。

--此索引可以用于接口函数的读写。

--参数2:远程ip

--参数3:远程端口

--参数4:接收超时

--参数5:重试连接间隔

--参数6:服务器模式,0-直接读写模式，1-消息模式

--返回：正常返回大于等于0的值，否则返回小于0的值

--以直接读写模式启动客户端服务0，连接至192.168.192.11:7000

lns.startclient(0,"192.168.192.11",7000,20,5000,0);

--再以直接读写模式启动一个客户端服务1，连接至192.168.192.11:7100

lns.startclient(1,"192.168.192.11",7100,20,5000,0);

while(true) do

txbuf=""

--clireadstr函数参数说明

--参数1：客户端服务索引，为0起，应为已经启动的客户端服务索引。

--参数2：读取的最大字节数量，如果设置为-1，以系统缓冲为最大读取字节数。

--返回：返回值为接收到的字符串数据，如果读取失败或者没有网络连接，返回nil。

--注意！在没有网络连接时，clireadstr将会快速返回nil，所以返回值为nil时，

--应使用sleep函数释放CPU，否则将造成虚拟机死锁。

resstr=lns.clireadstr(0,-1)

--cligetrhost读取指定索引的客户端服务的远程服务器IP和端口。

--参数1：有效的客户端服务索引。

--返回：返回值1为字符串形式的远程服务器IP，返回值2为远程服务器端口

rhost,rport=lns.cligetrhost(0)

if (resstr~=nil) then

--显示收到的数据

print(string.format("\r\n收到数据:%s,从远程服务器:%s:%d",resstr,rhost,rport));

--修改一些数据用于发送，最后一个字节递增，第一个字节为客户端索引。

txbuf = string.format(sendstring,txcount)

txcount=txcount+1

--cliwritestr向服务器发送string数据

--参数1：客户端定义索引

--参数2：写出的string数据

--返回：返回发送数据的字节数据，如果返回小于等于0，说明发送错误。

res=lns.cliwritestr(0,txbuf);

--如果服务器是短连接模式，需要调用cliwaiteclose等待服务器关闭连接后，在继续处理。

--参数1：客户端连接索引

--参数2：等待循环次数。

--lns.cliwaiteclose(0,3)

else

print(string.format("\r\n接收错误,从远程服务器:%s:%d",rhost,rport));

syslib.ossleep(1000);

end

end;

- startserver启动智能TCP/IP Server

startserver启动TCP/IP Server

参数1:服务器池索引，有效值为0～5，支持6个服务器池，每个服务器池最多支持32个客户端。

参数2:监听端口，客户端连接至此端口。

参数3:接收超时，为秒值，如果客户端在达到超时值未能发送数据给Server，Server将中断此客户端连接。

参数4:可支持的客户端数量，一个客户端一个线程，有效值为1～32。

参数5:服务器模式,0-标准模式，使用代码收发数据，1-消息模式，自动接收数据，触发消息后转交代码处理。

参数6:端口模式,0-正常模式，所有客户端均连接1个端口。1-递增监听端口，递增监听端口，每个客户端连接不同端口。

返回：成功返回0，失败返回-1.

res=lns.startserver(0,500,20,10,1,1);

示例代码：

print("此例子演示启动支持10客户端的TCP/IP Server并通过消息模式读取所有客户端数据")

print("此例子为轮询式通讯，需要客户端连接后，先发送数据，服务器收到数据后，返回应答数据。")

local txbuf={0x01,0x02,0x03,0x04,0x06};

--startserver启动TCP/IP Server

--参数1:服务器池索引，有效值为0～5，支持6个服务器池，每个服务器池最多支持32个客户端。

--参数2:监听端口，客户端连接至此端口。

--参数3:接收超时，为秒值，如果客户端在达到超时值未能发送数据给Server，Server将中断此客户端连接。

--参数4:可支持的客户端数量，一个客户端一个线程，有效值为1～32。

--参数5:服务器模式,0-标准模式，使用代码收发数据，1-消息模式，自动接收数据，触发消息后转交代码处理。

--参数6:端口模式,0-正常模式，所有客户端均连接1个端口。1-递增监听端口，递增监听端口，每个客户端连接不同端口。

--返回：成功返回0，失败返回-1.

--下行代码,使用编号为0的Server池。启动一个可支持10个客户端同时连接的Server。

--设置为递增端口模式，监听端口为500~509，接收超时为20秒

--为了能够同时处理10个客户端的数据，所以用消息模式启动。

local res=lns.startserver(0,500,20,10,1,1);

while(true) do

--重置缓冲

local dataframe={0};

--srvwaitrec等待TCP/IP Server触发接收消息

--参数1：等待消息的TCP/IP Server 池编号。

--返回：触发消息的客户端索引，通过此索引可以读写收到数据的客户端连接。

--注意！srvwaitrec消息触发后，必须用srvresp函数进行应答，否则将会导致Server锁死。

--代码将一直停止在srvwaitrec()函数，收到数据时srvwaitrec()被触发，继续执行下面的代码

--在srvwaitrec()被触发后，收到的数据已经被保存进缓冲，直接从缓冲读取即可。

--注意！在srvwaitrec()被触发后，此TCP/IP Server将被锁定。

--在当前客户端数据处理完毕后，才会继续处理下个客户端数据。

--正在处理数据时，其他客户端数据将被缓冲，并不会丢失。

local recconn=lns.srvwaitrec(0);

print(string.format("\r\n收到数据的客户端连接索引:%d",recconn));

--srvreadrecbuf从Server TCP/IP的缓冲读取客户端数据。在srvwaitrec消息触发时，数据已经被保存至缓冲。

--参数1：服务器池索引

--参数2：客户端连接索引

--参数3：接收用缓冲数组

--返回：读取到的数据个数，如果返回0或-1都为错误。

local res=lns.srvreadrecbuf(0,recconn,dataframe)

print(string.format("\r\n收到数据数量:%d",res));

if (res>0) then

--显示收到的数据

debug.printarray(dataframe);

end

--修改一些数据用于发送

txbuf[5]=txbuf[5]+1

txbuf[1]=recconn

--向客户端返回数据，客户端索引reconn也是可以写数据的。

res=lns.srvwrite(0,recconn,table.getn(txbuf),txbuf)

--srvresp通知TCP/IP Server此客户端数据处理已经完成。

--参数1：通知的TCP/IP Server 池编号。

--注意！srvwaitrec与srvresp必须成对出现，srvresp用于应答srvwaitrec触发的消息。

--如果不调用srvresp通知Server其srvwaitrec消息已经处理完毕，将导致Server死锁。

lns.srvresp(0);

end;

- 使用srvwaitrec、srvreadrecbuf和srvwrite函数以消息模式处理客户端数据

以消息方式处理客户端数据，适用于客户端轮询服务器的工作方式。客户端发送请求命令给服务器，服务器收到命令后，向客户端应答数据。本框架可以简单、高效的实现这种通讯模式。

srvwaitrec函数等待TCP/IP Server触发接收消息

参数1：等待消息的TCP/IP Server池编号。

返回：触发消息的客户端索引，通过此索引可以读写收到数据的客户端连接。

注意！srvwaitrec消息触发后，必须用srvresp函数进行应答，否则将会导致Server锁死。

代码将一直停止在srvwaitrec()函数，收到客户端发送的数据时srvwaitrec()被触发，继续执行下面的代码。

在srvwaitrec()被触发后，收到的数据已经被保存进缓冲，直接从缓冲读取即可。

注意！在srvwaitrec()被触发后，此TCP/IP Server将被锁定。在当前客户端数据处理完毕后，才会继续处理下个客户端数据。正在处理数据时，其他客户端数据将被缓冲，并不会丢失。

recconn=lns.srvwaitrec(0)

srvreadrecbuf、srvwrite用于读写16进制格式的Client数据，如果Client使用字符串格式数据，请使用srvreadrecstr和srvwritestr函数。

srvreadrecbuf从Server TCP/IP的缓冲读取客户端数据。在srvwaitrec消息触发时，数据已经被保存至缓冲，使用此函数即可读出。

参数1：服务器池索引

参数2：客户端连接索引，由srvwaitrec函数锁定并返回有数据的客户端连接索引。

参数3：接收用缓冲数组

返回：读取到的数据个数，如果返回0或-1都为错误。

res=lns.srvreadrecbuf(0,recconn,dataframe)

srvwrite向指定的客户端发送数据。

参数1：Server池索引

参数2：TCP/IP连接索引，由srvwaitrec函数锁定并返回有数据的客户端连接索引。

参数3：写出的字节数据，如果设置为-1，全部发送

参数4：用于发送数据的数组

返回：如果发送成功，返回已经发送的字节数据。否则返回小于或等于0的值。

res=lns.srvwrite(0,0,-1,txbuf)

srvresp通知TCP/IP Server此客户端数据处理已经完成。

参数1：通知的TCP/IP Server 池编号。

注意！srvwaitrec与srvresp必须成对出现，srvresp用于应答srvwaitrec触发的消息。

如果不调用srvresp通知Server其srvwaitrec消息已经处理完毕，将导致Server死锁。

lns.srvresp(0);

示例代码：

print("此例子演示启动支持10客户端的TCP/IP Server并通过消息模式读取所有客户端数据")

print("此例子为轮询式通讯，需要客户端连接后，先发送数据，服务器收到数据后，返回应答数据。")

local txbuf={0x01,0x02,0x03,0x04,0x06};

--startserver启动TCP/IP Server

--参数1:服务器池索引，有效值为0～5，支持6个服务器池，每个服务器池最多支持32个客户端。

--参数2:监听端口，客户端连接至此端口。

--参数3:接收超时，为秒值，如果客户端在达到超时值未能发送数据给Server，Server将中断此客户端连接。

--参数4:可支持的客户端数量，一个客户端一个线程，有效值为1～32。

--参数5:服务器模式,0-标准模式，使用代码收发数据，1-消息模式，自动接收数据，触发消息后转交代码处理。

--参数6:端口模式,0-正常模式，所有客户端均连接1个端口。1-递增监听端口，递增监听端口，每个客户端连接不同端口。

--返回：成功返回0，失败返回-1.

--下行代码,使用编号为0的Server池。启动一个可支持10个客户端同时连接的Server。

--设置为递增端口模式，监听端口为500~509，接收超时为20秒

--为了能够同时处理10个客户端的数据，所以用消息模式启动。

local res=lns.startserver(0,500,20,10,1,1);

while(true) do

--重置缓冲

local dataframe={0};

--srvwaitrec等待TCP/IP Server触发接收消息

--参数1：等待消息的TCP/IP Server 池编号。

--返回：触发消息的客户端索引，通过此索引可以读写收到数据的客户端连接。

--注意！srvwaitrec消息触发后，必须用srvresp函数进行应答，否则将会导致Server锁死。

--代码将一直停止在srvwaitrec()函数，收到数据时srvwaitrec()被触发，继续执行下面的代码

--在srvwaitrec()被触发后，收到的数据已经被保存进缓冲，直接从缓冲读取即可。

--注意！在srvwaitrec()被触发后，此TCP/IP Server将被锁定。

--在当前客户端数据处理完毕后，才会继续处理下个客户端数据。

--正在处理数据时，其他客户端数据将被缓冲，并不会丢失。

local recconn=lns.srvwaitrec(0);

print(string.format("\r\n收到数据的客户端连接索引:%d",recconn));

--srvreadrecbuf从Server TCP/IP的缓冲读取客户端数据。在srvwaitrec消息触发时，数据已经被保存至缓冲。

--参数1：服务器池索引

--参数2：客户端连接索引

--参数3：接收用缓冲数组

--返回：读取到的数据个数，如果返回0或-1都为错误。

local res=lns.srvreadrecbuf(0,recconn,dataframe)

print(string.format("\r\n收到数据数量:%d",res));

if (res>0) then

--显示收到的数据

debug.printarray(dataframe);

end

--修改一些数据用于发送

txbuf[5]=txbuf[5]+1

txbuf[1]=recconn

--向客户端返回数据，客户端索引reconn也是可以写数据的。

res=lns.srvwrite(0,recconn,table.getn(txbuf),txbuf)

--srvresp通知TCP/IP Server此客户端数据处理已经完成。

--参数1：通知的TCP/IP Server 池编号。

--注意！srvwaitrec与srvresp必须成对出现，srvresp用于应答srvwaitrec触发的消息。

--如果不调用srvresp通知Server其srvwaitrec消息已经处理完毕，将导致Server死锁。

lns.srvresp(0);

end;

- 使用srvreadrecstr和srvwritestr函数以消息模式处理客户端字符串数据

srvreadrecstr、srvwritestr用于读写字符串格式的Client数据。

srvreadrecstr从Server TCP/IP的缓冲读取客户端数据。在srvwaitrec消息触发时，数据已经被保存至缓冲。

参数1：Server池索引

参数2：客户端连接索引

返回：读取到的字符串（string）数据，如果失败，返回nil

resstr=lns.srvreadrecstr(0,recconn)

srvwritestr向客户端发送字符串（string）数据。

参数1：Server池索引

参数2：客户端连接索引

参数3：待发送的字符串数据

res=lns.srvwritestr(0,recconn,"send string data")

示例代码：

print("此例子演示启动可支持10个客户端的TCP/IP Server，并通过消息模式读取客户端string数据")

print("此例子为轮询模式，客户端连接后，等待客户端首先发送数据，然后返回数据给客户端。")

print("虚拟机2每隔1秒向第二个客户端发送数据。")

--startserver启动TCP/IP Server

--参数1:Server池索引，有效值为0～5，支持6个Server池，每个Server池最多支持32个客户端。

--参数2:监听端口，客户端连接至此端口。

--参数3:接收超时，为秒值，如果客户端在达到超时值未能发送数据给Server，Server将中断此客户端连接。

--参数4:可支持的客户端数量，一个客户端一个线程，有效值为1～32。

--参数5:服务器模式,0-直接读写模式，使用代码收发数据，1-消息模式，自动接收数据，触发消息后转交代码处理。

--参数6:端口模式,0-正常模式，所有客户端均连接1个端口。1-递增监听端口，递增监听端口，每个客户端连接不同端口。

--返回：成功返回0，失败返回-1.

--下行代码,使用编号为0的Server池。启动一个可支持10个客户端同时连接的Server。

--设置为递增端口模式，监听端口为7000~7009，接收超时为20秒

--为了能够同时处理10个客户端的数据，所以用消息模式启动。

res=lns.startserver(0,7000,20,10,1,1);

while(true) do

resstr=" "

--srvwaitrec等待TCP/IP Server触发接收消息

--参数1：等待消息的TCP/IP Server 池编号。

--返回：触发消息的客户端索引，通过此索引可以读写收到数据的客户端连接。

--注意！srvwaitrec消息触发后，必须用srvresp函数进行应答，否则将会导致Server锁死。

--代码将一直停止在srvwaitrec()函数，收到数据时srvwaitrec()被触发，继续执行下面的代码

--在srvwaitrec()被触发后，收到的数据已经被保存进缓冲，直接从缓冲读取即可。

--注意！在srvwaitrec()被触发后，此Server池将被锁定。

--在当前客户端数据处理完毕后，才会继续处理下个客户端数据。

--正在处理数据时，其他客户端数据将被缓冲，并不会丢失。

recconn=lns.srvwaitrec(0);

print(string.format("\r\n收到数据的客户端连接索引:%d",recconn));

--srvreadrecstr从Server TCP/IP的缓冲读取客户端数据。在srvwaitrec消息触发时，数据已经被保存至缓冲。

--参数1：Server池索引

--参数2：客户端连接索引

--返回：读取到的string数据，如果失败，返回nil

resstr=lns.srvreadrecstr(0,recconn)

print(string.format("\r\n收到数据:%s",resstr));

--向客户端返回数据，客户端索引reconn也是可以写数据的。

res=lns.srvwritestr(0,recconn,"send string data")

--srvresp通知Server池此客户端数据处理已经完成。

--参数1：Server池索引

--注意！srvwaitrec与srvresp必须成对出现，srvresp用于应答srvwaitrec触发的消息。

--如果不调用srvresp通知Server其srvwaitrec消息已经处理完毕，将导致Server死锁。

lns.srvresp(0);

end;

- 使用startudp、udpread、udpwrite处理UDP数据

startudp启动UDP服务

参数1：udp服务索引

参数2：本机监听的udp端口，对端主机应发送UDP数据至此端口

返回：大于0为正常，小于等于0为错误。

启动UDP服务，监听在UDP的4000端口

lns.startudp(0,4000)

udpread接收UDP数据

参数1：UDP端服务索引

参数2：读取的字节数据。

参数3：接收超时，注意！为毫秒值，0为无限等待直到收到数据。

参数4：lua数组用于接收数据

返回，返回1：收到的字节数，返回2：发送UDP数据的IP，返回3：发送UDP数据的端口

等待接收UDP主机发送的数据。

返回1,返回2，返回3 =lns.udpread(0,-1,0,udprxbuf);

udpwrite指定的主机IP和端口发送UDP包

参数1：UDP服务索引

参数2：发送的目标ip

参数3：发送的目标端口

参数4：写出的字节数据，如果设置为0，全部发送

参数5：用于发送数据的数组

lns.udpwrite(0,"192.168.192.11",7020,table.getn(txbuf),txbuf)

示例代码：

print("此例子演示启动UDP服务并进行数据收发")

print("此例子的虚拟机1为轮询模式收到UDP数据后，向发送数据的UDP主机返回数据")

print("此例子虚拟机2为主动发送模式，分别主动发送一次广播报文和普通报文。")

--发送的数据

txbuf={0x01,0x02,0x03,0x04,0x06};

--startudp启动UDP服务

--参数1：udp服务索引

--参数2：本机监听的udp端口，对端主机应发送UDP数据至此端口

--返回：大于0为正常，小于等于0为错误。

--启动UDP服务，监听在UDP的4000端口

lns.startudp(0,4000);

while(true) do

udprxbuf={0};

--udpread接收UDP数据

--参数1：UDP端服务索引

--参数2：读取的字节数据。

--参数3：接收超时，注意！为毫秒值，0为无限等待直到收到数据。

--参数4：lua数组用于接收数据

--返回，返回1：收到的字节数，返回2：发送UDP数据的IP，返回3：发送UDP数据的端口

--等待接收UDP主机发送的数据。

res,udphost,udphostport=lns.udpread(0,-1,0,udprxbuf);

if (res>0) then

print(string.format("\r\n收到由:%s:%d发送的UDP数据，数据字节数：%d",udphost,udphostport,res));

end;

txbuf[5]=txbuf[5]+1

txbuf[1]=0

--udpwrite指定的主机IP和端口发送UDP包

--参数1：UDP服务索引

--参数2：发送的目标ip

--参数3：发送的目标端口

--参数4：写出的字节数据，如果设置为0，全部发送

--参数5：用于发送数据的数组

lns.udpwrite(0,"192.168.192.11",7020,table.getn(txbuf),txbuf)

end;

- ping指定ip

--ping函数测试指定的IP是否可以ping通

--参数1：IP，为字符串格式

--参数2：ping次数

--参数3：超时值，如果下位机在超过此参数没有应答，则认为ping失败。

--返回：返回参数1（左则第一个参数）:执行结果，0为正常， 其他值错误。

--返回参数2：ping成功次数。参数3：

res,pingok,pingfalse=lns.ping("192.168.192.101",4,100)

示例代码：

--演示ping IP

while (true) do

--ping函数测试指定的IP是否可以ping通

--参数1：IP，为字符串格式

--参数2：ping次数

--参数3：超时值，如果下位机在超过此参数没有应答，则认为ping失败。

--返回：返回参数1（左则第一个参数）:执行结果，0为正常， 其他值错误。

--返回参数2：ping成功次数。参数3：

res,pingok,pingfalse=lns.ping("192.168.192.101",4,100)

print(string.format("\r\nping成功:%d次，ping失败:%d次\r\n",pingok,pingfalse));

syslib.ossleep(1000);

end

- dnsgetip解析指定域名获得IP

--dnsgetip解析指定域名获得IP地址

--参数1：域名，为字符串格式

--返回：返回参数1（左则第一个参数）:执行结果，1为解析成功，其他为失败。

--返回参数2：获取到的IP，为字符串格式。

res,dip=lns.dnsgetip("www.163.com")

示例代码：

--演示解析域名，调用dnsgetip前，请首先正确设置网关和DNS服务器地址。

while (true) do

--dnsgetip解析指定域名获得IP地址

--参数1：域名，为字符串格式

--返回：返回参数1（左则第一个参数）:执行结果，1为解析成功，其他为失败。

--返回参数2：获取到的IP，为字符串格式。

res,dip=lns.dnsgetip("www.163.com")

if (res>0) then

print(string.format("\r\n域名解析成功:%s\r\n",dip));

else

print(string.format("\r\n域名解析失败\r\n"));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- getip读取本机 IP和子网掩码

getip函数读取本机 IP和子网掩码

参数：无

返回：返回值1为字符串形式的本机IP地址，返回值2为字符串形式的本机子网掩码。

selfip,selfmark=lns.getip()

示例代码：

while(true) do

selfip,selfmark=lns.getip()

print(string.format("本机IP:%s，子网掩码:%s",selfip,selfmark))

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果:

本机IP:192.168.192.100，子网掩码:255.255.255.0

本机IP:192.168.192.100，子网掩码:255.255.255.0

本机IP:192.168.192.100，子网掩码:255.255.255.0

- setip设置本机 IP和子网掩码

setip函数设置本机 IP和子网掩码。setip所设置的IP地址和子网掩码需要重启设备后才后生效。

这些参数也可以使用xframe配置软件通过以太网配置，无需运行任何代码。

注意！如果改变了设备的IP 地址，编程软件的“目标设备IP”也需要重新设置为新的设备IP，否则将无法上传代码及调试。如果新IP与电脑IP不在一个网段，并且没有正确的网关，也会造成无法编程。

参数1：新的IP地址

参数2：新的子网掩码

返回：无

下行代码将本机 IP设置为192.168.192.123/255.255.255.0

lns.setip("192.168.192.123","255.255.255.0")

- setgwip设置本机网关和DNS 服务器IP

setgwip函数设置本机网关和DNS 服务器IP。setgwip所设置的网关和DNS 服务器IP需要重启设备后才后生效。这些参数也可以使用xframe配置软件通过以太网配置，无需运行任何代码。

只有正确的设置了网关IP才可以通过互联网访问云服务器IP，如果云服务器是以域名访问，还必须正确设置DNS服务器IP，通常情况下，网关IP与DNS服务器IP为同一个IP地址。

参数1：新的IP地址

参数2：新的子网掩码

返回：无

下行代码将本机 网关IP和DNS服务器IP设置为192.168.192.1

lns.setgwip("192.168.192.1","192.168.192.1")

- JSON函数库

json函数库同时封装了构建和解析json数据所需的各种函数。可轻松处理各种复杂度的json数据。

json通过json类和json 数组来组织数据，通过字段和值或者数组元素方式来存储数据。

其中json类是使用 {}包含的数据集，采用字段和值的方式存储数据。每个json都必须首先存在一个称为根(root)的json类，所有数据均存储在root中。

json类示例：

{

"DevInfo": {  "slaveID":"1",

"value":65.4

}

}

json数组是用[]包含的数据集，里面只包括数据。通常情况下数组元素只能用下标访问。但是在此json库中可以为每个数组元素设置一个隐藏的字段名，利用这个字段名称，可以直接更新数组元素，而无需使用数组下标。并且，这个字段名称不会出现在最终生成的json数据中。

数组示例：

{

"array1": [11,12,13,14,15]

}

json数据常见用途包括：

- 通过mqtt,http或其他协议传输json数据至平台软件，也可以接收解析由平台下发的json数据

- 作为存储参数的方法，由于json数据是字符串的格式存储，所以很容易使用“自由存储区”的读写字符串函数进行参数存储及读取。

- 作为临时数据存储，json函数库支持字段访问，可以方便的在内存中存储、管理、检索各种数据。

json函数库名称：cjson

函数包括：

createobj:建立json obj即大括号{}

addobj:向指定的json类添加json类。

addobjname:用指定的名称，向json类添加新类

addarrayname:用指定的名称，向json类添加新数组类(array)

createarray:建立数组类

addobj向指定的:json类添加另一个json类

additemtoarray:向指定的数组添加json类

delitem:删除字段或数组元素

outjson:outjson生成并输出json数据

stffmt:设置数字格式化字符串

setstr:设置json字符串字段的值

setnum:设置json数字字段的值

setbool:设置json布尔字段的值

jsonparse:解析json数据

freeobj:释放json类

getstr:读取json字符串字段的值

getnum:读取json字符串字段的值

getbool:读取json布尔字段的值

getobj:用名称读取json类

getarraydata:读取数组中所有元素数据

getarraysize:	取得数组中元素数量

getarrayitem:读取数组元素

getobjval:读json字段值，自动判断数据类型。

- createobj建立json类

此函数用于建立一个json类，json类是指一对大括号{}所包含的数据集，此函数通常只用于建立一个根（root）类。之后的使用addobjname、addarrayname向root添加类或者数组，也可以添加字段。

参数：没有需要传入的参数。

返回：如果建立成功，返回的是新建类的句柄，否则返回nil。

下行代码建立一个新的类，并且赋值给变量jroot。其他json函数可以使用jroot变量进行各种操作。

jroot=cjson.createobj()

所有json数据都必须首先建立根(root)，所以至少调用一次createobj建立一个根，如果不添加任何数据，将只会生成一对{}。

例如：

{

}

注意！每个动态的jroot=cjson.createobj()都必须配对一个cjson.freeobj(jroot)函数来释放内存，否则会造成内存泄漏。而全局JSON句柄则不允许释放。定义为持续使用的JSON句柄也不需要释放。

- addobjname用指定的名称，向json类添加新类

addobjname会自动建立json类，无需额外调用create系列函数。

参数1：目标json类句柄

参数2：添加类名称

返回：如果添加成功，返回新增的json类句柄，否则返回nil。返回的句柄可以用于设置字段、类操作等各种函数。

下行代码向jroot类添加一个新的datalist类。

datalistobj=cjson.addobjname(jroot,"datalist")

示例代码：

jroot=cjson.createobj()

datalistobj=cjson.addobjname(jroot,"datalist")

执行结果如下：

添加前。

{

}

添加后。

{

"datalist": {

}

}

- addarrayname用指定的名称，向json类添加新数组(array)

addarrayname会自动建立json数组，无需额外调用create系列函数。

数组是由一对中括号[]包含的数据集。

参数1：目标json类句柄

参数2：添加数组名称

返回：如果添加成功，返回新增的json数组句柄，否则返回nil。返回的句柄可以用于添加、设置元素等操作。

下行代码向jroot类添加一个新的dataarray类。

dataarrayobj=cjson.addarrayname(jroot,"dataarray")

示例代码：

jroot=cjson.createobj()

dataarrayobj =cjson.addarrayname(jroot,"dataarray")

执行结果如下：

添加前

{

}

添加后

{

"dataarray": [

]

}

- createarray建立数组类

此函数用于建立一个json 数组类(array)，数组类指定是一对中括号[]所包含的数据集。大部分情况可以使用addarrayname函数来代替。

参数：没有需要传入的参数。

返回：如果建立成功，返回的是新建数组类的句柄，否则返回nil。

下行代码建立一个新的数组，并且赋值给变量dataarray1。其他json函数可以使用dataarray1变量进行各种操作。

dataarray1=cjson.createarray()

- addobj向指定的json类添加另一个json类。

此函数用于将现有的json类，加入到另一个json类中，比如将数组添加至类中。通常用于重新组合不同的json数据。

如果新增json数据，请使用addobjname、addarrayname函数。

参数1：目标json类句柄

参数2：待添加类名称

参数3：待添加json类句柄，由create系列函数生成的类或者数组句柄。

返回：返回待添加json类句柄

下行代码向jroot类添加一个新的datainfo1类

cjson.addobj(jroot,"datainfo",datainfo1)

执行结果如下：

未添加。

{

}

添加后。

{

"datainfo": {

}

}

- additemtoarray向指定的数组添加json类。

此函数用于向数组添加一个类或者数组。通常可以使用addarrayname函数代替。

参数1：目标数组句柄

参数2：待添加json类句柄，由create系列函数生成的类或者数组句柄。

返回：返回待添加json类句柄

下行代码向arrya1数组类添加一个新的元素datainfo1类

cjson. additemtoarray(array1,"datainfo",datainfo1)

执行结果如下：

添加前

{

"array1":[

]

}

添加后

{

"array1":[  "datainfo": {

}

]

}

- delitem删除字段或数组元素。

此函数用于删除字段、数组元素、类、数组。

参数1：目标json类句柄

参数2：待删除字段名称、数组元素名称、类名称、数组名称。

返回：无

下行代码删除datainfo中的str1字段

cjson.delitem(datainfo,"str1")

- delitemfromarray用下标从数组中删除数组项目

此函数用下标删除数组中的元素、类等等。

参数1：数组类

参数2：删除元素的下标 有效值为0至数组元素数量

返回：无

下行代码删除数组rsdata中的0号元素。

cjson.delitemfromarray(rsdata,0)

- outjson生成并输出json数据。

参数1：待生成json串的json类，通常是根类（root）

返回：如果json串构建成功，返回完整的json字符串数据，否则返回nil。

下行代码从jproot变量生成json字符串，并返回。

jsonstr=cjson.outjson(jroot)

outjson函数生成的json字符串数据是完全符合json标准的完整数据，可以直接使用mqtt、http或其他协议发送至平台。

- stffmt设置数字格式化字符串

设置作用于数字的格式化字符串。

参数1：符合sprintf标准的格式化字符串，例如%.2f

返回：无

下行代码设置数字格式化字符串为%0.2f，即保留2位小数

cjson.stffmt("%.2f")

此函数会影响outjson函数的数字输出，并且此函数是全局生效。

设置%.2f格式化字符串前

{

"datainfo": { "value":18.830854

}

}

设置后

{

"datainfo": { "value":18.83

}

}

- set系列函数设置json字段的值

使用set系列函数，可以方便的设置字段和数组元素的值，如果设置的数据项不存在，将会自动建立数据项。

虽然数组元素没有名称，但是在调用set系列函数设置数组元素值时，仍然可以为数组元素设置一个字段名称。此名称仅用于更新数据，并不会出现在最终构建的json数据中。

所以，设置数组元素值的方法与设置字段值方法完全相同。

- setstr设置json字符串字段的值

setstr函数将类中字符串字段的值设置为指定的值。如果字段不存在，函数将自动新建此字段。

参数1：字段所在的json类，可以是类（{}数据集），也可以是数组([]数据集)

参数2：字段名称。向数组添加元素时，此字段名称不会被添加进数组。

参数3：所设置的值

下行代码将datainfo类中，strdata字段的值设置为helloword。如果字段不存在，将自动新建。

cjson.setstr(datainfo,"strdata","helloword")

设置前

{

"datainfo": {

}

}

设置后

{

"datainfo": {"strdata":"helloword"

}

}

- setnum设置json数字字段的值

setnum函数将类中数字字段的值设置为指定的值。如果字段不存在，函数将自动新建此字段。

参数1：字段所在的json类，可以是类（{}数据集），也可以是数组([]数据集)

参数2：字段名称。向数组添加元素时，此字段名称不会被添加进数组。

参数3：所设置的值，可以为浮点数或者整数。

下行代码将datainfo类中，Value字段的值设置为68.8。如果字段不存在，将自动新建。

cjson.setnum(datainfo,"Value",68.8)

设置前

{

"datainfo": {

}

}

设置后

{

"datainfo": { "value":68.8

}

}

- setbool设置json布尔字段的值

setbool函数将类中布尔字段的值设置为指定的值。如果字段不存在，函数将自动新建此字段。

参数1：字段所在的json类，可以是obj类（{}数据集），也可以是数组类([]数据集)

参数2：字段名称。向数组添加元素时，此字段名称不会被添加进数组。

参数3：所设置的值，0为false,1为true，其他值无效。

下行代码将datainfo类中，b1字段的值设置为true。如果字段不存在，将自动新建。

cjson.setbool(datainfo,"b1",1)

设置前

{

"datainfo": {

}

}

设置后

{

"datainfo": {

"b1":true

}

}

- jsonparse解析json数据

jsonparse函数自动解析传入的json 字符串数据。如果解析成功，返回json句柄，可使用get系列函数通过此句柄读取json字段和数组元素 数据。

参数1：json字符串数据。

返回：解析成功返回json句柄，否则返回nil

下行代码解析变量s1中存储的json字符串数据，如果解析成功，在jpsobj变量中返回json句柄，可用于get系列函数读取数据，否则返回0

jpsobj=cjson.jsonparse(s1)

注意！每执行一次jsonparse函数返回句柄后，系统会自动为json句柄分配内存。在使用结束后，应及时调用freeobj释放json句柄。否则将会造成内存泄漏。垃圾回收机制对json库不起作用。

jpsobj=cjson.jsonparse(s1)

…处理json数据

释放json句柄

cjson. freeobj(jpsobj)

- get系列函数读取json字段值

get系列函数用迭代循环方式读取任意层次的json字段值。大大减少了代码量。

- getstr读取json字符串字段的值

从指定的json类开始读取指定的字符串字段值。

参数1：json类句柄，此json类句柄应由jsonparse正确解析json数据后生成。

参数2：第1级名称，1至n-1级名称或字段名，如果直接指定字段名，将从根读取。

参数n：第n级名称，最后一个名称为字段名称

返回：如果读取成功，返回值1为大于0，返回值2存储读到的字符串数据。否则返回值1小于0，返回值2为nil

下行代码将读取在第3层的str3字段数据（红字部分）。读到数据为helloword。

res,str3=cjson.getstr(jproot,"str1","str2","str3")

参数"str1"为第一级名称，"str2"为第二级名称，"str3"红字为读取的字段名称和值。

{

"str1": {

"str2": {

"str3":"helloword"

}

}

}

注意下列情况将导致读取失败：

- 指定的名称在json数据中未定义。

- 1至n-1名称中，有名称在json数据中被定义为字段，无法被迭代。

- 最后一个名称(第n个)不是json字段。

- getnum读取json浮点数字段的值

从指定的json类开始读取指定的浮点数值。

参数1：json类句柄，此json类句柄应由jsonparse正确解析json数据后生成。

参数2：第1级名称，1至n-1级名称或字段名，如果直接指定字段名，将从根读取。

参数n：第n级名称，最后一个名称为字段名称

返回：如果读取成功，返回值1为大于0，返回值2存储读到的数值。否则返回值1小于0，返回值2为nil

下行代码将读取在第3层的value字段数据（红字部分）。读到数据为123.3。

res,rvalue=cjson.getnum(jproot,"cfg1 ","cfg2","value")

参数"cfg1"为第一级名称，"cfg2"为第二级名称，"value"红字为读取的字段名称和值。

{

"cfg1": {

"cfg2": {

"value":123.3

}

}

}

注意下列情况将导致读取失败：

- 指定的名称在json数据中未定义。

- 1至n-1名称中，有名称在json数据中被定义为字段，无法被迭代。

- 最后一个名称(第n个)不是json字段。

- getbool读取json布尔字段的值

从指定的json类开始读取指定的布尔型字段值。

参数1：json类句柄，此json类句柄应由jsonparse正确解析json数据后生成。

参数2：第1级名称，1至n-1级名称或字段名，如果直接指定字段名，将从根读取。

参数n：第n级名称，最后一个名称为字段名称

返回：如果读取成功，返回值1为大于0，返回值2存储读到的布尔数据，返回值0代表false，1代表true。否则返回值1小于0，返回值2为nil

下行代码将读取在第3层的state字段数据（红字部分）。读到数据为1。

res,b1 =cjson.getbool(jproot,"cfg1 ","cfg2","state")

参数"cfg1"为第一级名称，"cfg2"为第二级名称，"state"红字为读取的字段名称和值。

{

"cfg1": {

"cfg2": {

"state":true

}

}

}

注意下列情况将导致读取失败：

- 指定的名称在json数据中未定义。

- 1至n-1名称中，有名称在json数据中被定义为字段，无法被迭代。

- 最后一个名称(第n个)不是json字段。

- getobj用名称读取json类

getobj函数迭代读取任意层次的json类。可读取的json数据包括类({}数据集)、数组([]数据集)、各种类型字段等。如果读取数组数据，请使用getarraydata。

参数1：json类句柄，此json类句柄应由jsonparse正确解析json数据后生成。

参数2：第1级名称，1至n-1级名称或字段名，如果直接指定字段名，将从根读取。

参数n：第n级名称，最后一个名称可以为类、数组、字段。

返回：如果读取成功，返回值为json类句柄。否则返回值为-1。

下行代码返回数组array1的json句柄。

array1=cjson.getobj(jproot,"cfg1","cfg2","array1")

{

"cfg1": { "cfg2": {  "array1": [12,13,14,15,16]

}

}

}

- getarraydata读取数组中所有元素数据

getarraydata函数以迭代方式定位并读取指定数组的所有元素数据。

参数1：json类句柄，此json类句柄应由jsonparse正确解析json数据后生成。

参数2：第1级名称，1至n-1级名称或字段名，如果直接指定字段名，将从根读取。

参数n：第n级名称，最后一个名称必须为数组名称，否则将读失败。

最后1个参数(n+1)：读取到的数据，不同类型的数据可存在1个数组中。

返回：如果读取成功，返回值1为大于0，在最后一个数组参数存储所有读取到的数据。

下行代码读取数组dataaray(红字)中的所有元素数据，数据存储在array1中，可以直接用下标方式读取。

例如f1=array1[1]，str1=array1[2]，

res=cjson.getarraydata(pproot,"test1","dataarray",array1)

示例数据：

{

"test1":	{

"dataarray":	["arraystring1", "arraystring2", "arraystring3", "arraystring4", 123.45, 88.45, false, true]

}

}

示例代码：

--解析json数据

pproot=cjson.jsonparse(jsondata)

while(true) do

arraydata={}

--读取test1类中dataarray数组中的全部数据，并放在array1数组中

res=cjson.getarraydata(pproot,"test1","dataarray",array1)

print("\r\n")

disp(arraydata)

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果

array1[1]=arraystring1

array1[2]=arraystring2

array1[3]=arraystring3

array1[4]=arraystring4

array1[5]=123.45

array1[6]=88.45

array1[7]=0.00

array1[8]=1.00

- getarraysize取得数组中元素数量

参数1：由getobj正确解析并生成的数组句柄

返回：如果读取成功返回 数组中的元素数量，否则返回小于0的错误值。

下行代码获取数组array1中存储的元素数量。

itemcount=cjson.getarraysize(array1)

- getarrayitem读取数组元素

getarrayitem函数用下标取得指定位置的数组元素。

参数1：由getobj函数读取到的数组句柄。

参数2：数组元素位置，相当于数组下标，为0起

返回：如果读取成功，返回 json句柄。否则返回0

下行代码读取数组元素0，返回值存储在arrayitem0的json句柄中。

arrayitem0=cjson.getarrayitem (array1,0)

在读取成功后，arrayitem0 为json字段或类句柄用于读值操作。

- getobjval读json字段值，自动判断数据类型。

getobjval不支持迭代循环，并且需要明确指定json句柄。

参数1：json句柄 ，由getarrayitem、getobj函数生成。

返回：根据自动数据类型会返回字符串、数值、布尔值（0,1数值）三种类型数据，如果读取失败，返回nil。

- getobj、getarrayitem、getobjval例子代码

读值操作请优先使用getstr、getnum、getbool和getarraydata函数。

如果满足不了需求，可以将 getobj、getarrayitem、getobjval函数联合使用进行读值操作。

示例代码：

print("读取指定的数组元素")

--测试数据

s4="{\"cfg1\": { \"cfg2\": { \"array1\": [12,13,14,15,16]}}}"

while(true) do

--解析json数据，并生成句柄

jproot=cjson.jsonparse(s4)

--获取数组array1的句柄

array1=cjson.getobj(jproot,"cfg1","cfg2","array1")

if array1~=nil then

--获取数组元素0句柄

arrayitem0=cjson.getarrayitem (array1,0)

--读取元素0数据，将会读到12。

f1=cjson.getobjval(arrayitem0)

print(f1)

end

--释放json句柄

if jproot~=nil then cjson.freeobj(jproot) end

--垃圾收集

collectgarbage("collect")

syslib.ossleep(1000);

end

- freeobj释放json句柄

此函数用于释放json句柄。对于持续运行的系统，不必释放由create系列函数生成的json句柄，句柄可以一直被使用，直到系统重启。

但是由jsonparse解析函数生成的句柄，在使用完毕后，应立即释放，否则会造成内存泄漏。

参数1： 待释放的json句柄

返回：无。

cjson. freeobj(jroot)

- 建立json数据的完整例子

print("\r\n演示建立json数据")

--数字保留2位小数

cjson.stffmt("%.2f")

--建立json根

jroot=cjson.createobj()

--添加json类test1

testobj1=cjson.addobjname(jroot,"test1")

--在test1类中，添加array1数组

array1=cjson.addarrayname(testobj1,"array1")

--在根中添加json类test2、test3

testobj2=cjson.addobjname(jroot,"test2")

testobj3=cjson.addobjname(jroot,"test3")

--在test1中增加strdata字段，并且设置为hello world

cjson.setstr(testobj1,"strdata"," hello world")

--在test1中增加numdata字段，并且设置为123.45

cjson.setnum(testobj1,"numdata",123.45)

--在test1中增加b1字段，并且设置为true

cjson.setbool(testobj1,"b1",1)

--设置数组元素的值，同时也为元素设置一个名称。直接使用array1数组句柄设置即可。

--为数组元素所设置的名称例如"numdata1"，可用于直接更新数组元素的值，并不会在数组中显示出来。

--这种方式比下标访问更直观。

cjson.setstr(array1,"s1","arraystring1")

cjson.setstr(array1,"s2","arraystring2")

cjson.setnum(array1,"numdata1",123.45)

cjson.setbool(array1,"b0",0)

--在test2中增加t2_strdata字段，并且设置为hellword

cjson.setstr(testobj2,"t2_strdata","hellword")

--在test1中增加numdata字段，并且设置为123.45

cjson.setnum(testobj2,"t2_numdata",123.45)

--在test3中增加t3_strdata字段，并且设置为hellword

cjson.setstr(testobj3,"t3_strdata","hellword")

--在test1中增加numdata字段，并且设置为123.45

cjson.setnum(testobj3,"t3_numdata",123.45)

i1=0

while(true) do

--用json根生成json数据，并存储在jsondata变量中。

--任何串口、网口或其他支持字符串参数的函数，均可通过jsondata变量，使用此json数据。

jsondata=cjson.outjson(jroot)

--打印json数据

print(jsondata)

i1=i1+0.5

--更新test3类中t3_numdata的值

cjson.setnum(testobj3,"t3_numdata",i1)

i1=i1+1.5

--更新数组array1中元素numdata1的值，数组元素可以用名称来更新数据。

cjson.setnum(array1,"numdata1",i1)

--内存回收

collectgarbage("collect")

--对于持续运行的系统来说，不必释放已经建立的json句柄，此句柄可以一直被使用，直到系统重启。

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

{

"test1":	{

"array1":	["arraystring1", "arraystring2", 226.00, false],

"strdata":	"hellword",

"numdata":	123.45,

"b1":	true

},

"test2":	{

"t2_strdata":	"hellword",

"t2_numdata":	123.45

},

"test3":	{

"t3_strdata":	"hellword",

"t3_numdata":	224.50

}

}

- 解析json数据的完整例子

--disp函数用于遍历显示数组数据。

local function disp(agr1)

for key, val in pairs(agr1) do

if type(val)=="number" then

--是数值型数据

print(string.format("[%s]=%0.2f",key,val))

else

--否则一律按照字符串解析

print(string.format("[%s]=%s",key,val))

end

end

end

print("\r\n演示解析json数据")

--数字保留2位小数

cjson.stffmt("%.2f")

--建立json根

jroot=cjson.createobj()

--添加json类test1

testobj1=cjson.addobjname(jroot,"test1")

--在test1类中，添加array1数组

array1=cjson.addarrayname(testobj1,"array1")

--在根中添加json类test2、test3

testobj2=cjson.addobjname(jroot,"test2")

testobj3=cjson.addobjname(jroot,"test3")

--在test1中增加strdata字段，并且设置为hellword

cjson.setstr(testobj1,"strdata","hellword")

--在test1中增加numdata字段，并且设置为123.45

cjson.setnum(testobj1,"numdata",123.45)

--在test1中增加b1字段，并且设置为true

cjson.setbool(testobj1,"b1",1)

--设置数组元素的值，同时也为元素设置一个名称。直接使用array1数组句柄设置即可。

--为数组元素所设置的名称例如"numdata1"，可用于直接更新数组元素的值，并不会在数组中显示出来。

--这种方式比下标访问更直观。

cjson.setstr(array1,"s1","arraystring1")

cjson.setstr(array1,"s2","arraystring2")

cjson.setnum(array1,"numdata1",123.45)

cjson.setbool(array1,"b0",0)

--在test2中增加t2_strdata字段，并且设置为hellword

cjson.setstr(testobj2,"t2_strdata","hellword")

--在test1中增加numdata字段，并且设置为123.45

cjson.setnum(testobj2,"t2_numdata",123.45)

--在test3中增加t3_strdata字段，并且设置为hellword

cjson.setstr(testobj3,"t3_strdata","hellword")

--在test1中增加numdata字段，并且设置为123.45

cjson.setnum(testobj3,"t3_numdata",123.45)

--为test3类增加一个子类

testobj31=cjson.addobjname(testobj3,"t3obj")

cjson.setstr(testobj31,"t31_strdata","t31strdata@test3")

--用json根生成json数据，并存储在jsondata变量中。

--任何串口、网口或其他支持字符串参数的函数，均可通过jsondata变量，使用此json数据。

jsondata=cjson.outjson(jroot)

--打印json数据

print(jsondata)

--上述代码生成演示数据。

--下面代码解析jsondata中的json数据。

i1=0

while(true) do

--清空数组数据

adatalist={}

--解析jsondata数据，jsonparse会生成新的解析数据句柄pproot，使用完之后需要释放。

pproot=cjson.jsonparse(jsondata)

--读取test1类下的strdata，为字符串数据

res,str1=cjson.getstr(pproot,"test1","strdata")

print("strdata:"..str1)

--读取test1类下的numdata，为字符串数据

res,num1=cjson.getnum(pproot,"test1","numdata")

print(string.format("numdata:%.2f",num1))

--读取test1数组array1的所有数据，并存储进adatalist数组中

res=cjson.getarraydata(pproot,"test1","array1",adatalist)

--显示数组数据

disp(adatalist)

--读取test3类下，子类的t3obj中的t31_strdata字段数据，为字符串数据

--get系列函数支持迭代读取，可以根据需要传入多级读取名称，一行代码就可以读取任意层次的字段值。

res,str3=cjson.getstr(pproot,"test3","t3obj","t31_strdata")

print(string.format("test3->t3obj->t31_strdata:%s",str3))

--每次使用完，必须释放解析句柄pproot，否则会造成内存泄漏。

--当再次解析新的json时，会由jsonparse重新生成此句柄。

cjson.freeobj(pproot)

collectgarbage("collect")

syslib.ossleep(1000);

end

所用的演示数据

{

"test1":	{

"array1":	["arraystring1", "arraystring2", 123.45, false],

"strdata":	"hellword",

"numdata":	123.45,

"b1":	true

},

"test2":	{

"t2_strdata":	"hellword",

"t2_numdata":	123.45

},

"test3":	{

"t3_strdata":	"hellword",

"t3_numdata":	123.45,

"t3obj":	{

"t31_strdata":	"t31strdata@test3"

}

}

}

运行结果：

strdata:hellword

numdata:123.45

[1.00000000000000]=arraystring1

[2.00000000000000]=arraystring2

[3.00000000000000]=123.45

[4.00000000000000]=0.00

test3->t3obj->t31_strdata:t31strdata@test3

- 全局JSON数据存储服务（json store）

全局存储服务（jstore）用于提供跨虚拟机的数据存储、数据交换服务。可用于存储运行参数、存储数据等。此服务以json函数库为基础，因此，所有json函数库的函数均可以用于处理jstore数据。

全局存储服务也支持从flash读取json数据以及向flash写入json数据。

此服务支持6个全局的json类，索引值为0至5。所有json类句柄均已经初始化完毕，并且可以跨虚拟机使用，在通过getjsobj函数获取句柄后，即可使用json函数库进行数据读取、写入及其他功能。

支持的数据包括：字符串、浮点数、整数。但是不支持16进制数组，如果需要进行对16进制数组进行数据交换，可以使用共享内存函数库。

全局存储服务：jstore

可跨虚拟机使用的全局json类句柄索引：0~5 对应6个全局json类句柄

使用json函数库读写、维护jstore的json数据。

函数包括：

getjsobj:获得指定索引的全局json类句柄

getjsonstr:生成指定的全局json类的json字符串

cpyfromjson:用指定的全局json读入并解析json字符串。

savedata:将指定的全局json类以json字符串格式存储进flash

loaddata:从flash读取json格式的配置数据，并使用指定的全局json类解析。

- getjsobj获得全局配置json类句柄

getjsobj获得全局json类句柄，获取到的句柄，可以使用json函数库进行读写操作。

注意！不能调用json函数库中的freeobj释放全局json类句柄，否则将会造成工作异常。

参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

返回：如果读取成功，返回指定索引的json类句柄，如果读取失败，返回值为-1

下行代码获取0号全局json类。

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

下行代码获取3号全局json类。

jsonobj=jstore.getjsobj(3)

示例代码：

虚拟机1代码（Lua VM1）：

print("演示设置jstore字段，并且在所有虚拟机均可读取。")

i1=0

cjson.stffmt("%.2f")

while(true) do

--获取0号json全局类。存储在jsonobj变量中。

--可以使用cjson库中的json函数来处理此jsonobj类的json数据。

--参数1: 全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

--返回：如果读取成功，返回指定索引的json类句柄，如果读取失败，返回值为-1

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

--调用cjson库中的json函数设置0号全局json类句柄中的值。

--也可以在其他虚拟机里调用函数设置json字段值，并且字段值可以在所有虚拟机里读取。

--设置0号全局json类"设备名称"字段的值为"XXXX设备"，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setstr(jsonobj,"设备名称","XXXX设备")

--设置0号全局json类"网络地址"字段的值为1234，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setnum(jsonobj,"网络地址",1234)

--设置0号全局json类"演示数值"字段的值为变量i1，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setnum(jsonobj,"演示数值",i1)

i1=i1+1.5

--生成0号json全局类的字符串

jsonstr=cjson.outjson(jsonobj)

print(jsonstr)

syslib.ossleep(1000);

end

虚拟机2代码（Lua VM2）：

print("VM2 演示读取jstore字段")

while(true) do

--获取0号json全局类。存储在jsonobj变量中。

--参数1: 全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

--返回：如果读取成功，返回指定索引的json类句柄，如果读取失败，返回值为-1

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

--调用cjson库函数读取0号json类句柄中的值。

--读取0号全局json类"设备名称"字段的值。

res,devname=cjson.getstr(jsonobj,"设备名称")

print(string.format("设备名称：%s",devname))

--读取0号全局json类"网络地址"字段的值。

res,netaddr=cjson.getnum(jsonobj,"网络地址")

print(string.format("网络地址：%d",netaddr))

--读取0号全局json类"网络地址"字段的值。

res,demovalue=cjson.getnum(jsonobj,"演示数值")

print(string.format("演示数值：%.2f",demovalue))

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

{

"设备名称":	"XXXX设备",

"网络地址":	1234.00,

"演示数值":	472.50

}

- getjsonstr生成指定的全局json类的json字符串

getjsonstr函数生成全局json类的的json字符串。并且可以指定标准格式或紧凑格式两种模式。生成的json字符串可以通过tcp/ip、mqtt、http、串口或其他方式发送出去。

参数1: 全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

参数2:输出的字符串格式。0为紧凑模式，去掉回车、空格、tab等各种制版符号，但仍然是标准的json数据。此模式可以有效减小数据量和内存占用。1为带排版字符的标准格式

返回：如果执行成功，返回json格式的字符串，否则返回nil

下行代码生成0号全局json类的json字符串数据，采用紧凑格式。

jsonstr=jstore.getjsonstr(0,0)

下行代码生成3号全局json类的json字符串数据，采用标准格式。

jsonstr=jstore.getjsonstr(3,1)

示例代码：

print("演示jstore生成全局json类的json字符串")

i1=0

cjson.stffmt("%.2f")

while(true) do

--获取0号json全局类。存储在jsonobj变量中。

--参数1: 全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

--返回：如果读取成功，返回指定索引的json类句柄，如果读取失败，返回值为-1

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

--调用cjson库函数设置0号json类句柄中的值。

--设置0号全局json类"设备名称"字段的值为"XXXX设备"，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setstr(jsonobj,"设备名称","XXXX设备")

--设置0号全局json类"网络地址"字段的值为1234，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setnum(jsonobj,"网络地址",1234)

--设置0号全局json类"演示数值"字段的值为变量i1，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setnum(jsonobj,"演示数值",i1)

i1=i1+1.5

--getjsonstr函数生成全局json类的的json字符串，可以支持输出标准格式或者紧凑模式的json串。

--参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，共支持6个全局存储服务json类句柄。

--参数2:输出的字符串格式。

--0为紧凑模式，去掉回车、空格、tab等各种制版符号，但仍然是标准的json数据。

--此模式可以有效减小数据量和内存占用。

--1为带排版字符的标准格式

--返回：如果执行成功，返回json格式的字符串，否则返回nil

--下行代码以紧凑格式生成0号全局json类的json字符串。

jsonstr=jstore.getjsonstr(0,0)

print(jsonstr)

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":3.00}

{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":4.50}

{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":6.00}

{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":7.50}

{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":9.00}

{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":10.50}

如果将参数2改成1为带排版字符的全格式模式

jsonstr=jstore.getjsonstr(0,1)

则执行结果变为：

{

"设备名称":	"XXXX设备",

"网络地址":	1234.000000000000000,

"演示数值":	91.500000000000000

}

- cpyfromjsonc用指定json字符串更新全局json类

cpyfromjson尝试解析指定的json字符串，如果解析成功，将释放指定的全局json类，然后使用新json字符串重新建立指定的全局json类。这将导致全局json类的内存地址发生变化。所以，请注意！ 在cpyfromjson 函数之前调用getjsobj函数获取到的全局json类是无效的。如果计划跨虚拟机调用cpyfromjson函数，应使用syn.lock()和syn.unlock对执行过程进行锁定。确保getjsobj获取到的是有效的全局json类。

参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

参数2:传入的json字符串

返回：如果执行成功，返回大于0的值，同时更新全局json类。如果执行失败返回小于等于0的值，并保持当前全局json类不变。

下行代码用0号全局json类解析json字符串，并将json数据存储在0号全局json类中。

jsonstr=jstore.cpyfromjson (0,s1)

示例代码：

虚拟机1代码（Lua VM1）：

print("将json字符串复制进全局json类，使用资源锁。")

cjson.stffmt("%.2f")

i1=0

while(true) do

--获取jstore服务的0号索引的json类句柄。存储在jsonobj变量中。

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

--调用cjson库函数设置0号json类句柄中的值。

--设置0号索引的json类"设备名称"字段的值为"XXXX设备"，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setstr(jsonobj,"设备名称","XXXX设备")

--设置0号索引的json类"网络地址"字段的值为1234，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setnum(jsonobj,"网络地址",1234)

--设置0号索引的json类"演示数值"字段的值为变量i1，这些值可以从其他虚拟机读取。

cjson.setnum(jsonobj,"演示数值",i1)

i1=i1+1.5

--参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，共支持6个全局存储服务json类句柄。

--参数2:输出的字符串格式。0为紧凑模式，去掉回车、空格、tab等各种制版符号，

--但仍然是标准的json数据。此模式可以有效减小数据量和内存占用。1为带排版字符的全格式

--返回：如果执行成功，返回json格式的字符串，否则返回nil

--下行代码以紧凑格式生成jstore服务0号索引的json字符串。

jsonstr=jstore.getjsonstr(0,1)

print(jsonstr)

--锁定全局锁0(进入临界区)，阻塞其他虚拟机使用全局json类1。

syn.lock(0)

--调用cpyfromjson函数 更新索引为1的全局json类

--参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

--参数2:传入的json字符串

jstore.cpyfromjson(1,jsonstr)

--更新完毕，解除全局锁0(退出临界区)，允许其他虚拟机继续使用全局json类1

syn.unlock(0)

syslib.ossleep(1000);

end

虚拟机2代码（Lua VM2）：

print("读取全局JSON类0的数据 ")

i1=0

while(true) do

--锁定全局锁0，防止本虚拟机在处理过程中，其他虚拟机调用cpyfromjson函数更新数据，

--从而导致getjsobj获取错误的全局json类。

syn.lock(0)

--获取jstore服务的0号索引的json类句柄。存储在jsonobj变量中。

jsonobj=jstore.getjsobj(1)

--下行代码以紧凑格式生成jstore服务0号索引的json字符串。

jsonstr=jstore.getjsonstr(1,0)

print(string.format("全局JSON类1的字符串：%s",jsonstr))

--解锁全局锁0，允许调用cpyfromjson更新全局 json类1

syn.unlock(0)

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

全局JSON类1的字符串：{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":163.50}

全局JSON类1的字符串：{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":165.00}

全局JSON类1的字符串：{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":166.50}

全局JSON类1的字符串：{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":168.00}

全局JSON类1的字符串：{"设备名称":"XXXX设备","网络地址":1234.00,"演示数值":169.50}

- savedata将全局json数据存储进flash

savedata函数可以将全局json数据存储进自由存储区（flash）。并可以指定存储的位置、数据的ID号等参数。通过此参数，可以轻松保存各类设备参数和数据。注意！自由存储区是flash内存，所以有写入次数限制，最多写入次数为10万次。如果写入次数超过10万次可能会导致flash内存损坏而丢失数据。如果数据更新频繁，又需要掉电保持，请使用“实时时钟函数库”中的RTC SRAM存储区。

参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

参数2:用于存储数据的起始地址，为自由存储区flash地址。

参数3:数据格式。0为带排版字符的全格式。1为紧凑模式，去掉回车、空格、tab等各种制版符号。此模式可以有效减少flash空间占用。

参数4:指定一个整数作为数据ID，在调用readdata回读数据时会用到此ID。

返回：如果执行成功，返回大于0的值。如果执行失败，返回小于等于0的值。

下行代码将0号全局json类的数据存储进flash自由存储区，存储起始地址为10，采用紧凑模式存储，数据ID为1031

res=jstore.savedata(0,10,1,1031)

- loaddata从flash中读取由savedata保存的数据。

loaddata函数使用指定的读取位置和数据ID，从用户存储区读取由savedata存储的json数据。如果读取成功，loaddata将释放指定的全局json类，并用读取到的数据新建指定的全局json类。这将导致全局json类的内存地址发生变化。所以，请注意！ 在loaddata函数之前调用getjsobj函数获取到的全局json类是无效的。如果计划跨虚拟机调用loaddata函数，应使用syn.lock()和syn.unlock对执行过程进行锁定。确保getjsobj获取到的是有效的全局json类。

参数1:全局存储服务索引，有效值为0～5，对应6个全局json类。

参数2:用于读取数据的起始地址，为自由存储区flash地址。

参数3:数据ID，此ID必须与savedata函数存储时所指定的ID一致，否则将导致读取失败。

返回：如果执行成功，返回大于0的值，同时指定的全局json类将被刷新为读取到的的数据。如果执行失败，返回小于等于0的值。全局json类数据保存不变。

下行代码从用户存储区的地址10读取数据ID为1031的json数据，如果读取成功，将数据传入0号全局json类。

res=jstore.loaddata(0,10,1031)

示例代码：

虚拟机1代码（Lua VM1）：

print("演示jstore向flash存储json数据功能")

--获取jstore服务的0号索引的json类句柄。存储在jsonobj变量中。

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

cjson.setstr(jsonobj,"设备名称","测试设备")

cjson.setnum(jsonobj,"网络地址",1234)

cjson.setnum(jsonobj,"演示数值",888)

--将0号全局json类存储进flash的地址10，采用紧凑json格式存储数据。数据ID为1031

jstore.savedata(0,10,1,1031)

while(true) do

syslib.ossleep(1000);

end

虚拟机2代码（Lua VM2）：

print("演示从flash读取json数据")

while(true) do

--暂时阻止其他虚拟机使用1号全局json类。

syn.lock(0)

--从地址10读取数据ID为1031的json数据，如果读取成功，将数据存储进1号全局json类。

res=jstore.loaddata(1,10,1031)

--更新完毕，解除全局锁0，允许其他虚拟机继续使用全局json类1

syn.unlock(0)

--获取1号全局json类句柄

jsonobj=jstore.getjsobj(1)

--生成1号全局json类的json字符串，采用标准格式。

jsonstr=jstore.getjsonstr(1,1)

print(jsonstr)

print("从flash读取的json数据")

--调用cjson库函数读取1号json全局类的值。

--读取1号索引的json类"设备名称"字段的值。

res,devname=cjson.getstr(jsonobj,"设备名称")

print(string.format("设备名称：%s",devname))

--读取1号索引的json类"网络地址"字段的值。

res,netaddr=cjson.getnum(jsonobj,"网络地址")

print(string.format("网络地址：%d",netaddr))

--读取1号索引的json类"网络地址"字段的值。

res,demovalue=cjson.getnum(jsonobj,"演示数值")

print(string.format("演示数值：%.2f",demovalue))

syslib.ossleep(1000);

end执行结果：

从flash读取的json数据

设备名称：测试设备

网络地址：1234

演示数值：888.00

- MQTT函数库

本函数库提供了MQTT服务相关API，通过MQTT服务，开发者可以在极短时间内完成MQTT发布、订阅、接受发布等功能。与MQTT服务器的断线检测、重连等功能均由后台服务完成，无需用户干预。

mqtt函数库名称：mqtt

函数包括：

startmqtt：启动mqtt服务函数

startmqtt_al：启动连接阿里云mqtt服务函数，自动支持阿里云mqtt签名。

settopic：设置订阅主题函数

publish：向服务器发布数据函数

waitpublish：等待mqtt服务器发布数据

readpublish：读取服务器的发布信息函数

publishhex：向服务器发布16进制数据

readpublishhex：以16进制方式读取服务器的发布信息

- 启动mqtt服务函数startmqtt

启动mqtt服务函数startmqtt

参数1:mqtt客户端服务索引，共支持8个mqtt服务，可以同时建立8个mqtt client连接。

参数2:远程ip，mqtt服务器IP

参数3:远程端口，mqtt服务器端口

参数4:接收超时，如果此连接只向服务器发布数据，而不接收服务器的发布，接收超时应设置为0。

如果此连接需要接收服务器的发布信息，需要设置成大于服务器下发数据的间隔。

参数5:重试连接间隔，如果与服务器中断连接，后台服务在暂停此间隔后，重试连接。

参数6:客户端ID，此mqtt的客户端标识。

参数7:用户名

参数8:密码

参数9:连接标志，如果需要使用用户名密码连接mqtt平台，将连接标志设置为1，否则设置为0。其他值备用。

返回：无

启动mqtt客户端服务0，服务0只向mqtt服务器发布数据，所以不订阅主题，也不接收服务器下发的数据。

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,0,1000,"888888","user1","pwd1",0)

启动mqtt客户端服务0，并使用用户名testuser1和密码1234连接服务器，服务0只向mqtt服务器发布数据，所以不订阅主题，也不接收服务器下发的数据。

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,0,1000,"888888","testuser1","1234",1)

启动mqtt客户端服务1，用于接收服务器发布的数据。

与服务器建立连接后，mqtt后台服务会自动订阅已经设置的主题。

由于需要从服务器接收数据，所以接收超时设置为20秒，服务器必须在20秒内下发一次数据

否则mqtt后台服务会认为与服务器失去连接，会断开连接后，尝试与服务器重连。

mqtt.startmqtt(1,"192.168.192.11",1883,20,1000,"99999","user1","pwd1",0)

示例代码：

print("\r\nmqtt服务演示");

res=0

--启动mqtt服务函数startmqtt

--参数1:mqtt客户端服务索引，共支持8个mqtt服务，可以同时建立8个mqtt client连接。

--参数2:远程ip，mqtt服务器IP

--参数3:远程端口，mqtt服务器端口

--参数4:接收超时，此连接只向服务器发布数据，而不接收服务器的发布，所以接收超时设置为0。

--参数5:重试连接间隔，如果与服务器中断连接，后台服务在暂停此间隔后，重试连接。

--参数6:客户端ID，此mqtt的客户端标识。

--参数7:用户名

--参数8:密码

--参数9:连接标志，默认为0。

--启动mqtt客户端服务0，服务0只向mqtt服务器发布数据，所以不订阅主题，也不接收服务器下发的数据。

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,0,1000,"888888","user1","pwd1",0)

--首先设置待订阅的主题，在startmqtt函数启动mqtt客户端，并与服务器建立连接后，

--会自动订阅此主题，无需用户干预。

--设置订阅主题函数settopic

--参数1：mqtt客户端服务索引

--参数2：订阅主题组索引，有效值为0～7。每个mqtt客户端服务可同时支持8个订阅主题对应索引0～7。

--参数3：订阅的主题，为ASCII码字符串格式。

--参数4：保留参数，默认为0

--下行代码为mqtt客户端服务1，设置一个订阅主题topicrec，使用主题的0号索引。

mqtt.settopic(1,0,"topicrec",0)

--启动mqtt客户端服务1，用于接收服务器发布的数据。

--与服务器建立连接后，mqtt后台服务会自动订阅已经设置的主题。

--由于需要从服务器接收数据，所以接收超时设置为20秒，服务器必须在20秒内下发一次数据

--否则mqtt后台服务会认为与服务器失去连接，会断开连接后，尝试与服务器重连。

mqtt.startmqtt(1,"192.168.192.11",1883,20,1000,"99999","user1","pwd1",0)

while (true) do

--mqtt发布数据

--向服务器发布数据函数publish

--参数1：mqtt客户端服务索引。必须是已经通过startmqtt函数正确启动的索引。

--参数2：发布的主题，为ASCII码字符串格式。

--参数3：发布的数据，为ASCII码字符串格式。

--返回：如果返回值大于0，为发送成功，否则为发送失败。

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",0)

print(string.format("\r\n向demotopic发布的结果:%d",i1));

syslib.ossleep(1000);

end

- 启动阿里云mqtt服务函数startmqtt_al

阿里云mqtt要求物联网设备使用专用算法计算出专用签名，并提交给服务器验证通过后，才允许使用其mqtt服务。startmqtt_al函数内置了阿里云签名算法，从签名到连接服务器全部自动完成。

使用此函数前，请确认已经获得下列阿里云参数：

产品Key、产品secret、设备名称、设备secret

启动阿里云mqtt服务函数startmqtt_al

参数1:mqtt客户端服务索引，共支持8个mqtt服务，可以同时建立8个mqtt client连接。

参数2:产品Key

参数3:产品secret

参数4:设备名称

参数5:设备secret

参数6:客户端ID，可以不指定客户端ID，因为签名过程中会自动生成Client ID

参数7:远程端口，mqtt服务器端口

参数8:接收超时单位是秒，如果此连接只向服务器发布数据，而不接收服务器的发布，接收超时应设置为0。如果此连接需要接收服务器的发布信息，请设置成大于服务器下发数据的间隔。

参数9: 重试连接间隔，单位是毫秒，如果与服务器中断连接，后台服务在暂停此间隔后，重试连接。

返回：无

启动阿里云mqtt客户端服务0，与服务器建立连接后，mqtt后台服务会自动订阅已经设置的主题。

由于需要从服务器接收数据，所以接收超时设置为20秒，服务器必须在20秒内下发一次数据

否则mqtt后台服务会认为与服务器失去连接，会断开连接后，尝试与服务器重连。

mqtt.startmqtt_al(0,"cczDAQTYbaa2","sssssss7s22wW3Zd","a-test","11111111111",

"1234",1883,20,1000)

示例代码：

print("\r\n阿里云mqtt服务演示");

--首先设置待订阅的主题，在startmqtt或函数启动mqtt客户端，并与服务器建立连接后，

--会自动订阅此主题，无需用户干预。

--设置订阅主题函数settopic

--参数1：mqtt客户端服务索引

--参数2：订阅主题组索引，有效值为0～7。每个mqtt客户端服务可同时支持8个订阅主题对应索引0～7。

--参数3：订阅的主题，为ASCII码字符串格式。

--参数4：保留参数，默认为0

--下行代码为mqtt客户端服务1，设置一个订阅主题topicrec，使用主题的0号索引。

mqtt.settopic(0,0,"topicrec",0)

--启动阿里云mqtt服务函数startmqtt_al

--参数1:mqtt客户端服务索引，共支持8个mqtt服务，可以同时建立8个mqtt client连接。

--参数2:产品Key

--参数3:产品secret

--参数4:设备名称

--参数5:设备secret

--参数6:客户端ID，可以不指定客户端ID，因为签名过程中会自动生成Client ID

--参数7:远程端口，mqtt服务器端口

--参数8:接收超时单位是秒，如果此连接只向服务器发布数据，而不接收服务器的发布，接收超时应设置为0。--如果此连接需要接收服务器的发布信息，请设置成大于服务器下发数据的间隔。

--参数9: 重试连接间隔，单位是毫秒，如果与服务器中断连接，后台服务在暂停此间隔后，重试连接。

--返回：无

--启动阿里云mqtt客户端服务0，

mqtt.startmqtt_al(0,

"cczDAQTYbaa3", --产品Key

"sssssss7s22wW3Za",--产品secret

"a-test",--设备名称

"11111111111",--设备secret

"1234",--客户端ID(Client ID)

1883,--端口

1000,--接收超时

1000)--重连间隔

while (true) do

--mqtt发布数据

--向服务器发布数据函数publish

--参数1：mqtt客户端服务索引。必须是已经通过startmqtt函数正确启动的索引。

--参数2：发布的主题，为ASCII码字符串格式。

--参数3：发布的数据，为ASCII码字符串格式。

--返回：如果返回值大于0，为发送成功，否则为发送失败。

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",0)

print(string.format("\r\n向demotopic发布的结果:%d",i1));

syslib.ossleep(1000);

end

- settopic设置订阅主题函数

settopic设置订阅主题函数，此函数应在执行startmqtt函数之前执行。

如果不需要从服务器接收发布数据，则不需要执行此函数。

首先设置待订阅的主题，在startmqtt函数启动mqtt客户端，并与服务器建立连接后，

会自动订阅此主题，无需用户干预。

设置订阅主题函数settopic

参数1：mqtt客户端服务索引

参数2：订阅主题组索引，有效值为0～7。每个mqtt客户端服务可同时支持8个订阅主题对应索引0～7。

参数3：订阅的主题，为ASCII码字符串格式。

参数4：保留参数，默认为0

下行代码为mqtt客户端服务0，设置一个订阅主题topicrec，使用主题的0号索引。

返回：无

mqtt.settopic(0,0,"topicrec",0)

例子代码：

--首先设置待订阅的主题，在startmqtt函数启动mqtt客户端，并与服务器建立连接后，

--会自动订阅此主题，无需用户干预。

--设置订阅主题函数settopic

--参数1：mqtt客户端服务索引

--参数2：订阅主题组索引，有效值为0～7。每个mqtt客户端服务可同时支持8个订阅主题对应索引0～7。

--参数3：订阅的主题，为ASCII码字符串格式。

--参数4：保留参数，默认为0

--下行代码为mqtt客户端服务1，设置一个订阅主题topicrec，使用主题的0号索引。

mqtt.settopic(0,0,"topicrec",0)

--启动mqtt客户端服务1

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,20,1000,"99999","user1","pwd1",1)

- publish向服务器发布数据函数

publish向服务器发布数据函数

参数1：mqtt客户端服务索引。必须是已经通过startmqtt函数正确启动的索引。

参数2：发布的主题。

参数3：发布的数据。

参数4：服务质量，0为qos0，1为qos1

如果qos参数指定为1，还需要指定参数5，参数6

参数5：dup参数，qos1有效，首次发送设置为0，补发时设置为1

参数6：报文ID(Packet ID)，qos1有效，指定发布qos1报文时的ID。

返回：如果返回值大于0，为发送成功，否则为发送失败。

返回-130为qos1模式时，mqtt服务器未能确认发布。当返回-130时，应进行重发。

以qos0模式发布数据

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",0)

以qos1模式发布数据，报文ID为123

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",1,0,123)

示例代码：

--以qos0发布

--连接mqtt服务器

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,20,1000,"99999","user1","pwd1",0)

while (true) do

--mqtt发布数据，使用qos0模式

--向服务器发布数据函数publish

--参数1：mqtt客户端服务索引。必须是已经通过startmqtt函数正确启动的索引。

--参数2：发布的主题。

--参数3：发布的数据。

--返回：如果返回值大于0，为发送成功，否则为发送失败。

--以qos0模式发布数据

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",0)

print(string.format("\r\n向demotopic发布的结果:%d",i1));

syslib.ossleep(1000);

end

--以qos1发布

--连接mqtt服务器

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,20,1000,"99999","user1","pwd1",0)

while (true) do

--mqtt发布数据，使用qos1模式

--向服务器发布数据函数publish

--参数1：mqtt客户端服务索引。必须是已经通过startmqtt函数正确启动的索引。

--参数2：发布的主题。

--参数3：发布的数据。

--返回：如果返回值大于0，为发送成功，否则为发送失败。

--返回-130为mqtt服务器未能确认接收。当返回-130时，应进行重发。

--以qos1模式发布数据，报文 ID 为123

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",1,0,123)

print(string.format("\r\n向demotopic发布的结果:%d",i1));

for i=1,5 do

--重发5次，每次间隔1秒，具体重发方式可根据情况进行设计。

--重发时，需要将dup参数设置为1。其他参数保持不变。

i1=mqtt.publish(0,"demotopic","aabb=12342;ssss=22132",1,1,123)

if (i1>0) then break end;

syslib.ossleep(1000);

end

syslib.ossleep(1000);

end

- publishhex向服务器发布16进制数据

publishhex向服务器发布数据函数

--mqtt发布16进制数据,

--参数1：mqtt服务索引

--参数2：发布的主题

--参数3：发布的16进制数组

--参数4：qos级别，0是qos0,1是qos1

--如果qos参数指定为1，还需要指定参数5，参数6

--参数5：dup参数，qos1有效，首次发送设置为0，补发时设置为1

--参数6：报文ID(Packet ID)，qos1有效，指定发布qos1报文时的ID。

--返回：发布正确，返回大于0的值，

--否则返回-1为无网络连接。

--返回-130为mqtt服务器未能确认发布。当返回-130时，应进行qos1重发。

i1=mqtt.publishhex(0,"pubhex",sendhex,1,0,123)

示例代码：

--以qos0发布

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,0,1000,"888888","123","123",0)

--发布的16进制数据数组，此数据可来源于串口、网络或其他任何数据源。

sendhex={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0xff,0xfe,0x00}

while (true) do

--mqtt发布16进制数据,使用 qos1模式

--参数1：mqtt服务索引

--参数2：发布的主题

--参数3：发布的16进制数组

--参数4：qos级别，0是qos0,1是qos1

--如果qos参数指定为1，还需要指定参数5，参数6

--参数5：dup参数，qos1有效，首次发送设置为0，补发时设置为1

--参数6：报文ID(Packet ID)，qos1有效，指定发布qos1报文时的ID。

--返回：发布正确，返回大于0的值，

--否则返回-1为无网络连接。

i1=mqtt.publishhex(0,"pubhex",sendhex,0)

print(string.format("\r\nmqtt client 0发布结果:%d",i1));

syslib.ossleep(1000);

end

--以qos1发布

mqtt.startmqtt(0,"192.168.192.11",1883,0,1000,"888888","123","123",0)

--发布的16进制数据数组，此数据可来源于串口、网络或其他任何数据源。

sendhex={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0xff,0xfe,0x00}

while (true) do

--mqtt发布16进制数据,使用 qos1模式

--参数1：mqtt服务索引

--参数2：发布的主题

--参数3：发布的16进制数组

--参数4：qos级别，0是qos0,1是qos1

--如果qos参数指定为1，还需要指定参数5，参数6

--参数5：dup参数，qos1有效，首次发送设置为0，补发时设置为1

--参数6：报文ID(Packet ID)，qos1有效，指定发布qos1报文时的ID。

--返回：发布正确，返回大于0的值，

--否则返回-1为无网络连接。

--返回-130为mqtt服务器未能确认接收。当返回-130时，应进行qos1重发。

--下列代码使用qos1发送sendhex数组中的16进制数据，报文ID为123

i1=mqtt.publishhex(0,"pubhex",sendhex,1,0,123)

print(string.format("\r\nmqtt client 0发布结果:%d",i1));

--返回-130错误，mqtt服务器未能应答发布，进行受控重发。

if i1==-130 then

for i=1,5 do

--重发5次，每次间隔1秒，具体重发方式可根据情况进行设计。

--重发时，需要将dup参数设置为1。其他参数保持不变。

i1=mqtt.publishhex(0,"pubhex",sendhex,1,1,123)

if (i1>0) then break end;

syslib.ossleep(1000);

end

end

syslib.ossleep(1000);

end

- waitpublish等待mqtt服务器发布数据

waitpublish等待mqtt发布数据。此函数可以自动适应qos0,qos1的mqtt包，无需用户干预。

无限等待接收mqtt服务器下发的发布数据。如果收到了数据，waitpublish将会执行后面的代码。否则将一直阻塞。

任意一个mqtt客户端收到了服务器下发的发布数据，都会触发waitpublish函数，并执行其后面的代码。

mqtt.waitpublish(-1)

- readpublish读取服务器发布的字符串信息

在waitpublish函数触发后，调用readpublish即可读到服务器的发布字符串数据。

返回参数1：为数据，参数2：为主题，参数3为收到数据的索引。

i1,s1,s2=mqtt.readpublish()

mqtt.responsepublish()

responsepublish通知mqtt后台服务数据已经处理完毕。

在waitpublish函数触发后，必须对应的调用responsepublish通知后台服务数据处理完毕，否则后台服务将会一直锁定此连接，导致数据阻塞。

示例代码：

print("\r\n vm2 接收服务器下发的publish报文")

while (true) do

--无限等待接收mqtt服务器下发的发布数据。如果收到了数据，waitpublish将会执行后面的

--代码。否则将一直阻塞。

--任意一个mqtt客户端收到了服务器下发的发布数据，都会触发waitpublish函数，并执行。

mqtt.waitpublish(-1);

--读取发布信息函数readpublish

i1,s1,s2=mqtt.readpublish()

print(string.format("\r\n索引:%d,主题:%s,数据:%s",i1,s1,s2));

--通知mqtt后台服务，本次数据已经处理完成。

mqtt.responsepublish();

end

- readpublishhex读取服务器发布16进制数据

在waitpublish函数触发后，调用readpublishhex即可读到服务器的发布16进制数据。收到的数据将存储在数组中返回给调用者使用。readpublishhex将所有数据都作为16进制数据进行处理，例如，如果下发的是字符串数据，那么readpublishhex函数返回的数据为每个字符的 ASC码值。

readpublishhex读取服务器发布的16进制数据，

参数1：接收16进制数据的数组

返回1：mqtt服务索引(i1)

返回2：接收到发布所属的mqtt主题(s1)

i1,s1=mqtt.readpublishhex(hexdata)

mqtt.responsepublish()

responsepublish通知mqtt后台服务数据已经处理完毕。

在waitpublish函数触发后，必须对应的调用responsepublish通知后台服务数据处理完毕，否则后台服务将会一直锁定此连接，导致数据阻塞。

示例代码：

print("\r\n 接收服务器下发的publish 16进制报文")

while (true) do

--16进制数据缓冲数组

hexdata={}

--代码会一直阻塞在waitpublish函数，等待响应服务器发布数据。

--如果接收到服务器发布的数据，waitpublish立即响应，并继续执行其后面的代码。

i1=mqtt.waitpublish(-1);

--readpublishhex读取服务器发布的16进制数据，

--参数1：接收16进制数据的数组(hexdata)

--返回1：mqtt服务索引(i1)

--返回2：接收到发布所属的mqtt主题(s1)

i1,s1=mqtt.readpublishhex(hexdata)

print(string.format("\r\n索引:%d,主题:%s",i1,s1));

--打印收到的16进制数据

debug.printarray(hexdata);

--通知mqtt服务，本次发布已经接收完毕

--如果不执行responsepublish函数，mqtt函数将一直锁定本次数据，

--而无法继续接收新的发布数据。

mqtt.responsepublish();

end

- HJ212协议函数库

hj212协议是环境监控专用协议，用于传输大气、水质、噪音等各种环境数据。hj212协议库使用标准TCP/IP客户端连接。所以，请首先使用lns.startclient启动客户端服务，然后再使用hj212函数库。

hj212协议使用字符串格式传输数据，所有数据都可以直读。

hj212协议采用字段=值（key=value）的格式传输数据。数据项之间用分号分割，数据项内不同的分类值（字段=值）用逗号分割。

此协议定义了很庞大的数据范围，实际使用中，既可以传输十几个字节的简单字符串数据，也可以传输十几k的大型数据集。无论数据多少，hj212函数库均可以高效可靠的进行处理。

hj212函数库名称：hj212.

函数包括：

clinetsend：向上位机软件或者平台软件发送hj212数据。

clinetrec：接收平台下发的hj212数据，并自动解析。

parse212：解析指定的hj212数据。

- clinetsend向上位机软件或者平台软件发送hj212数据

clientsend函数使用指定的hj212报文头和若干数据项组合成完整的hj212数据帧，然后通过TCP/IP客户端服务发送至远程服务器。hj212报文校验和、长度等协议参数均为自动计算，无需用户干预。

参数1:客户端服务索引，此索引必须已经通过lns.startclient启动。

参数2:hj212报文头，数据为字符串格式，例如："ST=31;CN=2051;PW=123456;MN=34080331WNZK03;"。具体含义请参考hj212协议说明。

参数3:第一个数据项，为字符串格式，例如："a24087-Rtd=135.3,a24087-Flag=5;"，多个数据项间用分号分割，所以传入的数据项必须在结尾带有一个分号。

参数n:第N个数据项目，最后一个传入的数据项，不需要加分号。例如："T32-Info=1035.924"

返回：返回值大于0为发送成功，小于等于0均为发送失败。

下行代码使用TCP/IP连接0发送hj212数据，参数head212为报文头字符串，传入了s1,s2,s3共3个数据项字符串。

res=hj212.clinetsend(0,head212,s1,s2,s3)

示例代码：

print("\r\n演示Hj212函数库，数据上报功能")

--hj212head为hj212报文头字符串，具体含义和值请参考hj212协议然后根据平台要求进行配置。

local hj212head="QN=20200628235700000;ST=31;CN=2011;PW=123456;MN=AAA11111111111;Flag=5;"

--日期数据，需要加分号

local fhj212data1="DataTime=20%.2d%.2d%.2d%.2d%.2d%.2d;"

--hj212数据项1，需要加分号

local fhj212data2="a24087-Rtd=%d,a24087-Flag=%s;"

--hj212数据项2，最后一个数据项，不加分号

local fhj212data3="T32-Info=1035.924"

--启动客户端服务0，连接至192.168.192.11:9000，超时为0，本例子使用单向主动上报方式传输数据，所以要将超时设置为0，防止断线。

lns.startclient(0,"192.168.1.11",9000,0,5000,0);

while(true) do

datetimebuf={}

--读取时间日期数据

rtc.getdatetime(datetimebuf)

--生成日期数据

senddata1=string.format(fhj212data1,datetimebuf[1],datetimebuf[2],datetimebuf[3],

datetimebuf[5],datetimebuf[6],datetimebuf[7])

--生成hj212数据项1

senddata2=string.format(fhj212data2,8888,"B")

--向服务器发送数据

res=hj212.clinetsend(0,hj212head,senddata1,senddata2,fhj212data3)

print(string.format("\r\nsendcnt:%d",res))

--一秒钟发送一次

syslib.ossleep(1000);

end;

- clinetrec接收并解析hj212数据

clinetrec函数使用指定的TCP/IP客户端服务接收hj212数据，并进行数据解析。

参数1:客户端服务索引，此索引必须已经通过lns.startclient启动。

参数2:此参数为数组，如果解析成功，此数组存储了hj212数据项。每个数组元素存储一个数据项，例如:

hj212data[3]="S01-Min=7.446,S01-Max=8.708,S01-Avg=8.106,S01-Cou=4863.370"

返回：返回值大于0为接收成功，小于等于0均为失败。

下行代码使用TCP/IP连接0接收并解析hj221数据，并将数据项存储在rechj212data数组中。

res=hj212.clinetrec(0,rechj212data)

rechj212data数组存储的是所有的hj212数据项，例如：

rechj212data[3]="S01-Min=7.446,S01-Max=8.708,S01-Avg=8.106,S01-Cou=4863.370"

rechj212data[4]="S02-Min=0.000,S02-Max=17.647,S02-Avg=14.775,S02-Cou=8864.730"

接收成功后，需要使用extstr.kvstrtotable函数，将数据项转换为字段=值(key=value)数组，便于直接访问。具体请参考示例代码

示例代码：

--disp函数用于显示字段=值数组

local function disp(agr1)

for key, val in pairs(agr1) do

if type(val)=="number" then

--是数值型数据

print(string.format("[%s]=%0.3f",key,val))

else

--否则一律按照字符串解析

print(string.format("[%s]=%s",key,val))

end

end

end

print("演示hj212接收。")

--以直接读写模式启动客户端服务0，连接至192.168.192.11:9000，并且接收超时设置为20秒，所以对端必须在20秒内上报一次hj212数据，否则本机将会中断连接，然后尝试重新建立新的TCP/IP连接。

lns.startclient(0,"192.168.1.11",9000,20,1000,0);

rechj212data={}

hj212itemdata={}

while(true) do

--存储收到hj212数据项数组

rechj212data={}

--存储每个数据项的字段=值数组(key=value)

hj212itemdata={}

--接收hj212数据

res=hj212.clinetrec(0,rechj212data)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n接收数量:%d",res));

--接收成功后，clinetrec函数将hj212数据项(以分号分割），存储在rechj212data中

--例如：

--rechj212data[3]="S01-Min=7.446,S01-Max=8.708,S01-Avg=8.106,S01-Cou=4863.370"

--rechj212data[4]="S02-Min=0.000,S02-Max=17.647,S02-Avg=14.775,S02-Cou=8864.730"

--然后使用kvstrtotable函数，将rechj212data[7]中的数据转换成字段=值的数组。

--extstr.kvstrtotable以逗号为分隔符对数据进行解析，然后复制每个字段和值进入hj212itemdata数组。

extstr.kvstrtotable(rechj212data[7],",",hj212itemdata)

--hj212itemdata中的数据可以字符串为字段名，直接读取值

--例如

--f1=hj212itemdata["S01-Min"]

--f2=hj212itemdata["S01-Cou"]

--显示字段=值(key=value的列表

disp(hj212itemdata)

else

print(string.format("\r\n接收错误:%d",res));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- parse212解析hj212数据

parse212函数按照hj212协议格式解析传入字符串数据。并将解析后的hj212数据项存储进数组输出。此函数用于解析从其他接口接收到的hj212数据，例如解析从串口接收到的hj212数据。

参数1:传入的字符串数据

参数2:此参数为数组，如果解析成功，此数组存储了hj212数据项。每个数组元素，存储一个数据项，例如:

rechj212data [3]="S01-Min=7.446,S01-Max=8.708,S01-Avg=8.106,S01-Cou=4863.370"

返回：返回值大于0为接收成功，小于等于0均为失败。

下行代码解析resstr中的字符串数据，如果解析成功，返回值大于0，同时将解析出的数据项存储在数组rechj212data中。

res=hj212.parse212(resstr,rechj212data)

与clinetrec函数相同，rechj212data数组存储的是所有的hj212数据项，例如：

rechj212data[3]="S01-Min=7.446,S01-Max=8.708,S01-Avg=8.106,S01-Cou=4863.370"

rechj212data[4]="S02-Min=0.000,S02-Max=17.647,S02-Avg=14.775,S02-Cou=8864.730"

解析成功后，需要使用extstr.kvstrtotable函数，将数据项转换为字段=值(key=value)数组，便于直接访问。

示例代码：

--disp函数用于显示字段=值数组

local function disp(agr1)

for key, val in pairs(agr1) do

if type(val)=="number" then

--是数值型数据

print(string.format("[%s]=%0.3f",key,val))

else

--否则一律按照字符串解析

print(string.format("[%s]=%s",key,val))

end

end

end

print("此例子演示作为Server端，接收HJ212客户端上报数据，并解析。")

--startserver启动TCP/IP Server

res=lns.startserver(0,7000,20,10,1,1);

hj212data={}

while(true) do

hj212itemdata={}

resstr=""

hj212data={}

--srvwaitrec等待TCP/IP Server触发接收消息

recconn=lns.srvwaitrec(0);

print(string.format("\r\n收到数据的客户端连接索引:%d",recconn));

--srvreadrecstr从Server TCP/IP的缓冲读取客户端数据。在srvwaitrec消息触发时，数据已经被保存至缓冲。

resstr=lns.srvreadrecstr(0,recconn)

print(string.format("\r\n收到数据:%s",resstr));

--调用parse212解析接收到的字符串数据。

res=hj212.parse212(resstr,hj212data)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n解析结果:%d",res));

--将第7个hj212数据项转换为字段=值的数组。数据存储在hj212itemdata中。

extstr.kvstrtotable(hj212data[7],",",hj212itemdata)

--显示转换后的数据。

disp(hj212itemdata)

else

print(string.format("\r\n接收错误:%d",res));

end

--如果不调用srvresp通知Server其srvwaitrec消息已经处理完毕，将导致Server死锁。

lns.srvresp(0);

end;

- DL645-2007协议函数库

DL645-2007协议是广泛应用的智能电表协议，本协议库可以读取DL645协议的电能、变量、最大需量数据。

DL645协议通讯和解析全部自动完成。用户只需了解表号、IDCode、串口波特率等基本参数，然后调用相应函数，即可读取DL645各类数据。

读取到数据后，可以根据需要转换为Modbus协议，也可以通过SQL数据库接口写入远程数据库，或者使用mqtt、http等协议上传给平台软件。

本函数库只支持DL645-2007协议，目前不支持读取数据块功能。

dl645函数库名称：dl645

函数包括：

readpwvalue：读取电能数据。

readvaldata：读取变量数据。

readmaxrqdata：读取最大需量数据。

setopt：设置DL645参数

- readpwvalue读取电能数据函数

参数1：串口号，为0起，0为串口1，1为串口2，以此类推

参数2：6个数字的表号，在电表上可以找到表号，直接填入即可，表号为BCD数字格式。例如：saddr={20,08,08,77,00,09}。

参数3：数组存储的16进制标识码，用于指出要读取的电能数据项，应符合DL645-2007的定义。数组元素1对应DI3，元素2对应DI2，以此类推，例如：idcode={0x00(DI3),0x01,0x00,0x00}为读取正向有功总电能，idcode={0x00(DI3),0x02,0x00,0x00}为读取反向有功总电能。

参数4：接收到的电表原始数据，如果读取错误，此数据无效。

参数5：通讯超时，发送读取指令后，等待电表应答的超时，如果达到超时而未收到电表应答数据，则认为电表无应答，将返回错误。

返回：如果返回数据为nil说明读取失败。否则返回读取到的电能数据值，为2位小数的浮点数。

下列代码通过串口3读取saddr表号和idcode所定义的电能数据。串口通讯超时为1000毫秒。

local res=dl645.readpwvalue(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

示例代码：

print("读取DL645正向有功总电能数据。")

while (true) do

--表号

local saddr={00,00,00,00,01,61}

--4个字节的16进制标识码，对应DI3至DI0

local idcode={0x00,0x01,0x00,0x00}

--电表应答的原始数据

local rawdata={}

--readpwvalue读取电能数据函数

--参数1：串口号，为0起，0为串口1，1为串口2，以此类推

--参数2：6个数字的表号，在电表上可以找到表号，直接填入即可，表号为BCD数字格式。

--例如：saddr={20,08,08,77,00,09}。

--参数3：数组存储的16进制标识码，用于指出要读取的电能数据项，应符合DL645-2007的定义。

--数组元素1对应DI3，元素2对应DI2，以此类推，例如：idcode={0x00(DI3),0x01,0x00,0x00}为读取

--正向有功总电能，--idcode={0x00(DI3),0x02,0x00,0x00}为读取反向有功总电能。

--参数4：接收到的电表原始数据，如果读取错误，此数据无效。

--参数5：通讯超时，发送读取指令后，等待电表应答的超时，如果达到超时而未收到电表应答数据，

--则认为电表无应答，将返回错误。

--返回：如果返回数据为nil说明读取失败。否则返回读取到的电能数据值，为2位小数的浮点数。

local res=dl645.readpwvalue(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (res==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\nres:%6.2f",res));

end

--显示电表返回的原始数据

debug.printarray(rawdata);

syslib.ossleep(1000);

end

- readpwvalue读取变量数据函数

参数1：串口号，为0起，0为串口1，1为串口2，以此类推

参数2：6个数字的表号，在电表上可以找到表号，直接填入即可，表号为BCD数字格式。例如：saddr={20,08,08,77,00,09}。

参数3：数组存储的16进制标识码，用于指出要读取的变量数据，应符合DL645-2007的定义。数组元素1对应DI3，元素2对应DI2，以此类推，例如：idcode={0x02(DI3),0x01,0x00,0x00}为读取A相电压，

参数4：接收到的电表原始数据，如果读取错误，此数据无效。

参数5：通讯超时，发送读取指令后，等待电表应答的超时，如果达到超时而未收到电表应答数据，则认为电表无应答，将返回错误。

返回：如果返回数据为nil说明读取失败。否则返回读取到的数据，返回的数据小数位数已经根据DL645-2007协议的规定进行了处理。

下列代码通过串口3读取saddr表号和idcode所定义的变量数据。串口通讯超时为1000毫秒。

res=dl645.readvaldata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

示例代码：

print("读取DL645变量数据。")

--启用发送前导字符4个0xFE

--setopt函数设置DL645库的全局参数。

--参数1：为选项编号，1-是否启用发送前导字符4个0xFE

--参数2：为选项数据，1-发送（默认），0-不发送前导字符

--dl645.setopt(1,1)

while (true) do

--表号

local saddr={20,19,01,01,50,02}

--idcode为16进制格式的4字节标识码

--字节存储顺序，按照DL645-2007协议规定的DI3、DI2、DI1、DI0顺序排列。

--idcode数组的第1个字节是DI3。以此类推。

--第1个字节0x02为读取变量数据,第2个字节0x01是读取电压

--第3个字节0x01为读取A相电压，第3个字节未用，设置为0.

--读取其他变量数据的标识码，请查阅DL645-2007协议手册。

local idcode={0x02,0x01,0x01,0x00}

--rawdata用于存储电表应答的原始数据

local rawdata={0}

--res为读取到的数据。

local res=0.0

--readvaldata读取变量数据函数

--参数1：串口号，为0起，0为串口1，1为串口2，以此类推

--参数2：6个数字的表号，在电表上可以找到表号，直接填入即可，

--表号为BCD数字格式。例如：saddr={20,08,08,77,00,09}。

--参数3：数组存储的16进制标识码，用于指出要读取的变量数据，应符合DL645-2007的定义。

--数组元素1对应DI3，元素2对应DI2，以此类推，例如：idcode={0x02(DI3),0x01,0x00,0x00}为读取A相电压。

--参数4：接收到的电表原始数据，如果读取错误，此数据无效。

--参数5：通讯超时，发送读取指令后，等待电表应答的超时，如果达到超时而未收到电表应答数据，

--则认为电表无应答，将返回错误。

--返回：如果返回数据为nil说明读取失败。否则返回读取到的数据，

--返回的数据小数位数已经根据DL645-2007协议的规定进行了处理。

res=dl645.readvaldata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (res==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\nA相电压：%6.2f",res));

end

--查看返回的原始数据

debug.printarray(rawdata);

--读取A相电流

idcode={0x02,0x02,0x01,0x00}

res=dl645.readvaldata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (res==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\nA相电流：%6.2f",res));

end

--查看返回的原始数据

debug.printarray(rawdata);

--读取电网频率

idcode={0x02,0x80,0x00,0x02}

res=dl645.readvaldata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (res==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\n电网频率：%6.2f",res));

end

--查看返回的原始数据

debug.printarray(rawdata);

--读取A相相角

idcode={0x02,0x07,0x01,0x00}

res=dl645.readvaldata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (res==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\nA相相角：%6.2f",res));

end

--查看返回的原始数据

debug.printarray(rawdata);

--读取瞬时总有功功率

idcode={0x02,0x80,0x00,0x05}

res=dl645.readvaldata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (res==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\n瞬时总有功功率：%6.4f",res));

end

--查看返回的原始数据

debug.printarray(rawdata);

syslib.ossleep(1000);

end

- readmaxrqdata读取最大需数据及发生日期函数

readmaxrqdata读取最大需数据及发生日期函数

参数1：串口号，为0起，0为串口1，1为串口2，以此类推

参数2：6个数字的表号，在电表上可以找到表号，直接填入即可，

表号为BCD数字格式。例如：saddr={20,08,08,77,00,09}。

参数3：数组存储的16进制标识码，用于指出要读取的最大需量数据，应符合DL645-2007的定义。

数组元素1对应DI3，元素2对应DI2，以此类推，例如：idcode={0x01(DI3),0x01,0x00,0x00}为读取正向有功最大需量数据及发生日期。

参数4：接收到的原始数据数组，从电表收到的原始数据，如果读取错误，此数据无效。

参数5：通讯超时，发送读取指令后，等待电表应答的超时，如果达到超时而未收到电表

应答数据，则认为电表无应答，将返回错误。

返回2个数据：

数据1：最大需量数据(maxqrdata)，为浮点数。

数据2：最大需量发生日期(maxqrdt)，数据为数组格式，数值按照{年,月,日,小时,分钟}存储。

如果读取失败，2个数据均为nil。

下列代码通过串口3读取saddr表号和idcode所定义的最大需量数据。串口通讯超时为1000毫秒。

maxqrdt,maxqrdata=dl645.readmaxrqdata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

示例代码：

print("读取DL645最大需量数据。")

--启用发送前导字符4个0xFE

--setopt函数设置DL645库的全局参数。

--参数1：为选项编号，1-是否启用发送前导字符4个0xFE

--参数2：为选项数据，1-发送（默认），0-不发送前导字符

--dl645.setopt(1,1)

while (true) do

--表号

local saddr={20,19,01,01,50,02}

--idcode为16进制格式的4字节标识码

--字节存储顺序，按照DL645-2007协议规定的DI3、DI2、DI1、DI0顺序排列。

--请查阅DL645-2007协议手册。

--0x01,0x01,0x00,0x00标识码为读取正向有功最大需量及发生日期

local idcode={0x01,0x01,0x00,0x00}

--rawdata用于存储电表应答的原始数据

local rawdata={}

--maxqrdata为最大需量数据，为浮点数

local res=0.0

--maxqrdt为最大需量发生日期

local maxqrdt={}

--readmaxrqdata读取最大需数据及发生日期函数

--参数1：串口号，为0起，0为串口1，1为串口2，以此类推

--参数2：6个数字的表号，在电表上可以找到表号，直接填入即可，

--表号为BCD数字格式。例如：saddr={20,08,08,77,00,09}。

--参数3：数组存储的16进制标识码，用于指出要读取的最大需量数据，应符合DL645-2007的定义。

--数组元素1对应DI3，元素2对应DI2，以此类推，例如：idcode={0x01(DI3),0x01,0x00,0x00}为读取正向有

--功最大需量数据及发生日期。

--参数4：接收到的原始数据数组，从电表收到的原始数据，如果读取错误，此数据无效。

--参数5：通讯超时，发送读取指令后，等待电表应答的超时，如果达到超时而未收到电表

--应答数据，则认为电表无应答，将返回错误。

--返回2个数据：

--数据1：最大需量数据(maxqrdata)，为浮点数。

--数据2：最大需量发生日期(maxqrdt)，数据为数组格式，数值按照{年,月,日,小时,分钟}存储。

--如果读取失败，2个数据均为nil。

maxqrdt,maxqrdata=dl645.readmaxrqdata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (maxqrdata==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\n正向有功最大需量值：%2.4f",maxqrdata));

print(string.format("\r\n正向有功最大需量发生日期：%d年%d月%d日%d时%d分",maxqrdt[1],maxqrdt[2],maxqrdt[3], maxqrdt[4],maxqrdt[5]));

end

debug.printarray(rawdata);

--例子2 ，读取A相正向有功最大需量数据

local idcode={0x01,0x15,0x00,0x00}

maxqrdt,maxqrdata=dl645.readmaxrqdata(2,saddr,idcode,rawdata,1000)

if (maxqrdata==nil) then

print(string.format("\r\n读取失败"));

else

print(string.format("\r\nA相正向有功最大需量值：%2.4f",maxqrdata));

print(string.format("\r\nA相正向有功最大需量发生日期：%d年%d月%d日%d时%d分",maxqrdt[1],maxqrdt[2],maxqrdt[3], maxqrdt[4],maxqrdt[5]));

end

debug.printarray(rawdata);

syslib.ossleep(1000);

end

- setopt设置DL645协议库参数

启用发送前导字符4个0xFE

参数1：为选项编号，1为配置是否发送前导字符4个0xFE

参数2：为选项数据，1-发送（默认），0-不发送前导字符

下行代码启用发送DL645的4个前导字符0xFE

dl645.setopt(1,1)

- HTTP协议函数库

很多物联网平台使用HTTP Post或Get命令上报数据。上报数据内容通常是JSON字符串或者Key=value字符串。

此http协议库使用由TCP/IP函数库建立的标准TCP/IP客户端连接。所以，请首先使用lns.startclient启动客户端服务，然后再使用http函数库。

在使用lns.startclient启动客户端时，直接指定域名即可，而不需要带http://或者网页链接。

例如：lns.startclient(0,"www.szytgl.com ",80,20,5000,0)

也可以直接指定IP地址，例如：lns.startclient(0,"192.168.192.11 ",80,20,5000,0)

本函数库支持HTTP Post和Get功能，配合CJSON库，可以轻松实现基于HTTP协议的数据上报。目前只支持HTTP协议，暂时不支持HTTPS加密协议。

http函数库名称：http.

函数包括：

httppost：http post函数。

httpget：http get函数。

respclipost：应答http post函数

parseclipost：解析http post函数

- httppost提交HTTP Post数据。

参数1:客户端服务索引，此索引必须已经通过lns.startclient启动。

参数2:待提交Post的完整网页链接，要求完整带http及具体的post调用的网页或者Web API名称。例如：http://www.szytgl.com/poi/resvre.php

参数3:Post提交的数据，可以为任何类型的字符串数据。不支持16进制数据。如果需要提交16进制数据，请首先转换成字符串后，再进行提交。

参数3:数据类型(Content-Type)，可以设置为任何服务器可识别的数据类型。

参数4:是否等待服务器中断连接，0不等待，适用于目前主流的长连接服务器，1等待服务器中断连接，在与短链接模式服务器对接时，请设置为1。

参数5:http报文头附加参数，为字符串类型，此参数将会加入http header中发送给服务器，如果不需要此参数，可以设置为""。

返回：返回值1大于0时，为Post提交成功，并且在值2中存储由服务器应答的body数据，而不包括http头。如果值1小于等于0，说明提交失败，值2为nil。

下行代码使用客户端服务0，向http://www.szytgl.com/poi/resvre.php连接Post提交s1中存储的字符串数据。如果提交成功，res为大于0，并且在httpret中存储由服务器返回的body数据。如果res小于等于0，说明提交失败，httpret是nil。

res,httpret=http.httppost(0,"http://www.szytgl.com/poi/resvre.php",s1,"application/json",0,"")

示例代码：

--此函数生成字符串类型的时戳。

function getdatetmiestr()

datetimebuf={}

local res=rtc.getdatetime(datetimebuf);

return string.format("20%2d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d:%.2d",

datetimebuf[1],datetimebuf[2],datetimebuf[3],datetimebuf[5],datetimebuf[6],datetimebuf[7])

end

print("用http post 向平台上报数据")

i1=0

--建立json串root

uploadjson=cjson.createobj()

--建立datalist类{}

indatalist =cjson.addobjname(uploadjson," datalist ")

--为indatalist建立json字段

cjson.setstr(indatalist,"DeviceType","T1")

cjson.setstr(indatalist,"TIMESTAMP",getdatetmiestr())

cjson.setstr(indatalist,"TEMP_R","0")

cjson.setstr(indatalist,"SlaveID","0")

--以直接读写模式启动客户端服务0，连接至域名www.szytgl.com

lns.startclient(0,"www.szytgl.com",80,20,5000,0);

while(true) do

--modbus结果值数据

reslst={}

--读取站号1～1

for slaveid=1,3 do

--使用串口3读取Modbus RTU下位机数据。readrtu函数详细说明，请参考函数手册和相关例子。

--Modbus参数：使用03功能码，从地址0开始，读取1个寄存器地址，共1个word数据。用大端模式。

res=mbmaster.readrtu(2,200,reslst,slaveid,03,0,1,1,0)

print(res)

if (res>0) then

--读到了数据，更新json字段

cjson.setstr(indatalist,"TIMESTAMP",getdatetmiestr())

--reslst[1]是Modbus数据。

cjson.setstr(indatalist,"TEMP_R",string.format("%.1f",reslst[1]))

cjson.setstr(indatalist,"SlaveID",string.format("%d",slaveid))

--生成json字符串数据。

s1=cjson.outjson(uploadjson)

print(s1)

--提交给服务器

res2,httpret=http.httppost(0,"http://www.szytgl.com/poi/resvre.php",s1,"application/json",0, "")

if res2>0 then

--如果提交成功，显示服务器返回的字符串数据。

print(httpret)

end;

else

print("\r\n读取失败")

end

end

collectgarbage("collect")

syslib.ossleep(1000);

end

本例子所用的json串格式如下：

{

"datalist":	{

"DeviceType":	"T1",

"TIMESTAMP":	"2020-8-05 17:29:25",

"TEMP_R":	"22.3",

"SlaveID":	"1"

}

}

- httpget提交HTTP get数据。

参数1:客户端服务索引，此索引必须已经通过lns.startclient启动。

参数2:待提交get的完整网页链接，要求完整带http及具体的个头get调用的网页或者Web API名称。例如：http://www.szytgl.com/poi/resvre.php

参数3:get提交的数据，可以为任何类型的字符串数据。不支持16进制数据。如果需要提交16进制数据，请首先转换成字符串后，再进行提交。

参数4:数据类型(Content-Type)，可以设置为任何服务器可识别的数据类型。如果不需要此参数，可以设置为""。

参数5:http报文头附加参数例如token，为字符串类型，此参数将会加入http header中发送给服务器，如果不需要此参数，可以设置为""。

返回：返回值1大于0时，为get提交成功，并且在值2中存储由服务器应答的body数据，而不包括http头。如果值1小于等于0，说明提交失败，值2为nil。

下行代码使用客户端服务0，向http://www.szytgl.com/poi/resvre.php连接get提交s1中存储的字符串数据。如果提交成功，res为大于0，并且在httpret中存储由服务器返回的body数据。如果res小于等于0，说明提交失败，httpret是nil。

res, httpret=http.httpget(0,"http://www.szytgl.com/plus/view.php",s1, "application/json", "")

示例代码：

print("测试httpget")

--启动客户端服务0，

lns.startclient(0,"www.szytgl.com",80,5,5000,0);

--虚拟机处理循环

while(true) do

reslst={}

--get字符串格式

getstr="?aid=167;temp=%.2f;"

for slaveid=1,3 do

--使用串口3读取Modbus RTU下位机数据。readrtu函数详细说明，请参考函数手册和相关例子。

--Modbus参数：使用03功能码，从地址0开始，读取1个寄存器地址，共1个word数据。用大端模式。

res=mbmaster.readrtu(2,200,reslst,slaveid,03,0,1,1,0)

print(res)

if (res>0) then

sendstr=string.format(getstr,reslst[1])

--显示发送给服务器的get字符串。

print("http://www.szytgl.com/plus/view.php"..sendstr)

--执行一次http get

res,s1=http.httpget(0,"http://www.szytgl.com/plus/view.php",sendstr, " application/json ", "")

else

print("读取失败")

end

collectgarbage("collect")

syslib.ossleep(1000);

end

end

- parseclipost解析并检测接收到的http报文是否存在指定的请求名称。

parseclipost函数和respclipost函数联合使用，可以快速实现一个用于接收数据的Web服务器。此功能需要使用标准TCP/IP Server接口函数来监听端口，接收和发送数据。

参数1：检测请求名称

参数2：待检测HTTP Post字符串数据

返回：返回值1大于0，说明检测到了指定的请求名称，返回值2中存储接收到的Post提交的数据（body）。如果res小于等于0，说明解析失败或者未能检测到请求名称。

下行代码检测resstr中的数据，如果存在SetValue的请求，则res大于等于0，同时bodydata返回Post提交的数据。否则res值小于0，同时bodydata为nil。

res,bodydata=http.parseclipost("SetValue",resstr)

- respclipost生成HTTP应答数据。

在接收并解析了HTTP Post数据后，必须返回HTTP应答报文，才可以正确完成通讯过程。

respclipost可以根据指定的参数生成标准的HTTP应答报文。使用网络发送函数向客户端返回此报文，即可完成通讯过程。

参数1：HTTP应答状态，比如正确"HTTP/1.1 200 OK"或者"HTTP/1.1 400 Bad Request"

参数2：返回的数据，可以是任何字符串数据。也可以为空数据。

参数3：返回数据的类型(Content-Type)，是字符串形式，例如："application/json;charset=utf-8"。

返回：返回值1大于0，说明HTTP应答数据构建成功，并且已经存储在参数2中。否则应答数据构建失败。

下行代码生成状态为200 OK的HTTP应答报文，将向客户端返回retdata中的数据，数据类型是"application/json;charset=utf-8"。

res,respstr=http.respclipost("HTTP/1.1 200 OK",retdata ,"application/json;charset=utf-8")

示例代码：

print("接收HTTP post数据")

--启动TCP/IP server监听在80端口，同时支持5个客户端，消息模式处理数据。

res=lns.startserver(0,80,20,5,1,0);

--写下位机成功的json串

exeok="{\"IsSuccess\":true,\"Msg\":\"成功\",\" ErroCode\":\"1\"}"

--写下位机失败

exefalse="{\"IsSuccess\":false,\"Msg\":\"失败\",\" ErroCode\":\"2\"}"

while(true) do

resstr=""

wrres=-1

procok=0

jproot=nil

bodydata=nil

--等待客户端发送数据

recconn=lns.srvwaitrec(0);

--读取客户端提交的POST数据

resstr=lns.srvreadrecstr(0,recconn)

while(true) do

--print(string.format("\r\n收到数据:%s",resstr));

if (resstr==nil) then break end

--解析post数据，如果解析成功，并且是SetValue操作，则返回成功

--同时在bodydata中存储的是客户端提交的post数据。

res,bodydata=http.parseclipost("SetValue",resstr)

if (bodydata~=nil) and (res>0) then

--解析bodydata中的json串，如果解析成功，jproot为有效的json句柄。否则为nil。

jproot=cjson.jsonparse(bodydata)

print(bodydata)

--json串解析失败则退出处理循环。

if (jproot==nil) then break end

--在DevInfo中，取下位机站号值(SlaveID)，站号是string格式存储，所以需要转换

res,r1=cjson.getstr(jproot,"DevInfo","SlaveID");

if r1==nil then break end

wrslaveid=tonumber(r1)

if wrslaveid==nil then break end

--取在DevInfo中，取设置值Value

res,setvalue=cjson.getnum(jproot,"DevInfo","Value");

if (setvalue==nil) then break end

--用Modbus协议的功能码06，将数据写入下位机

--setvalue值是浮点数，乘以10转换为整数后写入下位机

wrres=mbmaster.writertu06(2,200,wrslaveid,0,setvalue*10)

print(wrres)

end

--释放json解析句柄

if jproot~=nil then cjson.freeobj(jproot) end

break;

end

if (wrres>0) then

--写入成功，向客户端返回表示成功json串

res,respstr=http.respclipost("HTTP/1.1 200 OK",exeok,"application/json;charset=utf-8")

else

--写入失败，向客户端返回表示失败的json串

res,respstr=http.respclipost("HTTP/1.1 200 OK",exefalse,"application/json;charset=utf-8")

end

print(respstr)

--向客户端返回数据，客户端索引reconn也是可以写数据的。

res=lns.srvwritestr(0,recconn,respstr)

--通知Server后台服务，此连接处理完毕

lns.srvresp(0);

collectgarbage("collect")

end

- 定时器函数库

此函数库用于启动定时器(Timer)。

定时器分为两种类型。

类型1：周期运行，定时器按照设置定时周期持续运行，达到定时周期时调用指定的回调函数。

类型2：单次运行，定时器在达到定时周期调用一次回调函数后，自动停止。

启动定时器前，必须预先定义定时器回调函数。在达到定时周期时，系统会自动调用此函数。

每个定时器均使用独立的虚拟机，所以定时器回调函数无法读写主虚拟机的变量，但是可以通过共享内存、Modbus寄存器、全局JSON服务来与主虚拟机或其他虚拟机交换数据。

定时器函数库名称为timer。

包括函数：

starttimer：启动定时器

- starttimer启动一个定时器

定时器为后台服务，启动后按照设置的周期，自动循环执行回调函数。

starttimer函数，启动一个定时器

参数1：定时器索引，有效值为0至31，0为第1个定时器。

参数2：定时器周期，单位为毫秒。

参数3：定时器函数的序列化字符串，用string.dump(定时器函数名)生成。

参数4：定时器类型，0为周期运行，以指定的周期循环调用触发函数。1只执行一次，执行完毕后定时器自动停止。

参数5：定时器所在虚拟机索引。0为第一个虚拟机VM1。

返回：启动成功返回大于0的值，返回值小于等0为启动失败。

下行代码启动定时器0，周期为1000ms，回调函数名称为ontimer0，定时器类型为周期运行。

启动后，每秒调用一次函数ontimer0()

timer.starttimer(0,1000,string.dump(ontimer0),0,0)

下行代码启动定时器0，周期为2000ms，回调函数定义在虚拟机0，回调函数名称为ontimer0，定时器类型为周期运行。

function ontimer0(index)

--此处为定时器回调函数。定时器按照设置的周期，循环执行此函数。

--如果此函数执行耗时大于定时器周期，定时器将等待函数执行完毕后，再进行下次周期调用。

--传入参数index为定时器索引。

print(string.format("\r\n定时器%d 执行回调函数",index))

end

timer.starttimer(0,1000,string.dump(ontimer0),0,0)

运行结果:

演示定时器timer函数库

定时器0 执行回调函数

定时器0 执行回调函数

定时器0 执行回调函数

- 定时器回调函数说明

达到定时周期时，定时器会执行指定的定时器回调函数，在定时器回调函数中，可以执行任何功能，比如串口轮询、控制逻辑等。

在回调函数执行的耗时高于定时周期时，只有在本次回调函数执行完毕后，才会继续执行下次定时回调。

定时时钟是硬件产生，所以未能执行的时钟周期，将被忽略，不会重复执行回调函数。

每个定时器均使用独立的虚拟机，所以定时器回调函数无法读写主虚拟机的变量，但是可以通过共享内存、Modbus寄存器、全局JSON服务来与主虚拟机或其他虚拟机交换数据。

- 后台线程函数库

此函数库用于启动后台线程(Thread)。

启动线程前，必须预先定义线程回调函数。回调函数内部应为while或for的无限循环体，线程的功能均在此循环体内实现。如果循环体退出，那么对应的线程也就退出了。这个特性与电脑编程完全相同。

后台线程可以使用本机的全部资源和函数库，与虚拟机功能完全相同。

每个线程均使用独立的虚拟机，所以线程的回调函数无法读写主虚拟机的变量，但是可以通过共享内存、Modbus寄存器、全局JSON服务来与主虚拟机或其他虚拟机交换数据。

定时器函数库名称为uthread。

包括函数：

startthread：启动后台线程

- startthread启动一个后台线程

--startthread函数，启动一个后台线程

--此函数将建立新后台线程、新的后台虚拟机来执行指定的线程函数。

--参数1：线程索引，有效值为0至31，0为第1个线程。

--参数2：线程名称。

--参数3：线程执行函数的序列化字符串，用string.dump(线程函数名)生成即可。

--参数4：线程函数所在的虚拟机编号，0为VM1第一个虚拟机。

--返回：启动成功返回大于0的值，返回值小于等0为启动失败。

--定义回调函数onthread1，传入的index参数为线程索引 。

function onthread1(index)

--传入参数index为线程索引。

--此处为线程函数，如果退出此函数，此线程将自动结束运行。

--所以此函数体必须是一直运行的循环，除非出错退出或主动执行语句退出。

--一旦线程退出，除非重启硬件，否则此线程无法再次启动。

--每个线程都使用独立的虚拟机来运行线程函数。虽然线程函数与主虚拟机代码都在同一个编辑界面。

--但是在函数内不能使用主虚拟机的变量。

--线程函数编程规则与虚拟机while do循环完全相同，无任何差异。

--并且，线程函数也可以使用全部的函数库资源，例如Modbus，mqtt，http，串口，网络等。

--线程函数可以通过共享内存、Modbus虚拟机寄存器、全局JSON服务与主虚拟机进行数据交互。

--下行代码读取全局变量1的值，此值在主虚拟机定时更新。

local rdint=sharemem.getint("全局变量1");

print(string.format("\r\n线程:%d ,全局变量1值:%d",index,rdint))

--在线程while do循环中，应在循环结尾使用syslib.ossleep()函数释放CPU。

--如果不释放CPU，将导致CPU占有率过高，从而引发看门狗重启硬件。

--后台线程运行于独立的Lua虚拟机，所以在垃圾回收、看门狗、函数库等资源方面

--与主虚拟机完全相同。详细内容请参考编程函数手册。

while (true) do

--可以在循环内做任何操作，比如轮询Modbus数据、轮询串口数据、轮询网络数据等。

--在循环内调用阻塞类函数时(比如接收串口、网络数据)，只会阻塞后台线程，而不会影响主虚拟机运行。

--所以，可以在后台线程内轮询各种数据，并将结果放入共享内存，在主虚拟机进行处理。

--此方式可以大大简化程序的结构设计，提高整体运行效率。

print(string.format("\r\n后台线程%d运行中 在VM1",index))

--下行语句进行垃圾回收，回调函数使用独立的lua虚拟机，所以在使用数组、字符串时，需要单独调用垃圾回收函数。

collectgarbage("collect")

--休眠1秒

syslib.ossleep(1000);

end

end

--下行代码使用线程索引0，启动线程"vmth1"，执行回调函数onthread1

uthread.startthread(0,"vmth1",string.dump(onthread1),0)

示例程序：

function onthread1(index)

--传入参数index为线程索引。

--此处为线程函数，如果退出此函数，此线程将自动结束运行。

--所以此函数体必须是一直运行的循环，除非出错退出或主动执行语句退出。

--一旦线程退出，除非重启硬件，否则此线程无法再次启动。

--每个线程都使用独立的虚拟机来运行线程函数。虽然线程函数与主虚拟机代码都在同一个编辑界面。

--但是在函数内不能使用主虚拟机的变量。

--线程函数编程规则与虚拟机while do循环完全相同，无任何差异。

--并且，线程函数也可以使用全部的函数库资源，例如Modbus，mqtt，http，串口，网络等。

--线程函数可以通过共享内存、Modbus虚拟机寄存器、全局JSON服务与主虚拟机进行数据交互。

--下行代码读取全局变量1的值，此值在主虚拟机定时更新。

local rdint=sharemem.getint("全局变量1");

print(string.format("\r\n线程:%d ,全局变量1值:%d",index,rdint))

--在线程while do循环中，应在循环结尾使用syslib.ossleep()函数释放CPU。

--如果不释放CPU，将导致CPU占有率过高，从而引发看门狗重启硬件。

--后台线程运行于独立的Lua虚拟机，所以在垃圾回收、看门狗、函数库等资源方面

--与主虚拟机完全相同。详细内容请参考编程函数手册。

while (true) do

--可以在循环内做任何操作，比如轮询Modbus数据、轮询串口数据、轮询网络数据等。

--在循环内调用阻塞类函数时(比如接收串口、网络数据)，只会阻塞后台线程，而不会影响主虚拟机运行。

--所以，可以在后台线程内轮询各种数据，并将结果放入共享内存，在主虚拟机进行处理。

--此方式可以大大简化程序的结构设计，提高整体运行效率。

print(string.format("\r\n后台线程%d运行中 在VM1",index))

--休眠1秒

syslib.ossleep(1000);

end

end

function onthread2(index)

while (true) do

print(string.format("\r\n后台线程%d运行中 在VM1",index))

--休眠1秒

syslib.ossleep(1000);

end

end

print("\r\n演示后台线程函数库")

--设置全局变量1为1，用于主虚拟机与后台线程交换数据。

sharemem.setint("全局变量1",1);

--startthread函数，启动一个后台线程

--此函数将建立新后台线程、新的后台虚拟机来执行指定的线程函数。

--参数1：线程索引，有效值为0至31，0为第1个线程。

--参数2：线程名称。

--参数3：线程执行函数的序列化字符串，用string.dump(线程函数名)生成即可。

--参数4：线程函数所在的虚拟机编号，0为VM1第一个虚拟机。

--返回：启动成功返回大于0的值，返回值小于等0为启动失败。

--下行代码使用线程索引0，启动线程"vmth1"，执行函数onthread1

uthread.startthread(0,"vmth1",string.dump(onthread1),0)

--下行代码使用线程索引1，启动线程"vmth2"，执行函数onthread2

uthread.startthread(1,"vmth2",string.dump(onthread2),0)

while (true) do

syslib.ossleep(5000);

end

运行结果:

演示后台线程函数库

线程:0 ,全局变量1值:1

后台线程0运行中 在VM1

后台线程1运行中 在VM1

后台线程0运行中 在VM1

后台线程1运行中 在VM1

后台线程0运行中 在VM1

后台线程1运行中 在VM1

后台线程0运行中 在VM1

- 控制继电器函数库

此函数库用于控制继电器输出，回读继电器输出状态功能。库名称为lib_hw，以lib_hw.的方式访问其封装的函数。此函数库可以运行于所有支持继电器输出的产品。在不支持继电器输出的产品上运行此函数库时，所有函数都会返回错误。

函数包括：

seton：接通指定的继电器

setoff：断开指定的继电器

setallout：同时控制全部继电器通断。

get1out：读取指定通道的开关量输出状态

getallout：一次读取全部开关量输出状态

- seton接通指定的继电器

seton设置继电器为接通

参数1：待控制继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.seton(参数1)

示例代码：

print("演示控制继电器，先接通继电器1，等待1秒后，断开继电器1，如此循环")

while(true) do

print(string.format("\r\n接通继电器1"));

--seton设置继电器为接通

--参数1：待控制继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

--返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.seton(0);

syslib.ossleep(1000);

print(string.format("\r\n断开继电器1"));

--setoff设置继电器为断开

--参数1：待控制继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

--返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

--lib_hw.setoff(0);

syslib.ossleep(1000);

end;

- setoff断开指定的继电器

setoff设置继电器为断开

参数1：待控制继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.setoff(参数1)

示例代码：

print("演示控制继电器，先接通继电器1，等待1秒后，断开继电器1，如此循环")

while(true) do

print(string.format("\r\n接通继电器1"));

--seton设置继电器为接通

--参数1：待控制继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

--返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.seton(0);

syslib.ossleep(1000);

print(string.format("\r\n断开继电器1"));

--setoff设置继电器为断开

--参数1：待控制继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

--返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.setoff(0);

syslib.ossleep(1000);

end;

- setallout同时设置所有继电器输出状态

setallout同时设置所有继电器输出状态

参数1：为1个字节的控制数据，控制数据的每个位对应1路继电器输出状态

如果位置1，设置对应的继电器输出为接通，例如，bit0控制output1，bit0置1，output1为接通

返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.setallout(参数1)

示例代码：

print("演示控制同时设置所有继电器输出")

while(true) do

print(string.format("\r\n接通所有继电器"));

--setallout同时设置所有继电器输出状态

--参数1：为1个字节的控制数据，控制数据的每个位对应1路继电器输出状态

--如果位置1，设置对应的继电器输出为接通，例如，bit0控制output1，bit0置1，output1为接通

--返回：操作成功返回0，否则返回非0值。

lib_hw.setallout(255);

syslib.ossleep(1000);

print(string.format("\r\n断开所有继电器"));

lib_hw.setallout(0);

syslib.ossleep(1000);

end;

- get1out读取指定通道的开关量输出状态

get1out读取指定通道的开关量输出状态

参数1：待读取继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

返回：继电器状态值，0为断开，1为接通。

s0=lib_hw.get1out(参数1);

注意！此状态为设备记录值，如果继电器损坏或者线路故障，读到的值可能与实际状态不符。

示例代码：

print("演示读取继电器输出状态")

while(true) do

print(string.format("\r\n接通1、5、8路继电器"));

lib_hw.seton(0);

lib_hw.seton(4);

lib_hw.seton(7);

示例代码：

--get1out读取指定通道的开关量输出状态

--参数1：待读取继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

--返回：继电器状态值，0为断开，1为接通。

local s0=lib_hw.get1out(0);

local s1=lib_hw.get1out(1);

local s2=lib_hw.get1out(2);

local s3=lib_hw.get1out(3);

local s4=lib_hw.get1out(4);

local s7=lib_hw.get1out(7);

print(string.format("\r\n开出1:%d,开出2:%d开出3:%d开出4:%d开出5:%d,开出8:%d",s0,s1,s2,s3,s4,s7));

--getallout一次读取全部开关量输出状态

--返回：全部继电器状态值，1个返回值的bit0~7对应8路继电器输出，返回值的bit设置为1时对应的继电器为接通

--返回值的bit设置为0时，对应的继电器为断开。

local allout=lib_hw.getallout();

print(string.format("\r\n全部开关量输出状态:%d",allout));

syslib.ossleep(1000);

end;

- getallout读取指定通道的开关量输出状态

getallout一次读取全部开关量输出状态

返回：全部继电器状态值，1个返回值的bit0~7对应8路继电器输出，返回值的bit设置为1时对应的继电器为接通

注意！此状态为设备记录值，如果继电器损坏或者线路故障，读到的值可能与实际状态不符。

local allout=lib_hw.getallout();

示例代码：

print("演示读取继电器输出状态")

while(true) do

print(string.format("\r\n接通1、5、8路继电器"));

lib_hw.seton(0);

lib_hw.seton(4);

lib_hw.seton(7);

示例代码：

--get1out读取指定通道的开关量输出状态

--参数1：待读取继电器编号，为0起，0为第1个继电器(output1)，1为第2个继电器(output2)，以此类推。

--返回：继电器状态值，0为断开，1为接通。

local s0=lib_hw.get1out(0);

local s1=lib_hw.get1out(1);

local s2=lib_hw.get1out(2);

local s3=lib_hw.get1out(3);

local s4=lib_hw.get1out(4);

local s7=lib_hw.get1out(7);

print(string.format("\r\n开出1:%d,开出2:%d开出3:%d开出4:%d开出5:%d,开出8:%d",s0,s1,s2,s3,s4,s7));

--getallout一次读取全部开关量输出状态

--返回：全部继电器状态值，1个返回值的bit0~7对应8路继电器输出，返回值的bit设置为1时对应的继电器为接通

--返回值的bit设置为0时，对应的继电器为断开。

local allout=lib_hw.getallout();

print(string.format("\r\n全部开关量输出状态:%d",allout));

syslib.ossleep(1000);

end

- 读取开关量（数字量）输入函数库

本组函数用读取本机的开关量输入状态，函数库名称为lib_hw。

函数列表：

get1in：读取一路开关量输入状态

getallin：一次读取全部开关量输入状态

waitdichanged：等待开关量输入变化消息

di_ioctl：用于读取、控制开关量输入驱动的各类数据

- get1in读取一路开关量输入状态

get1in读取一路开关量输入状态

参数1：待读取开关量输入通道号，为0起，0为第1个输入(对应1端子)，1为第2个输入(对应2端子)，以此类推。

返回：输入状态值，0为断开，1为接通。

示例代码：

print("演示读取开关量输入状态")

while(true) do

print(string.format("\r\n读取1~8路开入状态"));

--get1in读取一路开关量输入状态

--参数1：待读取开关量输入通道号，为0起，0为第1个输入(对应1端子)，1为第2个输入(对应2端子)，以此类推。

--返回：输入状态值，0为断开，1为接通。

local s0=lib_hw.get1in(0);

local s1=lib_hw.get1in(1);

local s2=lib_hw.get1in(2);

local s3=lib_hw.get1in(3);

local s4=lib_hw.get1in(4);

local s5=lib_hw.get1in(5);

local s6=lib_hw.get1in(6);

local s7=lib_hw.get1in(7);

print(string.format("\r\nin1:%d,in2:%d,in3:%d,in4:%d,in5:%d,in6:%d,in7:%d,in8:%d",s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7));

- getallin一次读取全部开关量输入状态

getallin一次读取全部开关量输入状态

返回：全部开关量输入状态值，1个返回值的bit0~7对应8路开关量输入，返回值的bit位为1时对应的开关量输入通道为接通

返回值的bit设置为0时，对应的开关量输入为断开。

示例代码：

local allin=lib_hw.getallin();

print(string.format("\r\n全部开关量输入状态:%d",allin));

syslib.ossleep(1000);

end;

- waitdichanged以消息模式读取开关量输入状态

waitdichanged函数等待开关量输入变化消息。

waitdichanged函数将会释放CPU，并一直等待开关量输入变化消息，如果开关量输入状态发生了变化，开关量输入驱动程序将会触发waitdichanged消息，并执行其之后的代码。

开关量变化是指：任意通道从接通到断开，或者从断开到接通的状态改变。

waitdichanged触发后，将会返回当前全部开关量输入的状态值。

waitdichanged将会释放CPU，所以调用waitdichanged时，无需调用sleep函数来释放CPU。

返回：全部开关量输入状态值，每个返回值，对应8路DI状态，如果8路输入有1个返回值，是16路输入，有2个返回值

1个返回值的bit0~7对应8路开关量输入，返回值的bit位为1时对应的开关量输入通道为接通

返回值的bit设置为0时，对应的开关量输入为断开。

local res=lib_hw.waitdichanged();

示例代码：

print("演示等待开关量输入状态变化消息")

while(true) do

print(string.format("\r\n等待开关量输入变化"));

--waitdichanged等待开关量输入变化消息

--waitdichanged函数将会释放CPU，并一直等待开关量输入变化消息，如果开关量输入状态发生了变化

--开关量输入驱动程序将会触发waitdichanged消息，并执行其之后的代码。

--开关量变化是指：任意通道从接通到断开，或者从断开到接通的状态改变。

--waitdichanged触发后，将会返回当前全部开关量输入的状态值。

--waitdichanged将会释放CPU，所以调用waitdichanged时，无需调用sleep函数来释放CPU。

--返回：全部开关量输入状态值，每个返回值，对应8路DI状态，如果8路输入有1个返回值，是16路输入，有2个返回值

--1个返回值的bit0~7对应8路开关量输入，返回值的bit位为1时对应的开关量输入通道为接通

--返回值的bit设置为0时，对应的开关量输入为断开。

local res=lib_hw.waitdichanged();

print(string.format("\r\n全部开关量输入状态:%d",res));

end;

- di_ioctl用于读取、控制开关量输入驱动的各类数据

di_ioctl用于读取、控制开关量输入驱动的各类数据

参数1：功能码，本例子功能码使用功能码如下：

0功能码：读取on-off计数

1功能码：on-off计数

2功能码：off-on计数

3功能码：设置off-on计数,

返回值：

0、2功能码：返回的是计数的值，1、3功能码正确操作时，返回0，否则返回小于零的值。

参数2：操作参数，0，2功能码时，为开关量输入通道，0为第1路开关量输入

1、3功能码时为设置开关量计数器的值，通常用于清空开关量输入计数器。

参数3：在功能码1、3时需要指定参数3，参数3为设置开关输入计数器的值。

返回：根据功能码不同，返回的值也不同

local res=lib_hw.di_ioctl(0,0);

示例代码

print("演示读取开关量计数器的值，此功能通常用于按钮程序设计")

while(true) do

--di_ioctl用于读取、控制开关量输入驱动的各类数据

--参数1：功能码，本例子功能码使用功能码如下：

--0功能码：读取on-off计数

--1功能码：on-off计数

--2功能码：off-on计数

--3功能码：设置off-on计数,

--返回值：

--0、2功能码：返回的是计数的值，1、3功能码正确操作时，返回0，否则返回小于零的值。

--参数2：操作参数，0，2功能码时，为开关量输入通道，0为第1路开关量输入

--1、3功能码时为设置开关量计数器的值，通常用于清空开关量输入计数器。

--参数3：在功能码1、3时需要指定参数3，参数3为设置开关输入计数器的值。

--返回：根据功能码不同，返回的值也不同

local res=lib_hw.di_ioctl(0,0);

print(string.format("\r\n通道1的on-off次数:%d",res));

res=lib_hw.di_ioctl(2,0);

print(string.format("\r\n通道1的off-on次数:%d",res));

syslib.ossleep(1000);

--1功能码为指定on-off计数器的值，下行代码将开关输入1的on-off计数器的值清0.

--去掉注释"--"生效。

--res=lib_hw.di_ioctl(1,0,0);

--print(string.format("\r\n设置通道1的on-off次数为0"));

--3功能码为指定on-off计数器的值，下行代码将开关输入1的off-on计数器的值清0.

--res=lib_hw.di_ioctl(3,0,0);

--print(string.format("\r\n设置通道1的off-on次数为0"));

end;

- 读取模拟量函数库

此组函数用于读取模拟量的值，函数库名称为adc，列表如下：

readadc0v5：读取0～5V

readadcma：读取0～20mA

readadc0v10：读取0～10V

readadc：读取模拟量原始值

- readadc0v5读取0～5V模拟量输入值

readadc0v5用于读取本机模拟量的0~5V电压值。

参数1：读取的通道，为0起，0读取第一路模拟量输入0~5V电压值

返回：执行正确为模拟量的值，否则为-1。

此函数返回是经过转换的0~5V电压值，计算参数为；使用5V参考电压计算出的电压。

所以，必须确认用此函数读取的模拟量输入端口类型为0~5V模拟量输入。否则返回的值与实际物理量不匹配。

f1=adc.readadc0v5(0);

print(string.format("\r\n模拟量输入1的0~5V电压值:%2.2f",f1));

- readadcma读取0～20mA模拟量输入值

readadcma用于读取本机模拟量的电流数据。

参数1：读取的通道，为0起，0读取第一路模拟量输入的电流值。

返回：执行正确为模拟量的值，否则为-1。

此函数返回是经过转换的毫安电流值，计算参数为；5V参考电压，250欧姆采样电阻。

所以，必须确认用此函数读取的模拟量输入端口类型为0~20mA模拟量输入。否则返回的值与实际物理量不匹配

f1=adc.readadcma(0);

print(string.format("\r\n模拟量输入1的电流值:%2.2f",f1));

- readadc0v10读取0～10v模拟量输入值

readadc0v10用于读取本机模拟量的0~10V电压值。

参数1：读取的通道，为0起，0读取第一路模拟量输入0~10V电压值

返回：执行正确为模拟量的值，否则为-1。

此函数返回是经过转换的0~10V电压值，计算参数为；使用5V参考电压计算出电压后，结果乘以2。

所以，必须确认用此函数读取的模拟量输入端口类型为0~10V模拟量输入。否则返回的值与实际物理量不匹配

f1=adc.readadc0v10(0);

print(string.format("\r\n模拟量输入1的0~10V电压值:%2.2f",f1));

- readadc用于读取本机模拟量的原始数值

readadc用于读取本机模拟量的原始数值

参数1：读取的通道，为0起，0读取第一路模拟量输入原始数据值。

返回：执行正确为模拟量的值，否则为-1。返回的有效值为0～4095，参考电压为5V。

此函数返回是从ADC芯片直接获取到的模拟量采样值，此采样值已经经过了数字滤波处理。

u1=adc.readadc(0);

print(string.format("\r\n模拟量输入1的原始数据值:%d",u1));

capadcseq_t用于高速采集一段时间内的模拟量

print("演示高速采集一段时间内的模拟量")

while(true) do

local adcbuf={-1};

--采集1000ms的数据

local adccapcount=1000

--capadcseq_t函数，高速采集一段时间内的模拟量

--参数1：要采集的通道

--参数2：采样数量

--参数3：用于存储模拟量数据的数组

--参数4：采集模式，0-以最精确最快速度采集，不释放CPU资源，1-标准速度采集，释放CPU资源。

--返回：如果返回小于0的值为错误，其他值为本次采集的耗时，为毫秒值。

--注意！此函数读取的是未经数字滤波后的原始数据，在使用这些数据前，可能需要进行处理。

local capcount=adc.capadcseq_t(7,adccapcount,adcbuf,0)

print(string.format("\r\n%d毫秒采集到的模拟量个数：%d，最后一个值为：%d。",adccapcount,capcount,adcbuf[capcount]));

syslib.ossleep(1000);

end;

- 实时时钟函数库

本组函数用于读取本机的实时时钟（RTC）数据，比如年月日小时分钟秒。也可以读写RTC时钟模块中的非易失性SRAM内存数据。时钟模块的SRAM可以通过RTC后备电池供电，所以在系统断电时，此SRAM仍然可以保持数据，同时有着近似于无限的读写次数。因此RTC SRAM可以实时存储变化且不允许掉电丢失的数据，例如实时存储变化的电量、水量及各种测量值等数据。

在出现下列异常情况时，将导致实时时钟模块丢失数据:

- 当RTC模块断电超过1年时，将导致后备电池电能耗尽。此状态下将丢失所有时钟及SRAM数据。不过，只需上电2个小时使电池充满电，并重新设置RTC数据后仍可恢复正常运行。

- RTC芯片或电池故障，例如当后备电池达到寿命极限（8年左右）时，将丢失所有时钟及SRAM数据。此状态下，只能更换为新的RTC模块。

使用前请先确认设备是否具备实时时钟功能，在没有此功能的设备上调用此函数库时，会返回错误。函数库名称为rtc

函数列表如下：

getdatetime：读取日期和时间数据。

gettime：读取时间数据。

getdate：读取日期数据。

gettimestamp：生成一个时戳。

gettimelua：读取时间和日期数据，以lua的time格式存储，可以直接用于lua内置的时间函数。

getdatetimestr：以字符串格式返回时间和日期数据。

settimezone：设置时区

setdatetime：设置日期和时间。

writefloat：向 SRAM写入浮点数

writefloatC: 向 SRAM写入浮点数带CRC校验，用于存储关键数据。

readfloat：从 SRAM读取浮点数

readfloatC：从SRAM读取浮点数并检查CRC校验。用于读取关键数据。

writeint：向 SRAM写入int数据

writeintC: 向 SRAM写入整数带CRC校验，用于存储关键数据。

readint：从 SRAM读取int数据

readintC：从SRAM读取整数并检查CRC校验。用于读取关键数据。

writeword：向 SRAM写入word(short)数据

writewordC：向 SRAM写入word整数带CRC校验，用于存储关键数据。

readword：从 SRAM读取word(short)数据

readwordC：从SRAM读取word(short)数据并检查CRC校验。用于读取关键数据。

- getdatetime读取日期和时间数据。

getdatetime读取日期和时间数据。

参数1：存储日期时间的数组，格式为:{年,月,日,周,小时,分钟,秒}

返回：返回大于等于0的值为正确，小于的0值为错误。

local datetimebuf={0}

local res=rtc.getdatetime(datetimebuf);

print(string.format(

"\r\n日期和时间：%d年%d月%d号 周%d  %d时%d分%d秒",

datetimebuf[1], --年

datetimebuf[2], --月

datetimebuf[3], --日

datetimebuf[4], --周

datetimebuf[5], --小时

datetimebuf[6], --分钟

datetimebuf[7]) --秒

)

- gettime读取时间数据。

getdatetime读取时间数据。

参数1：存储时间的数组，格式为:{小时,分钟,秒}

返回：返回大于等于0的值为正确，小于的0值为错误。

local datetimebuf={0}

--只读取时间

res=rtc.gettime(datetimebuf);

print(string.format(

"\r\n时间：%d时%d分%d秒",

datetimebuf[1], --小时

datetimebuf[2], --分钟

datetimebuf[3]) –秒

)

- getdate读取日期数据

getdate读取日期数据。

参数1：存储日期的数组，格式为:{年,月,日,周}

返回：返回大于等于0的值为正确，小于的0值为错误。

res=rtc.getdate(datetimebuf);

print(string.format(

"\r\n日期和时间；%d年%d月%d号 周%d ",

datetimebuf[1], --年

datetimebuf[2], --月

datetimebuf[3], --日

datetimebuf[4]) --周

)

- gettimestamp生成时戳数据

gettimestamp生成一个时戳，时戳是随着时间流逝而变化的的ID数据，具有唯一性。

参数1：存储时戳的数组，格式为:{年,月,日,小时,分钟,秒,随机数}

返回值：大于等于0为正确，返回小于0为错误。

res=rtc.gettimestamp(timestamp);

示例代码：

local timestamp={0}

--gettimestamp函数

--参数1：存储时戳的数组，格式为:{年,月,日,小时,分钟,秒,随机数}

--读取一个时戳，时戳是随着时间流逝而变化的的ID数据，具有唯一性。

res=rtc.gettimestamp(timestamp);

print(string.format(

"\r\n时戳；%d年%d月%d号 %d时%d分%d秒 %d随机数",

timestamp[1],--年

timestamp[2],--月

timestamp[3],--日

timestamp[4],--小时

timestamp[5],--分钟

timestamp[6],--秒

timestamp[7])--随机数

)

- gettimelua读取时间，以lua的time格式存储，可以直接用于lua内置的时间函数。

gettimelua读取时间日期数据，以lua time格式存储。

参数1：存储时间的数组，格式为: {year = 2018, month = 11, day = 11, hour = 12, min = 0, sec = 0}

返回：返回大于等于0的值为正确，小于的0值为错误。

rtc.gettimelua(luatime)

示例代码：

print("\r\n演示以lua time格式获取时间")

--设置为北京时间

rtc.settimezone(-8)

while (true) do

luatime={}

--读取当前时间，以lua time格式输出

rtc.gettimelua(luatime)

print(string.format(

"\r\n时间日期:%d年%d月%d号 %d时%d分%d秒",

luatime["year"],--年

luatime["month"],--月

luatime["day"],--日

luatime["hour"],--小时

luatime["min"],--分钟

luatime["sec"]--秒

))

--调用os.time获取当前时间的总秒值

astdtime=os.time(luatime)

--打印os.time输出的标准时戳，此时戳经过了时区校正。时戳是自 1970 年 1 月 1 日（00:00:00 GMT）以来的秒数。它也被称为 Unix 时间戳（Unix Timestamp）。

print(astdtime)

syslib.ossleep(1000);

end

- getdatetimestr以字符串格式返回时间和日期数据。

getdatetimestr函数以字符串形式返回当前的时间和日期数据。

参数1：返回数据的字符串格式，0为格式“2021-02-01 23:15:34”。1为格式“2021年02月01日 23时16分30秒”

返回：如果成功，返回值1为大于0，返回值2为字符串格式的时间日期数据。如果失败，返回值1小于等于0，返回值2为nil。

下行代码以“2021-02-01 23:15:34”格式返回当前时间和日期数据。

res,dtstr=rtc.getdatetimestr(0)

示例代码：

while (true) do

res,dtstr=rtc.getdatetimestr(0);

print(dtstr)

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果

2021-02-01 20:20:58

- settimezone设置时区

通常不需要调用此函数。

settimezone函数设置系统的当前时区，此函数会影响os.time等相关的标准时间函数。

参数1：时区，-8为东8区，北京时间

返回：无

- setdatetime设置日期时间

setdatetime设置日期和时间数据，执行成功后，设备的时钟模块将使用新的日期和时间运行。

参数1：存储日期时间的数组，格式为:{年,月,日,周,小时,分钟,秒}

返回小于0时为错误，否则为正确执行。

始化演示数据数据

setdatetimebuf[1]=18--年

setdatetimebuf[2]=2--月

setdatetimebuf[3]=10--日

setdatetimebuf[4]=6--周

setdatetimebuf[5]=23--小时

setdatetimebuf[6]=1--分钟

setdatetimebuf[7]=1--秒

local res=rtc.setdatetime(setdatetimebuf);

- writefloat、readfloat向RTC SRAM写入和读取浮点数

每个浮点数占用4个字节 SRAM空间，为标准的C语言格式的浮点数（IEEE标准）。

writefloat向RTC时钟模块的SRAM写入浮点数。

readfloat从RTC时钟模块的SRAM读取浮点数。

RTC的SRAM可以使用RTC电池供电，所以断电也可以保持数据。并且没有读写次数限制。

writefloat函数参数定义

参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。RTC SRAM容量是70个字节，一个浮点数占用4个字节，所以有效值为0～65。

参数2：写入的浮点数据。

返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

readfloat函数参数定义

参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。RTC SRAM容量是70个字节，一个浮点数占用4个字节，所以有效值为0～65。

返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。如果读取成功第2个返回的参数为读取的到浮点数值，否则为nil

示例代码：

i1=10

while (true) do

--测试的浮点数值加0.3

i1=i1+0.3

--向rtc sram的地址4写入浮点数

wrres=rtc.writefloat(4,i1)

if wrres>0 then

print(string.format("向RTC地址4写入：%.2f",i1))

end

syslib.ossleep(1000);

--从rtc sram的地址4读取浮点数

res,f2=rtc.readfloat(4)

if f2~=nil then

print(string.format("从RTC地址4读取：%.2f",f2))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

向RTC地址4写入：16.60

从RTC地址4读取：16.60

向RTC地址4写入：16.90

从RTC地址4读取：16.90

- writefloatC、readfloatC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入和读取浮点数

在使用RTC SRAM存储金额、剩余电量、水量等关键数据时，需要使用带校验的存储方式。

此方式可检测出诸如电池耗尽、模块损坏导致数据丢失等情况，可避免因读出异常数据造成系统执行错误的问题。

writefloatC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入1个浮点数。

注意！此函数写入1个float数据，将占用6个字节。4个字节为float数据，2个字节为crc16校验。

RTC SRAM容量是70个字节，所以起始地址有效值为0～64。

参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

参数2：写入的浮点数据。

返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

下行代码向rtc sram的地址16写入float浮点数和2个字节的crc校验数据，

wrres=rtc.writefloatC(16,f1)

readfloatC函数从指定的RTC SRAM取1个float数据，并且检查读取数据的CRC校验值。

此函数一次读取6个字节，其中前4个字节为float数据，后2个字节为前4个字节的crc校验。

如果crc校验失败，说明时钟模块损坏或者读取地址尚未存储float数据。

参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

RTC SRAM容量是70个字节，一个浮点数占用6个字节，所以有效值为0～64。

返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。-2为数据的CRC校验失败。

如果读取成功第2个返回的参数为读取的到浮点数值，否则为nil

下行代码从从rtc sram的地址16开始读取1个带校验的浮点数。

res,f2=rtc.readfloatC(16)

示例代码：

print("演示读写RTC模块内带后备电池的SRAM存储器，使用浮点数float格式，带crc校验")

print("在使用RTC SRAM存储金额、剩余电量、水量等关键数据时，需要使用带校验的存储方式。")

print("此方式可检测出诸如电池耗尽、模块损坏导致数据丢失等情况，可避免因读出异常数据造成系统执行错误的问题。")

--RTC SRAM容量是70字节，没有读写次数限制。虽然容量远少于Flash存储器，但是由于没有Flash的10万次写入限制，

--因此，可以用来存储需要实时更新的变量，比如电量、水量、模拟量值、计数值等。

--在断电后，RTC模块使用内部电池保持SRAM内部数据。因此，如果电池电量耗尽，SRAM内的数据将丢失。

--RTC模块电池可以在确保断电6至12个月内存不丢失SRAM数据。

i1=10

while (true) do

--测试的浮点数值加0.3

i1=i1+0.3

--writefloatC函数参数定义

--注意！此函数写入1个float数据，将占用6个字节。4个字节为float数据，2个字节为crc16校验。

--RTC SRAM容量是70个字节，所以起始地址有效值为0～64。

--参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

--参数2：写入的浮点数据。

--返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

--下行代码向rtc sram的地址16写入float浮点数和2个字节的crc校验数据，

wrres=rtc.writefloatC(16,i1)

if wrres>0 then

print(string.format("向RTC地址16写入：%.2f",i1))

end

syslib.ossleep(1000);

--readfloatC函数参数定义

--此函数从指定的RTC SRAM取1个float数据，并且检查读取数据的CRC校验值。

--此函数一次读取6个字节，其中前4个字节为float数据，后2个字节为前4个字节的crc校验。

--如果crc校验失败，说明时钟模块损坏或者读取地址尚未存储float数据。

--参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

--RTC SRAM容量是70个字节，一个浮点数占用6个字节，所以有效值为0～64。

--返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。-2为数据的CRC校验失败。

--如果读取成功第2个返回的参数为读取的到浮点数值，否则为nil

--下行代码从从rtc sram的地址16开始读取1个带校验的浮点数。

res,f2=rtc.readfloatC(16)

--print(res)

if f2~=nil then

print(string.format("从RTC地址16读取：%.2f",f2))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

向RTC地址16写入：10.30

从RTC地址16读取：10.30

向RTC地址16写入：10.60

从RTC地址16读取：10.60

向RTC地址16写入：10.90

从RTC地址16读取：10.90

向RTC地址16写入：11.20

- writeint、readint向RTC SRAM写入和读取int整数

每个int整数占用4个字节 SRAM空间，为标准的C语言格式的整数。

writeint向RTC时钟模块的SRAM写入整数。

readint从RTC时钟模块的SRAM读取整数。

RTC的SRAM可以使用RTC电池供电，所以断电也可以保持数据。并且没有读写次数限制。

writeint函数参数定义

参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。RTC SRAM容量是70个字节，一个int整数占用4个字节，所以有效值为0～65。

参数2：写入的整数数据。

返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

readint函数参数定义

参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。RTC SRAM容量是70个字节，一个整数占用4个字节，所以有效值为0～65。

返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。如果读取成功第2个返回的参数为读取的到整数数值，否则为nil

示例代码：

i1=10

while (true) do

--测试的数值加1

i1=i1+1

--向rtc sram的地址4写入数据

wrres=rtc.writeint(4,i1)

if wrres>0 then

print(string.format("向RTC地址4写入：%d",i1))

end

syslib.ossleep(1000);

--从rtc sram的地址4读取int数据

res,i2=rtc.readint(4)

if i2~=nil then

print(string.format("从RTC地址4读取：%d",i2))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

向RTC地址4写入：16

从RTC地址4读取：16

向RTC地址4写入：17

从RTC地址4读取：17

- writeintC、readintC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入和读取int整数数

在使用RTC SRAM存储金额、剩余电量、水量等关键数据时，需要使用带校验的存储方式。

此方式可检测出诸如电池耗尽、模块损坏导致数据丢失等情况，可避免因读出异常数据造成系统执行错误的问题。

writeintC函数向RTC SRAM写入1个带CRC校验的的int整数。

注意！此函数写入1个int数据，将占用6个字节。4个字节为int数据，2个字节为crc16校验。

RTC SRAM容量是70个字节，所以起始地址有效值为0～64。

参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

参数2：写入的整数数据。

返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

下行代码向rtc sram的地址0写入int整数和2个字节的crc校验数据，

wrres=rtc.writeintC(0,i1)

readintC函数从指定的RTC SRAM取1个int整数，并且检查读取数据的CRC校验值。

此函数一次读取6个字节，其中前4个字节为int数据，后2个字节为前4个字节的crc校验。

如果crc校验失败，说明时钟模块损坏或者读取地址尚未存储int数据。

RTC SRAM容量是70个字节，所以有效值为0～64

参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。-2为数据的CRC错误。

如果读取成功第2个返回的参数为读取的到整数数值，否则为nil

从rtc sram的地址0读取int数据

res,i2=rtc.readintC(0)

示例代码：

print("演示读写RTC模块内带后备电池的SRAM存储器，使用整数int格式,带crc校验 ")

print("在使用RTC SRAM存储金额、剩余电量、水量等关键数据时，需要使用带校验的存储方式。")

print("此方式可检测出诸如电池耗尽、模块损坏导致数据丢失等情况，可避免因读出异常数据造成系统执行错误的问题。")

--RTC SRAM容量是70字节，没有读写次数限制。虽然容量远少于Flash存储器，但是由于没有Flash的10万次写入限制，

--因此，可以用来存储需要实时更新的变量，比如电量、水量、模拟量值、计数值等。

--在断电后，RTC模块使用内部电池保持SRAM内部数据。因此，如果电池电量耗尽，SRAM内的数据将丢失。

--RTC模块电池可以在确保断电6至12个月内存不丢失SRAM数据。

i1=10

while (true) do

--测试的数值加1

i1=i1+1

--writeintC函数参数定义

--注意！此函数写入1个int数据，将占用6个字节。4个字节为int数据，2个字节为crc16校验。

--RTC SRAM容量是70个字节，所以起始地址有效值为0～64。

--参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

--参数2：写入的整数数据。

--返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

--下行代码向rtc sram的地址0写入int整数和2个字节的crc校验数据，

wrres=rtc.writeintC(0,i1)

if wrres>0 then

print(string.format("向RTC地址0写入：%d",i1))

end

syslib.ossleep(1000);

--readintC函数参数定义

--此函数从指定的RTC SRAM取1个int整数，并且检查读取数据的CRC校验值。

--此函数一次读取6个字节，其中前4个字节为int数据，后2个字节为前4个字节的crc校验。

--如果crc校验失败，说明时钟模块损坏或者读取地址尚未存储int数据。

--RTC SRAM容量是70个字节，所以有效值为0～64

--参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

--返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。

--如果读取成功第2个返回的参数为读取的到整数数值，否则为nil

--从rtc sram的地址0读取int数据

res,i2=rtc.readintC(0)

print(res)

if i2~=nil then

print(string.format("从RTC地址0读取：%d",i2))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

向RTC地址0写入：14

从RTC地址0读取：14

向RTC地址0写入：15

从RTC地址0读取：15

向RTC地址0写入：16

从RTC地址0读取：16

向RTC地址0写入：17

- writeword、readword向RTC SRAM写入和读取word整数

每个int整数占用4个字节 SRAM空间，为标准的C语言格式的整数。

writeword向RTC时钟模块的SRAM写入整数。

readword从RTC时钟模块的SRAM读取整数。

RTC的SRAM可以使用RTC电池供电，所以断电也可以保持数据。并且没有读写次数限制。

writeword函数参数定义

参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。RTC SRAM容量是70个字节，一个word占用2个字节，所以有效值为0～68。

参数2：写入的整数数据。

返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

readword函数参数定义

参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。RTC SRAM容量是70个字节，一个word

占用2个字节，所以有效值为0～68。

参数2：读取值是否带符号，0为带符号范围-32768至32768，1为不带符号范围0至65535

返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。如果读取成功第2个返回的参数为读取的到整数数值，否则为nil

示例代码：

i1=10

while (true) do

--测试的数值加1

i1=i1+1

--向rtc sram的地址4写入word值

wrres=rtc.writeword(4,i1)

if wrres>0 then

print(string.format("向RTC地址4写入：%d",i1))

end

syslib.ossleep(1000);

--从rtc sram的地址4读取word值

res,i2=rtc.readword(4,0)

if i2~=nil then

print(string.format("从RTC地址4读取：%d",i2))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

向RTC地址4写入：34

从RTC地址4读取：34

向RTC地址4写入：35

从RTC地址4读取：35

- writewordC、readwordC以带CRC校验方式向RTC SRAM写入和读取word整数

在使用RTC SRAM存储金额、剩余电量、水量等关键数据时，需要使用带校验的存储方式。

此方式可检测出诸如电池耗尽、模块损坏导致数据丢失等情况，可避免因读出异常数据造成系统执行错误的问题。

writewordC函数向RTC SRAM写入1个带CRC校验的的word整数。

注意！此函数写入1个word数据，将占用4个字节。2个字节为float数据，2个字节为crc16校验。

RTC SRAM容量是70个字节，所以起始地址有效值为0～66。

参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

参数2：写入的word数据。

返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

下行代码向rtc sram的地址0写入word整数和2个字节的crc校验数据，

wrres=rtc.writewordC(0,i1)

readwordC函数从指定的RTC SRAM取1个word数据，并且检查读取数据的CRC校验值。

此函数一次读取4个字节，其中前2个字节为word数据，后2个字节为前2个字节的crc校验。

如果crc校验失败，说明时钟模块损坏或者读取地址尚未存储float数据。

参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

RTC SRAM容量是70个字节，一个整数占用4个字节，所以有效值为0～66。

返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。-2为数据的CRC校验错误。

如果读取成功第2个返回的参数为读取的到整数数值，否则为nil

下行代码从从rtc sram的地址0开始读取1个带校验的word整数。

res,i2=rtc.readwordC(0,0)

示例代码：

print("演示读写RTC模块内带后备电池的SRAM存储器，使用整数word(16bit)格式")

print("在使用RTC SRAM存储金额、剩余电量、水量等关键数据时，需要使用带校验的存储方式。")

print("此方式可检测出诸如电池耗尽、模块损坏导致数据丢失等情况，可避免因读出异常数据造成系统执行错误的问题。")

--RTC SRAM容量是70字节，没有读写次数限制。虽然容量远少于Flash存储器，但是由于没有Flash的10万次写入限制，

--因此，可以用来存储需要实时更新的变量，比如电量、水量、模拟量值、计数值等。

--在断电后，RTC模块使用内部电池保持SRAM内部数据。因此，如果电池电量耗尽，SRAM内的数据将丢失。

--RTC模块电池可以在确保断电6至12个月内存不丢失SRAM数据。

i1=10

while (true) do

--测试的数值加1

i1=i1+1

--writewordC函数参数定义

--注意！此函数写入1个word数据，将占用4个字节。2个字节为float数据，2个字节为crc16校验。

--RTC SRAM容量是70个字节，所以起始地址有效值为0～66。

--参数1：写入SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

--参数2：写入的word数据。

--返回：如果写入成功，返回大于0的值。如果写入失败，返回小于等于0的值。

--下行代码向rtc sram的地址0写入word整数和2个字节的crc校验数据，

wrres=rtc.writewordC(0,i1)

if wrres>0 then

print(string.format("向RTC地址0写入：%d",i1))

end

syslib.ossleep(1000);

--readwordC函数参数定义

--此函数从指定的RTC SRAM取1个word数据，并且检查读取数据的CRC校验值。

--此函数一次读取4个字节，其中前2个字节为word数据，后2个字节为前2个字节的crc校验。

--如果crc校验失败，说明时钟模块损坏或者读取地址尚未存储float数据。

--参数1：读取SRAM的起始地址，参数为0起，0为SRAM第一个存储地址。

--RTC SRAM容量是70个字节，一个整数占用4个字节，所以有效值为0～66。

--返回：如果读取成功，第1个返回的参数为大于等于0，否则为小于等于0的值。

--如果读取成功第2个返回的参数为读取的到整数数值，否则为nil

--下行代码从从rtc sram的地址0开始读取1个带校验的word整数。

res,i2=rtc.readwordC(0,0)

--print(res)

if i2~=nil then

print(string.format("从RTC地址0读取：%d",i2))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

向RTC地址0写入：11

从RTC地址0读取：11

向RTC地址0写入：12

从RTC地址0读取：12

向RTC地址0写入：13

从RTC地址0读取：13

向RTC地址0写入：14

从RTC地址0读取：14

向RTC地址0写入：15

- PWM波形输出函数库

此函数库用于控制PWM波形输出，库名称pwm，以pwm.的方式访问其封装的函数。此函数库可以运行于所有支持PWM波形输出的产品。在不支持PWM波形输出的产品上运行此函数库时，所有函数都会返回错误。

物联网核心板(IoTCore)产品可支持PWM波形频率范围为：1Hz～1.5Mhz，占空比范围：0～100%.

函数列表如下：

startpwmservice：启动PWM输出服务，使用PWM功能前必须调用一次此函数，用于初始化相关硬件及内存。

startpwmch：启动指定的PWM输出通道，调用此函数后，相应的GPIO口功能将被设置为PWM输出模式，然后根据设置开始输出波形。

setduty：设置PWM通道的占空比，有效值为0～100%

setdutyac：同时设置多个PWM通道的占空比，有效值为0～100%

setphz：设置PWM通道的频率，有效值为1Hz～1.5Mhz。

setphzac：同时设置多个PWM通道的频率，有效值为1Hz～1.5Mhz。

- startpwmservice初始化PWM波形输出服务

startpwmservice函数启动PWM输出服务，使用PWM功能前，必须调用一次此函数初始化相关硬件及内存。此函数作用于所有虚拟机，并且只需调用一次即可生效。不可重复调用。

示例：

pwm.startpwmservice()

- startpwmch启动指定通道的PWM输出

startpwmch函数将指定的GPIO口设置为PWM输出模式，并用指定的参数启动PWM输出。执行此命令前，应首先用startpwmservice初始化PWM服务。此函数调用一次即可，不可重复调用。

参数1:PWM通道号，为0起，0对应第1个PWM输出通道，物联网核心板产品的有效值为0至4，共提供5个PWM输出通道。

参数2:PWM信号频率，单位为赫兹(Hz)，有效值为1Hz至1.5Mhz。例如2000为2千赫兹(2Khz)。

参数3:PWM占空比，为百分比值，有效值为0至100%。例如50，设置指定通道以50%占空比输出信号。

返回：小于等于0为错误，其他值为正确。

下行语句将第一个PWM输出通道设置为PWM输出模式（默认为GPIO模式），波形频率为20Hz，占空比为50%，并且立即输出波形。

pwm.startpwmch(0,20,50)

示例代码：

--初始化PWM 服务

pwm.startpwmservice()

--参数1:PWM通道号，为0起，0对应第1个PWM输出通道，物联网核心板产品的有效值为0至4，共提供5个PWM输出通道。

--参数2:PWM信号频率，单位为赫兹(Hz)，有效值为1Hz至1.5Mhz。例如2000为2千赫兹(2Khz)。

--参数3:PWM占空比，为百分比值，有效值为0至100%。例如50，设置指定通道以50%占空比输出信号。

--返回：小于等于0为错误，其他值为正确。

pwm.startpwmch(0,2000,50)

- setduty指定PWM通道的占空比

setduty函数设置PWM通道的占空比。

参数1：PWM通道号，物联网核心板有效值为0值4，共提供5个PWM输出通道。PWM通道必须使用函数startpwmch启动后，才可以使用，否则setduty函数无任何效果。

参数2：PWM占空比为百分比值，有效值为0至100。例如50，设置PWM通道以50%占空比输出信号。

参数3：设置方式，0-直接设置占空比，1-递增模式，将指定占空比值与当前占空比相加后控制PWM输出。

返回：返回大于等于0的值为成功，返回小于0的值为失败。

下行代码将PWM通道0的占空比设置为70%。

pwm.setduty(0,70,0)

下行代码将PWM通道0的当前占空比增加5%。

pwm.setduty(0,5,1)

示例代码：

--初始化PWM 服务

pwm.startpwmservice()

--下行语句将GPIO的IO1设置为PWM输出模式，初始化频率为2000Hz，占空比为50%，并且立即输出波形

pwm.startpwmch(0,2000,50)

下行代码将PWM通道0的占空比设置为70%。

pwm.setduty(0,70,0)

- setdutyac同时设置多个PWM通道的占空比

setdutyac函数可以同时设置多个PWM通道的占空比。

参数1：以数组形式存储的PWM占空比数据。数组元素1设置PWM通道0的占空比，元素2设置PWM通道2的占空比。每个元素有效值为0至100。例如50，设置指定通道以50%占空比输出信号。如果元素值为-1，将跳过此PWM通道不做设置。设置PWM通道数量由数组元素数量决定，如果数组中有3个数据，那么将设置PWM 0至2通道，其他通道忽略。

参数2：设置方式，0-直接设置占空比，1-递增模式，将指定占空比值与当前占空比相加后控制PWM输出。

返回：返回大于等于0的值为成功，返回小于0的值为失败。

下行代码同时设置PWM通道0至4的占空比

pwmdata[1]=10  --设置通道0占空比为10%

pwmdata[2]=50  --设置通道1占空比为50%

pwmdata[3]=-1  --忽略通道2，设置

pwmdata[4]=70  --设置通道3占空比为70%

pwmdata[5]=90  --设置通道4占空比为90%

pwm.setdutyac(pwmdata,0)

示例代码：

--初始化PWM 服务

pwm.startpwmservice()

--下行语句将GPIO的IO1设置为PWM输出模式，初始化频率为2000Hz，占空比为50%，并且立即输出波形

pwm.startpwmch(0,2000,50)

while(true) do

pwmdata[1]=10  --设置通道0占空比为10%

pwmdata[2]=50  --设置通道1占空比为50%

pwmdata[3]=-1  --忽略通道2

pwmdata[4]=70  --设置通道3占空比为70%

pwmdata[5]=90  --设置通道4占空比为90%

pwm.setdutyac(pwmdata,0)

syslib.ossleep(1000);

pwmdata2[1]=65

pwmdata2[2]=25

--将通道0，1设置为65%和25%，其他通道忽略

pwm.setdutyac(pwmdata2,0)

syslib.ossleep(1000);

end

- setphz指定PWM通道的频率

setphz函数设置PWM通道的频率，setphz只改变PWM通道的波形频率，不修改占空比，仍然以当前的占空比输出波形。

参数1：PWM通道号，物联网核心板有效值为0值4，共提供5个PWM输出通道。指定的通道必须使用函数startpwmch启动后，才可以使用，否则setphz函数无任何效果。

参数2：PWM的频率，有效值为1Hz至1500000Hz（1.5Mhz）。例如20，设置指定通道以20Hz输出PWM波形。

参数3：设置方式，0-直接设置频率值，1-递增模式，将指定频率值与当前频率值相加后输出PWM波形。

返回：返回大于等于0的值为成功，返回小于0的值为失败。

下行代码将PWM通道0的频率设置为20Hz，占空比不变。

pwm.setphz(0,20,0)

下行代码将PWM通道0的当前频率值增加5Hz，占空比不变。

pwm.setphz(0,5,1)

示例代码：

--初始化PWM 服务

pwm.startpwmservice()

--下行语句将GPIO的IO1设置为PWM输出模式，初始化频率为2000Hz，占空比为50%，并且立即输出波形

pwm.startpwmch(0,2000,20)

下行代码将PWM通道0的频率设置为1500Hz，占空比仍然保持20%。

pwm.setphz(0,1500,0)

- setphzac同时设置多个PWM通道的频率

setphzac函数可以同时设置多个PWM通道的频率。setphzac只改变PWM通道的波形频率，不修改占空比，仍然以当前的占空比输出波形。

参数1：PWM频率数据，以数组形式存储。数组元素1设置PWM通道0的频率，元素2设置PWM通道2的频率。每个元素有效值为1500000Hz（1.5Mhz）。例如20，设置指定通道以20Hz的频率输出信号。如果元素值为-1，将跳过此PWM通道不做设置。设置PWM通道数由数组元素数量决定，如果数组中有3个数据，那么将设置PWM 0至2通道，其他通道忽略。

参数2：设置方式，0-直接设置频率值，1-递增模式，将指定频率值与当前频率值相加后输出PWM波形。

返回：返回大于等于0的值为成功，返回小于0的值为失败。

下行代码同时设置PWM通道0至5的频率

phzdata[1]=20  --设置通道0频率为20Hz

phzdata[2]=30  --设置通道1频率为30Hz

phzdata[3]=-1  --忽略通道2

phzdata[4]=40  --设置通道3占空比为40Hz

phzdata[5]=50  --设置通道4占空比为50Hz

pwm.setphzac(phzdata,0)

示例代码：

--初始化PWM 服务

pwm.startpwmservice()

--下行语句将GPIO的IO1设置为PWM输出模式，初始化频率为2000Hz，占空比为50%，并且立即输出波形

pwm.startpwmch(0,2000,50)

while(true) do

phzdata[1]=20  --设置通道0频率为20Hz

phzdata[2]=30  --设置通道1频率为30Hz

phzdata[3]=-1  --忽略通道2

phzdata[4]=40  --设置通道3占空比为40Hz

phzdata[5]=50  --设置通道4占空比为50Hz

pwm.setphzac(phzdata,0)

syslib.ossleep(1000);

phzdata2[1]=20

phzdata2[2]=42000

--将通道0，1设置为20Hz和42000Hz，其他通道忽略

pwm.setphzac(phzdata2,0)

syslib.ossleep(1000);

end

- GPIO函数库

此函数库用于操作GPIO，库名称gpio，以gpio.的方式访问其封装的函数。此函数库可以运行于所有支持GPIO接口的产品。在不支持GPIO的产品上运行此函数库时，所有函数都会返回错误。

目前物联网核心板产品可支持GPIO接口。

函数列表如下：

sethigh:设置指定通道为高电平。与lib_hw .seton函数等效

setlow:设置指定通道为低电平。与lib_hw .setoff函数等效

setodhigh:设置开漏高电平。

setodlow:设置开漏低电平。

setallout:设置全部输出状态。与lib_hw .setallout函数等效

get1out:读取1路GPIO输出状态。与lib_hw.get1out函数等效

getallout:读取GPIO全部输出状态。与lib_hw.getallout函数等效

get1in:读取GPIO输入。与lib_hw.get1in函数等效

getallin:读取全部GPIO输入。与lib_hw. getallin 函数等效

setiomode:设置 GPIO模式

- sethigh,setlow设置指定通道为高低电平。

sethigh设置指定通道输出为高电平，setlow设置指定通道输出为低电平。

注意！在启动后，所有GPIO口均为悬空状态，如果作为控制输出，请在用于控制功能的GPIO口线上外接3.3至5V 10k上拉或下拉电阻使其处于稳定状态。

在调用sethigh、 setlow两个函数后，GPIO口线自动变为输出模式。

参数1: 待设置GPIO通道号，为0起，0为第1个GPIO口，1为第2个GPIO口，以此类推。

返回：无

下行代码将通道0设置为高电平

gpio.sethigh (0)

下行代码将通道1设置为低电平

gpio.setlow (0)

- setodhigh,setodlow设置指定通道开漏输出高低电平

setodhigh设置开漏输出高电平，setodlow设置开漏输出低电平。使用这2个参数前，必须调用setiomode函数，将相应的GPIO通道设置为开漏输出模式。

参数1: 待设置GPIO通道号，为0起，0为第1个GPIO口，1为第2个GPIO口，以此类推。

返回：无

将第一个GPIO通道设置为开漏输出模式

gpio.setiomode(0,4)

将第一个GPIO通道设置为开漏输出高电平状态。

gpio.setodhigh (0)

将第一个GPIO通道设置为开漏输出低电平状态。

gpio.setodlow (0)

- setallout设置全部输出状态

setallout一次设置全部GPIO输出状态.

参数1:GPIO输出数据，为32位整数。最多可一次设置32个GPIO的输出状态。每个位控制一个GPIO输出，例如bit0控制第一路GPIO 的输出状态。控制位为1时输出高电平，为0时输出低电平。

返回：无

下行代码将GPIO的0至7设置为高电平，其他为低电平。

gpio.setallout (255)

- get1out读取1路GPIO输出状态

参数1：待读取GPIO通道号，为0起，0为第1个GPIO口，1为第2个GPIO口，以此类推。

返回：输入状态值，0为低电平，1为高电平。

下行代码读取GPIO通道0的输出状态。

gpio0= gpio.get1out(0)

- getallout一次读取全部GPIO输出状态

参数：无

返回：全部GPIO的输出状态值，1个返回值的bit0至15对应16路GPIO的输出状态，返回值的bit设置为1时对应的GPIO输出为高电平

local allout= gpio.getallout();

- get1in读取GPIO输入状态

在启动后，所有GPIO口均可以读取输入状态，如果此时GPIO口处于悬空状态或者读取外部电平不确定，那么读到的将是0、1随机变化的数据。

所以，如果外部信号不稳定或者是无源开关。则必须外接3.3至5V 10k上拉电阻或者启用GPIO内部上拉电阻来使IO口处于稳定状态后，才可以正确读到数据。启用内部上拉电阻后，GPIO口将输出3.3V电压作为信号电压，GPIO对地短路时读到的为1，否则为0。

将GPIO设置为输入的3种方法：

- 检测干节点信号时：将GPIO外接3.3至5V 10K上拉电阻，使GPIO有稳定的输入电压，当GPIO输入与地短路时，电压为0，即可实现干节点无源信号状态检测。比如开关、按钮等。但不能用于检测带电压的湿节点信号。

- 使用GPIO函数启用GPIO的内部上拉电阻，其他与方法1相同。

- 检测带电压的湿节点信号：将外部信号的GND与GPIO的GND相连，检测信号接入GPIO。注意!输入电压不可超过5V，否则会烧毁CPU。

参数1：待读取GPIO通道号，为0起，0为第1个GPIO口，1为第2个，以此类推。

返回：输入状态值，0为断开或者高电平，1为接通或者低电平。

下行代码读取第一个GPIO输入状态。

res=gpio.get1in(0);

- getallin一次读取全部GPIO输入状态

参数：无

返回：全部GPIO输入状态值，1个返回值的bit0~15对应16个GPIO输入状态，返回值的bit位为1时对应的GPIO通道为低电平或接通。为0时，GPIO通道为高电平或断开

示例代码：

local allin=gpio.getallin();

- setiomode设置GPIO功能

setiomode函数用于设置GPIO特有的一些功能，比如启用\禁用上拉电阻等。

参数1：待设置GPIO通道号，为0起，0为第1个GPIO口，1为第2个，以此类推。

参数2：功能码。2为启用内部上拉电阻(3.3V)，3为禁用上拉电阻，4为启用开漏模式，5为禁用开漏模式。其他功能码保留。

下行代码启用第一路GPIO的上拉电阻，上拉电压为3.3V，启用后GPIO排针会输出3.3V电压。

gpio.setiomode(0,2)

示例代码：

--启用口线1的上拉电阻，上拉电压为3.3V，启用后GPIO 1排针会输出3.3V电压。

gpio.setiomode(0,2)

--get1in读取1路GPIO输入状态

--参数1:GPIO口线编号，此参数为0起，0对应电路板上GPIO排针的1。

--返回：如果操作失败，返回小于0的值。

--读取第1路GPIO输入状态

res=gpio.get1in(0)

- CAN-BUS函数库

canbus(can总线)是高可靠性、高性能实时总线，支持多主机读写和长距离数据传输。广泛用于汽车、矿井、电力等各类高可靠性数据传输系统。

此函数库用于读写、处理canbus数据，库名称canbus，以canbus.的方式访问其封装的函数。此函数库可以运行于所有支持canbus接口的产品。在不支持canbus的产品上运行此函数库时，所有函数都会返回错误。

目前TC900E可编程CAN网关可以支持此函数库。

函数列表如下：

read:接收1个或多个can-bus帧

send:发送1帧can数据，使用32位整数作为CAN ID

sendaid:发送1帧can数据，使用4字节数组作为CAN ID

sendmf:一次发送多个can数据帧。

querycanbus:以轮询方式读取canbus数据

parseframe:解析1个can帧，取得canid和can数据区数据。

parseframeext:解析1个can帧，取得所有can信息

getframe:从can数据集中复制指定数量的can帧数据。

buildframe:用指定的参数生成1个can帧数组。

- can帧数据定义

在本canbus函数库中，固定使用16个字节定义一帧can-bus数据。

从can端口收到一帧或多帧数据时，接收函数将原始can数据转换为符合此定义的数组用于数据处理。

向can总线发送数据时，首先构建符合此定义的数组，发送函数使用此数组向can总线发送数据，每16个字节，对应发送一帧。

每帧canbus数据由16个字节组成，所以存储多个can帧的数组字节数为16的倍数。存储can帧数组也被称为can数据集，有相应的函数可以方便的从can数据集中读取解析can帧。

以下面的例子来说明can帧定义，下面定义了一帧can数据。

{0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00}

[0x00]：can端口号，0为使用第1个can口发送，1为使用第2个can口，以此类推。处理接收数据时，此参数指出接收数据的can口。

[0x01,0x02,0x03,0x04]：4个字节的can id，第1个字节(红字)对应can id的bit0至7。第2个字节对应bit8至15，以此类推。首先发送第1个字节。处理接收时，也是按照此规则存储接收到的can id。

[0x08]：数据区长度，指出数据区内有效字节数量。有效值为1至8。发送数据时，此参数指出待发送的字节数。接收数据时，指出接收到的字节数。当为RTR帧(RTR字节为1)时，由于没有数据区数据，无论收发此参数均为0。

[0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07]：固定的8个字节can数据区数据，有效字节数量由“数据区长度”参数指定，即使“数据区长度”小于8，此处仍要保留8个字节，确保整帧长度为16个字节。发送数据时，存储的是待发送的can数据区数据。接收数据时，存储的是收到的can数据区数据。

当为RTR帧(RTR字节为1)时，由于没有数据区数据，所以忽略此参数，但收发时，仍保留了8个字节，确保整帧长度为16个字节。

[0x01]：数据帧类型，0为标准帧，使用11bit的CAN ID。1为扩展帧，使用29bit的CAN ID

[0x00]：是否为RTR帧，0为非RTR帧，1为RTR帧。

- read接收1个或多个can-bus帧

read函数接收1个或多个can-bus帧，并转换can帧数据数组返回，进行下一步处理。

参数1:can端口，0为第1个can口，1为第2个can口，以此类推。

参数2:接收超时,单位为毫秒，达到此超时未能收到数据，函数将返回错误，0为无超时一直等待接收。

参数3:接收帧数量，有效值为1至16384个can-bus帧，当接收到指定数量can帧时函数返回接收成功。

参数4:收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方便的解析此数据集。

返回：在接收到指定数量的can帧后，函数返回大于0的值。如果在达到了接收超时，未能收到can帧或者收到的can帧数量不足，返回小于等于0的值

下行代码从can口1，接收2个can数据帧，存储在candata数组中。如果达到5秒超时未能收到数据，或者收到的数据不足，将返回错误。

res=canbus.read(0,5000,2,candata)

示例代码：

print("接收canbus数据")

while (true) do

candata={}

--read函数，接收1个或多个can-bus帧

--参数1:can端口，0为第1个can口，1为第2个can口，以此类推。

--参数2:接收超时,单位为毫秒，达到此超时未能收到数据，函数将返回错误，0为无超时一直等待接收。

--参数3:接收帧数量，有效值为1至16384个can-bus帧，当接收到指定数量can帧时函数返回大于0的值。

--参数4: 收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方--便的获取解析此数据集。

--返回：在接收到指定数量的can帧后，函数返回大于0的值。如果在达到了接收超时，

--未能收到can帧或者收到的can帧数量不足，返回小于0的值

res=canbus.read(0,5000,2,candata)

print(string.format("\r\ncan bus接收:%d",res))

if res>0 then      debug.printarray(candata);

else  print(res)    end

syslib.ossleep(1000);

end

- send发送一帧can数据，使用32位整数作为CAN ID

send发送一帧can数据，使用32位整数作为CAN ID

参数1：所使用的can端口，0对应can端口1,1为can端口2。

参数2：CAN ID（32位整数格式）,低字节先发送，例如ID为100000时对应16进制数据为01 86 A0，

对端接收到的字节顺序为A0 86 01 00

参数3：数据帧类型，0为标准帧，1为扩展帧。

参数4：是否为RTR，0为忽略，1为RTR帧。

参数5：can数据区数据为1至8个字节，自适应长度。如果参数4(RTR)为1，则忽略参数5。

下列代码使用can口1，以扩展帧模式，发送CAN ID为100000的CAN-bus帧，CAN数据区数据由数组candata指定。

res=canbus.send(0,100000,1,0,candata)

示例代码：

print("发送canbus数据")

--单帧数据，数组里为8个字节的CAN数据区数据。

candata={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}

while (true) do

--send发送一帧can数据，使用32位整数作为CAN ID

--参数1：所使用的can端口，0对应can端口1,1为can端口2。

--参数2：CAN ID（32位整数格式）,低字节先发送，例如ID为100000时，16进制数据为01 86 A0，

--对端接收到的字节顺序为A0 86 01 00

--参数3：数据帧类型，0为标准帧，1为扩展帧。

--参数4：是否为RTR，0为忽略，1为RTR帧。

--参数5：can数据区数据，自适应长度。如果参数4(RTR)为1，则忽略参数5。

--下列代码使用can口1，以扩展帧模式，发送CAN ID为100000的CAN-bus帧，CAN数据区数据由数组candata指定。

res=canbus.send(0,100000,1,0,candata)

print(string.format("\r\ncan bus发送单帧结果,CAN ID为32位整数:%d",res))

syslib.ossleep(1000);

end

- sendaid发送一帧can数据，使用数组作为CAN ID

sendaid函数发送一帧can数据，使用数组作为CAN ID

参数1：所使用的can端口，0对应can端口1,1为can端口2。

参数2：CAN ID数组，数组元素1对应CAN ID的bit0至7，元素2对应bit8至15，以此类推。首先发送第一个元素。例如数组为{0x01,0x02,0x03,0x04}，对端接收的数据为 01(bit0至7) 02 03 04

参数3：数据帧类型，0为标准帧，1为扩展帧。

参数4：是否为RTR，0为忽略，1为RTR帧。

参数5：can数据区数据为1至8个字节，自适应长度。如果参数4(RTR)为1，则忽略参数5。

下列代码使用can口1，以扩展帧模式，发送CAN ID为{0x01,0x02,0x03,0x04}的CAN-bus帧，CAN数据区数据由数组candata指定。

aid={0x01,0x02,0x03,0x04}

res=canbus.sendaid(0,aid,1,0,candata)

示例代码：

print("发送canbus数据")

--单帧数据，数组里为8个字节的CAN数据区数据。

candata={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08}

while (true) do

--sendaid发送一帧can数据，使用数组作为CAN ID

--参数1：can端口索引。

--参数2：CAN ID数组，数组元素1对应CAN ID的bit0至7，元素2对应bit8至15，以此类推。首先发送第一--个元素。例如数组为{0x01,0x02,0x03,0x04}，对端接收的数据为 01(bit0至7) 02 03 04

--参数3：数据帧类型，0为标准帧，1为扩展帧。

--参数4：是否为RTR，0为忽略，1为RTR帧。

--参数5：can数据区数据，自适应长度。如果参数4(RTR)为1，则忽略参数5。

--下列代码使用can口1，以扩展帧模式，发送CAN ID为{0x01,0x02,0x03,0x04}的CAN-bus帧，CAN数据区数据由数组candata指定。

aid={0x01,0x02,0x03,0x04}

res=canbus.sendaid(0,aid,1,0,candata)

print(string.format("\r\ncan bus发送单帧结果,CAN ID为数组:%d",res))

syslib.ossleep(1000);

end

- sendmf一次发送多个can数据帧。

sendmf函数向can总线发送多个数据帧。待发送的数据帧定义在数组中。

参数1：can帧数组，为符合"can帧定义"的can数据数组，以16个字节为1帧。可以一次构建多帧。

返回：发送成功返回大于0的值，发送失败，返回小于等于0的值。

下列代码将数组candatamf定义的4个can帧发送至can总线。

candatamf={

--第1帧通过can端口1，以扩展帧模式发送8个字节can数据。can id为：0x01,0x00,0x00,0x00

00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

--第2帧通过can端口1，以扩展帧模式发送6个字节can数据。can id为：0x02,0x02,0x00,0x00

00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x06,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

--第3帧通过can端口1，以扩展帧模式发送RTR远程召唤帧。RTR帧不发送CAN数据。

00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x01,

--第4帧通过can端口1，以标准帧模式发送8个字节can数据。can id为：0x04,0x04,0x00,0x00

00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x00,0x00

}

res=canbus.sendmf(candatamf)

示例代码：

print("发送canbus多帧数据")

candatamf={

--帧1通过can端口1，以扩展帧模式发送8个字节can数据。can id为：0x01,0x00,0x00,0x00

0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

-- 帧2通过can端口1，以扩展帧模式发送6个字节can数据。can id为：0x02,0x02,0x00,0x00

0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x06,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

--帧3通过can端口1，以扩展帧模式发送RTR远程召唤帧。RTR帧不发送CAN数据。

0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x01,

--帧4通过can端口1，以标准帧模式发送8个字节can数据。can id为：0x04,0x04,0x00,0x00

0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x00,0x00

}

while (true) do

--sendmf函数发送多个can帧

--参数1：can帧数组，为符合"can帧定义"的can数据数组，以16个字节为1帧。可以一次构建多帧。

--返回：发送成功返回大于0的值，发送失败，返回小于等于0的值。

res=canbus.sendmf(candatamf)

print(string.format("\r\ncan bus发送多帧结果:%d",res))

syslib.ossleep(1000);

end

- querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。

querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。此函数首先发送can数据帧，然后等待下位机应答。如果达到超时未能收到应答数据，函数返回错误。否则返回以“can帧数据定义”格式返回接收到的数据。

参数1：轮询所用的can口，0为第一个can口，1为第二个，以此类推

参数2：发送的can数据,请根据can-bus下位机可识别的协议来定义发送数据。并且要求符合"can帧数据定义"格式。

参数3：收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方便的获取解析此数据集。

参数4：接收超时。达到超时未能收到任何数据时，返回失败。

参数5：最大接收帧数。接收帧数达到指定帧数时，函数将立即返回正确。

返回：读取成功时，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

下列函数以轮询方式从can口1读取数据，函数首先发送senddata存储的can帧，然后等待下位机返回。

如果接收到了下位机应答的数据，本机将数据存储在rxcandata中返回。如果达到2000毫秒超时未能收到任何数据，函数返回错误。

如果接收的数据帧达到了指定的最大2帧，函数将立即正确返回。如果接收数据小于最大帧数(2帧)，也作为正确返回。

res=canbus.querycanbus(0,senddata,rxcandata,2000,2)

示例代码：

print("轮询canbus")

--轮询发送的can数据帧定义。详细定义说明请参考文档

senddata={

0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00

}

while (true) do

rxcandata={}

--querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。

--参数1:轮询所用的can口，0为第一个can口，1为第二个，以此类推

--参数2：发送的can数据,请根据can-bus下位机可识别的协议来定义发送数据。并且要求符合"can帧数据定义"。

--参数3：收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方--便的获取解析此数据集。

--参数4：接收超时。达到超时未能收到任何数据时，返回失败。

--参数5：最大接收帧数。接收帧数达到指定帧数时，函数将立即返回。

--返回：读取成功时，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

--下列函数以轮询方式从can口1读取数据，函数首先发送senddata存储的can帧，然后等待下位机返回。

--如果接收到了下位机应答的数据，本机将数据存储在rxcandata中返回。如果达到2000毫秒超时未能收到任何数据，函数返回错误。

--如果接收的数据帧达到了指定的最大2帧，函数将立即正确返回。如果接收数据小于最大帧数(2帧)，也作为正确返回。

res=canbus.querycanbus(0,senddata,rxcandata,2000,2)

if res>0 then

print(string.format("\r\ncan bus query正确，结果为:%d\r\n",res))

print("收到can-bus数据:")

debug.printarray(rxcandata);

else

print(string.format("\r\ncan bus query错误，结果为:%d",res))

end

syslib.ossleep(1000);

end

- cliread函数使用TCP/IP客户端模式读取数据

cliread函数使用网络服务中的Client连接读取can数据帧。如果收到了指定帧数的数据，函数将以正确返回。如果达到了超时未能收到数据或收到数据小于指定的帧数。函数将以失败返回。

参数1：客户端服务索引，为0起。此必须由lns.startclient函数启动。

参数2：接收帧数，收到指定帧数时，函数立即以正确返回。

参数3：接收超时,-1为使用此链接默认超时。如果达到超时，未能收到数据或者收到数据不足，将以错误返回。

参数4：接收到的can帧数组(can数据集)，为符合"can帧定义"的can数据数组，以16个字节为1帧。

参数5：网络端数据格式，0为20字节模式，1为16字节模式。

返回：成功接收时返回接收到的帧数，接收失败时返回小于等于0的值。

下列代码连接服务器192.168.192.101:6020，然后从此服务器接收2帧CAN数据，网络端为20字节格式。

启动0号客户端，连接至192.168.192.101:6020

lns.startclient(0,"192.168.192.101",6020,20,1000,0);

从0号客户端索引接收2帧数据，使用默认超时（20秒），网络数据格式为20字节格式，接收结果存储在canreadbuf中。

res=canbus.cliread(0,2,-1,canreadbuf,0)

示例代码：

print("以客户端模式从以太网转can模块接收can数据")

--启动客户端，连接到指定的IP。通常连接到我公司的can转以太网模块。

lns.startclient(0,"192.168.192.101",6020,20,1000,0);

while (true) do

canreadbuf={}

--cliread函数使用网络服务中的Client连接读取can数据帧。如果收到了指定

--帧数的数据，函数将以正确返回。如果达到了超时未能收到数据或收到数据

--小于指定的帧数。函数将以失败返回。

--参数1：客户端服务索引，为0起。此必须由lns.startclient函数启动。

--参数2：接收帧数，收到指定帧数时，函数立即以正确返回。

--参数3：接收超时,-1为使用此链接默认超时。如果达到超时，未能收到数据或者收到数据不足，将以错误返回。

--参数4：接收到的can帧数组(can数据集)，为符合"can帧定义"的can数据数组，以16个字节为1帧。

--参数5：网络端数据格式，0为20字节模式，1为16字节模式。

--返回：成功接收时返回接收到的帧数，接收失败时返回小于等于0的值。

--下列代码使用tcp/ip客户端连接0，接收2帧can数据，超时为客户端连接所设置

--的20秒。接收到的数据存储在数组canreadbuf中。对端发送的数据格式为20字节can帧数据。

res=canbus.cliread(0,2,-1,canreadbuf,0)

print(string.format("\r\n客户端模式接收can帧结果:%d",res))

if res>0 then

debug.printarray(canreadbuf);

end

syslib.ossleep(1000);

end

- srvread函数使用Server模式读取CAN数据

srvread函数使用连接到Server的对端Client连接读取can数据帧。如果收到了指定帧数的数据，函数将以正确返回。如果达到了超时未能收到数据或收到数据小于指定的帧数。函数将以失败返回。

参数1：Server池索引

参数2：TCP/IP连接编号

参数3：接收帧数，收到指定帧数时，函数立即以正确返回。

参数4：接收超时,-1为使用此链接默认超时。如果达到超时，未能收到数据或者收到数据不足，将以错误返回。

参数5：接收到的can帧数组(can数据集)，为符合"can帧定义"的can数据数组，以16个字节为1帧。

参数6：网络端数据格式，0为20字节模式，1为16字节模式。

返回：接收成功返回收到的帧数，接收失败，返回小于等于0的值。

下行代码,使用编号为0的Server池。启动一个可支持1个客户端同时连接的Server。设置为递增端口模式，监听端口为7000，接收超时为20秒。以直接读写模式启动

res=lns.startserver(0,7000,20,1,1,0);

从连接到Server的0号客户接收2帧数据，使用默认超时（20秒），网络数据格式为20字节格式，接收结果存储在canreadbuf中。

res=canbus.cliread(0,2,-1,canreadbuf,0)

示例代码：

print("通过网络向以Server方式接收CAN数据")

--下行代码,使用编号为0的Server池。启动一个可支持1个客户端同时连接的Server。

--设置为递增端口模式，监听端口为7000，接收超时为20秒

--以直接读写模式启动

res=lns.startserver(0,7000,20,1,1,0);

while (true) do

candatamf={}

--srvsend函数通过以太网TCP/IP，以server模式接收客户端发送的数据

--参数1：Server池索引

--参数2：TCP/IP连接编号

--参数3：接收帧数，收到指定帧数时，函数立即以正确返回。

--参数4：接收超时,-1为使用此链接默认超时。如果达到超时，未能收到数据或者收到数据不足，将以错误返回。

--参数5：接收到的can帧数组(can数据集)，为符合"can帧定义"的can数据数组，以16个字节为1帧。

--参数6：网络端数据格式，0为20字节模式，1为16字节模式。

--返回：接收成功返回收到的帧数，接收失败，返回小于等于0的值。

--下行代码使用Server池索引0，客户端索引0接收2帧can数据，使用默认超时，数据格式为20字节。

res=canbus.srvread(0,0,2,-1,candatamf,0)

print(string.format("\r\n以服务器模式接收多帧结果:%d",res))

if res>0 then

debug.printarray(candatamf);

end

syslib.ossleep(1000);

end

- getframe函数从can数据集中读取指定的帧。

getframe函数从can数据集中读取指定的帧。can数据集由canbus接收函数生成，例如read、querycanbus等函数。

参数1: 读取的帧索引，0读取第一帧

参数2: 读取的帧数量，1至读取的最大帧数

参数3：输入的can数据集

参数4：输出的can数据集

返回：如果读取正确，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

下面代码从can数据集rxcandata中第1帧开始读取1帧。复制读取的数据后放入getframedata数组中返回。

canbus.getframe(0,1,rxcandata,getframedata)

示例代码：

print("轮询canbus")

--轮询发送的can数据帧定义。详细定义说明请参考文档

senddata={

0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00

}

while (true) do

rxcandata={}

getframedata={}

--querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。

--参数1:轮询所用的can口，0为第一个can口，1为第二个，以此类推

--参数2：发送的can数据,请根据can-bus下位机可识别的协议来定义发送数据。并且要求符合"can帧数据定义"。

--参数3：收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方--便的获取解析此数据集。

--参数4：接收超时。达到超时未能收到任何数据时，返回失败。

--参数5：最大接收帧数。接收帧数达到指定帧数时，函数将立即返回。

--返回：读取成功时，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

--下列函数以轮询方式从can口1读取数据，函数首先发送senddata存储的can帧，然后等待下位机返回。

--如果接收到了下位机应答的数据，本机将数据存储在rxcandata中返回。如果达到2000毫秒超时未能收到任何数据，函数返回错误。

--如果接收的数据帧达到了指定的最大2帧，函数将立即正确返回。如果接收数据小于最大帧数(2帧)，也作为正确返回。

res=canbus.querycanbus(0,senddata,rxcandata,2000,2)

if res>0 then

--如果读取成功，从can结果集读取第一帧数据。

print(string.format("\r\ncan bus query正确，结果为:%d\r\n",res))

print("收到can-bus数据:")

debug.printarray(rxcandata);

--getframe函数从can数据集中读取指定的帧。

--参数1: 读取的帧索引，0读取第一帧

--参数2: 读取的帧数量，1至读取的最大帧数

--参数3：输入的can数据集

--参数4：输出的can数据集

--返回：如果读取正确，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

--下面代码从can数据集rxcandata中第1帧开始读取1帧。复制读取的数据后放入getframedata数组中返回。

canbus.getframe(0,1,rxcandata,getframedata)

debug.printarray(getframedata);

else

print(string.format("\r\ncan bus query错误，结果为:%d",res))

end

syslib.ossleep(1000);

end

- parseframe从can结果集解析一个can数据帧

parseframe解析一个can数据帧。此数据帧符合"can帧数据定义"格式。

此函数返回解析后的canid和can数据区数据。忽略其他can信息。

如果需要解析全部can信息，请使用parseframeext函数解析。

参数1: 解析的帧索引，0解析第1帧，1为解析第2帧，以此类推。

参数2: 待解析的can数据集。can数据集由canbus接收函数生成，例如read、querycanbus等函数。

参数3: CAN ID输出方式，0-按照数组格式输出，1-按照32位整数格式输出。

返回参数1：canid

返回参数2：can数据区数据

下列代码解析can数据集rxcandata的第一帧数据，can id以数组方式输出。

canid,candata=canbus.parseframe(0,rxcandata,0)

示例代码：

print("轮询canbus")

--轮询发送的can数据帧定义。详细定义说明请参考文档

senddata={

0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00

}

while (true) do

rxcandata={}

getframedata={}

--querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。

--参数1:轮询所用的can口，0为第一个can口，1为第二个，以此类推

--参数2：发送的can数据,请根据can-bus下位机可识别的协议来定义发送数据。并且要求符合"can帧数据定义"。

--参数3：收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方--便的获取解析此数据集。

--参数4：接收超时。达到超时未能收到任何数据时，返回失败。

--参数5：最大接收帧数。接收帧数达到指定帧数时，函数将立即返回。

--返回：读取成功时，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

--下列函数以轮询方式从can口1读取数据，函数首先发送senddata存储的can帧，然后等待下位机返回。

--如果接收到了下位机应答的数据，本机将数据存储在rxcandata中返回。如果达到2000毫秒超时未能收到任何数据，函数返回错误。

--如果接收的数据帧达到了指定的最大2帧，函数将立即正确返回。如果接收数据小于最大帧数(2帧)，也作为正确返回。

res=canbus.querycanbus(0,senddata,rxcandata,2000,2)

if res>0 then

print(string.format("\r\ncan bus query正确，结果为:%d\r\n",res))

print("收到can-bus数据:")

debug.printarray(rxcandata);

--parseframe解析一个can数据帧。此数据帧符合"can帧数据定义"格式。

--此函数返回解析后的canid和can数据区数据。忽略其他信息。

--如果需要解析全部can信息，请使用parseframeext函数解析。

--参数1: 解析的帧索引，0解析第1帧，1为解析第2帧，以此类推。

--参数2: 待解析的can数据集。

--参数3: CAN ID输出方式，0-按照数组格式输出，1-按照32位整数格式输出。

--返回参数1：canid

--返回参数2：can数据区数据

--下列代码解析can数据集rxcandata的第一帧数据，can id以数组方式输出。

canid,candata=canbus.parseframe(0,rxcandata,0)

print("CAN ID:")

debug.printarray(canid);

print("\r\nCAN数据区数据:")

debug.printarray(candata);

else

print(string.format("\r\ncan bus query错误，结果为:%d",res))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果  CAN ID:

缓冲数据[4]:0A 0B 0C 0D

CAN数据区数据:

缓冲数据[8]:00 01 02 03 04 05 06 07

- parseframeext从can结果集解析一个can数据帧，返回所有can信息。

parseframeext解析一个can数据帧。此数据帧符合"can帧数据定义"格式。

此函数返回解析后的全部can信息，包括can id、can数据区数据、帧格式、RTR状态。

参数1: 解析的帧索引，0解析第1帧，1为解析第2帧，以此类推。

参数2: 待解析的can数据集。can数据集由canbus接收函数生成，例如read、querycanbus等函数。

参数3: CAN ID输出方式，0-按照数组格式输出，1-按照32位整数格式输出。

返回参数1：canid，由参数3决定canid的格式。

返回参数2：can数据区数据

返回参数3：帧模式0为标准帧2.0A，1为扩展帧2.0B

返回参数4：是否为rtr包，0为非rtr包，1为rtr包，当为rtr包时，can数据区数据无效。

如果解析失败，返回参数 1的值为nil。

下列代码解析can数据集rxcandata的第一帧数据，返回所有can信息，can id以数组方式输出。

canid,candata,fmode,rtr=canbus.parseframeext(0,rxcandata,0)

示例代码：

print("轮询canbus")

--轮询发送的can数据帧定义。详细定义说明请参考文档

senddata={

0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00,

0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x01,0x00

}

while (true) do

rxcandata={}

getframedata={}

--querycanbus以轮询方式读取can-bus数据。

--参数1:轮询所用的can口，0为第一个can口，1为第二个，以此类推

--参数2：发送的can数据,请根据can-bus下位机可识别的协议来定义发送数据。并且要求符合"can帧数据定义"。

--参数3：收到的can-bus数据集，数据集存储在数组中，并且符合"can帧数据定义"格式。使用解析函数可以方--便的获取解析此数据集。

--参数4：接收超时。达到超时未能收到任何数据时，返回失败。

--参数5：最大接收帧数。接收帧数达到指定帧数时，函数将立即返回。

--返回：读取成功时，返回大于0的值。读取失败时返回小于等于0的值。

--下列函数以轮询方式从can口1读取数据，函数首先发送senddata存储的can帧，然后等待下位机返回。

--如果接收到了下位机应答的数据，本机将数据存储在rxcandata中返回。如果达到2000毫秒超时未能收到任何数据，函数返回错误。

--如果接收的数据帧达到了指定的最大2帧，函数将立即正确返回。如果接收数据小于最大帧数(2帧)，也作为正确返回。

res=canbus.querycanbus(0,senddata,rxcandata,2000,2)

if res>0 then

print(string.format("\r\ncan bus query正确，结果为:%d\r\n",res))

print("收到can-bus数据:")

debug.printarray(rxcandata);

--parseframeext解析一个can数据帧。此数据帧符合"can帧数据定义"格式。

--此函数返回解析后的全部can信息，包括can id、can数据区数据、帧格式、RTR状态。

--参数1: 解析的帧索引，0解析第1帧，1为解析第2帧，以此类推。

--参数2: 待解析的can数据集。can数据集由canbus接收函数生成，例如read、querycanbus等函数。

--参数3: CAN ID输出方式，0-按照数组格式输出，1-按照32位整数格式输出。

--返回参数1：canid，由参数3决定canid的格式。

--返回参数2：can数据区数据

--返回参数3：帧模式0为标准帧2.0A，1为扩展帧2.0B

--返回参数4：是否为rtr包，0为非rtr包，1为rtr包，当为rtr包时，can数据区数据无效。

--下列代码解析can数据集rxcandata的第一帧数据，返回所有can信息，can id以数组方式输出。

canid,candata,fmode,rtr=canbus.parseframeext(0,rxcandata,0)

print("CAN ID:")

debug.printarray(canid);

print("\r\nCAN数据区数据:")

debug.printarray(candata);

print(string.format("\r\ncan帧模式:%d",fmode))

print(string.format("\r\nRTR帧:%d",rtr))

else

print(string.format("\r\ncan bus query错误，结果为:%d",res))

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

收到can-bus数据:

缓冲数据[16]:00 A1 A2 A3 04 08 00 01 02 03 04 05 06 07 01 01

CAN ID:

缓冲数据[4]:A1 A2 A3 04

CAN数据区数据:

缓冲数据[8]:00 01 02 03 04 05 06 07

can帧模式:1

RTR帧:0

- buildframe函数用指定的参数构建一个can数据帧。

buildframe函数用指定的参数构建一个can数据帧。构建后的数据以“can帧数据定义”的格式存储在数组中返回。

参数1: can通道号

参数2：输入的can id格式，0为数组，1为32位数字

参数3: can id，格式需要符合“参数2”规定。

参数4: 数据区数据，为数组格式,自适应长度，有效数量为1至8。例如数据区数据为{0x01,0x02}时，can帧数据区长度自动为2。数据区数据为{0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08}时，can帧数据区长度自动为8

参数5：帧模式,0为2.0A标准帧模式，1为2.0B扩展帧模式

参数6：RTR模式，0为正常，非RTR模式，1为RTR模式，RTR模式下忽略传入的数据区数据。

参数7：存储can数据帧的数组。

返回：构建成功返回大于0的值，否则返回小于等于0的值。

下面代码用指定的参数构建一个can数据帧，canid为数组格式。构建的数据帧存储在数组sendcanframe中返回。

res=canbus.buildframe(0,0,canid,candata,0,0,sendcanframe)

print("构建canbus数据帧")

--测试用can数据

candata={0x0A,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77}

--存储所有数据帧。

alldata={};

i1=0

while (true) do

sendcanframe={}

canid={0x10,0x11,0x12,0x13}

--buildframe函数用指定的参数构建一个can数据帧。构建后的数据以“can帧数据定义”的格式

--存储在数组中返回。

--参数1: can通道号

--参数2：输入的can id格式，0为数组，1为32位数字

--参数3: can id，格式需要符合“参数2”规定。

--参数4: 数据区数据，为数组格式,自适应长度，有效数量为1至8。例如数据区数据为{0x01,0x02}时，can帧数据区长度自动为2。数据区数据为{0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08}时，can帧数据区长度自动为8

--参数5：帧模式,0为2.0A标准帧模式，1为2.0B扩展帧模式

--参数6：RTR模式，0为正常，非RTR模式，1为RTR模式，RTR模式下忽略传入的数据区数据。

--参数7：存储can数据帧的数组。

--返回：构建成功返回大于0的值，否则返回小于等于0的值。

--下面代码用指定的参数构建一个can数据帧，canid为数组格式。构建的数据帧存储在数组sendcanframe中返回。

res=canbus.buildframe(0,0,canid,candata,0,0,sendcanframe)

--将新生成的can帧添加至待发送数组结尾。

res2=arrayext.appendarray(alldata,sendcanframe,1,#sendcanframe)

--打印待发送数据

debug.printarray(alldata);

--发送多个can数据帧。

res=canbus.sendmf(alldata)

--地递增canid

candata[1]=candata[1]+1

i1=i1+1

--如果构建了16个can数据帧，清空发送缓冲。

if i1>=16 then

alldata={}

i1=0

end

syslib.ossleep(1000);

end

运行结果：

构建canbus数据帧

缓冲数据[16]:00 10 11 12 13 08 0A 11 22 33 44 55 66 77 00 00

缓冲数据[32]:00 10 11 12 13 08 0A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0B 11 22 33 44 55 66 77 00 00

缓冲数据[48]:00 10 11 12 13 08 0A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0B 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0C 11 22 33 44 55 66 77 00 00

缓冲数据[64]:00 10 11 12 13 08 0A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0B 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0C 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0D 11 22 33 44 55 66 77 00 00

缓冲数据[80]:00 10 11 12 13 08 0A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0B 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0C 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0D 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 10 11 12 13 08 0E 11 22 33 44 55 66 77 00 00

- 自由存储区函数库

通过此组函数，可以读写本机Flash自由存储区，用于存储参数、数据等各类相关操作。

Flash有寿命限制，典型的是10万次写入，20年存储时间。

注意！请勿在高速循环中持续写入自由存储区，否则可能在十几分钟内就会达到Flash写入寿命，导致Flash工作不稳定或者损坏。只读取则没有任何次数限制。

如果某些存储服务(SQLDB服务等)占用了自由存储区空间，读写时应避开这些服务所占用的空间。

远程自由存储区库名称：flash

flash库函数列表：

savefloat:写1个float数据至自由存储区

readfloat:从指定的自由存储区读取一个float数据

saveint:写1个int数据至自由存储区

readint:从指定的自由存储区读取一个int数据

savestr:保存字符串数据至自由存储区

readstr:从指定的自由存储区读取字符串数据

writeflash:向自由存储区写1个或多个数组数据

readflash:从自由存储区读1个或多个数组数据

- savefloat写1个float数据至自由存储区，readfloat从自由存储区读取一个float数据

savefloat写1个float数据至自由存储区

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

参数2：待存储数据

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，

返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

如果超过范围，参数2将返回-1。

下列代码向自由存储区地址0写入1个float数据。

wres为写状态，nextaddr为下个存储地址

local wres,nextaddr=flash.savefloat(0,fdata1)

readfloat从指定的自由存储区读取一个float数据

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回读取到的float值。

返回参数2：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址继续读下条数据。

如果超过范围，参数2将返回-1。

下列代码从自由存储区地址0读取1个float数据。

rdvalue为读到的数据，nextaddr为下个存储地址

local rdvalue,nextaddr=flash.readfloat(0)

print(string.format("\r\n4-从地址0读取数据:%2.3f,下个地址:%d",rdvalue,nextaddr));

示例代码：

print("演示使用自由存储区写入，读取float型数据")

print("flash存在写次数限制，演示代码只写一次")

--3个测试用数据

local fdata1=1234.254

local fdata2=11564.44

local fdata3=5889.55

--savefloat写1个float数据至自由存储区

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--参数2：待存储数据

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，

--返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

--如果超过范围，参数2将返回-1。

--wres为写状态，nextaddr为下个存储地址

local wres,nextaddr=flash.savefloat(0,fdata1)

print(string.format("\r\n1-向地址0写出:%d个字节,下个地址:%d",wres,nextaddr));

local i1=nextaddr

wres,nextaddr=flash.savefloat(nextaddr,fdata2)

print(string.format("\r\n2-向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",i1,wres,nextaddr));

i1=nextaddr

wres,nextaddr=flash.savefloat(nextaddr,fdata3)

print(string.format("\r\n3-向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",i1,wres,nextaddr));

--readfloat从指定的自由存储区读取一个float数据

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回读取到的float值。

--返回参数2：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址继续读下条数据。

--如果超过范围，参数2将返回-1。

--rdvalue为读到的数据，nextaddr为下个存储地址

local rdvalue,nextaddr=flash.readfloat(0)

print(string.format("\r\n4-从地址0读取数据:%2.3f,下个地址:%d",rdvalue,nextaddr));

i1=nextaddr

rdvalue,nextaddr=flash.readfloat(nextaddr)

print(string.format("\r\n5-从地址%d读取数据：%2.3f下个地址:%d",i1,rdvalue,nextaddr));

i1=nextaddr

rdvalue,nextaddr=flash.readfloat(nextaddr)

print(string.format("\r\n6-从地址%d读取数据：%2.3f下个地址:%d",i1,rdvalue,nextaddr));

- saveint写1个int数据至自由存储区，readint从指定的自由存储区读取一个int数据

saveint写1个int数据至自由存储区

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

参数2：待存储数数据

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，

返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

如果超过范围，参数2将返回-1。

下列代码向自由存储区地址0写入1个int数据。

wres为写状态，nextaddr为下个存储地址

local wres,nextaddr=flash.saveint(0,intdata1)

readint从指定的自由存储区读取一个int数据

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回读取到的int数据

返回参数2：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址继续读下条数据。

如果超过范围，参数2将返回-1。

下列代码从自由存储区地址0读取1个int数据。

rdvalue为读到的数据，nextaddr为下个存储地址

local rdvalue,nextaddr=flash.readint(0)

示例代码：

print("演示使用自由存储区写入，读取int型数据")

print("flash存在写次数限制，演示代码只写一次")

--3个测试数据

local intdata1=123456

local intdata2=666666

local intdata3=777777

--saveint写1个int数据至自由存储区

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--参数2：待存储数数据

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，

--返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

--如果超过范围，参数2将返回-1。

--wres为写状态，nextaddr为下个存储地址

local wres,nextaddr=flash.saveint(0,intdata1)

print(string.format("\r\n1-向地址0写出:%d个字节,下个地址:%d",wres,nextaddr));

local i1=nextaddr

wres,nextaddr=flash.saveint(nextaddr,intdata2)

print(string.format("\r\n2-向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",i1,wres,nextaddr));

i1=nextaddr

wres,nextaddr=flash.saveint(nextaddr,intdata3)

print(string.format("\r\n3-向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",i1,wres,nextaddr));

--readint从指定的自由存储区读取一个int数据

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回读取到的int数据

--返回参数2：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址继续读下条数据。

--如果超过范围，参数2将返回-1。

--rdvalue为读到的数据，nextaddr为下个存储地址

local rdvalue,nextaddr=flash.readint(0)

print(string.format("\r\n4-从地址0读取数据:%d,下个地址:%d",rdvalue,nextaddr));

i1=nextaddr

rdvalue,nextaddr=flash.readint(nextaddr)

print(string.format("\r\n5-从地址%d读取数据：%d下个地址:%d",i1,rdvalue,nextaddr));

i1=nextaddr

rdvalue,nextaddr=flash.readint(nextaddr)

print(string.format("\r\n6-从地址%d读取数据：%d下个地址:%d",i1,rdvalue,nextaddr));

- savestr保存字符串数据至自由存储区，readstr从指定的自由存储区读取字符串数据

savestr保存字符串数据至自由存储区

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

参数2：待存储的字符串数据

返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，

返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

如果超过范围，参数2将返回-1。

下列代码向自由存储区地址0写入1个字符串。

strwrsize为返回参数1，nextaddr为返回参数2

local strwrsize,nextaddr=flash.savestr(0,strdata)

readstr从指定的自由存储区读取字符串数据

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

参数2：读取的字节数量。

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回成功读取的字节数，如果返回值小于0，说明读取失败，

返回参数2：读取到的字符串数据。

返回参数3：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址继续读下条数据。

如果超过范围，参数2将返回-1。

下列代码从自由存储区地址0读取1个字符串。

rdstrsize为返回参数1读取到的数据字节数，rdstr1为返回参数2读到的数据，nextaddr为返回参数3下个存储地址

local rdstrsize,rdstr1,nextaddr=flash.readstr(0,strwrsize)

示例代码：

print("演示使用自由存储区读写字符数据")

print("flash存在写次数限制，演示代码只写一次")

--测试用数组

local strdata="测试字符串数据abcdefg"

local strdata2="print(\"测试动态生成代码\")"

--w2addr仅用于显示

local w2addr=0

--savestr保存字符串数据至自由存储区

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--参数2：待存储的字符串数据

--返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，

--返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

--如果超过范围，参数2将返回-1。

--strwrsize为返回参数1，nextaddr为返回参数2

local strwrsize,nextaddr=flash.savestr(0,strdata)

print(string.format("\r\n写字符串数据，向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",w2addr,strwrsize,nextaddr));

w2addr=nextaddr

--写入演示动态代码字符串

local str2wrsize,nextaddr=flash.savestr(nextaddr,strdata2)

print(string.format("\r\n写字符串数据，向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",w2addr,str2wrsize,nextaddr));

--readstr从指定的自由存储区读取字符串数据

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--参数2：读取的字节数量。

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回成功读取的字节数，如果返回值小于0，说明读取失败，

--返回参数2：读取到的字符串数据。

--返回参数3：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址继续读下条数据。

--如果超过范围，参数2将返回-1。

--rdstrsize为返回参数1读取到的数据字节数，rdstr1为返回参数2读到的数据，nextaddr为返回参数3下个存储地址

local rdstrsize,rdstr1,nextaddr=flash.readstr(0,strwrsize)

print(string.format("\r\n从地址0读取数据:%s,下个地址:%d",rdstr1,nextaddr));

local i1=nextaddr

local rdstrsize,rdstr2,nextaddr=flash.readstr(nextaddr,str2wrsize)

print(string.format("\r\n从地址%d读取数据：%s  下个地址:%d",i1,rdstr2,nextaddr));

--使用loadstring编译读到的字符串数据，返回值f为可执行的函数。

f=loadstring(rdstr2)

--调用自由存储器里的代码

f()

- writeflash向自由存储区写数组数据，readflash从自由存储区读数组数据

writeflash向自由存储区写1个或多个数组数据

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量，共1M字节。

参数2：待存储数组中元素的数据类型。0-为byte类型，1-为int类型，2-为float类型。

参数3至n：待存储的数组，可以是1个，也可以是多个，writeflash会自动计算待存储的数组数量。

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，对应例子中的wres。

返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

如果超过存储范围，参数2将返回小于0的值，对应例子中的nextaddr

下列代从自由存储区地址0开始，同时写入2个int数组数据

local wres,nextaddr=flash.writeflash(0,1,intdata,intdata2)

readflash从自由存储区读1个或多个数组数据

参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

参数2：待存储数组中元素的数据类型。0-为byte类型，1-为int类型，2-为float类型。

参数3：指定结果数组存储的数据个数，不是字节数。如果数据类型为byte，每个数据为1个字节，如果为int或float，每个数据为4个字节。

参数4至n：存储数据的数组，可以是1个，也可以是多个，readflash会自动计算数组个数，每个数组存储参数3指定的数据数量。

返回：返回2个参数，

返回参数1：返回读取的字节数，如果返回值小于0，说明读取失败，对应例子中的wres。

返回参数2：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址读写下条数据。

如果超过存储范围，参数2将返回小于0的值，对应例子中的nextaddr

下列代从自由存储区地址0开始，读取2个int数组数据，为每个数组读取6个int数据。共读取12个int数据，函数自动递增读取地址。

local wres,rdnextaddr=flash.readflash(0,1,6,rxint1,rxint2)

示例代码：

print("演示使用自由存储区同时写入，读取多个数组数据")

print("flash存在写次数限制，演示代码只写一次")

--测试用数组

--headdata的最后两个字节，分别描述int和float的数据个数。

local intdata={1111,-222,33333,-44444,555555,-666666};

local intdata2={7777,-888,99999,-10101,2222,-33232};

local floatdata={1111.22,-333.33,444.55,-554.544,2334.55,-56733.55};

local floatdata2={9999.11,-1215.12,212312.25,-2513.3,3344.11,-7878.2};

--w2addr只用于显示后续地址。

local w2addr=0

--writeflash向自由存储区写1个或多个数组数据

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0~1023999，共1M字节。

--参数2：待存储数组中元素的数据类型。0-为byte类型，1-为int类型，2-为float类型。

--参数3至n：待存储的数组，可以是1个，也可以是多个，writeflash会自动计算待存储的数组数量。

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回成功写入的字节数，如果返回值小于0，说明写入失败，对应例子中的wres。

--返回参数2：返回写入完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址写入下条数据。

--如果超过存储范围，参数2将返回小于0的值，对应例子中的nextaddr

--同时写入2个int数组数据，函数自动递增地址。

local wres,nextaddr=flash.writeflash(0,1,intdata,intdata2)

print(string.format("\r\n写int数组，向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",w2addr,wres,nextaddr));

w2addr=nextaddr

--在写入2个float数组数据

wres,nextaddr=flash.writeflash(nextaddr,2,floatdata,floatdata2)

print(string.format("\r\n写float数组，向地址%d写出:%d个字节,下个地址:%d",w2addr,wres,nextaddr));

local rxint1={0}

local rxint2={0}

local rxfloat1={0}

local rxfloat2={0}

r2addr=0

--readflash从自由存储区读1个或多个数组数据

--参数1：起始地址，为0起，0地址存储第一个字节。有效值为0至最大容量。

--参数2：待存储数组中元素的数据类型。0-为byte类型，1-为int类型，2-为float类型。

--参数3：指定结果数组存储的数据个数，不是字节数。如果数据类型为byte，每个数据为1个字节，如果为int或float，每个数据为4个字节。

--参数4至n：存储数据的数组，可以是1个，也可以是多个，readflash会自动计算数组个数，每个数组存储参数3指定的数据数量。

--返回：返回2个参数，

--返回参数1：返回读取的字节数，如果返回值小于0，说明读取失败，对应例子中的wres。

--返回参数2：返回读取完成后，下一个存储地址，可以直接用此地址读写下条数据。

--如果超过存储范围，参数2将返回小于0的值，对应例子中的nextaddr

--下列代从自由存储区地址0开始，读取2个int数组数据，为每个数组读取6个int数据。共读取12个int数据(48个字节)，函数自动递增读取地址。

local wres,rdnextaddr=flash.readflash(0,1,6,rxint1,rxint2)

print(string.format("\r\n读取完毕,返回下个地址为:%d。从地址%d开始,读%d个字节:",rdnextaddr,r2addr,wres));

print(string.format("\r\nrxint1数组值:%d,%d,%d,%d,%d,%d",rxint1[1],rxint1[2],rxint1[3],rxint1[4]

,rxint1[5],rxint1[6]));

print(string.format("\r\nrxint2数组值:%d,%d,%d,%d,%d,%d",rxint2[1],rxint2[2],rxint2[3],rxint2[4]

,rxint2[5],rxint2[6]));

r2addr=rdnextaddr

--下列函数接着上述地址，开始读6个float数据（实际读24个字节），并将数据存储进数组rxfloat.

wres,rdnextaddr=flash.readflash(rdnextaddr,2,6,rxfloat1,rxfloat2)

print(string.format("\r\n读取完毕,返回下个地址为:%d。从地址%d开始,读%d个字节:",rdnextaddr,r2addr,wres));

print(string.format("

\r\nfloat1数组

值:%2.3f,%2.3f,%2.3f,%2.3f,%2.3f,%2.3f",rxfloat1[1],rxfloat1[2],rxfloat1[3],rxfloat1[4]

,rxfloat1[5],rxfloat1[6]));

print(string.format("

\r\nfloat2数组

值:%2.3f,%2.3f,%2.3f,%2.3f,%2.3f,%2.3f",rxfloat2[1],rxfloat2[2],rxfloat2[3],rxfloat2[4]

,rxfloat2[5],rxfloat2[6]));

- 数据转换函数库

这组函数用于数据转换，例如从16进制数据中提取数据，并转换为Lua变量，转换后的Lua变量可直接用于函数操作，比如设置进Modbus虚拟机的Modbus寄存器内，用于上位机读取。

反过来也可将Lua变量转换为16进制数据，发送至串口和网络。

数据转换函数库名称为calc，以calc.的方式访问其封装的函数。

函数列表：

copytoword：转换数组16进制数据至word数据

copytoint：转换数组16进制数据至int数据

copytofloat：转换数组16进制数据至float数据

strtofloat：转换字符串数据至float数据

wordtoarray：将word数据复制进数组

inttoarray：将int数据复制进数组

floattoarray：将float数据复制进数组

bcdtoint：将BCD原始数据转换为整数

intttobcd：将整数转换为bcd数组数据

- copytoword函数转换数组16进制数据至word数据

copytoword函数转换数组16进制数据至word数据

参数1：数据数组

参数2：转换的起始字节,为1起.转换为word类型时,从起始字节开始,转换2个字节.

参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

返回，第一个返回值为无符号整数结果,第二个返回值为有符号整数结果

usres为无符号数据(第一个返回值)，sres为有符号数据(第二个返回值)

usres,sres=calc.copytoword(参数1,参数2,参数3)

copytoword函数将数组（参数1）中，指定位置（参数2）开始的2个字节转换成word数据，参数3指出字节排列方式。

copytoword返回2个值，第一个返回值usres为无符号数据范围是0～65535，第二个返回值为有符号整数范围为-32768至32768。如果转换失败，第一个返回值usres为nil。

例子代码：

print("copytoword复制并转换数组数据为word数据")

while(true) do

rawdata={0x80,0x00,0xF1,0xFF,0x00,0x08};

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.转换为word类型时,从起始字节开始,转换2个字节.

--参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

--返回，第一个返回值为无符号整数结果,第二个返回值为有符号整数结果，本例子中，usres为无符号数据，sres为有符号数据

--usres为无符号数据0，sres为有符号数据

usres,sres=calc.copytoword(rawdata,3,0);

print(string.format("\r\n1-无符号结果:%d,2-有符号结果:%d",usres,sres));

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

- 无符号结果:61951,2-有符号结果:-3585

- copytoint函数转换数组16进制数据至int数据

copytoint函数转换数组16进制数据至int数据

参数1：数据数组

参数2：转换的起始字节,为1起.转换为int类型时,从起始字节开始,转换4个字节.

参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

返回:int类型数据

intres=calc.copytoint(参数1, 参数2, 参数3)

copytoint函数将数组（参数1）中，指定位置（参数2）开始的4个字节转换成int数据，参数3指出字节排列方式。

copytoint返回1个值，如果转换失败，第返回值intres为nil。

示例代码：

print("copytoint复制并转换数组数据为int数据")

while(true) do

rawdata={0x80,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x01,0xFF};

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.转换为int类型时,从起始字节开始,转换4个字节.

--参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

--返回:int类型数据，如果转失败，返回-2

--将rawdata数组1起的4个字节转换为int格式数据

intres=calc.copytoint(rawdata,1,0);

print(string.format("\r\n1-结果:%d",intres));

--从rawdata的第5个字节开始转4个字节为int，并且为低字节在前的数据。

intres=calc.copytoint(rawdata,5,0);

print(string.format("\r\n2-结果:%d",intres));

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

1-结果:-2147483393

结果:511

- copytofloat函数转换数组16进制数据至float数据

copytofloat函数转换数组16进制数据至float数据

参数1：数据数组

参数2：转换的起始字节,为1起.转换为float类型时,从起始字节开始,转换4个字节.

参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

返回:float类型数据

fres=calc.copytofloat(参数1,参数2,参数3);

copytofloat函数将数组（参数1）中，指定位置（参数2）开始的4个字节转换成float数据，参数3指出字节排列方式。

copytofloat返回1个值，如果转换失败，第返回值fres为nil。

示例代码：

print("copytofloat复制并转换数组数据为float数据")

while(true) do

rawdata={0x49,0x07,0x6B,0xDA,0xFF,0x00,0x08};

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.转换为float类型时,从起始字节开始,转换4个字节.

--参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

--返回:float类型数据，如果转换失败，返回nil

fres=calc.copytofloat(rawdata,1,0);

print(string.format("\r\nfloat转换结果:%f",fres));

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

copytofloat复制并转换数组数据为float数据

float转换结果:554685.625000

- strtofloat函数转换字符串数据至float数据

strtofloat函数转换字符串数据至float数据

参数1:待转换字符串数据

参数2:转换开始字节,注意!由于处理的数据为字符串格式，并非数组，所以开始字节为0起

返回:返回转后的float数据,如果转换失败返回nil

f1=calc.strtofloat(参数1,参数2)

strtofloat函数将数组（参数1）中，指定位置（参数2）开始的剩余字节转换为float，strtofloat调用的是标准c中的strtod函数，遇到0/时结束转换。

strtofloat返回1个值，如果转换失败，第返回值f1为nil。

示例代码：

print("strtofloat字符串转float")

while(true) do

--测试数据

rawdata="2312.334"

--参数1:待转换字符串数据

--参数2:转换开始字节,注意!由于处理的数据为字符串格式，并非数组，所以开始字节为0起

--返回:返回转后的float数据,如果转换失败返回nil

f1=calc.strtofloat(rawdata,0);

if (f1~=nil) then

print(string.format("\r\n转换结果值:%f",f1));

else

print("转换失败");

end;

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

strtofloat字符串转float

转换结果值:2312.334000

- wordtoarray函数将word数据复制进数组

wordtoarray函数将word数据复制进数组，此函数将Lua标准变量以16进制字节方式复制进指定的数组，复制完成后，即可将此数组数据发送至串口。

参数1:目标数组数据

参数2:要复制的值

参数3:复制数据在数组的起始位置

参数4:转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

calc.wordtoarray(参数1,参数2,参数3,参数4)

wordtoarray函数将Lua变量（参数2），以16进制字节方式复制进目标数组（参数1），wordtoarray从指定的起始位置（参数3）开始向数组存储数据，共复制2个字节。由转换模式参数（参数4）指定存储模式。

此函数无返回。

示例代码：

print("wordtoarray将word数据转换为16进制数据并复制到数组")

arraydata={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

i1=0

while(true) do

i1=i1+1

--参数1:目标数组数据

--参数2:要复制的值

--参数3:复制数据在数组的起始位置

--参数4:转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

--下列代码将i1的值复制到数组arraydata,从数组的第3个字节的位置开始复制。

--复制进数组后,即可将此数据以16进制方式发送至串口等接口.

calc.wordtoarray(arraydata,i1,3,0);

print(string.format("\r\n复制的word值:%d",i1));

debug.printarray(arraydata);

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

复制的word值:1

缓冲数据[6]:00 00 00 01 00 00

复制的word值:2

缓冲数据[6]:00 00 00 02 00 00

- inttoarray函数将int数据复制进数组

inttoarray函数将int数据复制进数组，此函数将Lua标准变量以16进制字节方式复制进指定的数组，复制完成后，即可将此数组数据发送至串口或网络。

参数1:目标数组数据

参数2:要复制的值

参数3:复制数据在数组的起始位置

参数4:转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

复制进数组后,即可将此数据以16进制方式发送至串口等接口.

calc.inttoarray(参数1,参数2,参数3,参数4);

inttoarray函数将Lua变量（参数2），以16进制字节方式复制进目标数组（参数1），inttoarray从指定的起始位置（参数3）开始向数组存储数据，共复制4个字节。由转换模式参数（参数4）指定存储模式。

此函数无返回。

示例代码：

print("inttoarray将int数据转换为16进制数据并复制到数组")

arraydata={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

i1=0

while(true) do

i1=i1+1

--参数1:目标数组数据

--参数2:要复制的值

--参数3:复制数据在数组的起始位置

--参数4:转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

--下列代码将i1的值复制到数组arraydata,从数组的第3个字节的位置开始复制。

--复制进数组后,即可将此数据以16进制方式发送至串口等接口.

calc.inttoarray(arraydata,i1*100,3,0);

print(string.format("\r\ninttoarray复制至数组的值:%d",i1*100));

debug.printarray(arraydata);

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

inttoarray将int数据转换为16进制数据并复制到数组

inttoarray复制至数组的值:100

缓冲数据[9]:00 00 00 00 00 64 00 00 00

inttoarray复制至数组的值:200

缓冲数据[9]:00 00 00 00 00 C8 00 00 00

- floattoarray函数将float数据复制进数组

floattoarray函数将float数据复制进数组，此函数将Lua标准变量以16进制字节方式复制进指定的数组，复制完成后，即可将此数组数据发送至串口。

参数1:目标数组数据

参数2:要复制的值

参数3:复制数据在数组的起始位置

参数4:转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

calc.floattoarray(参数1,参数2,参数3,参数4)

floattoarray函数将Lua变量（参数2），以16进制字节方式复制进目标数组（参数1），floattoarray从指定的起始位置（参数3）开始向数组存储数据，共复制4个字节。由转换模式参数（参数4）指定存储模式。

此函数无返回。

示例代码：

print("floattoarray将float数据转换为16进制数据并复制到数组")

arraydata={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

f1=123.254

while(true) do

f1=f1+1.25

--参数1:目标数组数据

--参数2:要复制的值

--参数3:复制数据在数组的起始位置

--参数4:转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

calc.floattoarray(arraydata,f1,2,0);

print(string.format("\r\nfloatoarray的数据:%f",f1));

debug.printarray(arraydata);

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

floattoarray将float数据转换为16进制数据并复制到数组

floatoarray的数据:124.504000

缓冲数据[9]:00 42 F9 02 0C 00 00 00 00

floatoarray的数据:125.754000

缓冲数据[9]:00 42 FB 82 0C 00 00 00 00

- bcdtoint函数，将BCD原始数据转换为整数

bcdtoint函数，将BCD原始数据转换为整数。

参数1：待转换的数据数组，可以任何从串口、网口读到的数据。

参数2：转换的的起始字节,为1起.从起始字节开始,转换4个字节.

参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

参数4：BCD数据格式，0为10进制BCD,1为16进制BCD

返回:整型数据数据，如果转换失败，返回nil

res=calc.bcdtoint(bcddata,1,1)

示例代码：

print("演示4字节BCD数据转换为整数")

local res=0

local bcddata={12,60,24,64}

while(true) do

--bcdtoint函数

--复制并转换指定的BCD字节为整数

--参数1：待转换的数据数组，可以任何从串口、网口读到的数据。

--参数2：转换的的起始字节,为1起.从起始字节开始,转换4个字节.

--参数3：转换模式,0-低字节在前,1-高字节在前.

--返回:整型数据数据，如果转换失败，返回nil

res=calc.bcdtoint(bcddata,1,1,0)

print(string.format("\r\n转换结果:%d",res));

res=calc.bcdtoint(bcddata,1,0,0)

print(string.format("\r\n交换高低字节后的转换结果:%d",res));

--当前虚拟机睡眠1000ms，释放CPU资源，参数有效值为0～60000毫秒

syslib.ossleep(1000);

end

代码执行结果：

演示4字节BCD数据转换为整数

转换结果:64246012

交换高低字节后的转换结果:12602464

- intttobcd函数，转换整数数据为BCD数据，并存储进数组。

intttobcd函数，转换整数数据为BCD数据，并存储进数组。

参数1:待转换的整数数据

参数2:存储BCD数据用的数组

参数3:BCD数据数组的长度，如果转换后的数据字节数大于指定的数组长度，

此数组将会自动增长。如果转换后的数据，不足以填充指定长度的数组，不足的数据用0填充。此参数有效值为1~16，其他值将导致此函数执行失败。

参数4:是否对调BCD数据的高低字节。0-不对调，1-对调高低字节。

返回：返回-1为转换失败，其他为转换成功。

下列代码转换a的整数值为bcd数据，并存储进bcddata数组中。

指定存储BCD数据的数组长度为8个字节。以默认的高位字节在前方式储BCD数据。

calc.intttobcd(a,bcddata,8,0)

示例代码：

print("演示将整数转换为BCD数据数组")

--bcd数组，用于存储转换后的bcd数据

local bcddata={0}

--测试用整数

local a=123456711

while(true) do

--intttobcd函数，转换整数数据为BCD数据，并存储进数组。

--参数1:待转换的整数数据

--参数2:存储BCD数据用的数组

--参数3:BCD数据数组的长度，如果转换后的数据字节数大于指定的数组长度，

--此数组将会自动增长。如果转换后的数据，不足以填充指定长度的数组，

--足的数据用0填充。此参数有效值为1~16，其他值将导致此函数执行失败。

--参数4:是否对调BCD数据的高低字节。0-不对调，1-对调高低字节。

--返回：返回-1为转换失败，其他为转换成功。

--下列代码转换a的整数值为bcd数据，并存储进bcddata数组中。

--指定存储BCD数据的数组长度为8个字节。以默认的高位字节在前方式储BCD数据。

calc.intttobcd(a,bcddata,8,0)

debug.printarray(bcddata);

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

演示将整数转换为BCD数据数组

缓冲数据[8]:00 00 00 01 23 45 67 11

- 校验算法及加密算法函数库

此算法库集成了串口通讯中常用的几种算法，并且可以根据用户需要，继续添加新的算法。

函数库名称为calc，以calc.方式调用所包含的函数。

接口函数包括：

calcrc16：计算Modbus CRC16校验码

calmd5：计算字符串的MD5  32bit的值

calsum8bit：计算数据数组的8位加和检验数据

calsum16bit：计算数据数组的16位加和检验数据

calxor：用XOR算法计算校验和。

checkcrc16：检查数据数组的Modbus CRC16校验是否正确

checksum8bit：检查数据数组的8位校验和(sum8)数据是否正确

checksum16bit：检查数据数组的16位校验和(sum16)数据是否正确

checkxor：检查指定的XOR校验字节是否正确。

encxorstr：执行异或加密。

dexorstr：执行异或解密。

- calcrc16计算Modbus CRC16校验码

calcrc16计算Modbus CRC16校验码

参数1：待计算数据数组

参数2：计算的起始字节,为1起.

参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

参数4：计算模式0-标准Modbus crc，1-特殊格式1.

参数5：是否将结果添加至数据数组的结尾。0-不添加，1-添加

返回：返回2个参数，分别为2个字节的crc16校验，CRCH为高位校验字节，CRCL为低位校验字节。

如果出错，calcrc16函数将在运行时弹出错误，并且Lua虚拟机也会退出。

CRCL,CRCH=calc.calcrc16(参数1,参数2,参数3,参数4,参数5)

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

参

数4计算模式。参数4，0为标准Modbus CRC,1-为特殊码表的Modbus CRC。可根据用户需要继续增加计算CRC16所用的码表。

示例代码：

print("测试计算CRC16功能")

while(true) do

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--参数4：计算模式0-标准Modbus crc，1-特殊格式1.

--参数5：是否将结果添加至数据数组的结尾。，0-不添加，1-添加

--返回：返回2个参数，分别为2个字节的crc16校验

rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,08}

--计算rawdata的Modbus CRC16校验数据，从数组的第1个字节开始计算，计算整个数组数据，采用标准的Modbus CRC16算法，计算结果不添加进数据。

CRCL,CRCH=calc.calcrc16(rawdata,1,0,0,0);

print(string.format("\r\nCRC校验低位字节:%02X,CRC校验高位字节:%02X",CRCL,CRCH));

syslib.ossleep(1000);

end;

执行结果：

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

参数4为计算模式。0为标准Modbus CRC,1-为特殊码表的Modbus CRC。

crc校验低位字节:1d,crc校验高位字节:ce

- calmd5计算字符串的MD5值

calmd5计算一个字符串的MD5值，函数输出结果是MD5 32bit

参数1：待计算的字符串

返回：返回MD5值。

md5res=calc.calmd5(参数1)

示例代码：

print("\r\n计算MD5值函数\r\n")

local pwd="abcdefg"

while (true) do

--calmd5计算一个字符串的MD5值，函数输出结果是MD5 32bit

--参数1：待计算的字符串

--返回：返回MD5值。

md5res=calc.calmd5(pwd);

print(string.format("\r\nMD5计算结果:%s",md5res));

syslib.ossleep(300);

end

执行结果：

md5计算结果:7ac66c0f148de9519b8bd264312c4d64

md5计算结果:7ac66c0f148de9519b8bd264312c4d64

- calsum8bit计算数据数组的8位加和检验数据

calsum8bit计算数据数组的8位加和检验数据

参数1：待计算数据数组

参数2：计算的起始字节,为1起.

参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

参数4：是否将结果添加至数据数组的结尾。，0-不添加，1-添加

返回：返回1个参数,为8bit的校验和结果

res=calc.calsum8bit(参数1,参数2,参数3,参数4)

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

参

此函数将指定数量的数据进行累加，取结果的低8位作为校验和。计算范围从起始字节开始，共累加参数3指定的字节数量。

示例代码：

print("测试计算8bit校验和函数calsum8bit")

while(true) do

--参数1：待计算数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--参数4：是否将结果添加至数据数组的结尾。，0-不添加，1-添加

--返回：返回1个参数,为8bit的校验和结果

rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08};

--下行代码计算rawdata的全部字节的校验和，其结果不添加进数组。

res=calc.calsum8bit(rawdata,1,0,0);

print(string.format("\r\nsum8bit计算结果:%02X",res));

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

测试计算8bit校验和函数calsum8bit

sum8bit计算结果:14

- calsum16bit计算数据数组的16位加和检验数据

calsum16bit计算数据数组的16位加和检验数据

参数1：带计算数据数组

参数2：计算的起始字节

参数3：计算的字节数量

参数4：是否将结果添加至数据数组的结尾。0-不添加，1-添加

返回：返回2个参数，分别为2个字节的SUM16校验值,低位字节(sum16L)和高位字节(sumb16H).

sum16L,sum16H=calc.calsum16bit(参数1,参数2,参数3,参数4)

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

参

此函数将指定数量的数据进行累加，取结果的低16位（2个字节）作为校验和。计算范围从起始字节开始，共累加参数3指定的字节数量。

示例代码：

print("测试计算16bit校验和函数calsum16bit")

while(true) do

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节

--参数3：计算的字节数量

--参数4：是否将结果添加至数据数组的结尾。0-不添加，1-添加

--返回：返回2个参数，分别为2个字节的SUM16校验值,低位字节和高位字节.

rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0xFF,0x08};

--下行代码计算rawdata的全部字节的校验和，其结果不添加进数组。

sum16L,sum16H=calc.calsum16bit(rawdata,1,0,0);

print(string.format("\r\nsum16bit结果低位字节:%02X,高位字节:%02X",sum16L,sum16H));

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

测试计算16bit校验和函数calsum16bit

sum16bit结果低位字节:13,高位字节:01

- calxor用XOR算法计算校验和。

calxor用XOR（异或）算法计算校验和。

参数1：数据数组

参数2：计算的起始字节

参数3：计算的字节数量

参数4：是否将结果添加至数据数组的结尾。，0-不添加，1-添加

返回：返回1个参数，为XOR校验和

calc.calxor(参数1,参数2,参数3,参数4)

示例代码：

local rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08};

print("测试计算异或校验数calsumxor")

while(true) do

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节

--参数3：计算的字节数量

--参数4：是否将结果添加至数据数组的结尾。，0-不添加，1-添加

--返回：返回1个参数，为XOR校验和

local rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08};

xorres=calc.calxor(rawdata,1,0,0);

print(string.format("\r\nXOR计算结果:%02X",xorres));

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

XOR计算结果:02

- checkcrc16检查数据数组的Modbus CRC16校验数据是否正确

checkcrc16函数可以从一帧数据中，检查其中一段的CRC16校验是否正确。

参数1：待检查数据数组

参数2：检查数据的起始字节,为1起.

参数3：检查的字节数量，如果为0，将检查整个数组。

参数4：CRC计算模式，0-标准Modbus RTU，1-特殊格式1

返回：校验成功返回1，校验失败返回-1

res=calc.checkcrc16(参数1,参数2,参数3,参数4)

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

如果参数3为0，checkcrc16将检查所有数据的Modbus CRC16校验是否正确，此时数据数组的最后2个字节应为Modbus CRC16的校验数据。checkcrc16首先计算数组第1个字节至数组长度-2的校验数据，并且与数组的最后两个字节进行对比，如果相符，则判定校验数据正确，否则为错误。

例如数据{0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x1D,0xCE}，checkcrc16将检查红字部分的Modbus CRC16数据是否正确。

如果参数3不为0，checkcrc16首先计算数组从参数2开始至参数3减2的字节的校验数据，并且与数组参数3的最后两个字节进行对比，如果相符，则判定校验数据正确，否则为错误。

例如数据{0x00,0x03,0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x1D,0xCE,0xFF,0xFF}，参数2为3，参数3为8时，checkcrc16将检查蓝字和红字数据，其中红字部分为Modbus CRC16数据，checkcrc16计算蓝字数据，并且与红字的CRC16数据进行对比。

示例代码：

print("测试checkcrc16检查数据的crc16校验位是否正确")

while(true) do

rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x1D,0xCE}

--rawdata数组中，0x1D和0xCE为前6个字节的CRC16校验数据,为标准的Modbus RTU算法.

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--参数4：CRC计算模式，0-标准Modbus RTU，1-特殊格式1

--返回：校验成功返回1，校验失败返回-1

--下行代码检查rawdata数组中所有数据的CRC16校验和，rawdata最后2个字节应为CRC16校验数据。

--checkcrc16函数校验1至8字节数据，其中字节1~6为数据,字节7,8为校验数据.

--checkcrc16函数首先计算1~6字节的crc16校验,然后与字节7,8对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checkcrc16(rawdata,1,8,0)<0) then

print(string.format("\r\ncrc16检查失败"))

else

print(string.format("\r\ncrc16检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

测试checkcrc16检查数据的crc16校验位是否正确

crc16检查成功

print("测试checkcrc16检查一段数据的crc16校验是否正确")

while(true) do

rawdata={0x00,0x03,0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x1D,0xCE,0xFF,0xFF}

--rawdata数组中，0x1D和0xCE为前6个字节的CRC16校验数据,为标准的Modbus RTU算法.

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--参数4：CRC计算模式，0-标准Modbus RTU，1-特殊格式1

--返回：校验成功返回1，校验失败返回-1

--下行代码检查rawdata数组中所有数据的CRC16校验和，rawdata最后2个字节应为CRC16校验数据。

--checkcrc16函数校验3至10字节数据，其中字节3~8为数据,字节9,10为校验数据.

--checkcrc16函数首先计算3~8字节的crc16校验,然后与字节9,10对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checkcrc16(rawdata,3,8,0)<0) then

print(string.format("\r\n3~10数据crc16检查失败"))

else

print(string.format("\r\n3~10数据 crc16检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

测试checkcrc16检查一段数据的crc16校验是否正确

3~10数据 crc16检查成功

- checksum8bit检查数据数组的8位校验和(sum8)数据是否正确

checksum8bit可以精确的从一帧数据中，检查指定一段数据的8位校验和是否正确。

checksum8bit函数首先调用calsum8bit计算出1个字节的加和校验数据(sum8bit)，然后与数组数据的校验数据进行对比，如果两种相符，返回正确，否则返回失败。

参数1：待检查数据数组

参数2：检查的起始字节,为1起.

参数3：检查的字节数量,如果为0，将计算整个数组

返回：如果数据的校验和正确，返回1，错误返回-1

res=calc.checksum8bit(参数1,参数2,参数3)

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

如果参数3为0，checksum8bit将检查所有数据sum8bit数据是否正确，此时数据数组的最后1个字节应为前面所有数据的加和(sum8bit)校验数据。checksum8bit首先计算数组第1个字节至数组长度减1的sum8bit校验数据，并且与数组的最后1个字节进行对比，如果相符，则判定校验数据正确，否则为错误。

例如数据{0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x14}，checksum8bit将检查红字部分的sum8bit数据是否正确。

如果参数3不为0，checksum8bit首先计算数组从参数2开始至参数3减1的字节的校验数据，并且与数组参数3的最后1个字节进行对比，如果相符，则判定校验数据正确，否则为错误。

例如数据{0x00,0x03,0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x14,0xFE,0xFF,0xFF}，参数2为3，参数3为7时，checksum8bit将检查蓝字和红字数据，其中红字部分为sum8bit校验数据，checksum8bit计算蓝字数据，并且与红字的sum8bit数据进行对比。

示例代码：

print("checksum8bit检查数据的8位加和校验数据是否正确")

while(true) do

rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x14}

--rawdata数组中，0x14前6个字节的校验和数据,为8bit一个字节校验和.

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--下行代码检查整个数据数组的sum8bit校验值是否正确，数组的最后一个字节为校验字节。

--checksum8bit函数校验1至7字节数据，其中字节1~6为数据,字节7为加和校验数据.

--checksum8bit函数首先计算1~6字节的加和校验数据(1个字节),然后与字节7对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checksum8bit(rawdata,1,7)<0) then

print(string.format("\r\n校验和检查失败"))

else

print(string.format("\r\n校验和检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

checksum8bit检查数据的8位加和校验数据是否正确

校验sum8bit检查成功

print("checksum8bit检查一段数据的8位加和校验数据是否正确")

while(true) do

rawdata={0x00,0x03,0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x14,0xFE,0xFF,0xFF}

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--下行代码检查整个数据数组字节3～9的sum8bit校验值是否正确，第9个字节为校验数据。

--checksum8bit函数校验3至9字节数据，其中字节3~8为数据,字节9为加和校验数据.

--checksum8bit函数首先计算3~8字节的加和校验数据(1个字节),然后与字节9对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checksum8bit(rawdata,3,7)<0) then

print(string.format("\r\n3~9字节校验和检查失败"))

else

print(string.format("\r\n3~9字节校验和检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

checksum8bit检查一段数据的8位加和校验数据是否正确

3~9字节校验和检查成功

- checksum16bit检查数据数组的16位校验和(sum16)数据是否正确

checksum16bit可以精确的从一帧数据中，检查指定一段数据的16位校验和是否正确。

Checksum16bit函数首先调用calsum16bit计算出2个字节的加和校验数据(sum16bit)，然后与数组数据的校验数据进行对比，如果两种相符，返回正确，否则返回失败。

参数1：待检查数据数组

参数2：检查数据的起始字节,为1起.

参数3：检查数据的字节数量,如果为0，将计算整个数组

参数4：否交换校验和数据的高低字节0-低字节在前,1-高字节在前

返回：如果数据的校验和正确，返回1，错误返回-1

res=calc.checksum16bit(rawdata,1,8,0)

注意！参数2指出计算字节的起始位置，Lua数组为1起，所以1为数组的第一个字节。

如果参数3为0，checksum16bit将检查所有数据sum16bit数据是否正确，此时数据数组的最后2个字节应为前面所有数据的加和(sum16bit)校验数据。checksum16bit首先计算数组第1个字节至数组长度减2的sum16bit校验数据，并且与数组的最后2个字节进行对比，如果相符，则判定校验数据正确，否则为错误。

例如数据{0x01,0x01,0x00,0x0A,0xFF,0x08,0x13,0x01}，checksum16bit将检查红字部分的sum16bit数据是否正确。

如果参数3不为0，checksum16bit首先计算数组从参数2开始至参数3-2的字节的校验数据，并且与数组参数3的最后2个字节进行对比，如果相符，则判定校验数据正确，否则为错误。

例如数据{0x00,0x03,0x01,0x01,0x00,0x0A,0xFF,0x08,0x13,0x01,0xFF,0xFF}，参数2为3，参数3为8时，checksum16bit将检查蓝字和红字数据，其中红字部分为sum16bit校验数据，checksum16bit计算蓝字数据，并且与红字的sum16bit数据进行对比。

示例代码：

print("checksum16bit检查数据的16位加和校验数据是否正确")

while(true) do

rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0xFF,0x08,0x13,0x01}

--rawdata数组中，0x14前6个字节的校验和数据,为8bit一个字节校验和.

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--参数4：否交换校验和数据的高低字节0-低字节在前,1-高字节在前

--checksum16bit函数校验1至8字节数据，其中字节1~6为数据,字节7,8为加和校验数据.

--checksum16bit函数首先计算1~6字节的16bit加和校验数据(2个字节),然后与字节7,8对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checksum16bit(rawdata,1,8,0)<0) then

print(string.format("\r\nchecksum16bit校验和检查失败"))

else

print(string.format("\r\nchecksum16bit校验和检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

checksum16bit检查数据的16位加和校验数据是否正确

checksum16bit校验和检查成功

print("checksum16bit检查一段数据的16位加和校验数据是否正确")

while(true) do

rawdata={0x00,0x03,0x01,0x01,0x00,0x0A,0xFF,0x08,0x13,0x01,0xFF,0xFF}

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--下行代码检查整个数据数组字节3～10的sum8bit校验值是否正确，第9、10字节为校验数据。

--checksum16bit函数校验3至10字节数据，其中字节3~8为数据,字节9、10为16bit加和校验数据.

--checksum16bit函数首先计算3~8字节的加和校验数据(2个字节),然后与字节9、10对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checksum16bit(rawdata,3,8)<0) then

print(string.format("\r\n3~10字节校验和检查失败"))

else

print(string.format("\r\n3~10字节校验和检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

checksum16bit检查一段数据的16位加和校验数据是否正确

3~10字节校验和检查成功

- checkxor检查指定的XOR校验字节是否正确。

checkxor：检查指定的XOR校验字节是否正确。

参数1：数据数组

参数2：计算的起始字节,为1起.

参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

例如数据{0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x02}，checkxor函数校验1至7字节数据，其中字节1~6为数据,字节7为xor校验字节.

checkxor函数首先计算1~6字节的xor校验数据(1个字节),然后与字节7对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

calc.checkxor(参数1,参数2,参数3)

示例代码：

print("checkxor检查数据的8位异或校验数据是否正确")

while(true) do

local rawdata={0x01,0x01,0x00,0x0A,0x00,0x08,0x02}

--rawdata数组中，0x02为前6个字节的xor校验数据.

--参数1：数据数组

--参数2：计算的起始字节,为1起.

--参数3：计算的字节数量,如果为0，将计算整个数组

--checkxor函数校验1至7字节数据，其中字节1~6为数据,字节7为xor校验字节.

--checkxor函数首先计算1~6字节的xor校验数据(1个字节),然后与字节7对比,如果相同,则返回检查成功,否则失败.

if (calc.checkxor(rawdata,1,7)<0) then

print(string.format("\r\nXOR校验检查失败"))

else

print(string.format("\r\nXOR校验检查成功"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果:

XOR校验检查成功

- encxorstr执行异或加密及解密。

进行异或加密

参数1：待加密数据，为字符串数据。

参数2：加密密钥，此密钥应保密。

返回：加密后的字符串数据。

下行代码执行一次加密，加密数据保存在变量s2中，为字符串格式，可以直接用mqtt、http上传给平台。

s2=calc.encxorstr(s1,key1)

- dexorstr执行异或解密

参数1：待解密数据，为字符串数据，此数据由encxorstr函数生成。

参数2：解密密钥，密钥必须与encxorstr加密时使用的密钥相同。

返回：解密后的字符串数据。

下面代码执行一次解密，解密后的数据存在s3中，为字符串格式，可以直接使用。

s3=calc.dexorstr(s2,key1)

示例代码：

s1="key=12312.22;val=2231.ll"

key1={0x1F,0x1A,0xBB,0x1E}

while (true) do

--用密钥key1加密数据。

s2=calc.encxorstr(s1,key1)

print(string.format("\r\n加密串:%s",s2));

--用密钥key1解密数据。

s3=calc.dexorstr(s2,key1)

print(string.format("\r\n解密串:%s",s3));

syslib.ossleep(1000);

end

- 位操作函数库

这组函数用于左移、右移、取反、异或等各种位操作。库名称为lib_bit，以lib_bit.的方式访问其封装的函数。

函数包括：

shr:右移位函数

shl:左移位函数

lor:或运算函数

lnot:取反运算函数

lxor:异或运算函数

lclr:指定的多个位同时设置为0

lset:将指定的位设置为1

lclrbit:将指定的位设置为0

- shr:右移位函数

shr右移函数

参数1:需要右移位的数据

参数2:需要右移位位数

参数3:返回的结果数据格式,0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回：移位后的数据

i1=lib_bit.shr(参数1,参数2,参数3)

示例代码:

i1=lib_bit.shr(128,6,0)

print(string.format("\r\shr右移运算结果:%d",i1));

执行结果：

shr右移运算结果:2

- shl:左移位函数

shl左移函数

参数1:需要左移位的数据

参数2:需要左移位位数

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回：移位后的数据

i1=lib_bit.shl(参数1,参数2,参数3)

示例代码：

i1=lib_bit.shl(254,5,0)

print(string.format("\r\shr左移运算结果:%d",i1));

执行结果

shr左移运算结果:192

- lor:或运算函数

lor或运算函数

参数1:数据1

参数2:数据2

参数3: 返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回：返回数据1与数据2进行或运算的结果值

i1=lib_bit.lor(参数1,参数2,参数3)

示例代码：

i1=lib_bit.lor(100,30,0)

print(string.format("\r\nor运算结果:%d",i1));

- land:与运算函数

land与运算函数

参数1:数据1

参数2:数据2

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回:数据1与数据2进行与运算后的值

i1=lib_bit.land(参数1,参数2,参数3)

示例代码：

i1=lib_bit.land(47,31,0)

print(string.format("\r\nand运算结果:%d",i1));

执行结果：

and运算结果:15

- lnot:取反运算函数

lnot取反运算函数

参数1:数据1

参数2:数据2

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回:数据1与数据2进行取反运算后的值

i1=lib_bit.lnot(参数1,参数2,参数3)

示例代码：

i1=lib_bit.lnot(47,0)

print(string.format("\r\nnot运算结果:%d",i1));

执行结果：

not运算结果:208

- lxor:异或运算函数

lxor异或运算函数

参数1:数据1

参数2:数据2

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回:数据1与数据2进行异或运算后的值

i1=lib_bit.lxor(参数1,参数2,参数3)

示例代码：

i1=lib_bit.lxor(47,10,0)

print(string.format("\r\nxor运算结果:%d",i1));

执行结果：

xor运算结果:37

- lclr:将指定的多个位同时设置为0

lclr指定的多个位同时设置为0

参数1:原始数据

参数2:操作数据,如果操作数据的位为1,则将原始数据对应的位置0.

实际执行的C代码为:结果=原始数据&~操作数据

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回:将原始数据的指定位设置为0后,返回此数据.

i1=lib_bit.lclr (参数1,参数2,参数3)

示例代码：

i1=lib_bit.lclr(255,2,0)

print(string.format("\r\nlclr运算结果:%d",i1));

执行结果：

lclr运算结果:253

- lsetbit:将指定的位设置为1

lsetbit将指定的位设置为1

参数1:原始数据

参数2:设置为1的位，为0起

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回:将原始数据的指定位设置为1后,返回此数据.

i1=lib_bit.lsetbit(参数1,参数2,参数3)

示例代码

i1=lib_bit.lsetbit(2,4)

print(string.format("\r\nsetbit运算结果:%d",i1));

执行结果：

setbit运算结果:18

- lclrbit:将指定的位设置为0

lclrbit将指定的位设置为0

参数1:原始数据

参数2:设置为0的位，为0起

参数3:返回的结果数据格式,0-0-8bit结果，1-16bit,2-32bit

返回,将原始数据的指定位设置为0后,返回此数据.

i1=lib_bit.lclrbit(参数1,参数2,参数3)

示例代码

i1=lib_bit.lclrbit(3,1)

print(string.format("\r\nclrbit运算结果:%d",i1));

执行结果：

clrbit运算结果:1

- 共享内存函数库

共享内存可用于不同的Lua虚拟机之间进行数据交换，也可用于记录、存储数据。

共享内存采用Key=Value方式读写数据。其中Key可以使用不同格式。目前支持string、int、数组这3种数据作为Key。Value作为存储的数据，可支持string、int、float三种数据格式。

所以可以将Key理解为标签，Value为标签上记录的内容。

每个Key必须唯一，例如，下行代码添加一个“123”的Key，并将其存储的数据设置为字符串“测试数据”。

sharemem.setstr("123","测试数据");

下行代码读取Key“123”所对应的数据

rdstr=sharemem.getstr("123");

共享内存支持的Key类型：字符串（String类型）、整型数值(Int类型)、数组类型。

共享内存支持的存储类型：字符串（String类型）、整型数值(Int类型)、Float浮点数、数组类型。

共享内存通常用于：

- Lua虚拟机之间交换数据

- 以时间为标签的数据记录仪应用（时戳存储）。

- 以主机下发的轮询数据做为标签(Key)，下位机应答数据作为内容(Value)，多主机直接从共享内存检索数据。快速实现任意协议的多主机通讯。

- 用于各种数据快速存储

函数包括：

setstr、getstr：字符串格式key读写字符串数据（string）

setint、getint：字符串格式key读写整数数据（int）

setfloat、getfloat：字符串格式key读写浮点数数据（Value）

setarray、getarray：字符串格式key读写数组（Value）

ik_setstr、ik_getstr：整数(int)格式key读写字符串数据（string）

ik_setint、ik_getint：整数(int)格式key读写整数数据（int）

ik_setfloat、ik_getfloat：整数(int)格式key读写浮点数（float）

ik_setarray、ik_getarray：整数(int)格式key读写数组数据

ak_setarray、ak_getarray：数组格式key读写数组数据

- setstr、getstr：字符串格式key读写字符串数据（string）

setstr建立一个字符串格式的key，并且将其值设置为指定的字符串。如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

setstr函数

参数1:字符串（string）格式的key

参数2:要保存的字符串（string）格式数据

返回：无

设置key为"123"的共享内存项的字符串数据为"测试数据"

sharemem.setstr("123","测试数据");

getstr用指定的字符串格式Key读取其值，返回值为字符串格式。如果读取失败，将返回nil。

getstr函数

参数1:字符串（string）格式的key

返回:读取到的字符串（string）格式数据,如果读取失败,返回nil

getstr可以在其他虚拟机中调用,读取key为123的数据

rdstr=sharemem.getstr("123");

示例代码：

while(true) do

--setstr函数

--参数1:string格式的key

--参数2:要保存的string格式数据

--设置key为"123"的共享内存项的字符串数据为"测试数据"

sharemem.setstr("123","测试数据");

print(string.format("\r\n 设置索引:%s,数据:%s","123","测试数据"));

--getstr函数

--参数1:string格式的key

--返回:读取到的string格式数据,如果读取失败,返回nil

--getstr可以在其他虚拟机中调用,读取key为123的数据

rdstr=sharemem.getstr("123");

if (rdstr~=nil) then

print(string.format("\r\n 读取数据:%s",rdstr));

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

共享内存string格式key读写string数据

设置索引:123,数据:测试数据

读取数据:测试数据

- setint、getint：字符串格式key读写整数数据（int）

setint建立一个字符串格式的key，并且将其值设置为指定整数数据（int）。如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

setint函数

参数1: 字符串（string）格式的key

参数2:要保存的int格式数据

返回：无

下行代码建立一个“123”的key，并设置其数据为整数-15214

sharemem.setint("123",-15214);

getint用指定的字符串格式Key读取其值，返回值为整数数据(int)。如果读取失败，将返回nil。

getint函数

参数1: 字符串（string）格式的key

返回:读取到的int格式数据,如果读取失败,返回nil

rdint=sharemem.getint("123");

示例代码：

print("共享内存string格式key读写int数据")

while(true) do

--setint函数

--参数1:string格式的key

--参数2:要保存的int格式数据

--下行代码建立一个“123”的key，并设置其数据为整数-15214

sharemem.setint("123",-15214);

print(string.format("\r\n 1-设置索引:%s,数据:%d","123",-15214));

sharemem.setint("abc",123456);

print(string.format("\r\n 2-设置索引:%s,数据:%d","123",123456));

--getint函数

--参数1:string格式的key

--返回:读取到的int格式数据,如果读取失败,返回nil

rdint=sharemem.getint("123");

if (rdint~=nil) then

print(string.format("\r\n 1-读取数据:%d",rdint));

end

rdint=sharemem.getint("abc");

if (rdint~=nil) then

print(string.format("\r\n 2-读取数据:%d",rdint));

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

1-设置索引:123,数据:-15214

2-设置索引:123,数据:123456

1-读取数据:-15214

2-读取数据:123456

- setfloat、getfloat：字符串格式key读写浮点数数据（Value）

setfloat建立一个字符串格式的key，并且将其值设置为指定浮点数数据（float）。如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

参数1: 字符串（string）格式的key

参数2:要保存的float格式数据

返回：无

sharemem.setfloat("123",-11111.214);

getfloat用指定的字符串格式Key读取其值，返回值为浮点数数据(float)。如果读取失败，将返回nil。

getfloat函数

参数1: 字符串（string）格式的key

返回:读取到的float格式数据,如果读取失败,返回nil

rdfloat=sharemem.getfloat("123");

示例代码：

print("共享内存string格式key读写float数据")

--参数1:string格式的key

--参数2:要保存的float格式数据

sharemem.setfloat("123",-11111.214);

print(string.format("\r\n 1-设置索引:%s,数据:%0.3f","123",-11111.214));

sharemem.setfloat("abc",123.456);

print(string.format("\r\n 2-设置索引:%s,数据:%0.3f","123",123.456));

--getfloat函数

--参数1:string格式的key

--返回:读取到的float格式数据,如果读取失败,返回nil

rdfloat=sharemem.getfloat("123");

if (rdfloat~=nil) then

print(string.format("\r\n 1-读取数据:%0.3f",rdfloat));

end

rdfloat=sharemem.getfloat("abc");

if (rdfloat~=nil) then

print(string.format("\r\n 2-读取数据:%0.3f",rdfloat));

end

syslib.ossleep(1000);

执行结果：

共享内存string格式key读写float数据

1-设置索引:123,数据:-11111.214

2-设置索引:123,数据:123.456

1-读取数据:-11111.214

2-读取数据:123.456

- setarray、getarray：字符串格式key读写数组（Value）

setarray建立一个字符串格式的key，并且将其值设置为指定数组数据。如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

setarray函数

参数1: 字符串（string）格式的key

参数2:要保存的数组

参数3:保存的起始字节位置

参数4:保存的字节数

返回：无

sharemem.setarray("123",rawdata,1,6);

getarray用指定的字符串格式Key读取其值，返回值为数组的长度。如果返回值小于等于0，说明读取失败。

getarray函数

参数1:string格式的key

参数2:用于输出数据的数组缓冲.

返回:返回值<=0为错误,否则为输出数据的字节数.

res=sharemem.getarray("123",rdarray);

示例代码：

print("共享内存string格式key读写数组数据")

while(true) do

--rawdata为待存储的数组数据

rawdata={1,2,3,4,5,6};

--rdarray为充共享内存读取数据的缓冲,必须至少有1个元素.

rdarray={0};

--setarray函数

--参数1:string格式的key

--参数2:要保存的数组

--参数3:保存的起始字节位置

--参数4:保存的字节数

sharemem.setarray("123",rawdata,1,6);

print(string.format("\r\n 设置数组数据"))

debug.printarray(rawdata);

--getarray函数

--参数1:string格式的key

--参数2:用于输出数据的数组缓冲.

--返回:返回值<=0为错误,否则为输出数据的字节数.

if (sharemem.getarray("123",rdarray)>0) then

print(string.format("\r\n 读取数组数据:%s","123"))

debug.printarray(rdarray);

else

print(string.format("\r\n 读取数组数据:%s失败","123"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

共享内存string格式key读写数组数据

设置数组数据

缓冲数据[6]:01 02 03 04 05 06

读取数组数据:123

缓冲数据[6]:01 02 03 04 05 06

- ik_setstr、ik_getstr：整数(int)格式key读写字符串数据（string）

此类型的共享内存访问方式与数组基本相同，虚拟机之间传递共享内存的整数索引值，即可相互交换数据。

ik_setstr建立一个整数格式的key，并且将其值设置为指定的字符串数据。如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

ik_setstr函数

参数1:int数值格式的key

参数2:待保存字符串（string）数据

返回：无

sharemem.ik_setstr(keydata,strdata);

ik_getstr用指定的整数的Key读取其值，返回值为字符串数据。如果读取失败，将返回nil。

ik_getstr函数

参数1:int数值格式的key

返回:如果读取正确,返回字符串.如果读取失败,返回nil

rdstr=sharemem.ik_getstr(1234)

示例代码：

print("共享内存以int数值为key读写string数据")

--整数数值的key

keydata=1234

while(true) do

--待存储的字符串数据

strdata="测试的字符串数据";

--ik_setstr函数

--参数1:int数值格式的key

--参数2:待保存字符串数据

sharemem.ik_setstr(keydata,strdata);

print(string.format("\r\n int数值为key,设置字符串数据"))

--ik_getstr函数

--参数1:int数值格式的key

--返回:如果读取正确,返回字符串.如果读取失败,返回nil

rdstr=sharemem.ik_getstr(1234)

if (rdstr~=nil) then

print(string.format("\r\n int读取字符串数据成功:%s",rdstr))

else

print(string.format("\r\n 字符串为key,读取字符串数据失败"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果

共享内存以int数值为key读写string数据

int数值为key,设置字符串数据

int读取字符串数据成功:测试的字符串数据

- ik_setint、ik_getint：整数(int)格式key读写整数数据（int）

此类型的共享内存访问方式与数组基本相同，虚拟机之间传递共享内存的整数索引值，即可相互交换数据。

ik_setint建立一个整数格式的key，并且将其值设置为指定的整数数据(int)。如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

ik_setint函数

参数1:int数值格式的key

参数2:待保存int数据

返回：无

sharemem.ik_setint(keydata,intdata);

ik_getint用指定的整数的Key读取其值，返回值为整数（int）数据。如果读取失败，将返回nil。

ik_getint函数

参数1:int数值格式的key

返回:如果读取正确,返回int值.如果读取失败,返回nil

rddata=sharemem.ik_getint(keydata)

示例代码：

print("共享内存以int数值为key读写int数据")

keydata=1234

while(true) do

--待存储的int数据

intdata=5541325

--ik_setint函数

--参数1:int数值格式的key

--参数2:待保存int数据

sharemem.ik_setint(keydata,intdata);

print(string.format("\r\n int数值为key,设置int数据"))

--ik_getint函数

--参数1:int数值格式的key

--返回:如果读取正确,返回int值.如果读取失败,返回nil

rddata=sharemem.ik_getint(keydata)

if (rddata~=nil) then

print(string.format("\r\n 读取int数据成功:%d",rddata))

else

print(string.format("\r\n 读取int数据失败"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果

共享内存以int数值为key读写int数据

int数值为key,设置int数据

读取int数据成功:5541325

- ik_setfloat、ik_getfloat：整数(int)格式key读写浮点数（float）

此类型的共享内存访问方式与数组基本相同，虚拟机之间传递共享内存的整数索引值，即可相互交换数据。

ik_setfloat建立一个整数格式的key，并且将其值设置为指定的浮点数据(float)，如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

参数1:int数值格式的key

参数2:待保存float数据

sharemem.ik_setfloat(keydata,floatdata);

ik_getfloat用指定的整数的Key读取其值，返回值为浮点数（float）数据。如果读取失败，将返回nil。

ik_getfloat函数

参数1:int数值格式的key

返回:如果读取正确,返回float值.如果读取失败,返回nil

rddata=sharemem.ik_getfloat(keydata)

示例代码：

print("共享内存以int数值为key读写float数据")

keydata=1234

--待存储的float数据

floatdata=123.45

while(true) do

--ik_setfloat函数

--参数1:int数值格式的key

--参数2:待保存float数据

sharemem.ik_setfloat(keydata,floatdata);

print(string.format("\r\n int数值为key,设置float数据"))

--ik_getfloat函数

--参数1:int数值格式的key

--返回:如果读取正确,返回float值.如果读取失败,返回nil

rddata=sharemem.ik_getfloat(keydata)

if (rddata~=nil) then

print(string.format("\r\n int读取float数据成功:%0.2f",rddata))

else

print(string.format("\r\n 读取float数据失败"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果

共享内存以int数值为key读写float数据

int数值为key,设置float数据

int读取float数据成功:123.45

- ik_setarray、ik_getarray：整数(int)格式key读写数组数据

此类型的共享内存访问方式与数组基本相同，虚拟机之间传递共享内存的整数索引值，即可相互交换数据。

ik_setarray建立一个整数格式的key，并且将其值设置为指定的数组数据，如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

参数1:int数值格式的key

参数2:要保存的数组

参数3:保存的起始字节位置，Lua数组为1起，所以1为从第一个数组元素开始存储。

参数4:保存的字节数量，从参数3开始存储此参数指定的字节数量，如果为0，存储全部数据。

sharemem.ik_setarray(keydata,rawdata,1,0);

ik_getarray用指定的整数的key读取其值，返回值为数组的长度。如果返回值小于等于0，说明读取失败。

参数1:int数值格式的key

参数2:用于输出数据的数组缓冲

返回:返回<=0为失败,否则为输出数据字节数据.

res=sharemem.ik_getarray(keydata,rdarray)

此功能主要用于存储16进制数据，例如串口数据等。所以这2个函数操作的数组必须为以字节为单位的据，每个数组的元素为1个字节，有效值为0～255，如果不符合此规则，将导致数据处理不正确。

示例代码

print("共享内存以int数值为key读写数组数据")

keydata=1234

while(true) do

--rawdata为待存储的数组数据

rawdata={1,2,3,4,5,6};

--rdarray为从共享内存读取数据的缓冲,必须至少有1个元素.

rdarray={0};

--ik_setarray函数

--参数1:int数值格式的key

--参数2:要保存的数组

--参数3:保存的起始字节位置，Lua数组为1起，所以1为从第一个数组元素开始存储。

--参数4:保存的字节数量，从参数3开始存储此参数指定的字节数量，如果为0，存储全部数据。

sharemem.ik_setarray(keydata,rawdata,1,0);

print(string.format("\r\n int数值为key,设置数组数据"))

debug.printarray(rawdata);

--ik_getarray函数

--参数1:int数值格式的key

--参数2:用于输出数据的数组缓冲

--返回:返回<=0为失败,否则为输出数据字节数据.

if (sharemem.ik_getarray(keydata,rdarray)>0) then

print(string.format("\r\n int数值key,读取数组数据成功"))

debug.printarray(rdarray);

else

print(string.format("\r\n 数组为key,读取数组数据失败"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

共享内存以int数值为key读写数组数据

int数值为key,设置数组数据

缓冲数据[6]:01 02 03 04 05 06

int数值key,读取数组数据成功

缓冲数据[6]:01 02 03 04 05 06

- ak_setarray、ak_getarray：数组格式key读写数组数据

ak_setarray建立一个数组格式的key，并且将其值设置为指定的数组数据，如果key已经存在，将用指定的数据对其进行更新。

参数1:数组格式的key

参数2:要保存的数组

参数3:保存的起始字节位置，Lua数组为1起，所以1为从第一个数组元素开始存储。

参数4:保存的字节数量, 从参数3开始存储此参数指定的字节数量，如果为0，存储全部数据。

返回：无

sharemem.ak_setarray(keydata,rawdata,1,0);

ak_getarray用指定的数组作为key读取其值，返回值为数组的长度。如果返回值小于等于0，说明读取失败。

参数1:数组格式的key

参数2:用于输出数据的数组缓冲，必须至少有1个元素，否则无法输出数据。

返回:返回<=0为失败,否则为输出数据字节数据.

res=sharemem.ak_getarray(keydata,rdarray)

此功能主要用于存储16进制数据，例如串口数据等。所以这2个函数操作的数组必须为以字节为单位的据，每个数组的元素为1个字节，有效值为0～255，如果不符合此规则，将导致数据处理不正确。

此功能用常用于：

- 将上位机下发的轮询数据作为key，下位机应答的数据存储为其对应的数据，实现轮询数据与应答数据的对应存储，用于多主机通讯的数据共享。

- 作为数据记录仪产品的数据存储，可以将时间作为key，采集的数据存储为其对应的数据，实现以时间点为轴的数据采集。

示例代码：

print("共享内存以数组为key读写数组数据")

--keydata作为key的数组

keydata={1,1,1,1};

while(true) do

--rawdata为待存储的数组数据

rawdata={1,2,3,4,5,6};

--rdarray为充共享内存读取数据的缓冲,必须至少有1个元素.

rdarray={0};

--ak_setarray函数

--参数1:数组格式的key

--参数2:要保存的数组

--参数3:保存的起始字节位置，Lua数组为1起，所以1为从第一个数组元素开始存储。

--参数4:保存的字节数量, 从参数3开始存储此参数指定的字节数量，如果为0，存储全部数据。

sharemem.ak_setarray(keydata,rawdata,1,0);

print(string.format("\r\n 数组为key,设置数组数据"))

debug.printarray(rawdata);

--ak_getarray函数

--参数1:数组格式的key

--参数2:用于输出数据的数组缓冲，必须至少有1个元素，否则无法输出数据。

--返回:返回<=0为失败,否则为输出数据字节数据.

if (sharemem.ak_getarray(keydata,rdarray)>0) then

print(string.format("\r\n 数组为key,读取数组数据成功"))

debug.printarray(rdarray);

else

print(string.format("\r\n 数组为key,读取数组数据失败"))

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

共享内存以数组为key读写数组数据

数组为key,设置数组数据

缓冲数据[6]:01 02 03 04 05 06

数组为key,读取数组数据成功

缓冲数据[6]:01 02 03 04 05 06

- 系统函数库

系统函数库用syslib访问，包括下列函数：

gethostname：读取主机名

getuid：读取本机标识UID

ossleep: 将当前虚拟机睡眠指定时间

setpriority: 将当前虚拟机所在线程的优先级设置为指定的值。

- gethostname读取主机名

函数gethostname读取主机名，主机名可以在telnet或配置工具中设置。

返回：字符串形式的主机名称。

s1=syslib.gethostname();

示例代码：

while (true) do

--函数gethostname读取主机名，主机名可以在telnet或配置工具中设置。

s1=syslib.gethostname();

print(string.format("\r\n主机名:%s",s1));

syslib.ossleep(1000);

end

- getuid读取唯一标识UID

函数getuid读取本机标识，本机标识为8个字节的唯一ID，并且不能修改。

返回：返回以字符串格式存储的UID，共占用16个字节。

此ID可以用于设备识别，数据识别等。

s1=syslib.getuid()

示例代码：

--读取主机称和唯一标识(UID)

while (true) do

--函数getuid读取本机标识，本机标识为8个字节的唯一ID，并且不能修改。

--getuid读取的是以字符串格式存储的UID，共需要16个字节。

--此ID可以用于设备识别，数据识别等。

s1=syslib.getuid();

print(string.format("\r\n设备唯一标识符(UID):%s",s1));

syslib.ossleep(1000);

end

- ossleep 将当前虚拟机睡眠指定时间

ossleep函数将暂停当前虚拟机指定时间，暂停其间将释放CPU给其他线程和虚拟机。

参数1：暂停时间，为毫秒值

syslib.ossleep(1000)

- setpriority设置所在虚拟机的运行优先级

setpriority将当前虚拟机优先级设置为指定的值。

参数1：优先级有效值为1至256。0为最高优先级，系统启动后，所以虚拟机的优先级均为为64

下列代码将当前虚拟机的优先级设置为64。

syslib. setpriority (64)

- 虚拟机同步函数库

此函数库提供了虚拟机之前的代码和资源锁功能。此函数库功能与PC编程中的临界区概念完全相同。在lock、unlock函数之间建立临界区，每次只准许一个虚拟机处理临界区的全局资源，进入后不允许其他虚拟机访问临界区资源。

函数库提供了8个可以跨虚拟机的全局锁，通过索引0～7来使用。

函数库用syn库名称访问，目前包括下列函数：

lock:进入锁定（进入临界区）

unlock:解除锁定（退出临界区）

- lock进入锁定

lock函数使指定的全局锁进入锁定状态。例如，当虚拟机1调用lock函数锁定进入临界状态后，将继续执行其后的代码。而此时他虚拟机再调用lock函数时，将被阻塞在lock函数处。直到虚拟机1用unlock函数解锁，其他

虚拟机方可从lock处执行。执行顺序以执行lock的先后为准。

注意！同一个虚拟机内lock和unlock必须成对出现，即有上锁就必须要有解锁，否则可能造成其他虚拟机死锁。

参数1:全局锁索引，有效值0～7对应8个全局锁。

返回：无

下行代码使0号全局锁进入锁定状态，也就是进入临界状态。

syn.lock(0)

- unlock解除锁定

unlock函数使指定的全局锁解锁。虚拟机只有解锁全局锁，其他虚拟机才可以从lock函数处继续执行。

参数1:全局锁索引，有效值0～7对应8个全局锁。

返回：无

下行代码使0号全局锁进入锁定状态，也就是进入临界状态。

syn.unlock(0)

示例代码：

虚拟机1代码（Lua VM1）：

print("演示lock临界区功能")

cjson.stffmt("%.2f")

i1=0

while(true) do

jsonobj=jstore.getjsobj(0)

cjson.setstr(jsonobj,"设备名称","XXXX设备")

cjson.setnum(jsonobj,"网络地址",1234)

cjson.setnum(jsonobj,"演示数值",i1)

i1=i1+1.5

jsonstr=jstore.getjsonstr(0,1)

--锁定全局锁0，如果其他虚拟机此时锁定了全局锁0，

--本虚拟机将阻塞在此处，等待其他虚拟机解锁后继续执行。

--这样可以阻止错误的去更新一个正在被其他虚拟机使用的json类数据。

syn.lock(0)

print("在临界区内更新全局json类，可以阻塞其他虚拟机获取错误的全局类")

jstore.cpyfromjson(1,jsonstr)

--解除全局锁0，其他虚拟机可以继续执行，并获得新的全局json类

syn.unlock(0)

syslib.ossleep(1000);

end

虚拟机2代码（Lua VM2）：

print("演示lock临界区功能")

i1=0

while(true) do

--锁定全局锁0，如果其他虚拟机此时锁定了全局锁0，

--本虚拟机将阻塞在此处，等待在其他虚拟机解锁后继续执行。

--因此可以防止其他虚拟机调用cpyfromjson函数更新全局json类。

syn.lock(0)

--获取jstore服务的0号索引的json类句柄。存储在jsonobj变量中。

jsonobj=jstore.getjsobj(1)

--下行代码以紧凑格式生成jstore服务0号索引的json字符串。

jsonstr=jstore.getjsonstr(1,0)

print(string.format("全局JSON类1的字符串：%s",jsonstr))

--解锁全局锁0，允许其他虚拟机可以更新全局json类

syn.unlock(0)

syslib.ossleep(1000);

end

- 字符串辅助函数库

增加了一些特殊的字符串处理功能

qstr为字符串前后加上双引号

strtotable将字符串复制进数组

- qstr为字符串前后加上双引号

参数1：待处理的字符串

返回：加上双引号的字符串

s1=extstr.qstr("testabc");

- strtotable将字符串复制进数组

参数1：待处理的字符串

参数2：目标数组

返回：成功返回大于0的值，失败返回小于等于0的值。

下行代码将中文字符串" abcd你好"复制进数组t1，数组内存储的字符串原始编码，例如用ASC码存储英文，使用GB2312内码存储中文。

s1="abcd你好"

extstr.strtoarray(s1,t1)

debug.printarray(t1)

执行结果：

缓冲数据[8]:61 62 63 64 C4 E3 BA C3

- 数组(Table)扩展函数库

数组(Table)扩展函数库arrayext访问，包括下列函数：

appendarray：将源数组添加至目标数组。

copyarray： 将一个数组复制进另一个数组，并且可以指定复制数据位置和数量。

setarraysize： 设置数组长度，并且使用指定的值对数组进行初始化。

- appendarray将源数组添加至目标数组

appendarray将源数组添加至目标数组。此函数从源数组复制数据，然后从目标数组结尾开始向目标数组添加数据。添加完毕后，目标数组将自动增加相应的长度。

参数1：目标数组

参数2：源数组

参数3：源数组所用数据起始位置。1为从第一个元素开始添加。2为第二个元素，以此类推。

参数4：复制数据数量，如果小于等于0，则复制源数组从“参数3”开始的全部数据。

下列代码将sendcanframe数组中的数据，添加至alldata数组中。从sendcanframe数组的第一个元素开始复制，复制sendcanframe全部数据。

res=arrayext.appendarray(alldata,sendcanframe,1,#sendcanframe)

示例代码：

print("测试appendarray")

-- arraydata为测数据

arraydata={0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x08,0x1A,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77}

i1=0

alldata={};

while (true) do

--appendarray将源数组添加至目标数组。此函数从源数组复制数据，然后从目标数组结尾开始向目标数组添加数据。

--添加完毕后，目标数组将自动增加相应的长度。

--参数1：目标数组

--参数2：源数组

--参数3：源数组所用元素起始位置。1为从第一个元素开始添加。2为第二个元素，以此类推。

--参数4：复制元素数量，如果小于等于0，则复制源数组从“参数3”开始的全部数据。

--下列代码将arraydata数组中的数据，添加至alldata数组中。从arraydata数组的第一个元素开始复制，

--直到全部复制成功。

res=arrayext.appendarray(alldata,arraydata,1,#arraydata)

debug.printarray(alldata);

candata[7]=candata[7]+1

i1=i1+1

if i1>=16 then

alldata={}

i1=0

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

测试appendarray

缓冲数据[14]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77

缓冲数据[28]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 01 00 00 08 1B 11 22 33 44 55 66 77

缓冲数据[42]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 01 00 00 08 1B 11 22 33 44 55 66 77 00 00 01 00 00 08 1C 11 22 33 44 55 66 77

缓冲数据[56]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 00 00 01 00 00 08 1B 11 22 33 44 55 66 77 00 00 01 00 00 08 1C 11 22 33 44 55 66 77 00 00 01 00 00 08 1D 11 22 33 44 55 66 77

- copyarray将一个数组复制进另一个数组，并且可以指定复制数据位置和数量。

copyarray作用类似C语言的memcpy，都可以将源数组任意位置的数据，复制进目标数组的任意位置。注意！目标数组必须确保有足够的空间容纳待复制的数据，这点与memcpy函数相同。如果目标数组空间不足，将返回错误。所以在复制前，应使用setarraysize函数设置目标数组长度。

参数1：目标数组

参数2：目标数组写数据起始位置，为1起。1为从第1个元素开始写数据，2为从第2个元素开始写数据。以此类推

参数3：源数组

参数4：源数组的复制起始位置，为1起。1为从第1个元素开始复制，2为从第2个元素开始复制。以此类推

参数5：复制数据数量，从"参数4"的位置开始，复制此参数指定的所有数据至目标数组。

设置为-1时，复制源数组的所有数据

返回值：返回大于0的值为复制成功，返回小于等于0的值，为复制失败。

下列代码将arraydata数组的所有数据，复制进alldata数组，写入目标数组的位置由copyindex指定。

res=arrayext.copyarray(alldata,copyindex,arraydata,1,#arraydata)

示例代码：

print("测试copyarray")

--arraydata为测数据

arraydata={0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x08,0x1A,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0xAA,0xAA}

i1=0

alldata={};

--将alldata数组设置为64个字节长度，并且将数据初始化为0。

arrayext.setarraysize(alldata,#arraydata*4 ,0)

copyindex=1

while (true) do

--copyarray作用类似C语言的memcpy，都可以将源数组任意位置的数据，复制进目标数组的任意位置。

--注意！目标数组必须确保有足够的空间容纳待复制的数据，这点与memcpy函数相同。

--如果目标数组空间不足，将返回错误。所以在复制前，应使用setarraysize函数设置目标数组长度。

--参数1：目标数组

--参数2：目标数组写数据起始位置，为1起。1为从第1个元素开始写数据，2为从第2个元素开始写数据。以此类推

--参数3：源数组

--参数4：源数组的复制起始位置，为1起。1为从第1个元素开始复制，2为从第2个元素开始复制。以此类推

--参数5：复制数据数量，从"参数4"的位置开始，复制此参数指定的所有数据至目标数组。

--设置为-1时，复制源数组的所有数据

--返回值：返回大于0的值为复制成功，返回小于等于0的值，为复制失败。

--下列代码将arraydata数组的所有数据，复制进alldata数组，写入目标数组的位置由copyindex指定。

--copyindex每次递增一个arraydata数组长度，写位置分别为1、17、33、49，将arraydata数组分别写入alldatat的4个位置。

res=arrayext.copyarray(alldata,copyindex,arraydata,1,#arraydata)

debug.printarray(alldata);

arraydata[7]=arraydata[7]+1

--递增写位置，每次增加一个arraydata数组长度。

copyindex=copyindex+#arraydata

if copyindex>=((4*#arraydata)) then

--复制4次时，将复制索引设置为1，从头开始复制。

copyindex=1

end

syslib.ossleep(1000);

end

执行结果：

测试copyarray

缓冲数据[64]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

缓冲数据[64]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 01 00 00 08 1B 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

缓冲数据[64]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 01 00 00 08 1B 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 01 00 00 08 1C 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

缓冲数据[64]:00 00 01 00 00 08 1A 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 01 00 00 08 1B 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 01 00 00 08 1C 11 22 33 44 55 66 77 AA AA 00 00 01 00 00 08 1D 11 22 33 44 55 66 77 AA AA

- setarraysize 设置数组长度，并且使用指定的值对数组进行初始化。

setarraysize函数将指定的数组初始化为指定的长度，并用指定的值来填充。

参数1：待初始化的数组。

参数2：数组长度。

参数3：数组填充值。

返回：无。

下列代码将alldata数组设置为64个字节，并且将数据初始化为0。

必须将alldata设置为数组类型才可以进行初始化操作。

alldata={}

arrayext.setarraysize(alldata,64 ,0)

- SQL数据库（SQLDB）接口使用说明

- 概述

嵌入式SQL数据库接口（SQLDB）为可编程控制器、智能可编程网关等产品提供了SQL数据库访问功能。

通过SQLDB接口，开发者可以轻松的将现场串口、传感器等数据以记录形式直接写入SQL数据库，并且支持只传输变化数据功能。而现场设备也可以用记录形式直接从SQL数据库读取数据，然后用于控制、任务管理等操作。

SQLDB支持数据补发功能，在由于网络或者数据库故障导致无法上传数据时，设备会自动存储数据至本机Flash存储器，当通讯恢复时，自动补发数据至数据库。可确保不丢数关键数据。

SQLDB实现了现场设备通过SQL数据库与各类ERP、MES、公众号\APP平台软件直接对接。对接是双向的，现场设备既可以向数据库上传数据，也可以从数据库读取数据。因此，不再需要平台软件针对各种设备进行繁杂数据采集工作。

在实现了现场设备与SQL数据库直接沟通后，高级语言和数据库软件开发者就可以利用SQL数据库强大的数据存储、分析、处理能力，轻松的对采集到的数据进大数据行分析，然后利用创新用算法，实时优化控制系统参数和过程。使整套系统具备的一定AI学习的特性。

SQLDB功能需要使用“数据库网关”软件作为设备与SQL数据库之间的中转软件。此软件由我公司开发，并免费提供给用户使用。

“数据库网关”软件支持设备审核、SQL命令处理、写入TXT文件等功能。此软件支持Win7、Win10、Windows2008\2012等主流Windows系统，并可在云服务器上运行。

“数据库网关”软件作为TCP/IP Server等待连接，设备作为Client连接至软件。在对设备进行审核确认后，才允许与SQL数据库进行通讯。软件与设备之间支持加密通讯，可以避免数据被窃听。

SQLDB支持三种主要的SQL数据库功能：

- 使用sql_insert 函数向表添加记录，此函数支持补传。

此函数使用SQL的insert命令，将串口、传感器等各类现场数据直接写入数据表。此函数支持数据补传。如果写入失败，此函数会将数据存储进本机Flash存储器，在与服务器通讯恢复后，自动补传数据至数据库。

例如，下列语句向数据库表添加一条记录。

sendres=sqldb.sql_insert(0,1,0,datetimebuf);

- 使用sql_procinsert函数调用存储过程向表添加数据，支持补传。

此函数调用数据库的存储过程将串口、传感器等各类数据写入数据表。因此，可以在存储过程中对数据进行进一步处理后，再写入数据表。此函数支持数据补传。如果存储过程执行失败，此函数会将执行的命令存储进本机Flash存储器，在与服务器通讯恢复后，再次自动执行此命令。

例如，下列语句调用存储过程“proc_insert”向数据表写入数据。

sendres=sqldb.sql_procinsert(0,"proc_append ",1)

- 执行标准的SQL语句，例如select、insert、update等命令。

开发者可以直接调用execsql函数来执行标准的SQL语句。此函数不支持数据补传。

例如，下列语句执行SQL的update命令

exeresult=sqldb.execsql(0,0,"UPDATE DataNODE1 SET Temp_C=9999 WHERE year=2020 ", dataset1,0)

例如，下列语句执行SQL的select命令，在dataset1中接收SQL语句返回结果集。

exeresult=sqldb.execsql(0,0,"select top 1 * from DataNODE1 WHERE year=2020 ", dataset1,1)

例如，下列语句执行SQL的select count(*)命令，在dataset1中接收SQL语句返回结果集。

exeresult=sqldb.execsql(0,0,"select count(*) from DataNODE1 WHERE year=2020 ", dataset1,1)

- 调用数据库的存储过程。

开发者可以使用execproc函数来直接调用任意存储过程。此函数不支持数据补传。

例如，下列函数调用存储过程proc_insert，进行一次数据写入。

sendres=sqldb.sql_execproc(0,0," proc_insert",dataset1,0)

例如，下列函数调用存储过程proc_select，进行一次数据查询，查询结果集存储在execres数组中返回。

sendres=sqldb.sql_execproc(0,0," proc_select",dataset1,1)

- 函数列表

库名称：sqldb

sqldb.connecttodb(0,0,"192.168.192.20",55533,5,10,0)：与服务器建立TCP/IP连接，并指定连接用途。

sqldb.sql_insert(0,1,1,datetimebuf)：使用SQL insert命令向数据表插入一条数据，支持失败补传。

sqldb.sql_procinsert(0,"proc_append",1)：调用存储过程向数据表插入一条数据，支持失败补传。

sqldb.execsql(0,0,"select top 1 * from DataNODE1 WHERE year=2020 ",execres,1)：执行SQL语句。

sqldb.sql_execproc(0,0,"proc_sel",execres,1)：执行存储过程。

sqldb.setkeepalive(0,0,60)：用于设置心跳包发送周期

sqldb.setencykey(0,1,encykey)：函数为指定的TCP/IP连接设置密钥和加密模式。

sqldb.setfieldlst(0,fieldlst)：此函数设置SQLDB服务的数据列，数据列要求与数据表列匹配。

sqldb.setval_string(0,"strdata","strdata")：设置SQLDB列的字符串（string）值。

sqldb.setval_float(0,"Batt_Volt",f1,0,"%.1f")：设置SQLDB列的浮点数(float)值，并且检测数据是否变化。

sqldb.setval_int(0,"intdata",i1,0)：设置SQLDB列的整数(int)值，并且检测数据是否变化。

sqldb.setval_dt(0,"testdt",datetimebuf)：设置SQLDB列的时间日期（datetime）值。

sqldb.datachanged(0)：检测指定的SQLDB中的数据是否变化。

sqldb.startstore(2048)：启动SQLDB 服务0的数据补发存储服务。

sqldb.setstorecfg(0,0,0)：配置补发存储服务数参数

- 请至我公司网站或联系工程师获取《嵌入式SQL数据库（SQLDB）接口使用说明》文档。

SQLDB接口内容较多，用单独的《嵌入式SQL数据库（SQLDB）接口使用说明》文档进行说明。

- 串口触摸屏函数（人机界面HMI驱动）

在串口触摸屏函数库(HMI库)支持下，只需只增加几行代码，就可以为产品增加完整的触摸屏功能。

主机（网关或PLC等）通过RS232或者RS485口与串口触摸屏通讯。使用RS232通讯时，主机与触摸屏之间通讯距离最远为10米。主机可以同时驱动多个触摸屏，可以满足各种复杂度的显示需求。

串口触摸屏函数库可以实现：

- 调用函数实时更新触摸屏显示的数据。

- 调用函数读取触摸屏的输入数据。

- 以消息方式实时响应触控信息，例如实时接收按钮、热区等触控信息。

- 与JSON、SQLDB数据库联动刷新数据。在设置JSON、SQL字段值时，自动更新触摸屏的显示数据。实现了现场显示与平台显示的数据完全一致。

函数库名称hmi，以hmi.的方式访问其封装的函数。

串口触摸屏函数库使用步骤：

- 在电脑上使用串口的触摸屏厂家提供的软件为触摸屏设计各种页面。

- 通过hmi库中的函数更新界面数据、接收触控消息等。

- 也可以将JSON、SQLDB服务设置为与指定hmi服务联动，实现自动数据更新触摸屏。

函数列表

starthmi:启动hmi串口触摸屏服务。

setint:设置指定名称的可编辑int控件的显示数据。

setfloat:设置指定名称的float控件的显示数据。

setfloatc:设置指定名称的可编辑float控件的显示数据。

settext:设置指定名称的text文本控件的显示数据。

setdatetime:设置指定名称的时间日期控件的显示数据。

dispwa:用指定前缀作为名称批量显示指定的word数组数据。

dispfa:用指定前缀批量显示指定的float数组数据。

getint:读取指定名称的int控件数据。

gettxt:读取指定名称的text文本控件数据。

getpageid:读取当前页面ID

execmd:执行触摸屏命令。

waiteevent:等待触摸屏下发的消息。例如按钮按下、热区触发等。

- 请至我公司网站或联系工程师获取《触摸屏HMI接口函数库》文档。

触摸屏接口内容较多，用单独的《触摸屏HMI接口函数库》文档进行说明。

- starthmi启动HMI服务

此函数在指定的串口，启动指定型号的串口触摸屏服务。

在使用hmi函数之前，都必须通过此函数启动hmi服务。

参数1：hmi服务索引，0为第一个hmi索引，1为第二个服务索引，每个服务索引对应一个串口显示屏。最多支持8个服务索引（0至7），可支持8个串口显示屏。

参数2：串口屏说使用的串口号，为0起，0为使用本机第1个串口连接串口屏。

参数3：串口屏型号，0为淘晶驰串口触摸屏。其他厂家的串口屏驱动陆续添加中。

参数4：与串口屏通讯超时，单位为毫秒。

返回：无

下行代码启动hmi服务0，使用本机的第一个串口与串口屏通讯。串口屏驱动为淘晶驰(TJC)，串口通讯超时为100毫秒。

hmi.starthmi(0,0,0,100)

- setint设置并刷新屏幕中整型(int)组件的值。

此函数通过组件名称进行显示数据更新。

参数1：hmi服务索引，0为第一个hmi索引，1为第二个服务索引，使用的索引必须已经通过starthmi启动。

参数2：整型(int)组件名称。

参数3：整型(int)数据

返回：无

下行代码将名称为int0的整型组件的值设置为123。调用此行代码后，屏幕将会立即刷新，int0的值变为123。无论有没有int0组件，此函数均不会返回任何数据。

hmi.setint(0,"int0",123)

- setint设置并刷新屏幕中整型(int)组件的值。

此函数通过组件名称进行显示数据更新。

参数1：hmi服务索引，0为第一个hmi索引，1为第二个服务索引，使用的索引必须已经通过starthmi启动。

参数2：整型(int)组件名称。

参数3：整型(int)数据

返回：无

下行代码将名称为int0的整型组件的值设置为123。调用此行代码后，屏幕将会立即刷新，int0的值变为123。无论有没有int0组件，此函数均不会返回任何数据。

hmi.setint(0,"int0",123)

- 远程IO模块函数库

可以通过此函数库连接远程IO模块，为本机扩展开关量（数字量）输入、继电器输出。

本机可以通过以太网、WiFi和TCP/IP与远程IO模块通讯，在正常情况下，与模块的通讯延迟小于等于1ms。

我公司所有带以太网/WiFi和IO功能的产品均可作为远程IO模块来使用。

远程IO模块驱动库名称：extdio

extdio库函数列表：

startextdio:连接远程IO模块，此函数通过IP和端口连接远程IO模块。

setallout:设置远程IO全部输出状态。

seton:设置远程IO指定通道为接通。

setoff:设置远程IO指定通道为断开。

get1ich:读取远程IO模块指定开关量输入通道的状态。

getallin:读取远程IO模块全部输入通道状态。

get1out:读取远程IO模块指定开关量输出通道的状态。

getallout:读取远程IO模块全部输出通道状态。

- startextdio启动扩展远程IO服务，此函数通过IP和端口连接远程IO模块。

startextdio启动扩展远程IO服务，连接至远程IO模块。

参数1:服务索引，有效值为0~7，可同时支持控制8个远程IO模块。

参数2:远程ip，为远程IO模块的IP地址

参数3:远程端口，为远程IO模块的Modbus TCP协议端口。

参数4:接收超时，为秒值，达到此超时未能收到远程模块返回数据，将判定此连接故障

后台服务将断开此连接，并在等待“重试连接间隔”后，重新尝试连接远程IO模块。

参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

参数6:保持连接的周期，为秒值，后台服务将以此间隔不断的向远程IO模块发送报文，以测试通讯线路是否正常。

此参数为秒，应小于远程IO模块的TCP/IP接收超时参数。

下列代码与远程IO模块192.168.192.252建立连接，端口是502，超时20秒，重试连接间隔5秒，保持连接周期为15秒。

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

远程IO服务会自动处理与远程IO模块的网络通讯状态，在后台实现检测断线、自动重连功能，无需用户干预。

例子代码：

print("演示通过以太网控制远程IO模块的1路开关量输出")

--startextdio启动扩展远程IO服务

--参数1:服务索引，有效值为0~7，可同时支持控制8个远程IO模块。

--参数2:远程ip，为远程IO模块的IP地址

--参数3:远程端口，为远程IO模块的Modbus TCP协议端口。

--参数4:接收超时，为秒值，达到此超时未能收到远程模块返回数据，将判定此连接故障

--后台服务将断开此连接，并在等待“重试连接间隔”后，重新尝试连接远程IO模块。

--参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

--参数6:保持连接的周期，为秒值，后台服务将以此间隔不断的向远程IO模块发送报文，以测试通讯线路是否正常。

--此参数为秒，应小于远程IO模块的TCP/IP接收超时参数。

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

--seton设置远程IO指定通道为接通

--参数1：扩展远程IO服务索引

--参数2：设置的通道，为0起，0为第1路输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.seton(0,0)

print(string.format("\r\n设置扩展IO通道1为接通%d", res));

syslib.ossleep(1000);

--setoff设置远程IO指定通道为断开

--参数1：扩展远程IO服务索引

--参数2：设置的通道，为0起，0为第1路输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.setoff(0,0)

print(string.format("\r\nset extio ch0 to off res %d", res));

syslib.ossleep(1000);

end

- setallout设置远程IO全部输出状态。

setallout设置远程IO全部输出状态

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引必须已经用startextdio启动

参数2：设置通道的数量，此数量为从1起计数，即设置1～参数2范围的开关量输出状态。

参数3：开关量输出控制字节1，对应输出通道1～8，控制字节的每个位对应1路继电器输出状态

如果位置1，设置对应的继电器输出为接通，例如，bit0控制输出通道1，bit0置1，输出通道1为接通

此函数会自动计算所需控制字节数量，例如，同时控制16路输出时，自动应用参数3、参数4作为控制数据。

未使用的控制数据将被忽略。

参数4：开关量输出控制字节2，对应输出通道9～16

参数5：开关量输出控制字节3，对应输出通道17～24

参数6：开关量输出控制字节4，对应输出通道15～32

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

设置开关量输出1～8为控制字节10101010（170），使奇数输出1、3、5、7为断开，2，4，6，8为接通。

res=extdio.setallout(0,4,170,0,0,0)

示例代码：

print("演示通以太网控制远程IO模块全部输出")

--连接至远程IO模块192.168.192.252

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

--setallout设置远程IO全部输出状态

--参数1：扩展远程IO服务索引

--参数2：设置通道的数量，此数量为从1起计数，即设置1～参数1范围的开关量输出状态。

--参数3：开关量输出控制字节1，对应输出通道1～8，控制字节的每个位对应1路继电器输出状态

--如果位置1，设置对应的继电器输出为接通，例如，bit0控制输出通道1，bit0置1，输出通道1为接通

--此函数会自动计算所需控制字节数量，例如，同时控制16路输出时，自动应用参数3，参数4作为控制数据。

--未使用的控制数据将被忽略。

--参数4：开关量输出控制字节2，对应输出通道9～16

--参数5：开关量输出控制字节3，对应输出通道17～24

--参数6：开关量输出控制字节4，对应输出通道15～32

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

--设置开关量输出1～8为控制字节10101010，使奇数输出1、3、5、7为断开，2，4，6，8为接通。

res=extdio.setallout(0,4,170,0,0,0)

print(string.format("\r\n设置远程IO模块输出通道1~8为控制字节值指定状态，执行返回：%d", res));

syslib.ossleep(1000);

--设置开关量输出1～8为全部断开。

res=extdio.setallout(0,4,0,0,0,0)

print(string.format("\r\n设置远程IO模块输出通道1~8为断开%d", res));

syslib.ossleep(1000);

end

- seton设置远程IO指定通道为接通，setoff设置远程IO指定通道为断开。

seton设置远程IO指定通道为接通

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引必须已经用startextdio启动。

参数2：设置的通道，为0起，0为第1路输出通道。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

设置第一个远程IO模块的第1路开关输出状态为接通。

res=extdio.seton(0,0)

setoff设置远程IO指定通道为断开

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引必须已经用startextdio启动。

参数2：设置的通道，为0起，0为第1路输出通道。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

设置第一个远程IO模块的第1路开关输出状态为断开。

res=extdio.setoff(0,0)

示例代码：

print("演示通过以太网控制远程IO模块的1路开关量输出")

--连接至远程IO模块192.168.192.252

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

--seton设置远程IO指定通道为接通

--参数1：扩展远程IO服务索引

--参数2：设置的通道，为0起，0为第1路输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.seton(0,0)

print(string.format("\r\n设置扩展IO通道1为接通%d", res));

syslib.ossleep(1000);

--setoff设置远程IO指定通道为断开

--参数1：扩展远程IO服务索引

--参数2：设置的通道，为0起，0为第1路输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.setoff(0,0)

print(string.format("\r\nset extio ch0 to off res %d", res));

syslib.ossleep(1000);

end

- get1in读取远程IO模块指定开关量输入通道的状态。

get1in读取远程IO模块指定开关量输入通道的状态

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

参数2：读取的开关量输入通道，为0起，0为读取第1路开关量输入通道

返回：参数1，成功返回大于0的值，否则为失败，参数2为开关量输入状态值，0为断开，1为接通

res,distate=extdio.get1in(0,0)

示例代码：

print("演示通过以太网读取远程IO模块的1路开关量输入状态")

--连接至远程IO模块192.168.192.252

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

--get1in读取远程IO模块指定开关量输入通道的状态

--参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

--参数2：读取的开关量输入通道，为0起，0为读取第1路开关量输入通道

--返回：参数1，成功返回大于0的值，否则为失败，参数2为开关量输入状态值，0为断开，1为接通

res,distate=extdio.get1in(0,0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n开关量输入1状态：%d", distate));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- getallin读取远程IO模块全部输入通道状态。

getallin读取远程IO模块全部输入通道状态

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

参数2：读取的开关量输入通道数量。例如设置为4，读取全部4路输入通道的状态。

参数3：开关量输入状态数据输出数组，每个数组元素的8个bit表示8路开关量输入状态。

bit状态为0说明开关量输入断开，1为接通。

例如，数组[1]的值表示第开关量输入1～8输入状态，数组[2]表示9～16开关量输入状态。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.getallin(0,4,alldi)

示例代码：

print("演示通过以太网读取远程IO模块全部开关量输入通道状态")

local alldi={}

--连接至远程IO模块192.168.192.252

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

alldi={}

--getallin读取远程IO模块全部输入通道状态

--参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

--参数2：读取的开关量输入通道数量。例如设置为4，读取全部4路输入通道的状态。

--参数3：开关量输入状态数据输出数组，每个数组元素的8个bit表示8路开关量输入状态。

--bit状态为0说明开关量输入断开，1为接通。

--例如，数组[1]的值表示第开关量输入1～8输入状态，数组[2]表示9～16开关量输入状态。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.getallin(0,4,alldi)

if (res>0) then

debug.printarray(alldi);

end

syslib.ossleep(1000);

end

- get1out读取远程IO模块指定开关量输出通道的状态。

get1out读取远程IO模块指定开关量输出通道的状态

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

参数2：读取的开关量输出通道，为0起，0为读取第1路开关量输出通道

返回：参数1，成功返回大于0的值，否则为失败，参数2为开关量输出状态值，0为断开，1为接通

res,dostate=extdio.get1out(0,0)

注意！此函数读取的是远程IO模块内存记录的开关量输出状态，如果模块输出硬件损坏，可能会造成读到的状态与实际控制状态不一致。

示例代码：

print("演示通过以太网读取远程IO模块的1路开关量输出状态")

--连接至远程IO模块192.168.192.252

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

res=extdio.seton(0,0)

--get1ich读取远程IO模块指定开关量输入通道的状态

--参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

--参数2：读取的开关量输入通道，为0起，0为读取第1路开关量输入通道

--返回：参数1，成功返回大于0的值，否则为失败，参数2为开关量输入状态值，0为断开，1为接通

res,dostate=extdio.get1out(0,0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n第一次读开关量输出1状态：%d", dostate));

end

syslib.ossleep(1000);

res=extdio.setoff(0,0)

res,dostate=extdio.get1out(0,0)

if (res>0) then

print(string.format("\r\n第一次读开关量输出1状态：%d", dostate));

end

syslib.ossleep(1000);

end

- getallout读取远程IO模块全部输出通道状态。

getallout读取远程IO模块全部输出通道状态

参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

参数2：读取的开关量输出通道数量。例如设置为4，读取全部4路输出通道的状态。

参数3：开关量输出状态数据输出数组，每个数组元素的8个bit表示8路开关量输出状态。

bit状态为0说明开关量输出为断开，1为接通。

例如，数组[1]的值表示第开关量输出1～8输出状态，数组[2]表示9～16开关量输出状态。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.getallout(0,4,alldo)

注意！此函数读取的是远程IO模块内存记录的开关量输出状态，如果模块输出硬件损坏，可能会造成读到的状态与实际控制状态不一致。

示例代码：

print("演示通过以太网读取远程IO模块全部开关量输出通道状态")

local alldo={}

--连接至远程IO模块192.168.192.252

extdio.startextdio(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

while(true) do

alldo={}

extdio.seton(0,2)

--getallout读取远程IO模块全部输出通道状态

--参数1：扩展远程IO服务索引，此索引应由startextdio函数启动后方可使用。

--参数2：读取的开关量输出通道数量。例如设置为4，读取全部4路输出通道的状态。

--参数3：开关量输出状态数据输出数组，每个数组元素的8个bit表示8路开关量输出状态。

--bit状态为0说明开关量输出为断开，1为接通。

--例如，数组[1]的值表示第开关量输出1～8输出状态，数组[2]表示9～16开关量输出状态。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdio.getallout(0,4,alldo)

if (res>0) then

print("第一次读取全部输出状态:")

debug.printarray(alldo);

end

syslib.ossleep(1000);

extdio.setoff(0,2)

res=extdio.getallout(0,4,alldo)

if (res>0) then

print("第二次读取全部输出状态:")

debug.printarray(alldo);

end

syslib.ossleep(1000);

end

- 远程DAC模块函数库

可以通过此函数库连接远程DAC模块（模拟量输出模块），为本机扩展DAC输出功能。

本机可以通过以太网、WiFi和TCP/IP协议与远程DAC模块通讯，在正常情况下，与模块的通讯延迟小于等于1ms。

我公司GL-DAC3产品可作为远程DAC模块来使用。

通过远程DAC模块，本机可以在远程对现场进行调光（0～10V输出）、调节电磁阀（0～20mA输出）等操作。

extdac库函数列表：

startextdac:连接远程DAC模块，此函数通过IP和端口连接远程DAC模块。

setdac05v:设置扩展模拟量输出0至5v值。

setdac420ma:设置扩展模拟量输出0至20mA值。

setdac010v:设置扩展模拟量输出0至10V值。

readdac05v:读取远程DAC模块0~5v输出通道的当前值。

readdac420ma:读取远程DAC模块0~20mA输出通道的当前值。

readdac0v10:读取远程DAC模块0~10v输出通道的当前值。

- startextdac连接远程DAC模块，此函数通过IP和端口连接远程DAC模块。

startextdac启动扩展远程模拟量输出服务，连接至远程DAC模块。

参数1:服务索引，有效值为0~7，可同时支持控制8个远程DAC输出模块。

参数2:远程ip，为远程DAC模块的IP地址

参数3:远程端口，为远程DAC模块的Modbus TCP协议端口。

参数4:接收超时，为秒值，达到此超时未能收到远程模块返回数据，将判定此连接故障

后台服务将断开此连接，并在等待“重试连接间隔”后，重新尝试连接远程IO模块。

参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

参数6:保持连接的周期，为秒值，后台服务将以此间隔不断的向远程DAC模块发送报文，以测试通讯线路是否正常。

此参数为秒，应小于远程DAC模块的TCP/IP接收超时参数。

下列代码与远程DAC模块192.168.192.252建立连接，端口是502，超时20秒，重试连接间隔5秒，保持连接周期为15秒。

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，并进行控制，本例子测试的是0~5V输出。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=0.0

while(true) do

--setdac05v设置扩展模拟量输出0至5v值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至5。

--参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac05v(0,setvalue,0)

print(string.format("\r\nsetdac05v 执行结果%d", res));

setvalue=setvalue+1

if setvalue>5.0 then

setvalue=0

end

syslib.ossleep(2000);

end

- setdac05v设置扩展DAC模块输出0至5v值。

setdac05v设置扩展模拟量输出0至5v值

参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至5。

参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac05v(0,setvalue,0)

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，并进行控制，本例子测试的是0~5V输出。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=0.0

while(true) do

--setdac05v设置扩展模拟量输出0至5v值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至5。

--参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac05v(0,setvalue,0)

print(string.format("\r\nsetdac05v 执行结果%d", res));

setvalue=setvalue+1

if setvalue>5.0 then

setvalue=0

end

syslib.ossleep(2000);

end

- setdac420ma设置扩展DAC模块输出0至20mA值。

setdac420ma设置扩展模拟量输出0至20mA值

参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至20。

参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac420ma(0,setvalue,0)

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，并进行控制，本例子测试的是0~20mA输出。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=0.0

while(true) do

--setdac420ma设置扩展模拟量输出0至20mA值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至20。

--参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac420ma(0,setvalue,0)

print(string.format("\r\nsetdac420ma 执行结果%d", res));

setvalue=setvalue+1

if setvalue>20.0 then

setvalue=0

end

syslib.ossleep(2000);

end

- setdac010v设置扩展模拟量输出0至10V值。

setdac010v设置扩展模拟量输出0至10V值

参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至10。

参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac010v(0,setvalue,0)

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，并进行控制，本例子测试的是0~10V输出。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=0.0

while(true) do

--setdac010v设置扩展模拟量输出0至10V值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：设置的模拟量输出值，有效值为0至10。

--参数3：指定的模拟量输出通道，为0起，0为第一个模拟量输出通道。

--返回：成功返回大于0的值，否则为失败

res=extdac.setdac010v(0,setvalue,0)

print(string.format("\r\nsetdac010v 执行结果%d", res));

setvalue=setvalue+1

if setvalue>10.0 then

setvalue=0

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readdac05v读取远程DAC模块0～5v输出通道的当前值。

readdac05v读取远程DAC模块0~5v输出通道的当前值

参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

参数2：读取的0~5v模拟量输出的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输出通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输出的值，为浮点数。

res,dacoutvalue=extdac.readdac05v(0,0)

注意！此函数读取的是远程DAC模块内存记录的模拟量输出状态，如果模块输出硬件损坏，可能会造成读到的值与实际输出值不一致。

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，设置0~5v输出值，并回读输出值。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=2.5

--setdac05v设置扩展模拟量输出为2.5v

res=extdac.setdac05v(0,setvalue,0)

--readdac05v读取远程DAC模块0~5v输出通道的当前值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~5v模拟量输出的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输出通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输出的值，为浮点数。

res,dacoutvalue=extdac.readdac05v(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreaddac05v 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,dacoutvalue));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readdac420ma读取远程DAC模块0～20mA输出通道的当前值。

readdac420ma读取远程DAC模块0~20mA输出通道的当前值

参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

参数2：读取的0~20mA模拟量输出的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输出通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输出的值，为浮点数。

下列代码读取第一个DAC模块通道1的4～20mA输出值。

res,dacoutvalue=extdac.readdac420ma(0,0)

注意！此函数读取的是远程DAC模块内存记录的模拟量输出状态，如果模块输出硬件损坏，可能会造成读到的值与实际输出值不一致。

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，设置0~20mA输出值，并回读输出值。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=6.5

while(true) do

--setdac420ma设置扩展模拟量输出为6.5mA

res=extdac.setdac420ma(0,setvalue,0)

--readdac420ma读取远程DAC模块0~20mA输出通道的当前值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~20mA模拟量输出的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输出通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输出的值，为浮点数。

res,dacoutvalue=extdac.readdac420ma(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreaddac420ma 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,dacoutvalue));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readdac0v10读取远程DAC模块0～10v输出通道的当前值。

readdac0v10读取远程DAC模块0~10v输出通道的当前值

参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

参数2：读取的0~10v模拟量输出的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输出通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输出的值，为浮点数。

res,dacoutvalue=extdac.readdac010v(0,0)

注意！此函数读取的是远程DAC模块内存记录的模拟量输出状态，如果模块输出硬件损坏，可能会造成读到的值与实际输出值不一致。

示例代码：

print("演示连接远程DAC模块，设置0~10v输出值，并回读输出值。")

--连接至远程DAC模块192.168.192.252

extdac.startextdac(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local setvalue=8.0

--setdac010v设置扩展模拟量输出为8v

res=extdac.setdac010v(0,setvalue,0)

--readdac0v10读取远程DAC模块0~10v输出通道的当前值

--参数1：扩展远程模拟量输出服务索引，此索引应由startextdac函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~10v模拟量输出的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输出通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输出的值，为浮点数。

res,dacoutvalue=extdac.readdac010v(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreaddac0v10 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,dacoutvalue));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- 远程ADC模拟量采集模块函数库

可以通过此函数库连接远程ADC数据采集模块，为本机扩展模拟量采集功能。

本机可以通过以太网、WiFi和TCP/IP协议与远程ADC模块通讯，在正常情况下，与模块的通讯延迟小于等于1ms。

我公司所有带以太网/WiFi和ADC采集功能产品均可作为ADC远程模块来使用。

远程ADC采集模块驱动库名称：extadc

extadc库函数列表：

startextadc:连接远程ADC模拟量采集模块，此函数通过IP和端口连接远程ADC模块。

readadc05v:读取远程模块0~5v输入通道值。

readadc420ma:读取远程模块0~20mA输入通道值。

readadc010v:读取远程模块0~10v输入通道值。

readadcraw:读取远程模块模拟量输入的原始值。

- startextadc连接远程ADC模拟量采集模块，此函数通过IP和端口连接远程ADC模块。

startextadc启动扩展远程模拟量采集服务，并与远程ADC采集模块建立连接。

参数1:服务索引，有效值为0~7，可同时支持读取8个远程模拟量采集模块数据。

参数2:远程ip，为远程ADC模拟量采集模块的IP地址

参数3:远程端口，为远程ADC模拟量采集模块的Modbus TCP协议端口。

参数4:接收超时，为秒值，达到此超时未能收到远程模块返回数据，将判定此连接故障

后台服务将断开此连接，并在等待“重试连接间隔”后，重新尝试连接远程IO模块。

参数5:重试连接间隔，为毫秒值。

参数6:保持连接的周期，为秒值，后台服务将以此间隔不断的向远程模拟量采集模块发送报文，以测试通讯线路是否正常。此参数为秒，应小于远程模拟采集模块的TCP/IP接收超时参数。

下列代码与远程ADC采集模块192.168.192.252建立连接，端口是502，超时20秒，重试连接间隔5秒，保持连接周期为15秒。

extadc.startextadc(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

示例代码：

print("演示连接远程模拟量采集模块，读取0~5v模拟量输入值。")

--连接至远程ADC模拟量采集模块192.168.192.252

extadc.startextadc(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local extadcval=0.0

while(true) do

--readadc05v读取远程模块0~5v输入通道值

--参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~5v模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为V。

res,extadcval=extadc.readadc05v(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreadadc05v 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,extadcval));

else

print(string.format("\r\nreadadc05v 执行失败：%d",res));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readadc05v读取远程模块0~5v输入通道值。

readadc05v读取远程模块0~5v输入通道值

参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

参数2：读取的0~5v模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为V。

下列代码读取第一个ADC模块的第1路0~5V采集通道的输入值。

res,extadcval=extadc.readadc05v(0,0)

示例代码：

print("演示连接远程模拟量采集模块，读取0~5v模拟量输入值。")

--连接至远程ADC模拟量采集模块192.168.192.252

extadc.startextadc(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local extadcval=0.0

while(true) do

--readadc05v读取远程模块0~5v输入通道值

--参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~5v模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为V。

res,extadcval=extadc.readadc05v(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreadadc05v 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,extadcval));

else

print(string.format("\r\nreadadc05v 执行失败：%d",res));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readadc420ma读取远程ADC模块0~20mA输入通道值。

readadc420ma读取远程模块0~20mA输入通道值

参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

参数2：读取的0~20mA模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为mA。

下列代码读取第一个ADC模块的第1路0~20mA采集通道的输入值。

res,extadcval=extadc.readadc420ma(0,0)

示例代码：

print("演示连接远程模拟量采集模块，读取0~20mA模拟量输入值。")

--连接至远程ADC模拟量采集模块192.168.192.252

extadc.startextadc(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local extadcval=0.0

while(true) do

--readadc420ma读取远程模块0~20mA输入通道值

--参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~20mA模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为mA。

res,extadcval=extadc.readadc420ma(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreadadc420ma 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,extadcval));

else

print(string.format("\r\nreadadc420ma 执行失败：%d",res));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readadc010v读取远程ADC模块0~10v输入通道值。

readadc010v读取远程模块0~10v输入通道值

参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

参数2：读取的0~10v模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为V。

下列代码读取第一个ADC模块的第1路0~10V采集通道的输入值。

res,extadcval=extadc.readadc010v(0,0)

示例代码：

print("演示连接远程模拟量采集模块，读取0~10v模拟量输入值。")

--连接至远程ADC模拟量采集模块192.168.192.252

extadc.startextadc(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local extadcval=0.0

while(true) do

--readadc010v读取远程模块0~10v输入通道值

--参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

--参数2：读取的0~10v模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的值，为浮点数，单位为V。

res,extadcval=extadc.readadc010v(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreadadc010v 执行结果：%d,通道值：%2.2f",res,extadcval));

else

print(string.format("\r\nreadadc010v 执行失败：%d",res));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- readadcraw读取远程ADC模块模拟量输入的原始值。

readadcraw读取远程模块模拟量输入的原始值。

参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

参数2：读取的模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的的原始值，为整数，

此值是ADC芯片输出的未作任何处理的原始数据。需要根据所接设备进行标定变换后才能得到实际值。

下列代码读取第一个ADC模块的第1路模拟量的原始数据。

res,extadcval=extadc.readadcraw(0,0)

示例代码：

print("演示连接远程模拟量采集模块，读取原始模拟量输入值。")

--连接至远程ADC模拟量采集模块192.168.192.252

extadc.startextadc(0,"192.168.192.252",502,20,5000,15);

local extadcval=0

while(true) do

--readadcraw读取远程模块模拟量输入的原始值。

--参数1：扩展远程模拟量输入服务索引，此索引应由startextadc函数启动后方可使用。

--参数2：读取的模拟量输入的通道号，为0起，0读取第一路模拟量输入通道。

--返回：返回1：成功返回大于0，否则失败，返回2：当前模拟量输入的的原始值，为整数，

--此值是ADC芯片输出的未作任何处理的原始数据。

res,extadcval=extadc.readadcraw(0,0)

if res>0 then

print(string.format("\r\nreadadcraw 执行结果：%d,通道值：%d",res,extadcval));

else

print(string.format("\r\nreadadcraw 执行失败：%d",res));

end

syslib.ossleep(2000);

end

- 其他

此软件框架仍在发展之中，在我公司网站可获得最新的函数库文档。我公司也可根据具体项目和需求，新增特殊函数。

如有任何使用方面的问题或希望对函数库进行扩展，请联系我们。

- 协议转换例子1

- 概述

本例子从某真实协议数据中裁剪出数据，用于演示针对复杂协议的处理方式。

- 数据简介

示例：读取ID号为2的采集器下通道1和通道3的数据

应答信息：[F7][60][0C][63][02]  [C0] [02][80 5F85CC44] [82 31534144]  [48B7]（红色为数据值）

数据描述：

[F7]：字节1，是数据包开始字节。

[60]：字节2，当前固定为0x60，其余保留不用。

[0C]：字节3，数据长度

[63]：字节4，数据头校验值，为前三个字节的校验和（8bit校验和），本例子为F7 60 0C的8bit校验和。

[02]：字节5，下位机地址，代表设备的地址。

[C0][02][80 5F85CC44] [82 31534144]：用户数据，长度由[数据长度]指定。

[48 B7]：最后2个字节，校验域，校验域采用16位CRC（CCITT多项式），高字节在前，低字节在后。

用户数据[C0] [02][80 5F85CC44] [82 31534144]解释：

[C0]：用户数据标识

[02]：读取的通道数量，本数据包有多少个通道。

[80 5F85CC44]：通道1数据，蓝字80为通道编号，读取读取数据时，最高位被置1。所以这行数据为通道0的数据，红字为float格式的通道数据。由于通道编号是0起，所以是读取硬件第一个通道数据。

[82 31534144]：通道1数据，蓝字82为通道编号，读取读取数据时，最高位被置1。所以这行数据为通道2的数据，红字为float格式的通道数据。由于通道编号是0起，所以是读取硬件第三个通道数据。

- Lua代码

print("读取仪表自定义通信协议，对应协议文件<仪表自定义通信协议>")

while(true) do

--recdata为示例数据，模拟从串口接收到的数据，此Lua程序只处理接收数据，用于演示如何处理16进制报文。

recdata={0xF7,0x60,0x0C,0x63,0x02,0xC0,0x02,0x80,0x5F,0x85,0xCC,0x44,0x82,0x31,0x53,0x41,0x44,0x48,0xB7};

while(true) do

--报文第1个字节不是0xF7,或第2个字节不是0x60,退出接收下一个数据

if (recdata[1]~=0xF7) or (recdata[2]~=0x60) then   break end;

--datasize为接收到的数据报文。

datasize=table.getn(recdata);

--数据报文的第3个字节为剩余数据长度，检查收到的数据与此长度是否相符。

if (recdata[3]~=(datasize-7)) then   break end;

--检查报文头校验和，从1～3字节计算，第4字节为sum值[F7][60][0C][63]

if (calc.checksum8bit(recdata,1,4)<0) then

print(string.format("\r\nsum检查失败"));

break;

end

--检查整个报文的CRC16校验，从1～全部字节，最后2个字节为CRC16校验数据。

if (calc.checkcrc16(recdata,1,datasize,1)<0) then

print(string.format("\r\ncrc检查失败"));

break;

end

mbch=0;

--第7个字节为通道数量，循环处理所有通道，5个字节表示1个通道数据[80 5F85CC44]，所以以5个字节步长循环处理每个通道

for i=1,recdata[7]*5,5 do

--清除通道号数据的最高位。

i2=lib_bit.lclr(recdata[i+7],0x80,0)

--从复制4个字节为float数据，i为以5个字节长度递增的值

fdata=calc.copytofloat(recdata,i+8,1);

--将转换后的值设置进Modbus虚拟机，寄存器地址为mbch指定，以2为步长递增，数据类型为float。

lib_vmb.setvaluefc3(mbch,1,4,fdata);

--Modbus寄存器地址

mbch=mbch+2

print(string.format("\r\n通道号:%d,数据:%f",i2,fdata));

end

print("数据转换成功")

break;

end;

debug.dbgsleep(1000);

end;

执行结果：

通道号:0,数据:1636.167847

通道号:2,数据:773.299866

数据转换成功

数据读取测试。

Function：选择功能码3

Address：Modbus寄存器地址为0起。

Quantity：读取寄存器数量为4。

Display：显示格式为反转浮点数。

设置完成后，即可读取转换后的数据。

- 协议转换例子2

- 概述

本例子从某真实协议数据中裁剪出数据，用于演示针对复杂协议的处理方式。

- 数据简介

示例：读取ID号为2的采集器下通道1和通道3的数据

应答信息：[F7][60][0C][63][02]  [C0] [02][80 5F85CC44] [82 31534144]  [48B7]（红色为数据值）

数据描述：

[F7]：字节1，是数据包开始字节。

[60]：字节2，当前固定为0x60，其余保留不用。

[0C]：字节3，数据长度

[63]：字节4，数据头校验值，为前三个字节的校验和（8bit校验和），本例子为F7 60 0C的8bit校验和。

[02]：字节5，下位机地址，代表设备的地址。

[C0][02][80 5F85CC44] [82 31534144]：用户数据，长度由[数据长度]指定。

[48 B7]：最后2个字节，校验域，校验域采用16位CRC（CCITT多项式），高字节在前，低字节在后。

用户数据[C0] [02][80 5F85CC44] [82 31534144]解释：

[C0]：用户数据标识

[02]：读取的通道数量，本数据包有多少个通道。

[80 5F85CC44]：通道1数据，蓝字80为通道编号，读取读取数据时，最高位被置1。所以这行数据为通道0的数据，红字为float格式的通道数据。由于通道编号是0起，所以是读取硬件第一个通道数据。

[82 31534144]：通道1数据，蓝字82为通道编号，读取读取数据时，最高位被置1。所以这行数据为通道2的数据，红字为float格式的通道数据。由于通道编号是0起，所以是读取硬件第三个通道数据。

- Lua代码

print("读取仪表自定义通信协议，对应协议文件<仪表自定义通信协议>")

while(true) do

--recdata为示例数据，模拟从串口接收到的数据，此Lua程序只处理接收数据，用于演示如何处理16进制报文。

recdata={0xF7,0x60,0x0C,0x63,0x02,0xC0,0x02,0x80,0x5F,0x85,0xCC,0x44,0x82,0x31,0x53,0x41,0x44,0x48,0xB7};

while(true) do

--报文第1个字节不是0xF7,或第2个字节不是0x60,退出接收下一个数据

if (recdata[1]~=0xF7) or (recdata[2]~=0x60) then   break end;

--datasize为接收到的数据报文。

datasize=table.getn(recdata);

--数据报文的第3个字节为剩余数据长度，检查收到的数据与此长度是否相符。

if (recdata[3]~=(datasize-7)) then   break end;

--检查报文头校验和，从1～3字节计算，第4字节为sum值[F7][60][0C][63]

if (calc.checksum8bit(recdata,1,4)<0) then

print(string.format("\r\nsum检查失败"));

break;

end

--检查整个报文的CRC16校验，从1～全部字节，最后2个字节为CRC16校验数据。

if (calc.checkcrc16(recdata,1,datasize,1)<0) then

print(string.format("\r\ncrc检查失败"));

break;

end

mbch=0;

--第7个字节为通道数量，循环处理所有通道，5个字节表示1个通道数据[80 5F85CC44]，所以以5个字节步长循环处理每个通道

for i=1,recdata[7]*5,5 do

--清除通道号数据的最高位。

i2=lib_bit.lclr(recdata[i+7],0x80,0)

--从复制4个字节为float数据，i为以5个字节长度递增的值

fdata=calc.copytofloat(recdata,i+8,1);

--将转换后的值设置进Modbus虚拟机，寄存器地址为mbch指定，以2为步长递增，数据类型为float。

lib_vmb.setvaluefc3(mbch,1,4,fdata);

--Modbus寄存器地址

mbch=mbch+2

print(string.format("\r\n通道号:%d,数据:%f",i2,fdata));

end

print("数据转换成功")

break;

end;

debug.dbgsleep(1000);

end;

执行结果：

通道号:0,数据:1636.167847

通道号:2,数据:773.299866

数据转换成功

数据读取测试。

Function：选择功能码3

Address：Modbus寄存器地址为0起。

Quantity：读取寄存器数量为4。

Display：显示格式为反转浮点数。

设置完成后，即可读取转换后的数据。

- ASCII格式数据转换例子（GPS数解析）

- 概述

本例子使用GPS标准的$GPGGA数据进行解析，可以实际用于各类项目。也可以方便的改为$GPRMC格式的数据。

- 数据简介

--GPGGA数据格式

--$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*hh<CR><LF>

--<1> UTC时间，hhmmss（时分秒）格式

--<2> 纬度ddmm.mmmm（度分）格式（前面的0也将被传输）

--<3> 纬度半球N（北半球）或S（南半球）

--<4> 经度dddmm.mmmm（度分）格式（前面的0也将被传输）

--<5> 经度半球E（东经）或W（西经）

--<6> GPS状态：0=未定位，1=非差分定位，2=差分定位，6=正在估算

--<7> 正在使用解算位置的卫星数量（00~12）（前面的0也将被传输）

--<8> HDOP水平精度因子（0.5~99.9）

--<9> 海拔高度（-9999.9~99999.9）

--<10> 地球椭球面相对大地水准面的高度

--<11> 差分时间（从最近一次接收到差分信号开始的秒数，如果不是差分定位将为空）

--<12> 差分站ID号0000~1023（前面的0也将被传输，如果不是差分定位将为空）

- Lua代码

print("演示从GPS报文中解析数据")

--主循环

while(true) do

--gpsdata模拟从GPS模块，通过串口发送的数据。本例子使用$GPGGA数据。

--实际使用时，可将此行改为lib_uart.uart_rx(0,50,gpsdata)，从串1接收数据。

gpsdata="$GPGGA,074529.82,3931.4449,N,11643.5123,E,1,07,1.4,76.2,M,-7.0,M,,*65\r\n"

--用于存储GPS各段数据的数组。

gpsarray={}

--string.gmatch是支持正则表达式的字符串分割函数，更详细的使用方法请参考互联网上的相关教程。

--正则表达式"(.-),"中的.表示匹配任何字符，-表示短匹配，,为匹配分割符。

for w in string.gmatch(gpsdata,  "(.-),") do

--w输出由,分割的字符序列。

table.insert(gpsarray,w);

end

repeat

if (gpsarray[1]~="$GPGGA") then

print("非$GPGGA数据")

break

end

--tonumber函数为lua标准函数，在互联网相关网站中可以找到相关函数集的详细说明。

--utc时间

utc=tonumber(gpsarray[2])

--纬度

lat= tonumber(gpsarray[3]);

--维度半球

latns= gpsarray[4];

--经度

lon=tonumber(gpsarray[5]);

--经度半球

lonns=gpsarray[6];

--gps状态

gpsstate=tonumber(gpsarray[7]);

--卫星数量

stcnt=tonumber(gpsarray[8]);

--水平精度因子

hdop=tonumber(gpsarray[9]);

--海拔

alti=tonumber(gpsarray[10]);

print(string.format("\r\nUTC时间:%f",utc));

print(string.format("\r\n纬度:%f,纬度半球:%s",lat,latns));

print(string.format("\r\n经度:%f,经度半球:%s",lon,lonns));

print(string.format("\r\ngps状态(0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,6=正在估算):%d",gpsstate));

print(string.format("\r\n卫星数量:%d",stcnt));

print(string.format("\r\n水平精度因子:%d",hdop));

print(string.format("\r\n海拔:%d",alti));

--Modbus功能码3，寄存器地址00~10，为GPS数据，数据为反转浮点数格式（大端模式）

--Modbus功能码3，寄存器地址0，为UTC时间数据

lib_vmb.setvaluefc3(0,1,4,utc);

--Modbus功能码3，寄存器地址2，为纬度数据

lib_vmb.setvaluefc3(2,1,4,lat);

--Modbus功能码3，寄存器地址4，为经度数据

lib_vmb.setvaluefc3(4,1,4,lon);

--Modbus功能码3，寄存器地址6，为GPS状态，这里也使用float数据，主要是确保地址的连续性。

lib_vmb.setvaluefc3(6,1,4,gpsstate);

--Modbus功能码3，寄存器地址8，为水平精度因子

lib_vmb.setvaluefc3(8,1,4,hdop);

--Modbus功能码3，寄存器地址10，为海拔

lib_vmb.setvaluefc3(10,1,4,alti);

break;

until true

--延迟1秒，实际使用时，请删除此行。

syslib.ossleep(1000);

end

- 执行结果

Modbus数据读取测试。

Function：选择功能码3

Address：Modbus寄存器地址为0起。

Quantity：读取寄存器数量为4。

Display：显示格式为反转浮点数。

设置完成后，即可读取转换后的数据。